- 总则

- 编制目的

为适应牛鼻滩镇社会经济发展要求，科学合理地进行城镇建设，根据《中华人民共和国城乡规划法(2008)》和《镇规划标准》（GB50188－2007）等有关法律、法规，编制《鼎城区牛鼻滩镇总体规划》(2016-2030)。

- 指导思想

正确处理经济建设和人口控制、资源利用、环境保护的关系，合理安排各类用地及空间资源，确定城镇发展方向，实现产业结构与发展模式的转变；在实现经济、社会的快速健康发展的同时，注重生态环境的保护与历史人文的延续。使牛鼻滩镇成为鼎城区小城镇建设与经济发展的示范性小城镇。

- 规划原则

1.坚持区域统筹、协调发展原则；

2.坚持生态优先，设施齐备原则；

3.坚持因地制宜，凸显特色原则;

4.坚持弹性发展，留有余地原则。

- 规划期限

- 基准年：2015年；

- 近期：2016—2020年；

- 中远期：2021—2030年；

- 远景：2031年至21世纪中叶，并对牛鼻滩镇远景发展作出规划构想。

- 规划范围

本次规划的规划空间层次为：镇域、城镇规划区、城镇建设区。

1.镇域是指牛鼻滩镇全部，总面积86.22平方公里；

2.城镇规划区：镇区及城镇行政区域内因城镇建设发展需要而实行规划控制的区域，总用地面积为147.84公顷；

3.城镇建设区：本次城镇规划建设用地范围，包括现状新街、上街、北街、南街

4个居委会建设用地，和濠州村和小河村部分行政范围，总用地面积为131.45公顷。

- 规划编制重点

- 论证发展目标，确定小城镇性质。

- 确定城镇规模，协调分期建设。

- 优化城镇空间布局、健全综合服务功能。

- 加强基础设施建设，改善城镇投资环境。

- 建设生态环境系统，提高城镇环境质量。

- 强制性条文

强制性内容是对城镇规划实施进行监督检查的基本依据，违反城镇总体规划强制性内容进行建设的，属严重影响城镇总体规划行为，应依法进行查处。本规划文本中划线粗体部分为强制性内容。

- 镇域社会经济发展规划

- 发展战略及目标

- 镇域镇村发展总体战略

通过此次牛鼻滩镇总体规划的编制，促进牛鼻滩镇的新型居住区与商业网点的开发建设，以农业产业化发展为动力，农产品加工业的发展为推进力，吸引人口向镇区的集聚，扩大镇村规模，增强其辐射能力。加快镇区的基础设施建设，大力促进科学教文卫事业发展，全面提高全镇人民的生活水平。

- 产业发展战略

镇域产业发展形成 “农业强镇、商贸重镇和特色旅游小镇”

- 城乡统筹发展战略

- 产业经济统筹发展战略

以镇区作为全镇经济发展龙头，形成以高效农业、养殖业、商贸旅游为主的全镇产业经济布局模式。

- 社会发展统筹发展战略

普遍提高公共服务设施水平和基础设施水平，改善村镇面貌；扩大社会养老保险覆盖范围，优化教育机构，改善办学条件，提高全民素质。

- 人居环境统筹发展战略

推动城乡人居环境统筹规划，加快农村环境的整治，加快推动新农村建设和美丽乡村建设。

- 发展目标

- 规划总目标

充分利用牛鼻滩镇地理位置和产业优势，大力发展种植业，建设高效的基础设施、完善的社会服务设施和良好的生态环境、增强旅游服务功能，将牛鼻滩镇建设成为“经济繁荣、产业突出、交通便捷、设施齐全、环境优美”的农业大镇和商贸交易重镇。

- 镇区建设目标

经过科学合理的规划与积极有序的建设，完善基础设施建设，丰富居民生活，加速经济发展，把镇区建设成现代化的特色小城镇。

- 经济发展目标

至2020年，预计全镇国内生产总值达 3.588亿元，年平均增长8%以上，年人均纯收入0.92万元以上，一、二、三产结构比为5：3：2。至 2030 年，预计全镇国内生产总值达6.993亿元，年平均增长6%以上，年人均纯收入1.689万元以上，一、二、三产结构比为：40：16：44。

- 镇域总体规划

- 人口规模与城镇化水平

- 人口规模

1. 近期2020年人口规模为4.0万人。

2. 远期2030年人口规模为4.5万人。

- 城镇化水平

近期规划至2020年，城镇化水平约27%（近期城镇人口/人口）；远期规划至2030年，城镇化水平约52%。

- 镇域镇村体系规划

- 镇域镇村等级规模结构和职能结构规划

本次规划将镇村规模划分为三个等级层次：镇区、中心村、基层村。镇村体系等级结构见表3.1。

第一级，镇区，规模≥10000人。作为全镇政治、经济、文化、信息中心，以发展商贸、旅游服务业为主。

第二级，中心村，即谈家河村和白洋湖村，规模≥3000人，以发展商居服务业和现代农业为主。

第三级，基层村，即拦马口村、武陵村、芷湾村和同春垸村、永福村、小河口村、百家湖村和濠州村，规模＜3000人。以发展生态农业、观光农业为主。

- 镇域空间布局结构规划

规划形成“一核两轴”的空间布局结构。

“一核”为镇区，依托良好的区位条件，成为镇域的农副产品的集散中心、商贸和旅游服务中心。

“两轴”为X044、S322由西向东的经济发展轴。

- 镇域空间管制规划

- 镇域“美丽乡村”总体规划

1．规划指导思想

以村庄环境整治工程为载体，推进 “生态经济、生态人居、生态文化、生态环境”四大体系建设，建成一批“科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、镇风文明素质美”的美丽镇村。

2.主要内容

“三清、三改、四治”建设、生态人居建设、生态环境提升建设、生态经济推进和生态文化培育建设。

“三清”：垃圾清理、广告牌清理、乱堆乱放清理。

“三改”：田地改造、危旧房改造、入村道路改造。

“四治”：治理河道、治理坟地、治理污水、治理市场。

- 规划实行严格的土地管理制度，加强对土地资源的监管，将镇域内土地划分为建成区、适宜建成区、限制建设区、禁止建设区四种类型，并提出相应的引导和控制要求。

建成区：城镇及居民点及配套设施规划范围用地。

适宜建设区：地质条件良好，且有较好发展潜力的区域。

限制建设区：指一般农田及沿S322两侧区域形成的绿化通廊控制区。

禁止建设区：地下水源核心保护区、基本农田保护区、泄洪滞洪区，高压走廊防护区，禁止各类非农业建设项目的开发，禁止不按规划随意填埋水塘、水库、水渠及其他水系。

- 镇域产业布局

- 产业布局

规划确定牛鼻滩镇在规划期限内，调整巩固第一产业，合理发展第二产业，大力发展第三产业，在资源和劳动力的配置上将对第三产业进行倾斜，变单一型产业为复合型产业。

至规划期末，形成“一心三片区”的产业结构。

一心：镇区综合服务中心。

三片区：包括特色水产养殖片区、高效农业种植区、生态农业种植区。

- 镇域居民点体系布局规划

- 镇域居民点体系布局原则

1.实施集镇带动发展战略，坚持小城镇建设与农村产业结构调整协调发展，加速解决农业、农村、农民“三农”问题，以产业化促进城镇化，以城镇化带动产业化。

2.坚持“基础设施先行”，完善基础设施的建设，加快乡域经济的良性发展。

3.实施城乡协调发展战略，建设社会主义新农村。

4.实施科教兴镇和可持续发展战略。优先发展教育事业和科技产业，保护好自然资源。

- 镇域居民点体系布局规划

镇区：规划人均建设用地131.45平方米。

中心村：规划人均建设用地125-135平方米。

基层村：规划人均建设用地130-140平方米。

- 镇域综合交通规划

- 规划原则

坚持“高效、合理、安全、便捷”的基本方针，合理确定区域路网等级和布局，建立联系便捷、安全畅通、景观优美的道路交通网络，保障人、车安全，互不干扰，完全满足交通、消防、防洪等方面的要求。

- 规划思路

1、分级：

镇域境内交通划分为四个等级，即省道、县道、乡道和村道。

省道：境内有省道S322。

县道：境内有X038、X046、县道2条，路基宽度控制在8米；

乡道：境内有Y226、Y225、Y348乡道3条，路面宽度不小于在4米，路基宽度不小于6米；

村道：境内有V152-V170村19条，路基宽度不小于4米，路面宽度不少于5米。

2、道路改造：

通过对原有道路系统的截弯取直和拓宽的处理，保证镇域内每个居民点的交通顺畅。

3、综合交通设施规划

①汽车客运站：在镇区西片邻S322规划汽车客运站一处，满足对外联系和中转要求，完善车站设施；

②加油站：规划期内加油站选址拆迁，并布置防护绿地与其他建设用地隔离；

③停车场：在规划公共停车场的同时，各项建设用地与旅游景点等可按常德市机动车停车场配套标准进行配置，同时可以考虑旅游高峰时期路边临时停车，以节约用地。

- 镇域公共设施规划

- 行政管理设施

保留各村的村委会，并结合村委会建筑设置文体站和图书室；各村规划1处占地面积为500平方米的综合服务平台，为村民便捷的各项服务提供场地。

镇区内整合扩建牛鼻滩镇政府用地，并保留镇区居委会。设置1处占地面积为800平方米的综合服务平台。

- 教育科技体系规划

镇域内各村庄各村改扩建占地面积1000平方米的村部。各村各规划1处占地面积为500平方米的综合服务平台，为村民便捷的各项服务提供场地。

保留现有牛鼻滩镇中学（镇区）、牛鼻滩镇中心小学（镇区）且镇中、小学校规模及设施，规划在镇中学东北部新增一所综合幼儿园。

规划在镇区设置群众文化活动中心，结合青少年活动中心，形成镇域文化服务中心。

- 医疗设施规划

各村设置村级卫生室，便于发展农村医疗卫生，提高广大人民的医疗保健水平，并适应日益增长的经济和社会发展水平。

规划在牛鼻滩镇武陵村改扩建原敬老院，并与之结合建设老年活动中心。

镇卫生院的医院人员从业资质、设备设施均已达到规划的要求。规划保留镇卫生院，并对用地进行整合扩建。

- 商业服务设施体系规划

镇域内各村庄以村民自营小商店为主，商业条件简陋。规划在镇域各村居民点引导相应规模的商业服务设施的设立，以满足村民的基础物质生活。

镇区商业服务设施类型齐全丰富。规划进一步完善镇区商业设施，规划三条商业街，在六总宫地段镇区中心布置一个商业中心广场。

- 文化体育设施规划

规划在镇域各村集中村民点设置健身器材，镇区中学北部建设用地内新增一块文体科技用地，建设镇文化站（含青少年及老年之家）、科技站和科教馆之家。镇区的公园、小绿地、小广场等公共绿地布置运动设施，满足群众生活需求，提高人民生活品质。

- 镇域公用工程设施规划

- 镇域给水工程规划

1、水厂规划

保留并扩容镇域内给水水厂，即濠州水厂、上林水厂、镇水厂、谈家河水厂和白洋湖水厂。

2、水源保护

饮用水地面水源保护区的划分和防护均应符合《饮用水水源保护区划分技术规范》，在规划中，沿沅江的田地中栽种有机蔬菜，有效地防止菜地农药对水源的污染。饮用水地下水源保护区的水质均应达到国家规定的《GB5749—85生活饮用水卫生标准》的要求。各级地下水源保护区的范围应根据当地的水文地质条件确定，并保证开采规划水量时能达到所要求的水质标准。

- 镇域排水工程规划

1.考虑造价因素及工程实施的阶段性，镇域内各行政村集中居民点污水集中收集后进入村部小型污水处理厂，个别分散居住居民则自建生态处理池，污水处理达标后引入田间地头进行灌溉。雨水就近排入自然沟渠水体。

2.镇区新建污水处理厂。镇区采取雨污分流制排水体系。新建污水管道，雨水排水管网的布置以利用现状排水沟渠，不打乱原有汇水区域，分散排放。

- 镇域电力工程规划

1.镇域负荷规划期末日用电量约为：45000×1300÷365=16.03万kwh。

2.电源规划：以现有牛鼻滩变电站（35KV）为依托，足够满足整个镇域的用电量。

中低压网结合镇区和农村居民点建设，重要工程设施、医疗单位、用电大户和救灾中心应设专用线路供电，并应设置备用电源。

3.电网规划

以牛鼻滩变电站为依托，以3条10 KV出线条数为依托，形成覆盖全镇的电力网络。

4.电力线路

现有10 KV线路应根据地形、地貌特点，沿道路、河渠和绿化带架空铺设，路径宜短捷顺直，并应减少与道路、河流的交叉。

- 镇域通信工程规划

1.电信工程

规划保留电信支局，并扩充容量以满足全镇生产和生活的通信需要，完善全镇的电信网络，实现“村村通”。在各行政村设置一个电信代办点，服务当地村民。

2.邮政工程

规划保留镇区邮政所。在居民点设置单独的信报箱，延长邮路单程长度，增加投递的长度和深度。在居民区主要道路，按250米间距设置信筒、信箱。

3.广电工程

有线电视、广电宽带与县城光纤联网，形成县城至集镇一级主干网，镇区设立中心机房，到村设立二级光纤支干线网络，并按照300米/个的标准设立光节点，全镇共设置光节点400-500个，保证每个用户到光节点不超过200米，实现有线数字电视和广电宽带全覆盖，有线数字电视入户率达到100%。所有有线电视主干管电缆均应结合镇村道路架空铺设，新建住宅均应实现户线工程。

- 生态绿化规划

1.在省道322、县道X046、X038两侧设置绿化带，构建镇域主要道路生态绿化通道。

2.规划期内在镇域的河流水系周边加强绿化建设，保护水土资源，美化岸线景观。

3.镇区合理规划公园绿地，形成镇区公共绿心，并结合居住用地布置公共绿地。各村结合集中居民点布置公共绿地；

4.在工业用地、市政用地、加油站等对环境有污染和影响的用地布置10-30米宽防护绿地。

- 镇域综合防灾规划

- 防洪抗旱规划

- 防洪规划

（1）镇域防洪标准为20年一遇。

（2）与江河流域、农田水利、水土保持、绿化造林等规划相结合，同意整治河道，修建堤坝、圩垸和蓄、滞洪区等工程防洪措施。

- 抗旱规划

规划坚持“以蓄水为主，蓄、引、提相结合””的原则，兴修水利，改善灌溉条件；增建电灌、电排站，确保耕地的灌溉。

- 消防规划

1、镇区设置火警电话一对。

2消防用水以市政管网为主，地下水、池塘水、河水为辅。规划在镇区道路上按100-120 m间距设置地上式消防栓。

3.加强宣传教育，杜绝火灾隐患，树立消防意识。

- 人防规划

1.在镇区结合镇政府设立人防指挥中心。该中心按平战双重功能设计和建设。

2.重点防护目标为政府机关、防空指挥中心、桥梁、公路站场和通讯、电力、给水等重要部门。市政管线的铺设应与人防工程结合，以提高其防空、防震等综合防御能力。

3.规划在镇政府等少数大型公共设施、广场处，安排人防工事，以利于战时保护指挥系统以及人流密集处的人员隐蔽，并配备地下储备、地下车库、医疗设施等。

- 地震灾害防治规划

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）规定，牛鼻滩镇为规划6度、生命线工程7度、新建建筑7度地震设防区。

- 镇区总体规划

  - 城镇性质与发展规模

- 镇区规划范围

镇区规划范围：牛鼻滩镇镇区，总用地面积147.84公顷，建设用地面积131.45公顷。

- 城镇性质

镇域的政治、经济、文化中心，城市郊区农副产品生产、集散地，以发展农产品种植业养殖业为主的农贸型集镇。

- 人口规模

近期至2020年人口为1.0万人；远期至2030年人口为1.5万人。

- 建设用地规模

近期至2020年，建设用地规模控制在95.82公顷左右，远期至2030年规划期末，建设用地规模控制在131.45公顷左右。

  - 发展方向

- 镇区发展方向

老镇用地发展方向南边受到沅江水系的制约，故用地发展方向宜在老镇区向西、向东和向北六总宫的的用地基础上发展。

则以现状为基础,在六总宫形成的新区团状发展。

  - 总体布局规划

- 空间结构规划

结合用地分布特点以及相互关系规划“一镇两区三轴”布局结构，共同构建一个有机拓展的城镇生长空间。

一镇：牛鼻滩镇

两区：老镇区和六总宫的新镇区。

三轴：S322、X038（同仁路）、将军路。

- 建设用地规划

根据《镇规划标准》（GB2007）规定，结合牛鼻滩镇城镇实际情况与发展需要，规划布置八类建设用地，具体见表4.1。

表4.1 规划建设用地平衡表       规划总人口：15000人

| 项目 类别项目用地名称 |  |  | 面积（公顷） | 占建设用地比例（%） | 人均（m2/人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划总用地 |  |  | 147.84 | — | — |  |
| （一）建设用地 |  |  | 131.45 | 100 | 87.64 |  |
| 1 | R | 居住用地 | 44.63 | 33.95 | 29.76 |  |
|  | R2 | 二类居住用地 | 44.63 | 33.95 | 29.76 |  |
| 2 | C | 公共设施用地 | 17.26 | 13.13 | 11.51 |  |
|  | C1 | 行政管理用地 | 2.91 | 2.22 | 1.94 |  |
|  | C2 | 教育机构用地 | 4.00 | 3.04 | 2.67 |  |
|  | C3 | 文体科技用地 | 0.32 | 0.25 | 0.21 |  |
|  | C4 | 医疗保健用地 | 0.45 | 0.34 | 0.30 |  |
|  | C5 | 商业金融用地 | 8.09 | 6.15 | 5.40 |  |
|  | C6 | 集贸市场用地 | 1.49 | 1.13 | 0.99 |  |
| 3 | M | 生产设施用地 | 15.79 | 12.02 | 10.53 |  |
|  | M3 | 三类工业用地 | 2.27 | 1.73 | 1.51 |  |
|  | M4 | 农业服务设施用地 | 13.52 | 10.29 | 9.02 |  |
| 4 | W | 仓储用地 | 17.68 | 13.45 | 11.79 |  |
|  | W1 | 普通仓储用地 | 17.68 | 13.45 | 11.79 |  |
| 5 | T | 对外交通用地 | 2.25 | 1.71 | 1.50 |  |
|  | T1 | 公路交通用地 | 2.25 | 1.71 | 1.50 |  |
| 6 | S | 道路广场用地 | 22.82 | 17.36 | 15.21 |  |
|  | S1 | 道路用地 | 20.88 | 15.88 | 13.92 |  |
|  | S2 | 广场用地 | 1.94 | 1.48 | 1.29 |  |
| 7 | U | 工程设施用地 | 2.96 | 2.25 | 1.97 |  |
|  | U1 | 公用工程用地 | 1.81 | 1.38 | 1.21 |  |
|  | U2 | 环卫设施用地 | 0.71 | 0.54 | 0.47 |  |
|  | U3 | 防灾设施用地 | 0.44 | 0.33 | 0.29 |  |
| 8 | G | 绿化用地 | 8.06 | 6.13 | 5.37 |  |
|  | G1 | 公共绿地 | 8.06 | 6.13 | 5.37 |  |
| （二）非建设用地 |  |  | 1.06 | — | — |  |
| 9 | E | 水域与其他用地 | 1.06 | — | — |  |
|  | E1 | 水域 | 1.06 | — | — |  |
|  | E2 | 农林用地 | 15.11 | — | — |  |

  - 住房建设规划

- 规划用地布局

居住用地分三个居住片区：集镇老城区东片居住区、西片居住新区和北部六总宫新组团居住区。

- 规划指标

规划至2030年居住用地达到44.63公顷，占规划建设总用地的33.95%，人均居住用地面积约为29.76平方米。

  - 公共设施规划

- 公共设施规模与规划目标

至2030年，规划公共设施用地总面积17.26公顷，占镇区建设用地的比例为13.13%。

公共设施用地规划目标：使集镇的公共建筑用地比例适宜，分布均衡，布局合理，方便居民生活，力争镇内各项公共设施指标均达国家规范标准。

- 规划布局

1、行政管理用地：保留现有镇联校、农机站、交管站法庭、派出所，保留并扩大镇政府集中行政管理用地。

2、教育机构用地：保留现有中学、小学和幼儿园用地，并完善教学基础设施。规划在镇中学东北部新增一所幼儿园。

3、文体科技用地：规划在镇中学北部建设用地内新增一块文体科技用地，建设镇文化站（含青少年及老年之家）、科技站和科教馆之家。

4、医疗保健用地：镇卫生院规模已经满足规划要求。完善医院功能，兼含卫生防疫设施功能，完善医疗设备，提高技术水平。保留武陵村的镇养老院。镇区不再设置养老院设施。

5、商业金融用地：保留老镇区商业老街，并新建三条商业街，形成完善的商业金融服务设施系统。在六总宫新区，新建一块集中商业金融用地，既为新区的居民提供商业服务，又为乡村旅游的客人提供集品生态菜、买农产品为一体的的餐饮、休闲、购物场所。

6、集贸市场用地：取消现状2处小型市场，新建2处农贸市场，即为满足居民生活的老镇区综合型农贸市场和为满足农产品对外交易的六总宫农产品交易市场。

- 规划用地指标

公共设施用地17.26公顷，占建设用地的13.13%。其中行政管理用地2.91公顷，占建设用地的2.22%；教育机构用地4.00公顷，占建设用地的3.04%；文体科技用地0.32公顷，占建设用地的0.25%；医疗保健用地0.45公顷，占建设用地的0.34%；商业金融用地8.09公顷，占建设用地的6.15%；集贸市场用地1.49公顷，占建设用地的1.13%。

  - 生产设施用地规划

- 规划用地布局

保留洞庭纸业有限公司用地和棉麻蚕茧总公司。充分利用区位优势，结合地方特色，新增农业服务设施用地。大力发展农副产品加工工业。

- 规划指标

规划至2030年，生产设施用地面积17.63公顷，占总建设用地面积的5.54%，人均7.67平方米。

  - 仓储用地规划

- 规划用地布局

保留原有粮食储备库，在六总宫规划的生产设施用地对面规划普通仓储用地。结合农副产品深加工工业和交通优势发展物流仓储产业。

- 规划指标

规划普通仓储用地17.68公顷，占建设用地的13.45%。

  - 对外交通规划

- 汽车客运站规划

规划在镇区西北侧邻S322用地规划汽车客运站1个，满足镇域客运需求。规划对外交通用地面积为2.25公顷。占总建设用地面积的1.71%。

- 公路两侧控制要求

严格控制省道、县道两侧建设行为，提高省道、县道的通行能力。

  - 道路交通规划

- 道路用地规划

1.道路路网结构

牛鼻滩镇区：规划采用网格式路网结构。

2. 道路等级功能

理顺和完善镇区道路网络，明确道路功能，建立快速高效、等级分明、相互协调的道路系统。镇区道路系统由干路、支路、巷路三级组成，干路路幅16米宽，支路路幅12米宽，巷路路幅6米宽。

镇区道路规划指标一览表

| 规划技术指标 | 道路级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 干路 | 支路 | 巷路 |
| 行车速度（km/h） | 30 | 20 | — |
| 道路红线宽度（m） | 16 | 12 | 6 |
| 车行道宽度（m） | 10 | 8 | 4 |
| 每侧人行道宽度（m） | 3 | 2 | 1 |
| 道路间距（m） | 250-500 | 120-300 | 60-150 |

3. 规划用地指标

规划道路广场用地面积20.88公顷，占镇区建设用的15.88%。

- 广场用地规划

在镇政府东侧结合沅江码头文化规划了文化广场用地；在镇中学西侧、农贸市场北侧和公园绿地南侧规划公共使用的停车场用地；在六总宫的棉麻蚕茧总公司对面、邻S322和X038的交角地带规划带停车场的综合广场用地。

  - 绿地景观系统规划

- 绿地系统规划

- 规划目标

延续现状生态环境，并注重自身空间格局，展现城乡融合的深度与生命力。同时，藉由镇区开放空间生态网络的建立，平衡土地开发与环境保育。本次规划的绿地面积为8.06公顷，占总建设用地的6.13%，人均公共绿地面积为5.37平方米。

- 绿地规划

（1）公园绿地：沿六总宫、镇中学北侧和沅江北侧规划大面积的开敞绿地空间，为居民提供绿色休闲空间和日常活动场所。同事还可作为镇区的避难场地。

（2）街头绿地（带）

规划沿路种植行道树，起到美化环境，减弱噪音的作用。

（3）居住片区绿地

结合居住用地，设置居住区中心绿地。。

（4）专用地绿地

机关、学校绿化：适当布置观赏性强的花卉和高大乔木，修建主景突出的花坛、花带、林荫道、绿地等，绿地率达到30%以上。

医院绿化：以杀菌力强且有观赏价值的花草树木作为主要绿化品种，并开辟出专门的休息绿地，绿地率达到25 %以上。

（5）防护绿地

规划在工业及农产品加工基地周边、市政公用设施用地周边、客运站周边布置5—30米宽的防护绿地，以此加强对环境的保护。

- 景观结构系统规划

牛鼻滩镇镇区：规划形成“两心三轴多节点”的景观结构系统。

1.“两心”：码头文化主题公园、六总宫休闲公园。

2.“三轴”：三条干路绿色景观轴。

3.“多节点”：商业中心、广场、特色建筑形成的景观节点等。

  - 公用工程设施规划

- 给水工程规划

- 用水量预测

规划确定牛鼻滩镇2030年总用水量约为1.338万m³/d。

- 给水规划

牛鼻滩镇的六总宫自来水厂和镇自来水厂供水，不能满足规划供水需求，应对两水厂在现状用地的基础上扩容，以满足规划用水量要求。

因镇区现状供水管径偏小，故镇区管线需重新布置。供水管线采用环状供水，主干环状网均采用d200- d350球墨铸铁给水管。

- 消防给水系统

按规划区的规模和建筑使用性质，本规划区同一时间内的火灾次数按1次考虑。

本规划区的消防供水能力如下：室外消火栓用水量10L/S。

在沿道路布置的给水干管上设计地上式室外消火栓（SS100/65-1.6）共50组，每组消火栓的服务半径均小于120米，消火栓距道路边线距离为1.5米。

按《建筑设计防火规范》，园区内各单位或企业今后规划建设的项目消防供水要求超出本区域消防供水能力的，需按消防规范要求自建消防给水设施。

- 排水工程规划

1. 排水体制

排水体制原则上采用雨污完全分流制，老镇区近期采用截留式合流制系统，远期改造为雨污分流制。六总宫的新镇区采用雨污分流制。污水送到牛鼻滩镇污水处理厂进行集中处理。雨水就近排放。

2. 雨水规划

保留原有过境干渠，雨水就近排入濠州河和北小河。

3. 污水规划

镇区南部管道规划由西向东、由南向北敷设排至污水处理厂，镇区北部管道由东西两侧向中间、由北向南敷设排至污水处理厂。污水处理厂设于北小河下游，污水经处理达到排放标准后排入北小河。

- 电力工程规划

2030年集镇规划区内10/0.4KV变电所总装机容量为2896千伏安,即315KVA变压器需10台。

- 电讯规划

2030年规划区电话用户达到1万户，装机容量达到1.2万门。

- 广播电视网络规划

(1) 以区广播电视台为中心，建设县城至牛鼻滩镇的光缆联网主干网络，镇至各行配村的支干网络，形成基本覆盖全镇的专用有线电视网络，有计划地逐步实现县一镇一行政村—用户的双向传输；2030年建立在适应多媒体综合高效的宽带网络，在传播广播电视信息的同时，开展综合数据信息传播，把广播电视网建成重要的信息基础设施；

(2)完善广播、电视设备，增强无线电信号能力；

(3)按规划新建卫星接受站和电视转播台；

(4)发展有线电视专用光缆网，发展有线电视用户，入户率达95%。

  - 环保环卫工程规划

- 环境保护规划

1、规划目标

坚持环境建设与经济建设、镇村建设同步规划、同步建设，力求实现环境、经济、社会效益的协调发展，将牛鼻滩镇建成布局合理、生活舒适、安全卫生、环境优美的现代化生态型城镇。

2、环境分区

将各类建设用地划分为三种类型环境区，并提出相应的环境目标。

一类环境保护区包括文教医疗区、中小学用地、绿地、居民住宅用地，其环境目标为大气环境质量达国家一级标准，噪声昼间不超过55分贝，夜间低于45分贝。

二类环境保护区包括商贸办公通讯区，其环境目标大气环境质量应达到国家一级标准，噪声昼间不能超过60分贝，夜间低于55分贝。

三类环境保护区包括工业仓储环卫区，其环境目标为大气环境质量达国家二级标准，噪声昼间为60-70分贝，夜间低于55分贝。

- 水环境保护

镇区内有濠州河、北小河，外围有沅江，以及大量的河塘和沟渠，严禁向水域直接排放工业废水和生活污水，以保护水域水质，力争规划期内实现100%的达标排放率。

- 大气环境保护

优化调整镇区企业的工业结构，积极引进和发展低能耗、低污染、资源节约型的产业，严格控制主要大气污染源，并加快对现有重点大气污染源的治理。

- 固体废弃物处理

加大对镇区内环卫设施的投入，对镇区产生的垃圾及时清运。

- 声环境保护

镇区噪声环境规划应严格控制生产经营活动噪声和建筑施工噪声，减轻噪声扰民现象。施工作业时间应避开居民的正常休息时间；在居民稠密区施工作业时，应尽可能实用噪声低的施工机械和作业方式。

- 环境卫生规划

    - 垃圾收集处理设施

按国家标准每0.7km2设置小型转运站一座，在镇区结合2处集贸市场规划了2座垃圾中转站。对于有害有毒的固体废弃物，或属于危险废弃物的，必须按照废物管理规定，委托具有资质的单位或个人进行特殊处理；镇区应结合道路设置垃圾收集箱，每一处垃圾收集箱的服务半径宜为50—80m。

    - 公共厕所及粪便处理

在镇区车站、集贸市场、公园绿地等位置共设5处节水型公厕。每座公厕建筑面积为50m2左右。。

粪便逐步实现无害化处理，通过排污管道汇入污水处理厂。

  - 综合防灾规划

- 消防规划

- 消防通道: 规划建设区新建和现状建成区改造均应设置净宽、净高不小于4米的消防通道，保证消防车的通行。

2、火警电话设置: 镇区因规模不大，不考虑设置消防站。仅在镇政府内设置一对火警电话线路。

3、镇区内主要消防设施布局为消防栓的设置。消防栓的间距不应大于120m；

- 抗震规划

- 抗震标准：镇区空间总体规划按6度抗震设防；重要的行政机关、生命线工程和重点工程项目须做建设场地抗震安全评价，按8度设防。并要求符合抗震规范设计。

- 避震场所：现状镇政府、各中学、小学及规划的广场、公园、块状绿地等开阔场地作为避震场所，任何人不得在避震疏散场所进行违法建设。

- 疏散救援通道规划：镇区16m宽度干路及作为避震通道。保证道路两侧建筑物在震灾中倒塌后要留有7m宽通道，道路两边建筑高度及后退红线距离以此作为依据来确定。

- 抗震救灾指挥中心:规划在镇政府设立抗震救灾指挥中心。

- 防洪防涝规划

1.防洪标准:排洪沟渠按20年一遇的排洪标准设计。

2. 排涝标准：根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288－99)要求，排涝标准的设计暴雨重现期，应根据排水区的自然条件、涝灾的严重程度及影响大小等因素，经技术经济论证确定，一般可采用5～10年。

3.防洪排涝抗旱工程措施: 规划对沟渠进行生态处理、清淤除塞，健全集镇区排水体系，保证排水的顺畅。

- 人防规划

1.疏散留城人口比例为40%，按人均工事面积1.5㎡，则镇区人防工事面积应达到2.25万㎡。

2.结合镇政府设立人防指挥中心。该中心按平战双重功能设计和建设。重点防护目标为政府机关、防空指挥中心、桥梁、公路站场和通讯、电力、给水等重要部门。市政管线的铺设应与人防工程结合，以提高其防空、防震等综合防御能力。

3.规划在镇政府、中学等少数大型公共设施、广场处，安排人防工事，以利于战时保护指挥系统以及人流密集处的人员隐蔽，并配备地下储备、地下车库、医疗设施等。

- 建设用地控制规划

- 建设用地“五线”控制规划

1．“红线”控制规划：规划中用于界定镇区道路、广场用地和对外交通用地的控制线。严格控制对外交通用地和道路广场用地红线，红线内土地不得进行任何与道路功能不相符合的使用。新建道路应实行统一的城市道路断面、道路退让距离，保障城市道路建设的标准化、规范化。

2.“黄线”控制规划：镇区范围内确定的自来水厂、污水厂、变电站、燃气站、加油站、消防站、邮电设施等基础设施用地的控制界线。

3.“绿线”控制规划：镇区范围内确定的各类绿地范围的控制界线。水系河道绿化控制在红线外5-20米；道路两侧绿化控制在红线外10-30米；防护绿地控制在各用地红线外10-60米；

4.“蓝线”控制规划：镇区范围内确定的河道、水体等地表水体保护和控制的地域界线。根据水域规模不同，规划水域控制线宽度为15—50米。

5.“紫线”控制规划：本规划镇区范围内不涉及紫线。

- 土地使用强度控制

- 镇区主要控制指标用地性质、容积率、绿地率、建筑密度、建筑限高、总面积、地块用地面积、开口方向。

- 分期建设规划

- 近期建设规划

- 规划期限与规模

- 规划期限：2016-2020年。

- 人口规模：10000人。

- 用地规模：镇区建设用地为90.21公顷，人均建设用地约90.21平方米。

- 近期建设思路

- 适应经济建设发展要求，以旧镇区为依托，对旧镇区进行必要的改造，并向南、北适当发展建设用地。

- 综合考虑近期和远期的发展关系，合理安排远期建设，树立规划的长远意识，对公共设施、基础设施和绿化用地在近期全面考虑，分期实施，滚动发展。

- 以旧区改造为主，适当调整镇区用地结构和扩大镇区用地规模，使生产与生活配套发展、相对平衡。

- 本着节约土地的原则，坚持高起点、高标准，改善基础设施，增加绿化用地。

- 加强基础设施建设，提高环境质量，改善投资环境。

- 近期建设目标

以经济建设为中心，以完善镇区布局结构和优化镇区生态环境为重点，突出优势条件，为牛鼻滩镇区建设成为鼎城区北部综合服务型城镇奠定良好的基础，使之具有行政管理、居住生活、文化教育、商业金融、休闲娱乐、旅游服务、交通集散、农产品流通与加工等功能。

增加镇区基础设施建设投入，至2020年底，镇区人口达到1.10万人，基础设施配套水平达到鼎城区同类城镇的中等以上水平。

加强镇区管理，初步建成资源节约型、环境友好型城镇。形成环境基础设施健全、环境保护措施有力、自然资源永续利用、生态系统良性循环，人与自然和谐的生态环境和优美舒适的生态小城镇。

- 近期建设重点

    - 居住用地建设

近期居住区建设的重点是对老镇区横六支路和横七支路两侧用地、六总宫新镇区的横五支路和同仁路相交西北侧的用地进行新建，统一协调整体建筑风格，形成城镇民居特色。并完善居住用地内相关的公共服务设施。

    - 公共服务设施建设

改建镇政府用地，规划在老镇区新建横七支路和纵十二支路商业街，在六总宫新建集中商业金融用地，新建老镇区综合型农贸市场和为满足农产品对外交易的六总宫农产品交易市场。

    - 镇区基础设施建设

（1）道路

近期镇区道路建设的重点是完善镇区道路结构，理顺和完善镇区道路网络，明确道路功能，建立快速高效、等级分明、相互协调的道路系统。逐步建设起镇区主干道樊溪街和镇内S306 省道，规划红线宽分别为18米、34米，横断面形式为单幅路；镇区次干路教育街，红线宽度为12米，横断面形式为单幅路。镇区支路众多，主要有周士街、11#路、12#路、14#路、17#路、18#路、19#、20#、22#、25#、26#及28#路，规划道路红线宽度均为10米，横断面形式为单幅路。

（2）给水工程

近期新建自来水取水点以及铺设给水干管，完善给水设施。

（3）排水工程

启动镇区污水干管的建设，将污水截流后排入污水处理厂。

（4）通信工程

配合路网建设，对镇区电信光缆进行改造。

（5）环卫设施工程

新建垃圾中转站2座，公厕5座，配备镇区垃圾箱。

4、对外交通

新建汽车站。

5、工业用地

发展农产品加工业。

- 近期建设重点项目详见附表6.1。

表6.1 近期建设项目一览表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设年度 | 筹资渠道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地建设 | Ⅰ-6 | 新建 | 2.42公顷 | 2016－2020 | 招商 |
|  |  | Ⅳ-1-3 | 新建 | 0.97公顷 | 2016－2020 | 招商 |
|  |  | Ⅳ-2 | 新建 | 1.14公顷 | 2016－2020 | 招商 |
|  |  | Ⅳ-3-1 | 新建 | 1.32公顷 | 2016－2020 | 招商 |
|  |  | Ⅲ-5 | 新建 | 1.80公顷 | 2016－2020 | 招商 |
| 2 | 公共服务设施建设 | 商业街 | 新建 | 12.76公顷 | 2016-2020 | 招商 |
|  |  | 工农贸市场 | 新建 | 1.49公顷 | 2016-2020 | 招商 |
|  |  | 行政办公用地 | 扩建 | 1.95公顷 | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 教育用地 | 新建 | 0.42公顷 | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 汽车站 | 新建 | 0.94公顷 | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 污水处理厂 | 新建 | 1.13公顷 | 2016-2020 | 行政拨款 |
| 3 | 道路广场建设 | 横一干路（省道S322） | 扩建 | 1.7km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 同仁路 | 扩建 | 3.6km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 将军路 | 扩建 | 0.9km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横一支路 | 新建 | 0.43km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横二支路 | 新建 | 0.39km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横三支路 | 新建 | 0.39km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横四支路 | 新建 | 0.39km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横五支路 | 新建 | 0.38km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横六支路 | 新建 | 0.35km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横七支路 | 新建 | 0.73km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横八支路 | 新建 | 0.34km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横九支路 | 扩建 | 1.28km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵二支路 | 新建 | 0.85km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵三支路 | 新建 | 1.0km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵八支路 | 新建 | 0.18km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵九支路 | 新建 | 0.31km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵十支路 | 新建 | 0.41km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵十一支路 | 新建 | 0.44km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵十二支路 | 新建 | 0.64km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横一巷路 | 新建 | 0.64km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横二巷路 | 新建 | 0.43km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横三巷路 | 新建 | 0.13km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 横四巷路 | 新建 | 0.26km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵一巷路 | 新建 | 0.31km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵二巷路 | 新建 | 0.10km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵三巷路 | 新建 | 0.53km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵四巷路 | 新建 | 0.10km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 纵五巷路 | 新建 | 0.24km | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 六总宫广场 | 新建 | 1.10公顷 | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 老镇区广场 | 新建 | 0.65公顷 | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 六总宫公园绿地 | 新建 | 0.90公顷 | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 居民休闲公园绿地 | 新建 | .2.36公顷 | 2016-2020 | 行政拨款 |
|  |  | 码头文化公园绿地 | 新建 | 3.35公顷 | 2016-2020 | 行政拨款 |
| 4 | 给水工程 | 铺设镇区给水干管 | 新建 | 108km | 2016-2020 | 行政拨款 |
| 5 | 排水工程 | 镇区排水干管的建设 | 新建 | 18.3km | 2016-2020 | 行政拨款 |
| 6 | 通信工程 | 配合路网建设，对镇区电信光缆进行改造。 | 新建 | 13.8km | 2016-2020 | 行政拨款 |
| 7 | 环卫设施 | 垃圾处理站2座、公厕5座 | 新建 | - | 2016-2020 | 行政拨款 |

注：本规划道路名称都为暂定名称。

- 远期规划指引

- 远期规划的目标

远期规划的目标是实现经济升级，城镇转型，优化发展环境，使城乡呈现协调发展的良好格局，为实现远期目标打好基础，远期规划期限为2021—2030年，至远期镇区人口达到1.5万人，建设用地达到131.45公顷。

- 远期规划内容

- 推进镇区转型，提升牛鼻滩镇级别和形象

有序推进城区建设，进一步完善功能设施布局，重点发展农产品加工业和乡村旅游商贸产业，建设一批旅游酒店、文化广场、停车场地，来突显城镇特色、提升城镇品位。完善镇区居住环境，优化、美化城镇景观。

完善城镇路网结构，加快与周边城镇交通路网的相互融合，形成有机交通网络，实现“路路相通、环环相扣”的互通联动目标；进一步调动当地群众的参与性、积极性，完成撤村并点工作，支持城镇建设。

- 加快中心镇区建设

规划按照高起点、高标准、高水平、高质量的原则，建设镇区功能片区及景观节点，力争将中心镇区建成一个集行政管理、居住生活、文化教育、商业金融、休闲娱乐、旅游服务、交通集散、农产品流通与加工于一体的小城镇“名片”。

- 推进镇区休闲娱乐设施建设

以“生态保育、旅游服务、休闲娱乐”为功能特征，协调好牛鼻滩镇生态环境保护与休闲旅游度假、镇区休闲娱乐之间的关系，开展沅江码头公园建设与镇区整体的互动发展。

- 突出六总宫新镇区建设

通过加快六总宫新镇区基础设施建设，发挥其产业支柱优势，同时与富民桥食品菜叶有限公司、大湖水殖股份有限公司、佳和冷链食品销售科技有限公司等联合发展，对镇域产出的水产和蔬菜等进行加工、冷藏、销售，带动镇区乃至牛鼻滩镇经济的整体发展。并配合乡村种植、养殖业建设大力发展旅游业，配套相应设施。

- 规划实施措施

- 提高规划的权威性

本规划是辖区范围内进行土地利用、城市建设和规划管理的文件，经鼎城区人民政府批准后具有法律效力，各级政府、各职能部门、各企事业单位和个人都应遵守本规划，必须服从牛鼻滩镇政府根据该总体规划做出调整用地的决定。

- 重视下层次规划设计

在总体规划的基础上，认真组织专业机构和人员编制详细规划，进行街区、建筑与景观设计，使牛鼻滩镇各项建设能按总体规划的要求协调、健康及有序地进行。

- 加强镇区建设规划管理

各部门专项规划必须与镇总体规划协调，部分专项规划和大型项目选址可行性研究必须先经镇政府同意后，报上级主管部门审查或审批。

- 鼓励公众积极参与

将总体规划成果进行公示。宣传总体规划，特别是“三区”、“四线”的意义和要求。总体规划经镇人大通过报上级政府批准后，任何单位和个人均不得违反。

- 城乡统筹发展

统筹城乡经济社会发展，充分发挥城镇对农村的带动作用和农村对城市的促进作用，实现城乡经济社会一体化发展。打破城乡经济社会发展形成了的二元结构，切实解决日益突出的“三农”问题。

- 整合土地资源

根据总体规划的要求，制订切实可行的旧区改造、村庄撤并以及土地置换具体措施、规定以及实施细则，报经上级政府和规范审批单位批准后，逐步推行并在实施中不断完善。对已出让的闲置地，要按总体规划出台相关政策，使土地使用与总体规划相衔接，对未按规定时限开发的土地要依法收回。

- 附则

- 规划成果组成

本规划成果由规划文本、规划图纸及附件三部分组成。

- 规划执行

本规划由鼎城区牛鼻滩镇人民政府负责组织实施。

- 规划解释权属

本规划解释权归鼎城区牛鼻滩镇人民政府，需要调整时，应按照《中华人民共和国城乡规划法》相关规定执行。

- 规划处罚

对本规划涉及地域范围内违反本规划而自行建设的一切单位和个人，由鼎城区牛鼻滩镇人民政府遵循《中华人民共和国城乡规划法》的有关规定进行处罚。