《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)

2、建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点

3、行业类别——按国标填写

4、总投资——指项目投资总额

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

目  录

1、建设项目基本情况	1

2、评价等级判定	8

3、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：	13

4、建设项目所在地自然环境简况	14

5、环境质量状况	18

6、主要保护目标(列出名单及保护级别)	24

7、评价适用标准	25

8、建设项目工程分析	30

9、项目主要污染物产生及预计排放情况	39

10、环境影响分析	40

11、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

12、项目可行性分析	62

13、环境风险分析	65

14、总量控制	70

15、环保投资	72

16、环境保护管理及竣工环保验收一览表	73

17、结论与建议	77

附表：

1、建设项目环评审批基础信息表；

2、建设项目大气环境影响评价自查表；

3、建设项目地表水环境影响评价自查表；

4、建设项目土壤环境影响评价自查表。

附件：

1、发改委立项备案文件；

2、土地确认书

3、常德市规划局工程规划设计条件（市政类）；

4、湖南省新建加油站申报表；

5、监测报告；

6、常德龙港加油加气站（一期）竣工验收报告；

7、《常德市城市总体规划（2009-2030）》环境影响报告书审查意见（湘环评【2011】19号）。

附图：

1、项目地理位置示意图；

2、排水路线图；

3、平面布置图；

4、周边关系示意图；

5、现场照片示意图.

6、噪声及土壤监测点位示意图

7、大气及地下水监测点位示意图

8、常德鼎城高新技术园图

1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 常德市汉永加油站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常德市汉永加油站 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈艳 |  | 联系人 | 王进 |  |
| 通讯地址 | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇黄土山村十组 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18397306123 | 传真 | — | 邮政编码 | 415100 |
| 建设地点 | 常德市灌溪镇汤家坪村丹溪路以西、三星垱水系以北地块 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 | 机动车燃料零售F-5264 |  |
| 占地面积（m2） | 3339 |  | 绿化面积(m2) | 666.1 |  |
| 总投资 (万元) | 2500 | 其中：环保投资(万元) | 89 | 环保投资占总投资比例 | 3.65% |
| 评价经费(万元) | — | 预期投产日期 | / |  |  |
| 1. 项目内容及规模 1.1 项目由来 随着近年来常德经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活不可或缺的一部分，因此本项目法人决定投资2500万元，在常德市灌溪镇汤家坪村丹溪路以西、三星垱水系以北地块建设汉永加油站。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中相关分类，本项目为“F5246机动车燃料零售”，根据生态环境部部令第1号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），属于“四十大项 社会事业与服务业，第124项 “加油、加气站”中的“新建、扩建”，属于报告表环评类别，因此本项目需编制建设项目环境影响报告表。 本项目建设单位已取得了常德市鼎城区发展和改革局《关于常德市鼎城区汉永加油站建设项目备案的通知》、原市规划局对项目用地的《规划设计要点》、常德市自然资源与规划局出具的《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》及湖南省商务厅《湖南省新建加油站申报表》。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，常德市汉永加油站委托常德市双赢环境咨询服务有限公司进行该项目的环境影响评价工作，评价单位依据环评导则中的有关要求和技术规范，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作，在以上工作基础上编制了本环境影响报告表。 1.2工程概况 1、项目建设地址、周边环境 本项目位于常德市灌溪镇汤家坪村丹溪路以西、三星垱水系以北地块。根据鼎城区高新技术产业园调扩区范围图，本项目不在城区高新技术产业园调扩区范围内。根据常德市规划局提供的规划设计条件可知，项目用地性质为商业服务业设施用地，根据现场踏勘，项目内用地现状为荒地，该地块地势较为平坦，项目地块比丹溪路地势高，地质条件良好，场地和地基稳定，四周交通便利，适宜建设。 本项目南侧为三星垱水系（无功能），东侧为丹溪路，东侧80~600m有居民68户，东南侧300~425m有居民4户，西南侧250~1000m有居民158户，西侧365~720m有居民30户，西侧820m为新渐河，北侧400~1000m有居民78户。 详见附图4项目周边环境关系示意图。 2、建设内容及规模 本项目规划占地面积为3339m2，罩棚面积为364 m2，站房面积为389.44m2，加油站拟设潜油泵式加油机4台，地埋式卧式储油罐4个(其中1个容积为50m3的汽油罐（92#汽油），2个容积为30m3的汽油罐（95#、98#汽油罐各一个），1个容积为50m3的柴油罐)，油罐总容积为135m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），结合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156─2012）（2014年修改版）中第3.0.9条加油站的等级划分，本项目属于二级加油站（90≤总容积≤150 m3、单罐容积≤50 m3），主要项目组成及主要用地技术指标见表1-1、表1-2。 根据本项目湖南省新建加油站申报表中，加油机台数为汽油3台，柴油2台，本次建设仅建设汽油加油机3台，柴油加油机1台，预留1台柴油加油机，暂不进行建设。 表1-1 项目组成一览表 项目名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 罩棚; 364m2; 设4台加油机，预留1台柴油加油机暂不建设. 地下储罐区; 141.08m2; 4个埋地油罐. 办公及生活设施; 站房面积; 389.44m2; 2F，含营业厅、办公室、值班室及公共卫生间. 辅助设施; 柴油发电机; 20KV; 停电时使用. 卫生间; -. 公用工程; 供电; 本项目由市政供电电源接入，自备一台柴油发电机。. 供水; 本项目给水采用市政自来水供水。. 环保工程; 生活污水; 三格式化粪池; 4m3. 地面冲洗废水; 隔油池+沉淀池. 洗车废水; 沉淀池+回用. 加油废气; 卸油油气回收系统; 1套; 位于储罐区. 加油油气回收系统; 1套; 位于加油机处. 油气回收监控系统; 2套. 危废; 危险固废暂存间; 2m2; 布置于站房用房内. 柴油发电机; 消烟除尘设施的一体化柴油设备; 1台; 布置于站房内. 初期雨水; 加油区土封沟隔油处理措施. ### 表1-2 主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 占地面积; m2; 3339. 2; 罩棚面积; m2; 364. 3; 站房面积; m2; 389.44. 4; 总建筑面积; m2; 753.44. 5; 建筑密度; %; 26.8. 6; 容积率; 0.23. 7; 绿地率; %; 20. 4、主要设备 本项目主要设备如下所示： 表1-3 工程主要设备 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 92#汽油储罐; 50m3; 个; 1; 埋地，SF双层油罐. 2; 95#汽油储罐; 30m3; 个; 1; 埋地，SF双层油罐. 3; 98#汽油储罐; 30m3; 个; 1; 埋地，SF双层油罐. 4; 0#柴油储罐; 50m3; 个; 1; 埋地，SF双层油罐. 5; 双枪双油品潜油泵式加油机; 台; 5; 建设4台，预留1台. 6; 卸油油气回收系统; 套; 1. 7; 加油油气回收系统; 套; 1. 8; 油气回收监控系统; 套; 2. 9; 一体式柴油发电机; 20kw; 台; 1. 10; 洗车机; 套; 1. 5、原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，本项目生产过程中用到的销售量及原辅材料见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料年耗量一览表 序号; 主要物料名称; 用量; 最大储存量. 1; 汽油; 3500 t/a; 80.3 t/a. 2; 柴油; 2200t/a; 41.5 t/a. 3; 电; 4300kw·h/a. 4; 水; 1850t/a. 1.3工程技术方案 1、总平面布置 本站平面布置按生产功能主要分为4个区：加油区、站房、洗车区、加油配套设备区。 加油区：加油设置在项目场地中部，其中包括加油机、储罐区。 站房（1F）位于加油棚西侧，包括含营业厅、办公室、值班室及公共卫生间。 洗车区：洗车机位于站房西侧。 加油配套设备区：卸油平台位于加油区东部，密闭卸油点及通气管均位于储油罐区旁。 加油站在临路一侧设有出入口，加油站场地与相邻道路无缝连接，最大限度的方便车辆进出，道路交通流向为单向循环通行。场地四周均作绿化，站内道路为水泥混凝土路面。整个平面布置详见总平面布置图。 2、给排水设计 ①给水系统 项目生产用水、生活用水均由城市供水管网引入。 ②排水系统 项目厂区内排水收集后经过隔油沉淀池及化粪池处理后排入丹溪路管网，再进入紫菱路，然后通过岩坪寺污水提升泵站进入柳叶大道，最后进入常德市污水净化中心。 3、消防设计 主要消防对象：加油机，辅助设施为站房。 灭火器设置：根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156─2012）（2014年修改版）第10.1.1条第二项，每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置。故本项目需设置不少于8具4kg手提式干粉灭火器，或4具4kg手提式干粉灭火器和4具6L泡沫灭火器，二级加油站应配置灭火毯不少于5块、沙子2m3，灭火器均置于灭火器箱中，置于明显及便于取用处，并设专人管理。 4、电气设计 （1）供电负荷等级为三级。 （2）供电电源采用380/220V外接电源，从市政电网引入，本项目设有20kw备用柴油发电机一台，位于配电发电房内。 4、防雷 加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置。其接地电阻不应大于4Ω，站房采用避雷带保护。 1.4 项目投资及资金来源 本项目总投资为2500万元，全为企业自筹。 1.5 劳动定员及工作制度 本项目建成后劳动定员为20人，不包食宿，年工作日：365天、生产班次：3班制。 1.6 建设进度 本项目建设期2020年4月-2020年8月，共计5个月。 1.7 编制依据 1、法律法规及相关政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修改）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）； （6）《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号令）； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）； （9）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （10）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号； （11）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日； （12）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号），2013年9月10日； （13）国务院关于印发《土壤污染防治行动计划》的通知（国发〔2016〕31号），2016年5月28日； （14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令，2017年9月1日）； （15）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部部令 第1号）； （16）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（2019年6月26日）； （17）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）； （18）《湖南省大气污染防治条例》,2017.6.1； （19）常德市人民政府关于印发《常德市贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（常政发【2016】11号）； （20）常德市人民政府关于印发《常德市土壤污染防治工作方案》的通知，常政发〔2017〕12号，2017.7.24； （21）《常德市蓝天保卫战专项行动(2018-2020年)实施方案》； （22）《常德市大气污染防治行动计划实施方案》； （23）《常德污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》； （24）《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》的通知常建通〔2017〕50号； （25）《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）（2007年8月1日实施）； （26）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）（2014修改）； （27）《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》（2017年3月）。 2、环评导则 （1）、《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2·1—2016）； （2）、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2·2—2018）； （3）、《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2·3—2018）； （4）、《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （5）、《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2·4—2009）； （6）、《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）； （7）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 3、其他 （1）监测报告； （2）常德市规划局工程规划设计条件（市政类）； （3）湖南省新建加油站申报表； （4）建设单位提供的其他资料.。 |

# 2、评价等级判定

一、大气环境评价等级判定 按《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.1规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按表2-1的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按上述公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。 表2-1 大气环境评价等级判定一览判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本项目废气主要气型污染源为非甲烷总烃。经估算模式计算结果见表2-2。 表2-2 主要污染源估算模型计算结果表（面源） 污染源; 污染因子; 标准（µg/m3）; Cmax（µg/m3）; Pmax（%）; D10%. 加油区; 非甲烷总烃; 2000; 71.27; 3.56; 18. 由上表可知，本项目Pmax为面源的非甲烷总烃，其占标率为1%≤3.56%＜10%，因此，确定本项目大气评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中第8.1一般性要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 二、地表水环境评价等级判定 项目生活废水经化粪池处理，初期雨水及洗车废水经隔油沉淀池处理后进入城市污水管网，然后进入常德污水净化中心集中处理后外排，项目废水排放属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）对地面水环境影响评价等级划分的原则，确定地表水环境影响评价等级为三级B。判定依据如表2-3： 表2-3 地表水环境影响评价工作等级判据 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水，循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6,：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量＜500m³/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放外环境的，按三级B评价。. 三级B评价可不进行水环境影响预测，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。 三、地下水环境评价等级判定 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V社会事业与服务业—182加油、加气站”，属于Ⅱ类项目地下水环境影响评价项目类别。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水环境敏感程度分级表， 表2-4地下水环境敏感程度分级表 敏感 程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源(包括己建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。. 不敏感; 上述地区之外的其它地区。. 注：表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 本项目所在地不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的环境敏感区。本项目区域内供水管网完善，居民以自来水为饮用水源，周边有少量水井，均已无饮用功能，场地的地下水环境敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 表2-5下水环境影响评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 四、土壤环境评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ946-2018）中表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于社会事业与服务业中加油站，属于III类项目。 本项目占地0.3339hm2，属于小型（≤5hm2）。 根据表2-6污染影响型敏感程度分级表，项目周边有居民及园地，属于敏感类区域， 表2-6污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 属于根据表2-7污染影响型评价工作等级划分表： 表2-7污染影响型评价工作等级划分表 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目土壤评价等级为三级。 五、环境风险评价等级判定 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，根据风险潜势确定评价等级。危险物质数量与临界量比值表2-8，环境风险潜势见表2-9、风险评价等级判据见2-10。 表2-8 危险物质数量与临界量比值Q 序号; 物质名称; 临界量Qi(t); 最大贮存量q（t）; qi/Qi. 1; 汽油; 200; 80.3; 0.40. 2; 柴油; 5000; 41.5; 0.0083. 表2-9 环境风险潜势一览表 Q; 环境风险潜势. Q＜1; Ⅰ. 表2-10 风险评价等级判据表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 重大危险源; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 本项目风险评价等级为简单分析，不需设风险评价范围。

3、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建，现场地为空地，地块内主要植被为灌木、杂草，无工业建筑物。 根据现场踏勘，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

4、建设项目所在地自然环境简况

4.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 鼎城区原名常德县,古称郎州,1988 年县改区。鼎城区位于湖南省北部，洞庭湖西滨，沅水尾闾。地处东经 111°27’～112°11’，北纬 28°35’～29°23’。东接汉寿县；南连桃江、安化县；西邻桃源县；北抵临澧县、津市市；东北隔澧水望安乡；常德市及常德市武陵区与鼎城区武陵镇毗连，将鼎城区境分为南北两块。 本项目拟建地址位于丹溪路以西，三星垱水系以北。具体位置详见附图。 2、地形地质地貌 鼎城区地形以平原和丘岗地为主，其中平原占 50%，丘岗地占 40%。全区地势自西南向东北倾斜，由山地、丘陵、岗地过渡到广阔的滨湖平原。南有雪峰山余脉的插角、九龙、沧山、古城、盘古诸山延伸，重峦迭嶂。西北有武陵山余脉的太阳、白云等山绵亘，山崖峻峭。西、南、北群山起伏， 冈峦盘环；东北湖河网结，水陆间错。中部沅水曲形切割，将区境分为南北两部。南部俗称“前河”、“前乡”，枉、沧二水蜿蜒而下，形成若干冲岔与沿河平地。北部俗称“后河”、“后乡”，澧水绕区东北边境向东流入洞庭湖，中有渐水、冲柳、马家吉河流淌其间。 全区最高点为插角山（又名插角殿），主峰插花岭海拔 716.2 米；沅水两岸、澧水之西地势低平，海拔 30 米左右。全区地势高差 686.2 米，比降率为1.5%。 - 水文条件 ⑴地表水 项目区域地表水体发育，池塘星罗棋布，较大的地表水为新渐河、老渐河及沅江等。 老渐河为区域地势低洼地带形成的渠道式河流，主要功能是排洪。其水文情势如下：最高洪水位 43.7m(1999 年 6 月 30 日)，最大洪峰流量 965m3/s， 最枯流量为 5m3/s，防洪堤顶高程 45.65m-46.30m。老渐河流经约 10km 入沾天湖最后进入柳叶湖。 新渐河是上世纪 60 年代开挖的渠道，主要是用来作为区域排洪、农业灌溉，起源于石板滩镇，全长约 15km，水深约 3-6m，最终注入常德市城区沅江段上游。 沅水是湖南省四大水系之一，主要发源于贵州省都匀县云雾山鸡冠岭，流经台江、剑河、锦屏、天柱，至芦山到汊河口汇北源重安江后称清水江， 河水在贵州銮山湖南芷江县境，东流至洪江市黔城镇与舞水汇合后始称沅水， 在常德汉寿于坡头注入西洞庭湖。干流全长 1050km，流域面积 90000km2， 流域地势大致西部高、东部低，形状南部较长、东西略窄。德山沅江段历史最高洪水位 39.80m，最枯水位 27.03m，一般每年的 4-7 月为丰水期，11 月到翌年 2 月为枯水期，河段多年平均流量 2095m3/s，历史最大流量 29000m3/s， 最小流量 186m3/s，多年平均含沙量为 0.037kg/m3，河床平均坡降 0.594%。 枯水期取水口附近河宽一般在 500-600m 左右，往下游水面逐渐变宽。最枯月平均流量为 336m3/s，日极端最枯流量为 186m3/s。河段多年平均水温 18.5℃， 最热季平均水温 26.2℃，最冷季平均水温 10.2℃。 ⑵地下水 鼎城区地下水分为孔隙潜水和孔隙承压水。该区含水层厚度为25 米左右， 地下水主要由沅江水补给，其次是大气降水补给。地下水位较高，最高水位一般高于亚砂土层，亚砂土层标高多在 22-27 米之间，局部地段地面下 4 米可出现砂流层。 4、气候 鼎城区属中亚热带季风湿润气候区，四季分明，冬冷夏热，四季温差变化大，最高温度可达四十余度，最低可达零下十度左右，年平均气温 17.8℃； 雨量充沛，气候潮湿，年平均雨量 1300-1600 毫米，降雨集中春夏两季，春季约占 30%，夏季约占 40%，秋季占 20%，冬季占 10%。 鼎城区风向具有明显的季节变化。冬季以北为主，夏季盛吹东南风，春秋两季为季风转换季节，偏南风开始增多，但仍以偏北风为主。年平均风速2.1米/秒。 5、动植物 鼎城区境内有野生动物 365 种。属国家重点保护的野生动物有 24 种。属湖南省重点保护的野生动物有 75 种。哺乳类 26 种。鸟类 56 种。鱼类 146 种。贝类 10 种。两栖类 10 种。爬行类 19 种。区境查明的植物有 740 余种。其中木本植物 396 种，隶属 82 科 205 属；草本植物 316 种，隶属 89 科 258 属；菌类植物 28 种。全区农林用地土壤 214.469 万亩，可分为水稻土、红壤、紫色土、潮土四类，14 亚类，46 个土属，163 个土种（水田 97 个、旱地 29 个、山土 37 个） 水稻土类 85.7646 万亩，占农林用地的 39.99％。红壤类 114.9562 万亩，占农林用地的 63.6％。潮土类 9.3834 万亩，占农林用地的 4.38％。据调查，评价区域内无珍稀濒危植物物种。 6、交通 常德北近长江航运干线，东靠京广铁路干线，南倚湘黔铁路干线，枝柳铁路斜贯市域西北部，境内长 183km，石长铁路纵贯南北，境内长 174.25km， 石长铁路复线年底将开工建设，全长 355.5km 的黔张常铁路于 2011 年 7 月动工建设。高速公路已经通车的有长常、常张、常吉三条，高速公路正在建设的有常邵、常荆、常岳三条，其中常荆线、常邵线为国家纵向干线公路二广高速公路的分区段，常岳线、常吉线为国家横向干线公路杭瑞高速公路的分区段，这两条高速公路在常德汇合交叉，往东通往长江三角洲，往南通往珠江三角洲，将极大地改善常德的对外交通条件。另外，还有G207 和G319 两条国道通过中心城区。常德桃花源机场的客货运量在逐年增加，正在筹备升级改造，空中交通条件也将影响常德的对外交通条件。 常德是湖南省除省城长沙以外唯一一个具备水运、航空、铁路、高速公路各种交通方式齐备的城市，同时，常德也是国家高速公路网规划中确定的国家高速公路网上的一个重要节点，也是湖南省未来的高速公路交通枢纽城市。随着国家和湖南省高速公路网的建设，项目区域交通条件将得到根本性的提升。 7、地震烈度 根据建设部建抗（1993）13 号《关于执行“中国地震烈度区划图（1990）” 有关规定的通知》和国家地震局、建设部 2001 年版《中国地震参数区划图》，本工程按常德市地区标准设防震烈度为 7 度。 4.2常德市城市总体规划（2009-2030）及其规划环评情况 常德市城区总体规划中心城区面积为622.8km2，包括武陵区全部行政辖区；鼎城区的武陵镇、灌溪镇、斗姆湖镇、白鹤山乡、太阳山林场、牛鼻滩乡2个村（白洋湖村、拦马口村）、许家桥乡4个村（民族村、中堰村、跑马岗村、双堰岗村），以及石门桥镇15个村（观音庵村、桐林坪村、青龙岗村、八斗湾村、鲍家湾村、范家潭村、湾堤村、洞阳观村、何家堤村、二港桥村、二牛岗村、新堰岗村、乌塘岗村、邱家岗村、伍家嘴村）；柳叶湖旅游度假区和德山经济技术开发区。 2010年11月，常德市人民政府、常德市环境保护局、常德市规划局联合委托北京欣国环环境技术发展有限公司承担了常德市城市总体规划环境影响评价工作，2011年9月9日，湖南省人民政府批复了关于《常德市城市总体规划（2009-2030）》（湘政函【2011】211号），2011年10月24日，湖南省环境保护厅对《常德市城市总体规划（2009-2030）》环境影响报告书出具了审查意见（湘环评【2011】19号）。 4.3常德市污水净化中心 常德市污水净化中心座落在市东北郊的柳叶湖畔，占地350亩，主要担负常德市江北城区污水的净化处理。污水处理工程作为湖南省和市属的重点环保工程，于1992年由省计委立项，1998年全面动工建设，2001年建成投入运行，目前污水管网均有配套。该区的城市生活污水由夏家垱泵站、柏园桥泵站、楠竹山泵站、建设桥泵站、贾家垱泵站、柳叶湖开发区泵站泵入污水净化中心，工程建设规模现为日处理城市污水10万吨，采用氧化沟处理工艺，污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，出水排往穿紫河，沿三闾港，再经南碈电排站排入沅江。 4.4 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-3。 表3-3 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行准. 1; 水环境功能区; 沅江笔架城至常德盐关联运码头执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 属2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否污水处理厂集水范围; 是，本项目属于常德市污水净化中心集水范围，本项目排水进入丹溪路——紫菱路——提升泵站——柳叶大道——常德市污水净化中心。. 10; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 11; 是否在“生活饮用水源保护区”内; 否.

- 5、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 一、项目所在地区域环境空气质量现状及评价 本项目位于鼎城区内，所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次收集了湖南省生态环境厅2019年5月6日发布的《2018年湖南省环境质量状况公告》中的相关内容。本次摘取公告表2中常德市环境空气中污染物年均浓度统计情况来判断区域是否达标，如下表4-1所示。 表4-1 2018年度常德市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 62; 70; 88.57; 达标. PM2.5; 44; 35; 125.71; 超标. NO2; 25; 40; 62.5; 达标. SO2; 11; 60; 18.33; 达标. CO（mg/m3）; 百分位数日平均质量浓度; 1.4; 4; 35; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 151; 160; 94.38; 达标. *1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 同时本次环评引用《常德市生态环境局关于2018年12月及全年全市环境质量状况的通报》中有关监测，监测数据及达标情况，如下表4-2所示。 表4-2 2018年度武陵区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 63; 70; 90.00; 达标. CO（mg/m3）; 百分位数日平均质量浓度; 1.4; 4; 35.00; 达标. O3; 8h平均质量浓度（日均值）; 151; 160; 94.38; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.71; 不达标. *1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 2.武陵区常规空气质量监测点位：武陵长庚（文理学院西院）位于本项目西北侧6.1km，武陵永安（文理学院东院）位于本项目西南侧0.77km。 结合表4-1及4-2数据可知，项目所在区域为不达标区，超标污染物为PM2.5，超标倍数为1.23倍，超标率22.86%。PM2.5出现超标的原因主要是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。常德市人民政府下发《常德污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020)》，要求进一步促进产业结构调整，优化产业空间布局，推进“散乱污”企业整治，优化调整能源结构，推动交通运输结构，调整严控污染物排放增量，加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。通过努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3 六项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，不达标区逐步向达标区转变。 为了进一步了解项目所在地环境空气质量，本环评委托常德市常环环境科技有限公司2019年12月30日~2020年1月6日对项目所在地场地中心对大气中的非甲烷总烃现状浓度进行监测，其监测数据及评价结果见表4-3： 表4-3 其他污染物环境质量现状（监测结果） 单位：mg/m3 监测点位; 污染物; 评价 标准; 监测浓度范围; 最大超标倍数; 达标情况. 场地中心; 非甲烷总烃; 2; 1.32~2; /; 达标. 从上表数据可见，本项目特征因子非甲烷总烃监测浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中值，区域的环境空气质量现状较好。 二、项目所在地区域地表水环境质量现状及评价 根据常德市环境监测站发布的《2018年常德市环境质量监测报告书》中地表水沅江的水质状况，9个监测断面水质均为Ⅱ类。常德江北污水净化中心尾水经姻缘河、穿紫河、南碈电排排入沅江。南碈电排位于沅江笔架城至常德盐关联运码头段，该段水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 三、项目所在地声环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的要求，为了了解项目区域声环境现状，本次环评期间委托常德市常环环境科技有限公司2019年12月31日对项目厂界进行了昼、夜间噪声监测。 （1）监测点： 1#监测点位于项目南厂界处；2#监测点位于项目西厂界处；3#监测点位于项目东厂界处；4#监测点位于项目北厂界处，5#监测点位位于项目西侧居民敏感点。 （2）监测方法：按《声环境质量标准》(GB3096-2008)的要求进行，使用仪器为HS5660C型精密噪声频谱分析仪。 （3）监测时段 按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2009）中相关规定，分别测定昼间（07∶00～22∶00）和夜间（22∶00～06∶00）的环境等效A声级。 （4）监测结果及评价标准： 本环评对厂界（南、西、北）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东侧临丹溪路执行4a类，为保护居民，居民敏感点执行2类标准。其监测点位见下图，评价结果见表4-4。 表4-4 声环境监测与评价结果表 [单位：dB(A)] 监测点位; 监测时段; 监测结果Leq; 标准值; 超标值. 1#; 昼间; 59.8; 60; 0. 夜间; 44.6; 50; 0. 2#; 昼间; 55.6; 60; 0. 夜间; 46.4; 50; 0. 3#; 昼间; 61.7; 70; 0. 夜间; 52.1; 55; 0. 4#; 昼间; 55.4; 60; 0. 夜间; 47.8; 50; 0. 5#; 昼间; 50.3; 60; 0. 夜间; 45.9; 50; 0. 根据监测结果统计，厂界（南、西、北）及居民敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东侧临丹溪路满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 四、项目所在地土壤环境质量现状 1、监测布点 1#：项目占地范围内1个表层样点（0-0.2m），位于厂区内南侧表层土； 2#：项目占地范围内1个表层样点（0-0.2m），具体布局在厂区内北侧表层土； 3#：项目占地范围内1个表层样点（0-0.2m），位于厂区内西侧表层土； 2、监测因子 监测因子包括：石油烃、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1﹣二氯乙烷、1,2﹣二氯乙烷、1,1﹣二氯乙烯、顺﹣1,2﹣二氯乙烯、反﹣1,2﹣二氯乙烯、二氯甲烷、1,2﹣二氯丙烷、1,1,1,2﹣四氯乙烷、1,1,2,2﹣四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1﹣三氯乙烷、1,1,2﹣三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3﹣三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2﹣二氯苯、1,4﹣二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯和对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2﹣氯酚、苯并【a】蒽、苯【a】并芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1,2,3﹣cd】芘、萘； - 采样频次：一次性采样，采样时间为2019年11月7日，分析时间为2019年12月30日。 - 监测机构：常德市常环环境科技有限公司。 - 监测化验方法：按有关规定进行。 - 评价方法：超标倍数法。 - 评价标准：土壤建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中筛选值第二类用地。 - 评价结果： 监测结果见下表。 表4-5 土壤监测结果及评价 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 监测点位及结果; GB36600-2018 标准. 1#; 2#; 3#; 筛选值（第二类用地）. 1; 汞; 0.078; /; /; 38. 2; 砷; 9.36; /; /; 60. 3; 铅; 54; /; /; 800. 4; 铜; 34; /; /; 18000. 5; 镍; 32; /; /; 900. 6; 镉; 0.07; /; /; 65. 7; 六价铬; 0.6; /; /; 5.7. 8; 石油烃*; 42; 46; 31; 4500. 9; 四氯化碳*; 0.0017; /; /; 2.8. 10; 氯仿*; 0.0921; /; /; 0.9. 11; 氯甲烷*; ND; /; /; 37. 12; 1,1-二氯乙烷*; ND; /; /; 9. 13; 1,2-二氯乙烷*; ND; /; /; 5. 14; 1,1-二氯乙烯*; ND; /; /; 66. 15; 顺-1,2-二氯乙烯*; ND; /; /; 596. 16; 反-1,2-二氯乙烯*; ND; /; /; 54. 17; 二氯甲烷*; ND; /; /; 616. 18; 1,2-二氯丙烷*; ND; /; /; 5. 19; 1,1,1,2-四氯乙烷*; ND; /; /; 10. 20; 1,1,2,2-四氯乙烷*; ND; /; /; 6.8. 21; 四氯乙烯*; 0.0590; /; /; 53. 22; 1,1,1-三氯乙烷*; ND; /; /; 840. 23; 1,1,2-三氯乙烷*; 0.0121; /; /; 2.8. 24; 三氯乙烯*; ND; /; /; 2.8. 25; 1,2,3-三氯丙烷*; ND; /; /; 0.05. 26; 氯乙烯*; ND; /; /; 0.43. 27; 苯*; ND; /; /; 4. 28; 氯苯*; ND; /; /; 270. 29; 1,2-二氯苯*; ND; /; /; 560. 30; 1,4-二氯苯*; ND; /; /; 20. 31; 乙苯*; ND; /; /; 28. 32; 苯乙烯*; ND; /; /; 1290. 33; 甲苯*; 0.0036; /; /; 1200. 34; 间二甲苯+对二甲苯*; ND; /; /; 570. 35; 邻二甲苯*; ND; /; /; 640. 36; 硝基苯*; ND; /; /; 76. 37; 苯胺*; ND; /; /; 260. 38; 2-氯酚*; ND; /; /; 2256. 39; 苯并（a）蒽*; 0.2; /; /; 15. 40; 苯并（a）芘*; ND; /; /; 1.5. 41; 苯并（b）荧蒽*; 0.2; /; /; 15. 42; 苯并（k）荧蒽*; 0.2; /; /; 151. 43; 䓛*; 0.2; /; /; 1293. 44; 二苯并（a,h）蒽*; 0.2; /; /; 1.5. 45; 茚并（1,2,3-cd）芘*; 0.2; /; /; 15. 46; 萘*; 0.12; /; /; 70. - 土壤环境现状评价 从表4-4中数据可以看出，厂区范围内土壤各项检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)标准，该区域的土壤质量良好。 五、项目所在地地下水环境质量现状及评价 评价委托常德市常环环境科技有限公司于2019年12月30日对项目所在地周边共布设6个监测点，进行了地下水监测。 （1）监测点位布设 位于项目场地四周，1#位于项目西侧，2#、5#位于项目南侧，3#、4#位于项目北侧，6#位于项目东侧，详细位置见监测点位示意图。根据项目区域地下水调查，以大气降水，补给，往沅江排泄，则地下水流向为由北往南，本次地下水监测主要布置于径流上下游。 （2）监测因子 pH、CODMn、氨氮、铁、锰、石油类、总硬度、砷、铅、氟、镉、汞、铬(六价)、硫酸盐、氯化物。 （3）采样及分析方法 采样方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）进行，分析方法按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行。 （4）评价标准 6个点均执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 （5）监测结果及评价 根据监测结果做出统计，对着评价标准做出评价，结果见下表： 表4-6地下水水质现状监测及评价结果一览表 单位：mg/L（pH除外） 点位 项目; 1#; 2#; 3#; 4#; 5#; 6#; Ⅲ类标准值. pH值; 6.86; 6.82; 6.91; 6.78; 6.83; 6.99; 6.5~8.5. 高锰酸盐指数; 1.67; 1.84; 1.49; 2.05; 1.92; 1.633; 3.0. 氨氮; 0.074; 0.054; 0.029; 0.029; 0.149; 0.111; 0.5. 锰; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.1. 铁; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.3. 铅; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.01. 镉; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.005. 六价铬; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.05. 砷; 0.00062; 0.00064; 0.00024; 0.00018; 0.00024; 0.00029; 0.01. 汞; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.001. 硫酸盐; 155; 139; 1.84; 1.67; 116; 94.4; 250. 氯化物; 100; 90.3; 6.20; 6.30; 26.4; 21.4; 250. 氟; 0.297; 0.303; 0.067; 0.062; 0.224; 0.222; 1.0. 石油类; 0.01; ND; 0.01; 0.01; ND; ND; -. 总硬度*; 456; 460; 31.6; 33.0; 256; 252; 450. 本项目地下水监测均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准。

- 6、主要保护目标(列出名单及保护级别)

结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下表。 表6-1 保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容/规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 111°37'23.47" E; 29° 4'47.61" N; 居民; 68户; GB3095-2012及2018年8月修改单中的二级标准; 东; 80~600m. 111°36'53.47" E; 29° 4'35.09" N; 居民; 158户; 西南; 250~1000n. 111°36'46.33" E; 29° 4'56.98" N; 居民; 30户; 西; 365~720m. 111°37'19.54" E; 29° 4'36.66" N; 居民; 4户; 东南; 300~425m. 111°37'39.39" E; 29° 4'23.24" N; 居民; 142户; 东南; 600~1500m. 111°36'59.80" E; 29° 5'35.96 N; 居民; 128户; 北; 1300~2500m. 111°37'9.41" E; 29° 5'9.06" N; 居民; 74户; 北; 400~1000m. 111°37'26.26" E; 29° 5'4.52" N; 居民; 77户; 东北; 380~1000m. 111°37'59.50" E; 29° 5'22.82" N; 居民; 180户; 东北; 1400~2500m. 水环境; 沅江（笔架城至常德盐关联运码头监测断面）; 大河; GB3838-2002中Ⅲ类标准; -. 声环境; 111°37'16.08" E; 29° 4'46.66" N; 居民; 5户; GB3096-2008中2类标准; 东; 80~200m. 地下水; 项目周边6km2内的水井; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 土壤; 项目50m内西侧菜田; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018).

# 7、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、项目所在地环境空气质量标准执行： SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》. 表6-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物; 环境质量标准; 标准来源. 取值时间; 浓度限值（mg/m3）. SO2; 日均值; 0.15; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 1小时均值; 0.50. NO2; 日均值; 0.08. 1小时均值; 0.20. PM10; 日均值; 0.15. PM2.5; 日均值; 0.075. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、项目所在地地表水环境质量标准执行： 项目区域地表水沅江（笔架城至常德盐关联运码头监测断面）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表6-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录） 项目; pH; BOD5; CODCr; NH3-N; SS; 石油类. （GB3838-2002）中Ⅲ类标准; 6-9; ≤4; ≤20; ≤1.0; /; ≤0.2. 3、项目所在地声环境质量标准执行： 厂界（西、南、北）噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东侧临丹溪路执行4a类标准。 表6-3 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 4、项目所在地土壤环境质量标准执行： 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中筛选值第二类用地。 表6-4 土壤环境质量标准值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; GB36600-2018 标准. 筛选值（第二类用地）. 1; 汞; 38. 2; 砷; 60. 3; 铅; 800. 4; 铜; 18000. 5; 镍; 900. 6; 镉; 65. 7; 六价铬; 5.7. 8; 石油烃*; 4500. 9; 四氯化碳*; 2.8. 10; 氯仿*; 0.9. 11; 氯甲烷*; 37. 12; 1,1-二氯乙烷*; 9. 13; 1,2-二氯乙烷*; 5. 14; 1,1-二氯乙烯*; 66. 15; 顺-1,2-二氯乙烯*; 596. 16; 反-1,2-二氯乙烯*; 54. 17; 二氯甲烷*; 616. 18; 1,2-二氯丙烷*; 5. 19; 1,1,1,2-四氯乙烷*; 10. 20; 1,1,2,2-四氯乙烷*; 6.8. 21; 四氯乙烯*; 53. 22; 1,1,1-三氯乙烷*; 840. 23; 1,1,2-三氯乙烷*; 2.8. 24; 三氯乙烯*; 2.8. 25; 1,2,3-三氯丙烷*; 0.05. 26; 氯乙烯*; 0.43. 27; 苯*; 4. 28; 氯苯*; 270. 29; 1,2-二氯苯*; 560. 30; 1,4-二氯苯*; 20. 31; 乙苯*; 28. 32; 苯乙烯*; 1290. 33; 甲苯*; 1200. 34; 间二甲苯+对二甲苯*; 570. 35; 邻二甲苯*; 640. 36; 硝基苯*; 76. 37; 苯胺*; 260. 38; 2-氯酚*; 2256. 39; 苯并（a）蒽*; 15. 40; 苯并（a）芘*; 1.5. 41; 苯并（b）荧蒽*; 15. 42; 苯并（k）荧蒽*; 151. 43; 䓛*; 1293. 44; 二苯并（a,h）蒽*; 1.5. 45; 茚并（1,2,3-cd）芘*; 15. 46; 萘*; 70. 5、项目所在地地下水环境质量标准执行： 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准。 表6-5 地下水环境质量标准值 单位：mg/k 点位 项目; Ⅲ类标准值. pH值; 6.5~8.5. 高锰酸盐指数; 3.0. 氨氮; 0.5. 锰; 0.1. 铁; 0.3. 铅; 0.01. 镉; 0.005. 六价铬; 0.05. 砷; 0.01. 汞; 0.001. 硫酸盐; 250. 氯化物; 250. 氟; 1.0. 石油类; -. 总硬度*; 450. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水污染物 废水执行常德市污水净化中心进水标准并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。 表6-6 废水污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外）标 标准类型; pH; CODCr; BOD5; 悬浮物; 石油类; 氨氮. GB8978-1996表4三级标准; 6-9; 500; 300; 400; 20; —. 常德市污水净化中心进水水质要求; 6-9; 180; 90; 198; —; 30. 执行标准; 6-9; 180; 90; 198; 20; 30. 2、噪声 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中限值标准，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表6-7建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表6-8 工业企业厂界噪声标准限值 单位：dB（A） 评价位置; 类别; 昼间; 夜间. 厂界四周; 2类; 60; 50. 3、废气污染物 施工期：《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的无组织排放标准，具体标准详见表6-9。 表6-9 大气污染物综合排放准一览表 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒 （m）; 二级 （kg/h）; 监控点; 浓度 (mg/m3). SO2; 550; 15; 2.6; 周界外浓度最高点; 0.40. NOX; 240; 15; 0.77; 周界外浓度最高点; 0.12. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 运营期： （1）卸油、储存、加油过程中挥发的油气排放质量浓度（报告表以非甲烷总烃描述）排放执行：《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）中4.3.4中油气浓度排放限值25g/m3标准。厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）柴油发电机烟气排放标准执行： 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，具体标准详见表6-9。 4、固体废物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量控 制指标 |  |

- 8、建设项目工程分析

8.1、项目工艺流程简述 1、施工期 本项目属于新建工程，具体工艺流程及产污环节见图8-1。 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声 噪声、扬尘 主体工程 基础工程 装饰工程 工程验收 设备安装 施工废水 生活垃圾 建筑垃圾 图8-1施工期工艺流程及产污环节 2、营运期 （1）营运期工艺流程图 卸油 储存 加油 机动车 G G G、N 卸油油气 回收系统 加油油气 回收系统 油气 油气 油气 油气 S 注： N噪声、S固废、G废气 图8-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： （1）卸油 油品均采用槽车运送至本站，槽车进站后，卸油员立即检查槽车的安全设施，并引导槽车至计量场地做好卸油准备工作，如静电接地、接卸油管等，待槽车达到静止要求时间后，开始卸油。其中汽油卸油安装油气回收系统，卸载汽油时槽车油罐与泄油接口、汽油油气回收管口与槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，槽车与埋地油罐便形成封闭卸油空间，打开卸油阀后，油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回槽车油罐内，油气由槽车带回油库。 （2）储存 本项目设置4个双层油罐，全部埋设在地下，每个油罐均设有液位监控计，用于预防溢油事故。在油品储存过程中因油罐压力变化，引起油罐上部空间气体膨胀，油面蒸发加剧，当压力达到呼吸阀允许值时，油蒸汽就逸出罐外，造成油品损耗。 （3）加油 根据顾客需要，在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。其中汽油加油机具备油气回收功能，油气通过油气回收管道送入埋地油罐。 8.2主要污染工序： 1、施工期主要污染源分析 （1）废水污染工序 施工期间冲洗施工设备和运输车辆产生的废水，以及施工人员生活污水。 （2）废气污染工序 施工期间施工现场扬尘、道路运输扬尘。 （3）噪声污染工序 施工期间各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。 （4）固体废物污染工序 施工期间建筑垃圾、土石方及施工人员的生活垃圾。 2、营运期主要污染源分析 （1）废水污染工序 拟建项目废水包括生活废水、初期雨水及洗车废水。 （2）废气污染工序 营运期大气污染物主要是卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气及柴油发电机运行时产生的烟气。 （3）噪声污染工序 主要噪声设备主要为设备噪声及车辆交通噪声等。 （4）固体废物污染工序 主要为含油废手套、隔油池废油泥、储罐废油泥及员工生活垃圾等。 8.3污染源强分析 8.3.1施工期污染源 本项目施工期为5个月，施工期间的环境污染因素主要为废水、扬尘、固废、噪声等。 1、噪声污染源 主要为各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。 机械设备噪声：推土机、装载机、挖掘机、搅拌机、振捣棒、吊车、切割机等机械运行时，在距离声源10m处的噪声值高达75~92dB(A)。这些突发性非稳态噪声源对周围声环境产生较大的影响。 交通运输噪声：大型载重车、混凝土罐车运输物料对周边敏感点影响较大。 施工机械噪声级实测值见下表8-1，主要噪声源情况见表8-2。 表8-1 施工机械噪声级实测值 单位：dB(A) 施工机械; 距声源10m处噪声级; 距声源30m处噪声级; 距声源50m处噪声级. 推土机; 83; 74; 64. 挖掘机; 82; 73; 63. 装载机; 70; 61; 52. 搅拌机; 75; 65; 55. 振捣棒; 83; 74; 65. 吊 车; 75; 66; 57. 切割机; 92; 84; 75. 罐 车; 75; 65; 55. 表8-2 各施工阶段主要噪声源 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 声级. 土石方阶段; 挖掘机 推土机 装载机; 78~96 80~95 85~95. 底板与结构阶段; 振捣机 切割机 混凝土运送车; 100~105 100~110 80~85. 装修、设备安装阶段; 电锯 升降机 切割机 轻型载重卡车; 100~110 80~90 100~110 75. 2、大气污染源 施工期大气污染源主要为施工现场扬尘、道路运输扬尘。 （1）施工现场扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表8-3。 表8-3 不同粒径尘粒的沉降速度一览表 粒径(μm ); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm ); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm ); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表8-3可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 ⑵道路运输扬尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 其中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V—汽车车速，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 下表8-4为一辆10吨卡车，通过长度为1km的路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表8-4 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘一览表 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由上表8-4可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 3、水污染源 项目施工过程中，不可避免地产生污水，其间产生的废水主要包括：冲洗施工设备和运输车辆产生的废水、生活污水等。 （1）车辆、设备冲洗水 车辆、机械设备冲洗将产生少量冲洗废水，废水中主要污染物为COD、SS和石油类，拟建项目整个施工作业区冲洗废水排放量约10m3/d，主要污染物浓度为COD300mg/L，SS800mg/L，石油类30mg/L。 （2）生活污水 拟建项目施工期不设施工营地，施工人员依托周边社会餐饮业，故不考虑施工期间生活污水问题。 4、固废污染源 建筑垃圾是本工程的主要固废。众所周知，城市建筑施工中，在大量新建、改建土木工程和建筑物的同时，不可避免地产生大量的破碎砖石、残渣余泥等固体废弃物为主的建筑垃圾。这些建筑垃圾再利用价值低、难处理，大多数只能运往郊区露天堆放或当作普通垃圾填埋处理，不仅蚕食了大量的土地，污染了附近环境，而且还挤占了人们的生存空间。若不妥善处理，这些废弃物将成为一种严峻的公害。 （1）建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要建材损耗产生建筑垃圾，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。将产生建筑垃圾约12t，废金属、钢筋、铁丝收集后外卖，其余用于场地内低洼处回填综合利用。 （2）生活垃圾 拟建项目施工期不设施工营地，故不考虑施工期间生活垃圾问题，施工过程中产生的生活垃圾与城市生活垃圾一并处置。 (3)土石方 本项目地势偏高，会产生土石方，根据建设单位介绍以及平面布置图，本项目土石方需挖方，本项目需弃土1500m³。 8.3.2营运期污染源 1、废水污染源分析 本项目运营期产生的污水主要为顾客及职工生活污水、初期雨水及洗车废水。 （1）生活污水 生活污水主要来源于加油站内工作人员的生活污水以及公厕污水，站内共有工作人员20名，3班倒轮班工作，站房1楼设有公共卫生间，站内工作人员用水量按100L/人·d计，顾客流量按150人/d，用水量10L/人·次，本项目生活用水量总计3.5t/d,1277.5t/a，生活污水产生量按日用水量的80%计算，则运营期本项目生活污水排放量1022t/a(2.8m3/d)，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等，类比常德市一般生活废水水质，CODcr、BOD5、SS、NH3-N含量分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L，则其产生量分别为0.26t/a、0.12t/a、0.20t/a、0.031t/a。 （2）地面冲洗水 面冲洗水：加油站硬化地面大约每周冲洗一次，将加油枪加油时滴落到地面的石油类带到水体中，本项目硬化地面面积约3339m2，按5L/ m2.次计算，地面冲洗水量约为870t/a，污水量按80%计，则场地清洁废水产生量为1.9m3/d（696m3/a）。 （3）车辆洗车废水 本站区内设置洗车区，位于项目最西侧，根据建设方提供资料，平均一天清洗车辆数量为10辆计算，洗车废水主要污染物是CODcr、SS、石油类等，清洗车辆3650辆•次/a，根据《湖南省用水定额标准》（DB43/T388-2014），轿车洗车用水量为60L/辆•次，产生废水量按用水量90%计，则本项目产生的洗车废水量为197.1m3/a。根据类比同类洗车废水COD、SS、石油类初始浓度分别为244mg/L、360mg/L、2mg/L，产生量为0.047t/a、0.07t/a、0.0004t/a。 2、废气污染源分析 本项目建成后，其废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、柴油发电机运行时产生的烟气。 （1）卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃 ①储存工序 储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。 ②卸油 油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。 ③加油 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。。 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏。 本项目建成后汽油销售量约3500t/a，柴油销售量约2200t/a。参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》，本项目烃类气体的产生和排放量见下表8-5。 表8-5 拟建项目烃类气体产生量一览表 项目; 排放系数; 通过量 （t/a）; 烃产生量 （kg/a）. 卸油; 汽油; 2.3kg/t; 3500; 8050. 柴油; 0.027 kg/t; 2200; 59.4. 储油; 汽油; 0.16 kg/t; 3500; 560. 柴油; 忽略不计; 2200; 0. 加油; 汽油; 2.49 kg/t; 3500; 8715. 柴油; 0.048 kg/t; 2200; 105.6. 合计; 17490（17.49t/a）. （2）汽车尾气 项目建成营运后，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有NO2、CO、THC、TSP。 （3）柴油发电机烟气 柴油发电机运行时产生的废气，本项目设1台20KW的柴油发电机，布置在配电室内，柴油发电机除停电时使用外，一般情况下很少使用，发电机以轻质柴油为燃料，工作时间按每年50小时计，根据资料查阅：每小时KW电耗油量为0.22kg左右，则柴油发电机耗油量为220kg/a。柴油在燃烧过程中排放烟气，产生烟尘、SO2、NO2污染物。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11m3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.3，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.3=14.3Nm3。燃烧1kg柴油污染物排放：烟尘2.16g、SO2 4.57g、NO2 2.94g。本项目柴油发电机排污系数及污染物排放量见表8-6。 表8-6 柴油发电机产生的污染物情况一览表 污染物; 烟尘; SO2; NO2; 烟气量. 燃烧1kg柴油排污系数; 2.16g; 4.57g; 2.94g; 14.3m3. 年产生量; 0.475kg; 1.005kg; 0.647kg; 3146m3. 产生浓度; 152.5mg/m3; 317mg/m3; 207mg/m3; /. 《大气污染物综合排放标准》二级标准; 120 mg/m3; 550 mg/m3; 240 mg/m3; /. 3、噪声污染源分析 本项目噪声主要为各种设备运行产生的噪声以及出入车辆的交通噪声，主要的设备包括加油泵、压缩机、柴油发电机，噪声源强见下表25。 表8-7 主要设备噪声源强 一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声源强. 1; 加油泵; 70. 2; 柴油发电机; 90. 3; 进出车辆; 75. 4、固体废物污染源分析 （1）隔油沉淀池淤泥 隔油池处理冲洗废水及初期雨水后会收集废油，三级隔油池对石油类去除率约为85%，则隔油池废油淤泥产生量约0.0266t/a，属于危险固废（危废编号HW08，代码为900-210-08（油水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和淤泥（不包括废水生化处置污泥）））。 （2）清罐油泥（危废编号HW08，代码900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废） 本项目埋地油罐位于本项目加油区地底，罐底油泥产生量极少，不必经常清理，一般交由专门的公司定期清洗油罐（4年1次），每次约40kg。 （3）废含油抹布（HW49，代码为900-041-49(含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质） 本项目运营期会产生一些沾染油污的废含油抹布，废含油抹布产生量约10-15kg/a，取12.5kg/a。 （4）生活垃圾 生活垃圾来源于项目营运中工作人员产生的生活垃圾，生活垃圾产生系数0.5kg/d·人计，垃圾产生量为3.65t/a。

- 9、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、储油、加油 | 非甲烷总烃 | 17.49t/a | 0.8745t/a |
|  | 柴油发电机烟气 | SO2 | 317mg/m3，1.005kg/a | 317mg/m3，1.005kg/a |
|  |  | NOX | 207mg/m3，0.647kg/a | 207mg/m3，0.647kg/a |
|  |  | 烟尘 | 152.5mg/m3，0.475kg/a | 30mg/m3，0.095kg/a |
| 水 污 染 物 | 工作人员生活污水 (1022t/a) | CODcr BOD5 SS NH3-N | 250mg/L 0.26t/a 120mg/L 0.12t/a 200mg/L 0.20t/a 30mg/L 0.031t/a | 175mg/L 0.182t/a 90mg/L 0.09t/a 120mg/L 0.12t/a 27mg/L 0.0279t/a |
|  | 地面冲洗废水(696t/a) | SS 石油类 | 180mg/L 0.125t/a 30mg/L 0.0021t/a | 108mg/L 0.097t/a 4.5mg/L 0.004t/a |
|  | 车辆清洗废水(198t/a) | CODcr SS 石油类 | 244mg/L 0.047t/a 360mg/L 0.07t/a 2mg/L 0.00004t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 3.65t/a | 统一收集清运卫生填埋处理 |
|  | 清理储油罐 | 废油泥 | 40kg/a | 由有资质的专业油罐清洗公司处理 |
|  | 加油区 | 废含油抹布 | 12.5kg/a | 用专门容器收集，定期交资质单位处置 |
|  | 隔油池 | 废油泥 | 0.0266t/a |  |
| 噪 声 | 设备噪声、交通噪声 | 各设备、车辆等效噪声级在70～90dB（A）之间 |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目拟建地面积较小，且地势平坦，水土流失量甚微，且建设完成后绿化率达到20%，因此生态影响不大。 |  |  |  |  |

- 10、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、声环境影响分析 （1）噪声源 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高(5m处噪声值81~96dB(A))的特征，因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。 （2）噪声预测模式 采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测噪声传播衰减模式为： 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—距声源r0处的A声级，dB(A)； r —预测点距声源的距离，m； r0 —距声源的参照距离，m，r0=1m； （3）预测结果与评价 施工场地噪声预测结果见下表10-1。 表10-1 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 设备名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 轮式装载机; 90; 84; 78; 72; 70; 64; 58; 54. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 54; 50. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 58; 52; 48. 卡 车; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 49; 45. 电 锯; 92; 86; 80; 74; 72; 66; 60; 56. 从上表10-1中可见，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源100m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源300m范围内。因此施工噪声对周围敏感点的影响是不容忽视的。 从上述预测结果表明，施工噪声影响较大，特别是夜间施工对东侧居民生活的影响较为突出施工阶段引起的噪声影响同样很小。 为了避免噪声对周边环境产生影响，建议施工单位采取以下措施以避免或减缓此不利影响： ⑴建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ⑵施工单位应合理安排好施工时间，除工程必需外，严禁夜间施工。若因工艺要求或特殊需要必须连续施工的，施工单位必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明并在施工前报请环保主管部门批准，同时公告附近居民。 ⑶在不影响施工情况下将电钻、木工刨等相对固定的强噪声设备尽量集中安排，同时尽量入棚操作，保障周边居民有一个良好的生活环境。 ⑷在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡，阻隔噪声。 ⑸在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。 ⑹合理安排施工计划和进度，争取将施工噪声对其影响降至最低。 ⑺施工车辆出入地点应尽量远离居民区，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑻建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑼建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 通过采取以上措施后，可有效降低施工噪声对敏感点的影响，防治措施可行。 2、大气环境影响分析 施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘。施工扬尘产生环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向居民和过往行人的健康，也影响城市市容和景观。 对建筑施工期扬尘，本报告采用类比现场实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见下表10-2和表10-3。 表10-2 建筑施工工地扬尘污染情况一览表 监测位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值μg/m3; 303~310; 409~759; 434~538; 309~465; 309~336; 平均风速 2.5m/s. 均值μg/m3; 307; 596; 487; 390; 322. 表10-3 施工现场大气TSP浓度变化情况一览表 距工地距离(m); 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度 (mg/m3); 场地未洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 由以上两表可见： ⑴在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较严重，当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。 ⑵由于市城区年平均风速为2.1m/s，对比以上两表可知，施工扬尘随风速的增加其影响范围有所增加，但影响范围一般在其下风向约150m以内。 对于施工扬尘措施，本报告提出的主要防治措施有： ⑴单位应当将建筑物施工、道路与管线施工、交通运输、道路保洁、绿化建设和养护等方面的扬尘污染防治工作纳入规范化管理。 ⑵建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任和措施；防治扬尘污染费用的具体标准和计算办法由建设行政主管部门制定。 ⑶施工单位应当制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。各类工地的主要出入口处或主要位置应设置醒目的环保施工标牌，标明下列内容：工程名称、防治扬尘污染采用的措施、环保负责人的姓名和监督电话。 ⑷在施工场地安排一些员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨雪天气则不必洒水。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28~75%，可大大减少其对环境的影响。 ⑸在施工过程中，作业场地将采取围墙、围护以减少扬尘扩散，围墙、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用。在厂界四周连续设置不低于2.5m高的围栏，并做到坚固美观。围护高度可按略高于建筑物高度设置为宜。施工单位应当设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。 ⑹易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施。 ⑺在施工场地设置专人兼管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，建筑垃圾、工程土渣应及时清运，在48h内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水或其他防尘措施。 ⑻使用商品混凝土，不在现场设搅拌设备，施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，保证平整坚实，无浮土、无积水。 ⑼道路保洁方面，除采用混凝土硬化出入口、施工现场的道路和场地；应设置冲洗轮胎水池和高压水枪，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁，泥浆和污水未经沉淀不得随意排放；对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少散落，车辆行驶应按规定路线行进。 ⑽施工现场采用清洁能源液化气等为燃料，禁止烧煤、沥青、橡胶、塑料、皮革及其它产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。 ⑾施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。根据本报告工程分析，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/hr。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/hr计）情况下的1/3。 以上防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，采取以上措施后，扬尘的影响范围将减少80%左右，防治措施可行。 根据住建局[2017]50号文件，扬尘防治应采取以下防治措施： ①施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，缩短施工期的危害周期；建设单位应在施工现场每一个大门口醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌，公示扬尘防治标准、防治措施和建设、施工、监理单位承担扬尘污染防治工作的具体责任人姓名以及扬尘监督管理主管部门、举报电话等信息；施工现场四周应连续设置硬质密闭围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏。位于城市主干路段的围挡高度不低于2.5m，城市次干道路段不低于2m，其他路段不低于1.8m，且围挡无乱张贴、乱涂画等现象。破损的围挡应及时更换，确保围挡整洁、美观。严禁使用单层彩钢板、竹笆、彩色编织布、安全网等易变形材料围挡。 ②对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。施工现场必须配备不少于1台满足规定标准的可移动、风送式喷雾机，适时开启降尘。 ③在工地周围修建连续围墙，露天堆存的沙子、水泥等易扬尘材料应加盖帆布之类围布，防止扬尘的扩散。施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2m设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟。喷雾系统参数应满足规定标准。施工现场的塔吊应安装喷淋系统。 ④施工材料运输车辆应保持良好的状态，运输土石方和水泥、砂石等，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。施工现场的生活区、办公区、加工区、材料堆码区、停车场等须使用的地面必须进行硬化（除停车场可采用预制砖块铺设外，其余区域须采用素土分层夯实、0.1m厚的不低于C15标号混凝土的做法），确保地面坚实平整，不得有积水。 ⑤施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场。施工现场内道路（含主次道）必须进行硬化（采用素土分层夯实、0.2m厚的不低于C20标号混凝土的做法），并针对项目实际情况形成环形道路，主干道宽度不小于3.5m。对于不能形成环形道路的，应设有不小于12m×12m的回车坪，回车坪地面必须进行硬化（做法同道路要求），道路两侧必须设排水沟。 ⑥合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免塞车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。扬尘的影响会随着施工期的结束而消失。 3、水环境影响分析 施工期不设置施工营地，无生活污水产生不会对区域水环境造成不良影响。项目施工期主要道路采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。 综上所述，施工期产生的废水水质简单、水量小、处理措施简单有效，按照本环评所提措施进行处理后，对周边环境不会产生不良影响。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要来源于施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。 施工期的生活垃圾主要是厨余，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本工程不设施工营地，依托区域社会化餐饮业，影响很小。 本项目地势偏高，会产生土石方，根据建设单位介绍以及平面布置图，本项目土石方需挖方，本项目需弃土1500m³，土石方由建设单位委托渣土管理办进行处置。 5、生态环境影响分析 由于项目施工长度短、时间不长，但依然会对生态环境产生影响，主要是扰动原地貌、损坏土地面积，在雨季时，容易引起水土流失，因此在专管施工时，建议开挖后及时用土覆盖，避免雨季进行专管施工。 6、施工期环境影响结论 总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 二、营运期环境影响分析 1、废气环境影响分析 （1）加油废气 A、加油站油气回收系统原理介绍 ①卸油油气回收系统 通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该油气回收工艺是按照“抽出一升油补回一升油气”的气液平衡原理，在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，卸油油气回收阶段结束。 图10-1 卸油油气回收示意图 ②加油油气回收系统 采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 图 10-2 加油油气回收示意图 B卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃 卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃为17.49t/a，如不采取治理措施，将会对环境噪声一定影响，站方拟装卸油油气回收装置和加油油气回收装置，所以本项目卸油、加油、储存过程中产生的油气经回收装置处理后排放，其油气回收率可达95%以上，则非甲烷总烃排放量为0.8745t/a，以无组织形式排放。类比中石化北京公司东方油库和住海油库的油气回收装置，通过北京市环保局监测中心检测，平均油气回收装置的油气排放质量浓度分别为2.0g/m3和3.2 g/m3，远低于《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）中处理装置油气排放浓度小于25 g/m3的要求。同时根据该标准，处理装置排气口距离地平面高度应不低于4m，所以本环评建议本项目处理装置排气口距离地平面高度不低于4m。类比常德龙港加油加气站验收监测报告，在该加油站厂界四周设置了4个监测点，验收监测期间，无组织排放监测点位中非甲烷总烃的最大值为0.09 mg/m3 ，监测点的非甲烷总烃结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求，两个加油站主要情况对比见下表10-4。 表10-4常德龙港加油加气站与汉永加油站主要情况对照一览表 对照指标; 常德龙港加油加气站; 汉永加油站. 储油罐; 2个容积为30m3的汽油罐， 2个容积为30m3的柴油罐; 1个容积为50m3的汽油罐（92#汽油），2个容积为30m3的汽油罐（95#、98#汽油罐各一个），1个容积为50m3的柴油罐. 加油机; 潜油泵式加油机4台; 潜油泵式加油机4台. 油气回收装置; 有; 有（拟建）. 周边环境; 临路，50m范围内无居民住户; 临路，50m范围内无居民住户. 由上表10-4可知，本站与常德龙港加油加气站规模相近，且周边环境类似，具有一定可比性，且本站拟设有油气回收装置，其产生的异味影响范围仅在加油站小范围内短时间的存在，不会对站外造成影响，且本项目位于丹溪路以西位置，地势平坦开阔，空气流动性良好，挥发的非甲烷总烃对周边环境影响较小。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），年销售汽油量大于8000吨的加油站应安装在线监测系统，根据关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知湘政发〔2018〕17号，销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备。本项目年销售汽油3500吨，。因此，本项目无需安装油气回收在线监测系统。 （2）汽车尾气 项目建成营运后，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有NO2、CO、THC、TSP。因进入该区的车流量小，故排放量小，对周围环境产生的污染极小。本项目地形开阔，尾气在风力稀释扩散下，对周边环境影响很小。 （3）柴油发电机烟气 由污染源强分析可知，柴油发电机产生的烟气中，SO2和NO2浓度达标，但烟尘超标。根据目前柴油发电机烟气治理研究，建议柴油发电机采用自带消烟除尘设施的一体化设备，其除尘效率在80%以上，处理后烟尘浓度为30mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准。本项目柴油发电机烟气经处理后通过排气筒从屋顶排放，由于发电机运行的时间很少，运行频次也很低，污染物排放量很少，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小。 （4）大气污染物排放源强核算 根据项目大气环境评价等级判定，本项目大气评价等级为二级，本环评对其大气污染因子进行排放量的核算。 ①有组织排放量核算 本项目有组织排放量核算结果如下： 表10-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 主要排放口. 1; 1#; SO2; 317; 0.0201; 0.001. NOX; 207; 0.0129; 0.000647. 烟尘; 30; 0.0019; 0.000095. 主要排放口合计; SO2; 0.001. NOX; 0.000647. 烟尘; 0.000095. 有组织排放总计. 有组织排放总计; SO2; 0.001. NOX; 0.000647. 烟尘; 0.000095. ②无组织排放量核算 本项目无组织排放量核算结果如下： 表10-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度 限值/(ug/m3). 1; 卸油、储油、加油; 非甲烷总烃; 油气回收系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求; 4000; 0.8745. ③项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算结果如下： 表10-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; SO2; 0.001. 2; NOX; 0.000647. 3; 烟尘; 0.000095. 4; 非甲烷总烃; 0.395. 综合以上分析，本项目在采取相应的处理措施和管理要求后，大气污染物可得到有效控制和处理，对周围环境空气质量影响较小。 2、废水环境影响分析 根据地表水环境评价等级判定，本项目地表水评价属于三级B，三级B评价可不进行水环境影响预测，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。 由前述工程分析可知，本项目洗车废水、地面冲洗水产生量合计为894t/a，其主要水质污染因子为SS、石油类，经隔油沉淀池处理后排放。 表10-9 隔油池+沉淀池对生产废水处理效果一览表 生产废水（894t/a）. 污染因子; SS; 石油类. 产生浓度mg/L; 180; 30. 处理效率%; 40; 85. 排放浓度mg/L; 108; 4.5. 排放量t/a; 0.097; 0.004. 常德市污水净化中心进水水质标准及（GB8978-1996）三级排放标准; ≤210; ≤35. 项目生活污水的产生量约为1022m3/a，经化粪池处理后排入市政污水管网。 表10-10 三格式化粪池对生活污水处理效果一览表 污染因子; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度mg/L; 250; 120; 200; 30. 处理效率%; 30; 25; 40; 10. 排放浓度mg/L; 175; 90; 120; 27. 排放量t/a; 0.182; 0.09; 0.12; 0.0279. 常德市污水净化中心进水水质标准及（GB8978-1996）三级排放标准; ≤180; ≤90; ≤198; ≤30. 根据上表可知，本项目生活污水经过化粪池处理，生产废水经过隔油沉淀池处理后污染物浓度满足进入常德市污水净化进水水质要求，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 三级化粪池工作原理： 三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30d以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。 新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪 厚度比第一池显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 三级化粪池对CODCr、BOD5、SS、氨氮的去除率分别为40%、40%、30%、10%， 项目厂区内排水收集后经过隔油沉淀池及化粪池处理后排入丹溪路管网，再进入紫菱路，然后通过岩坪寺污水提升泵站进入柳叶大道，最后进入常德市污水净化中心。 根据《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修改版）相关要求，建议建设方在加油区设置水封沟，是为了防止可能的地面污油和受油品污染的雨水通过排水沟排除站时，站内外集聚在沟中的油气相互串通，引发火灾；防止可能混入室外污水管网中的油气和室内污水管网想通，或和站外的污水管网中直接气相想通，发生火灾。

表10-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; COD、氨氮、BOD5、SS; 常德市污水净化中心; 间断排放; 1; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排. 2; 初期雨水; SS、石油类; 间断排放; 2; 隔油沉淀池; 隔油、沉淀; DW001; 是. 3; 洗车废水; SS、石油类; 间断排放; 2; 隔油沉淀池; 隔油、沉淀; DW001; 是. 表10-12 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度（E）; 纬度（N）; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 111°37'9.35"E; 29° 4'46.40"N; 1916; 污水处理厂; 间断排放; /; 常德市污水净化中心; CODcr、BOD5、氨氮、SS、石油类、; 180、90、30、198、20. 表10-13 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.000262; 0.0958. 氨氮; 8; 0.000042; 0.015.

3、噪声环境影响分析 本项目主要噪声源为各类设备以及进出车辆交通噪声，包括加油泵、柴油发电机等，为分散的点声源，噪声源强在70～90dB（A）之间，建议建设单位采取如下措施：加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；柴油发电机放置在配电房内，并设置减振垫；对进入站内的车辆，要求其进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动。经过上述措施，各设备噪声源强衰减见下表10-14。 表10-14 主要噪声源及处理措施一览表 噪声来源; 源强/dB; 处理措施; 噪声削减量/dB. 加油泵; 70; 选用低噪声设备，并设置减振垫; 10. 柴油发电机; 90; 放置在配电房内，并设置减振垫及隔声措施; 25. 进出车辆; 75; 加强管理; 10. 车辆进出加油站，速度降低，因此噪声本身不高，项目噪声源经以上隔声、减振等措施；柴油发电机设置在配电房内，对发电机采取机房隔声、机房采用吸声材料做吸声处理、发电机采取减震垫基础减振处理。 采取以上措施后，可有效降低噪声源强，确保南厂界、西厂界、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 项目营运期生活垃圾由站方统一收集，再交由当地环卫部门清运至垃圾填埋场焚烧处理，对环境影响较小。 （2）隔油池废油 隔油池处理冲洗水及初期雨水后产生的废油属于危险固废，按《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》贮存和转移，再交由具有资质的单位回收处理，对环境影响较小。 （3）废油泥 本项目埋地油罐位于本项目加油区地底，不便于检修，而且罐底油泥产生量极少，不必经常清理，一般交由有专门资质的公司每4年清理1次，每次约清理出废油泥40kg，交由有资质的单位处理，对周边环境影响较小。 （4）含油废抹布 本项目运营期会产生一些沾染油污的废含油抹布，废含油抹布产生量约10-15kg/a，取12.5kg/a。 为了进一步规范本项目各项固体废物处理，环评提出以下要求： - 一般固废不能随意丢弃，必须分类收集并暂存于一般固废暂存间，暂存使用专门的容器承装，必要时密封处理，防止产生二次污染。 - 各危险废物均分开贮存于符合标准的容器内，采用钢圆桶、钢罐或塑料制品等容器盛装，所用装满待运走的容器或贮罐都应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，并设置危险废物识别标志，厂区内还应配备消防设备。 - 废物贮存容器有明显标志、具有耐腐蚀、耐压、密封和不与贮存的废物发生反应等特性；收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥；贮存场所内禁止混放不相容危险废物。 - 危险废物转移处置要委托有资质的单位进行，应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 - 本项目产生的所有固体废物均需按要求进行处理，不得在厂区处理。 - 项目废物暂存间的防风、防雨、防水、防渗等设计符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 年修改单中的相关要求。 危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，围堰容积应满足危废暂存量的要求。地面应做好硬化及“三防”措施，即防扬散、防流失、防渗漏。贮存场所地面须硬化处理，并涂至少2mm密度高的环氧树脂，以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所须设计收集沟及收集井，以收集渗滤液，防止外溢流失现象。贮存场所不得连接市政雨水管或污水管，危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理，冲洗废水必须纳入企业废水处理设施经处理达标后方可排放。 （4）危废暂存间合理性分析 a.危废暂存间建设符合性分析 本项目在站房北侧设置约2m2的危废暂存间，照明设施、均符合要求，且会在此标明警示标志，本项目产生的危废主要为隔油沉淀池油污、，根据实际堆放情况，收集后交由资质单位处理。 危废暂存间的储存空间会与危废的产生量相匹配，杜绝出现乱堆的现象，危废暂存间采用砖混结构，地面进行硬化、防腐防渗处理，且周边200米范围内无饮用水源，危废暂存间设置建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，危废暂存间你内要设有安全照明设施和观察窗口，故本项目危废暂存间设置合理。 b 贮存过程中可能造成的环境影响 本项目危险废物在贮存过程中，分类收集，存于铁桶内，危废暂存间建筑材料防渗防腐且地面硬化，堆放过程中防风、防雨、防晒、防渗漏，呈现封闭状态，本厂区设置2m2的危废暂存间，危废分类收集，存于各与其不相容的铁桶内，且对危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，定期交由有资质的单位运输处理，不相容的危险废物必须分开存放，并设隔离间间断，本项目危废暂存间周边无敏感目标，故不会对周边环境及地表水、大气等造成环境影响。 ②委托处置环境影响分析 本项目危险废物由厂区分类收集后并贴上标识，暂存于厂区内危废暂存间内，再按照《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单，故委托处置无太大环境影响。 综上所述，本项目固体废物均做到了合理处置，能避免危险废物直接排入外界环境，对地表水、地下水、土壤、环境空气不会造成较大影响，措施可行。 5、地下水环境影响分析 （1）区域地质及水文地质概况 地下水类型： 常德德山地下水属于岗丘地带孔隙潜水，属于水量平乏的孔隙潜水，含水岩层为中更新统沙砾石层，厚2-14m，上覆4-20m的棕红色蠕虫状粘土。原为沅江三、四、五级阶地及古坡、洪积扇，被后期侵蚀而丘陵化，切割深度30-50m，沟谷中基岩出露，砾石层孤立分布于丘顶，地下水沿着砂砾石与基岩接触面以下降泉形式排泄于地表。泉水多而分散，一般小于0.1升/秒，地下径流模数1.102升/（秒·平方公里），水量平乏。铁离子含量低，一般小于0.3毫克/升，水质良好。 地下水补径排条件及动态特征： 丘陵岗地孔隙潜水以大气降水补给为主。由于砾石层已出露地表，可直接接受大气降水的渗入补给。沅江一级阶地孔隙水除接受大气降水补给，还受高阶地孔隙水补给。冲积湖平原孔隙潜水，由于沙砾石层上覆盖10-20余米的砂质粘土和淤泥层，接受大气降水较少。但沅江已切至沙砾石层，洪水期沅江水位高于地下水位，因此沅江是地下水的一个重要的补给来源。其次是接受滨湖岗丘地带孔隙水的侧向补给。 径流条件： 岗丘地带的孔隙潜水径流途径短，无一定的流动方向，就地补给就地排泄，交替循环强烈。平原及滨湖地带，地下水具有一定的径流方向，即由边缘向湖中心汇集，常德-周家店一带流向南东，德山-太子庙一带流向北东，牛鼻滩一带流向正东。由于地势平坦，水力坡度较小，地下水运动相当缓慢，越近湖心越慢。 排泄条件： 岗丘地带的孔隙潜水排泄条件好，以附近的溪沟为排泄场所，以下降泉或渗流的形式沿砂砾石与基岩接触面排泄于溪沟中。常德以西沅江一二级阶地孔隙水以沅江为排泄场所，排泄条件好。常德以东平原区孔隙水排泄条件较差，缓慢向东运动排泄。 利用现状： 常德市区已全部自来水入户，水源来自沅江，不采用地下水。 （2）地下水环境影响评价 地下水能否受到污染，水质能否发生变化，与包气带的防污能力有着密切关系。一般来讲，污染物只有通过包气带才能污染地下水。包气带的净化能力与其环境水文地质即岩性组成、厚度、结构有关。 ①、区域包气带对地下水污染途径的阻隔作用 污染物从污染源进入地下水所经过的路径成为地下水污染途径，根据拟建项目所处区域的地质岩性及地表水、地下水转化关系，废水污染途径主要为地面入渗。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，在包气带废水物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗进入地下水层。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水污染程度取决于包气带的地质结构、成份、厚度、渗透性以及污染物的各类性质。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒粗大松散，渗透性能良好则污染重。地表污染物质进入地下含水层之前，首先经过包气带地层，根据区域地勘报告对区域水文地质条件的分析，本区第四系表层主要为粉质粘土、粉土，厚度为0.70～2.40m，渗透系数为10-6 cm/s，属透水不含水层，下部砂土层渗透系数为4.3×10-1 cm/s，属透水地层，且分布连续、稳定。场地包气带防污性能为中级，区域地层防护性能良好。 ②、区域包气带对污染物的吸附和降解作用 污染水在岩层中的自净常常主要是由于吸附和降解作用所致。污染物被吸附的作用发生在岩石颗粒的表面。吸附能的大小主要取决于颗粒的比表面积。所以一些细颗粒岩石具有很大的吸附容量，可以使污染水中的重金属、有机物等的含量大大降低。岩石的净化能力由强至弱大致依次为黄土状亚粘土．亚粘土、亚砂土和中细砂。根据查阅相关资料，地质部水文地质工程地质研究所的实验资料，有机物在20厘米深度净化率达71~89.9%，100厘米深度达到最大净化率。包气带中吸附的有机污染物在水、空气和微生物的共同作用下，得到降解。 该区域包气带岩层以粉土和粉质粘土为主，颗粒粒径较小，表面积大，分散性大，吸附能力较强，包气带中土壤潮湿、空气充足，有利于有机污染物的降解。 （3）本项目建成后地下水环境影响分析 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，将会产生严重异味，并有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 （4）防止地下水污染的措施 根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》 ，地下水环境保护措施及防治对策如下： 为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，本项目采用双层罐，储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防漏罐池的渗漏检测采用在线监测系统。项目采取以下防渗措施： 表10-15拟建项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 储罐区、危废间; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行. 一般防渗区; 隔油池输油管线; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 站房; 一般地面硬化. A 重点防治区防渗措施重点防治区：储罐区、危废间。根据拟建工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。 ①重点防治区防渗 ②管道防渗漏拟建工程生产过程中产生的生产、生活污水需通过污水管道收集 ，为防止污水收集、输送、外排过程发生渗漏，项目污水管道均采用HDPE防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。 防渗罐池、隔油池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，外侧做防渗层，建议采用由两层人工合成材料衬层与粘土（或具有同等以上隔水效力的其它材料）衬层组成的防渗层，防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。 B 一般防治区防渗措施一般防治区：站房内。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 C 简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 地下水污染监测措施：为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 D 管理措施 ①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。 ②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 ③建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。 ④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细 致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 E 技术措施 ①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。 ②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下： 了解各污水构筑物是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 在严格落实以上防治措施的情况下，区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于II类项目类别，评价工作等级为三级。 一、土壤污染种类 本项目对土壤环境的污染主要是有机污染。 有机污染：作为影响土壤环境的主要污染物，有毒、有害的有机化合物在环境中不断积累，到一定时间或在一定条件下有可能给整个生态系统带来灾难性的后果。 重金属：污染物在土壤中移动性差、滞留时间长、不能被微生物降解并可经水、植物等介质最终影响人类健康。 二、土壤受污染的特点 （1）隐蔽性和滞后性 大气、水和固废污染等问题一般都比较直观，通过感官就能发现。而土壤污染则不同，往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测，甚至通过研究对人畜健康状况的影响才能确定。因此，土壤污染从产生污染到出现问题通常会滞后较长的时间，且一般都不太容易受到重视。 （2）累积性 污染物质在大气和水体中，一般都比在土壤中更容易迁移。这使得污染物质在土壤中并不像在大气和水体中那样容易扩散和稀释，因此容易在土壤中不断积累而超标，同时也使土壤污染具有很强的地域性。 （3）不可逆转性 重金属对土壤的污染基本上是一个不可转的过程，许多有机化学物质的污染也需要较长的时间才能降解。 （4）难治理性 如果大气和水体受到污染，切断污染源之后通过稀释和自净化作用也有可能使污染问题不断逆转，但是积累在污染土壤中的难降解污染物则很难靠稀释作用和自净化作用来消除。土壤污染一旦发生，仅仅依靠切断污染源的方法则往往很难恢复，有时要靠换土、淋洗土壤等方法才能解决问题，其他治理技术可能见效较慢。因此，治理污染土壤通常成本较高，治理周期较长。 三、对土壤环境影响分析 （1）废水和固废对土壤环境影响分析 正常情况下，项目产生的废水收集后至隔油池及化粪池处理后外排；产生固废均得到妥善回收利用、处理处置。其各类污水池、固废暂存设施均采取防渗措施，防止污水或固废产生的淋溶水渗漏，项目运营期废水对土壤的基本不造成污染。 事故情况下，主要是污水处理设施、危险废物暂存间等底部防渗层破裂，导致废水污染地下水及厂区周边土壤环境，由于地下水及土壤污染难以发现，也难以采取措施治理。因此要求建设单位做好厂区地面防渗工作，避免有机物污染土壤环境。运营期加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，可减少事故情况下对土壤环境的影响。 （2）废气对土壤环境影响评价 本项目废气处理可能释放的土壤污染物主要为有机物非甲烷总烃，这些废气污染物是以大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局地土壤环境质量逐步受到污染影响。 根据《《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）》8.7.3要求，污染影响型建设项目，其评价工作等级为三级的，可采用定性描述或类别分析法进行预测。 四、保护措施与对策 本项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》2014修订版审查通过的项目安全设施设计专篇等进行设计和施工，油罐采用卧式埋地设置，油罐材质为内钢外玻璃纤维增强塑料，满足其所承受外压作用下的强度要求。油罐外壁采用特加强级防腐材料保护，防止钢罐腐蚀造成油品渗漏。 本环评建议对地下油罐采用防渗罐池安置，并安置渗漏监测装置，并对地下油罐采取内部加层及有关保护措施，加强有关设施设备安全检查管理。 加油过程中输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油很快挥发，残留油品按操作规范擦洗干净，且加油站区地面硬化，不会有残留油品渗入地下。 五、评价结论 本项目建设地土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)标准要求，物料泄漏在可接受范围内，建设单位在做好提出的各项防控措施要求后且及时跟踪监测，从土壤环境影响的角度分析，对周边土壤环境影响较小，建设项目可行。

- 11、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 卸油、储油、加油 | 非甲烷总烃 | 安装卸油油气回收装置、加油油气回收装置和油气回收在线监控系统，按操作规范进行工作 | 达标排放 |
|  | 柴油发电机组 | SO2 NOX 颗粒物 | 采用消烟除尘一体化柴油发电机 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 工作人员生活污水 | PH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 经“三格式化粪池”处理后，外排至市政污水管网 | 达标排放 |
|  | 地面冲洗废水、洗车废水 | SS 石油类 | 隔油池+沉淀池处理后，外排至市政污水管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 厂方统一收集后由环卫部门统一处理 | 零排放 |
|  | 隔油池 | 废油泥 | 交由有危险废物处置资质公司回收处理 | 零排放 |
|  | 储油罐 | 废油泥 |  |  |
|  | 加油区 | 含油抹布 |  |  |
| 噪 声 | 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；柴油发电机放置在配电房内，并设置减振垫； |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建成后道路、地面进行硬化，绿化面积达到20%，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 12、项目可行性分析

1、政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家鼓励类和限制、淘汰类项目，属于国家允许类项目。所采用的工艺、设备和产品均不在国家经贸委公布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一、二、三批）》范围内，属允许类项目，符合国家相关产业政策，因此本项目符合国家产业政策相关要求。 2、选址合理性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修改版），加油站的场址应符合城镇规划、环境保护、道路交通及防火安全四方面进行分析。 （1）、项目与常德市城市总体规划的合理性分析 本项目位于丹溪路以西、三星垱水系以北地块，根据常德市规划局出示的规划设计条件，本项目用地性质为商业服务设施用地，因此本项目符合常德市城市总体规划。 （2）、环境保护合理性分析 根据区域环境质量分析，该地区空气环境质量良好、水环境质量良好、声环境质量良好。 经过对项目环境影响分析，本项目对可能的污染事故进行有效控制，挥发油气配备油气回收系统，生活污水排入城市市政排水管网，地面冲洗废水排入隔油池处理，对噪声源进行减震、隔声措施，项目的建设运营不会改变环境功能区类别，符合环境功能区的要求。 （3）、道路交通 本项目紧邻丹溪路，交通便利，且司机可在100米之外看见，有良好的视觉条件，项目的建设为过往车辆加油提供了极大的方便。 （4）、防火安全距离分析 项目选址位于城市建成区内，为二级加油站，选址靠近丹溪路，不属于城市干道的交叉路口附近，选址避开了人流密集区和重要建筑物，如商业街、文化中心、金融住宅中心、文物古迹、学校、医院、影剧院、托儿所等；避开了构成城市主要景观的道路风景区；避开了需要保证安全生产的部门，如水厂、电厂；避开了具有易燃爆炸、危险的基础设施场地，如煤气站、变电所。工程占地范围100m内无人流密集区和重要建筑物、无构成城市主要景观的道路风景区、无需要保证安全生产的部门、无具有易燃爆炸、危险的基础设施场地。 项目为二级加油站，本项目设有卸油和加油油气回收系统，加油站与站外建（构）筑物的安全间距要求见下表12-1。 表12-1 本项目加油站与站外建（构）筑物的安全间距要求相符性一览表 站外、建构筑物; 加油站相关; 安全间距要求（m）; 实际距离 （m）; 结论. 丹溪路; 埋地油罐; 5; 10; 本项目与外部各构筑物之间的实际距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修改版）的安全间距要求. 通气管管口; 5; 13. 加油机; 5; 13. 最近民房; 埋地油罐; 11; 90. 通气管管口; 8.5; 93. 加油机; 8.5; 93. 综上所述，本项目为二级加油站，建设地址位于紧邻丹溪路，在城市建成区内，不在城市中心区内，也不在道路交叉口附近，项目的建设符合常德市城区总体规划，满足环境保护和防火安全的要求，交通便利，因此项目的选址建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修改版）中站址的相关规定。 3、平面布局合理性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修改版）平面布置要求和环保方面，对工程总平面布置合理性进行分析如下： 根据设计，该加油站在除加油站东侧侧面向进、出口侧外，其余三侧均建设有2.2m高的非燃烧实体围墙。 - 该加油站设计分设加油车辆的进出口。 - 站内道路设计宽度大于6m、单车道大于3m、双车道大于6m、转弯半径不宜小于9m。为了避免泄漏油品对地面的侵蚀，加油站设计采用了混凝土地面。 - 加油岛及汽车加油装置设置有罩棚，罩棚采用非燃烧材料制作，其有效高度7.7m，大于4.5m，罩棚边缘与加油机的平面距离大于2m。 - 加油岛高出停车场地坪0.2m，加油岛宽度为4.8m≥1.2m，加油岛上的罩棚支柱距离岛端部大于0.6m。 - 本站区内卸油和通气管道采用20#无缝钢管，出油管道采用复合管材（KPS）。 - 加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内，储油罐需采用卧式油罐，本本项目储油罐采用埋地设置，位于室外，采用埋地卧式油罐。 - 加油站内构筑物与埋地油罐、密闭卸油点、通气管管口、加油机的安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修改版）中的要求，详见表12-2。 表12-2 本项目站内建筑物实际距离与标准中安全距离要求相符性 站内建构筑物; 加油站相关; 安全距离要求（m）; 实际距离 （m）; 结论. 站房; 埋地油罐; 4; 6.3; 本项目与内部各构筑物之间的实际距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修改版）的防火距离要求. 密闭卸油点; 5; 26. 通气管管口; 4; 8. 加油机; 5; 8. 本项目在总平面布置时做到了功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺捷，生产生活管理方便，在满足生产工艺，并符合防火安全、环保卫生等要求的前提下，尽量合并建筑，充分利用空间、坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地资源的国策，因地制宜，合理布置，提高土地利用率。建筑物的布置尽量结合地形、地质、工艺生产和施工等条件，合理布局，同时为生产和运输创造有利条件。 评价认为，项目建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中总平面布置的相关规定。 4、建设项目制约因素及解决办法 本项目无制约因素。 5、可行性分析结论 由上述分析可知，本项目符合国家产业政策，项目选址可行，企业排放的各类污染物达标排放。 因此，本环评认为，从环保角度看，该项目的建设是可行的。

- 13、环境风险分析

一、加油站环境风险评价评价依据 根据章节2第五点（P14-15）可知本项目风险评价仅为简单分析，环境风险潜势为I。 二、环境敏感目标分布情况 见P13主要保护目标。 三、环境风险分析 1、事故易发部位及危险点辨识 加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。违章用油枪往塑料桶（瓶）加油，汽油在塑料桶内流通摩擦差生的静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，就会引发爆炸。 站房：如有油气窜入站房，遇到明火，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。 油罐及管道：在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管道遇雷击或静电闪火引燃引爆。 装卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车厢加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 四、环境风险分析 本项目的功能主要是对油品的储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油。根据项目特点并调研同类型项目的事故类型，本站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。下面对这两类事故类型分别进行分析： ①储油罐溢出与泄漏对环境的危害 （1）、对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本站库容较小，油罐区容积约为135m3。在加油站北侧、东侧和南侧设置了墙体，一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在站场，不可能溢出站场，不会进入地表水体。 （2）、对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 （3）、对大气环境的污染 本项目采用地埋式储油罐，储油罐发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。 储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ②加油站火灾与爆炸危害预测分析 加油站火灾爆炸事故发生的主要原因有：加油、卸油、量油过程中违章作业；设备或管道腐蚀破裂、安全保障设施不完善等因素造成油品泄漏蔓延；有点火源而引发燃烧；油蒸汽比空气重，泄漏后易积聚在油罐观测口周围、地下管沟、低洼等地，遇空气混合达到爆炸极限，形成爆炸性气体，一旦存在火源，即可发生爆炸事故。 油罐爆炸事故计算以事件发生的频率代替其概率。油罐爆炸事故概率为8.7×10-5次/罐·年，本项目共有储油罐4个，因此，加油站爆炸事故发生概率为0.000174次／年，即大约每5747年发生一次爆炸。当考虑各基本事件的发生概率时，铁器相互撞击、电气防爆性能损坏对爆炸影响最大，其次是违章明火、汽油发动机尾气和罐内混入空气。油罐的燃烧或爆炸造成的后果往往是灾难性的，不但会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。油罐发生火灾引起爆炸造成的损害见表13-3。 表13-3 损坏等级一览表 损坏等级; Cs值/mJ; 设备损坏; 人员伤害. 1; 0.03; 重创建筑物和加工设备; 1、1%死亡于肺部伤害 2、＞50%耳膜破裂 3、＞50%被碎片击伤. 2; 0.06; 建筑物外表可修复性破坏; 1、1%耳膜破裂 2、1%被碎片击伤. 3; 0.15; 玻璃破裂; 被碎玻璃击伤. 4; 0.40; 10%玻璃破裂. 本项目最大可信事故为油罐爆炸事故. 五、环境风险防范措施及应急要求 油罐采用卧式埋地，埋地油罐与地上罐相比安全性较高，缩短与其他建筑的防火间距，并节约了站场用地。 对于突发事故主要应立足于以防为主，防治结合的办法，将事故的隐患消除于未然。它的防范与过程设计和营运的科学管理有密切的联系。 ⑴规划设计中采取的防范措施 ①、设备选型，地埋罐区内各罐间的平面布置、防火、防雷、防静电、防震等的要求须按加油加气站设计规范以及其它有关安全等规范进行，并尽量提高其安全系数。 ②、在投资许可条件下，尽量提高设备、配件的材料、安装、防腐等的设计标准。 ③、应建立完善的保安措施，严防不法分子的蓄意破坏。 ④、车辆入口和出口应分开设置；加油罩棚应选用非燃烧构料制作，有效高度不小于4.5m；加油站汽油罐和柴油罐应采用卧式钢制油罐，必须埋地设置并保证良好接地。 ⑤、必须设置有消防灭火装置，如消防沙池、灭火器、以及避雷针等。 ⑥、站区内需设置消防废水收集池。 消防废水收集池容积估算：根据《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014），按照消防水量按照25L/S来计算，若发生火灾事故，根据查阅消防部门实验证明数据，按0.5小时可以得到控制，则产生消防废水量45m3。 ⑵加强地埋式罐区的管理 营运中的安全操作与管理对于防止突发性污染事故的发生起着重要的作用。因此管理部门应将安全生产与环境保护放在首要地位，加强业务的科学管理，提高作业人员的业务水平与环境保护意识，严格操作规程，确保设备完好，作好日常的防火、防爆、防震等安全检查工作，通过这些手段杜绝由人为因素造成的突发性污染事故。 ①地埋式罐区建设工程设计时按有关规范进行消防设计，配置水消防、泡沫消防与化学消防的设备与人员，如有火情，及时与消防站联系灭火。 ②在今后的区域发展规划中，不允许随意增加罐区的储量，以减少万一发生爆炸事故时造成的损失。 ③加油站应设有完善的漏油事故监控及处理措施。首先在设备的材质选用上储罐用8-12mm钢板，周围并设水泥围堰等，有防渗漏、防腐蚀处理，连接管线选用玻璃纤维柔性管材，可抵抗8级地震破坏，加油机在进口设有自动测漏关闭油泵的联锁装置，管线上的阀门为防爆双向截止阀，当发生漏油事故时可自动关闭。采取以上措施后，可将漏油事故及时得到控制并将漏油污染区域限制在尽可能小的范围内，油罐等容量较大的装置发生漏油可将油品收集在水泥围堰和事故池内，不会污染周围土地，加油机等如发生漏油，由于其容量较小，且有自动关闭油泵系统，因此漏油不会很多，加油站为水泥地坪，漏出的油品油污可用抹布和拖把等及时吸附处理，不会对周围环境造成明显的不利影响。 ⑶安全管理措施 针对项目的运行，企业要编制以下符合项目管理要求的安全生产管理制度，包括：安全生产责任制、安全教育管理制度、安全检查管理制度、安全技术措施管理制度、防火防爆安全管理制度、防止急性中毒和抢救措施管理办法、安全装置与劳动防护器具管理办法、事故管理制度、储罐区安全管理制度、加油区安全管理制度、职工个人防护用品发放管理规定、消防设施器材管理规定、防火检查管理制度等等。 （4）应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案，本项目需编制专项突发环境事件应急预案.详见表13-4。 表13-4 环境风险的突发性事故应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 3; 应急计划区; 生产区、临近地区. 4; 应急组织; 站区：由站区内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理； 临近地区：由站区内专人负责——负责加气站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散 。. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 6; 应急设施 设备与材料; 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材； 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加油加气站内工人进行安全卫生教育。. 13; 公众教育 信息发布; 对加油加气站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 六、结论 根据风险分析结果可知，在发生油品泄漏或燃烧爆炸的情况下对周边的居民不会造成损害，但对本企业的人员、装置和建筑物会造成伤害，对周边大气环境和水环境都有一定的影响。因此，本项目在工程设计上切实落实和严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）和《建筑设计防火规范》（2018）中风险防范措施，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。本项目需编制专项突发环境事件应急预案。

- 14、总量控制

根据2014年1月20日湖南省人民政府关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政发［2014］4号），主要污染物排污权有偿使用和交易活动是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷等七类污染物，主要污染物排污权有偿使用，是指排污单位在满足环境质量要求和主要污染物排放总量控制的前提下，通过缴纳排污权有偿使用费获得主要污染物排污权。主要污染物排污权交易，是指排污单位在满足环境质量要求和主要污染物排放总量控制的前提下，通过排污权储备交易平台出让依法取得的主要污染物排污权或购买主要污染物排污权的行为。现有排污单位是指本办法生效之日前已经存在的合法排污单位，以及已获得环境影响评价批准文件但未投入正式运行的排污单位。 另根据2014年12月31日环保部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发［2014］197号）知：火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 1、总量指标 根据工程分析，本项目废水经隔油沉淀——化粪池处理后排入常德市污水净化中心，常德市污水净化中心设计排水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）中一级A标准。拟建项目行业无基准排水量，根据工程分析，项目污水排放量为1916m3/a。 工程实施后企业总量见表14-1。 表14-1 达标排放总量控制指标一览表 污染物名称; 排放量; 排放标准; 总量控制排放量. CODcr; 1916m3/a; 50mg/L; 0.096t/a. 氨氮; 8mg/L; 0.015t/a. 本项目民生项目，无需购买总量。 2、VOCs等量削减方案 根据《大气污染防治行动计划》、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》以及《湖南省VOCS污染防治三年实施方案》，本项目排放的挥发性有机物需实行污染物排放减量替代，新建项目实行区域内VOCs排放等量替代。本项目挥发性有机物产排放总量为0.8745t/a。根据《常德市蓝天保卫战专项行动(2017-2019年)实施方案》；常德市开展工业涂装、包装印刷、家具制造、食品加工和医药生产等行业的VOCs治理，根据《2018年度常德市大气污染防治特护期实施方案》，推进挥发性有机物(VOCs)综合治理。推动有机化工、工业涂装、包装印刷、家具制造等重点行业挥发性有机物污染治理，严格控制储存、装卸、生产过程中挥发性有机物排放，全面完成省生环委下达的年度挥发性有机物减排任务。推进市城区汽车4S店及修理厂挥发性有机物治理，柳叶湖、常德经开区、鼎城区完成辖区内所有汽车4S店及大型汽车修理厂挥发性有机物治理，鼎城区完成40家以上。加强加油站、汽车4S店等重点场所挥发性有机物排放监管，确保稳定达标排放。推广实施水性漆替代油性漆，鼓励包装印刷、家具制造（木制品加工）行业全面推行挥发性有机物含量低的油墨、水性漆等。本项目有机废气排放量小，对区域VOCs排放企业进行整改后，可实现区域内VOCs排放等量削减。

- 15、环保投资

本项目总投资2500万元，其中环保投资89万元，占投资总额的3.65%。主要环保投资见表15-1。 表15-1 环保投资估算表 类别 工期; 项目; 内容; 费用(万元). 施 工 期; 扬尘; 派专人清洁道路、洒水抑尘等; 8. 噪声; 施工棚、围墙等; 5. 废水; 临时沉淀池、化粪池等; 10. 固废; 建筑垃圾处置、运输; 5. 营 运 期; 噪声; 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；柴油发电机放置在配电房内，并设置减振垫；; 15. 废水; 土封沟、隔油池、沉淀池、三格式化粪池; 10. 绿化; 厂区内绿化，绿化率达到20%; 7. 固废; 垃圾收集箱、危险固废暂存间; 1. 废气; 卸油油气回收系统; 20. 加油油气回收系统. 土壤、地下水; 防渗罐池; 3. 渗漏监测装置; 5. 合计; /; 89.

- 16、环境保护管理及竣工环保验收一览表

一、环境保护管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 1、环境管理机构与人员 项目营运期的环境管理机构为公司管理方，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托第三方有资质单位进行监测。 2、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ⑴编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划； ⑵贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作； ⑶领导并组织营运期环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； ⑷监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物达到国家排放标准。 3、项目营运期的环境保护管理 ⑴根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑵负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑶负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑷该项目营运期的环境管理由公司管理人员承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 4、排污许可证制度 为规范排污许可证管理，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国行政许可法》等法律规定和《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），制定《排污许可证管理暂行规定》。 排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求： ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 5、环境监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。因此，要从人员、设备、方法、制度等“硬件”和“软件”上全面落实监测工作，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。 企业应根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）和《排污单位自行监测技术指南 总则》相关要求，对企业进行自行监测。 自行监测一般要求如下： ①制定监测方案：排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。 ②设置和维护监测设备：排污单位应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。 ③开展自行监测：排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。持有排污许可证的企业自行监测年度报告内容可以在排污许可证年度执行报告中体现。 ④做好监测质量保证与质量控制：排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。 ⑤记录和保存监测数据 排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 自行监测计划如下。 Ⅰ、废气自行监测： 表16-1 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界上风向、下风向监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值. Ⅱ、废水自行监测： 表16-2 废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目污水总排放口; pH、CODcr、氨氮、SS、石油类、BOD5; 1次/年; 满足常德市污水净化中心进水标准并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求. Ⅲ、噪声自行监测： 表16-3 噪声环境监测计划表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1m，东南西北侧各一点; 等效连续A声级; 1次/年. 二、竣工环保验收一览表 根据建设项目环境保护“三同时”制度，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成营运时，应对环保设施进行验收。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，即自2017年10月1日起由建设单位自主开展建设项目废水、废气、噪声污染防治设施竣工环境保护验收，在《中华人民共和国环境固废污染防治法》修改完成前，依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。 在验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。竣工环保验收计划见表16-4： 表16-4 环境保护竣工验收一览表 类别; 污染物（因子）; 环保设施名称及治理内容; 验收标准. 废水; 生活污水 （PH、CODcr 、BOD5、NH3-N 、SS）; 加油区土封沟+沉淀池+隔油池+三格式化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及污水处理厂进水水质标准. 冲洗水、初期雨水、洗车废水（SS、石油类）. 废气; 非甲烷总烃; 卸油油气回收装置、加油油气回收装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值. 柴油发电机烟气; 消烟除尘一体化柴油发电机; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 噪声; 设备噪声Leq; 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；橇装式压缩机安装在箱体（隔音防护罩）内；柴油发电机放置在配电房内，并设置减振垫；; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准. 固废; 生活垃圾; 由站方统一收集后交由当地环卫部门处理; 零排放. 隔油池废油; 设危险固废暂存间，交由具有危险废物处置资质的单位回收处理; 零排放. 含油废抹布. 清理储油罐 废油泥、. 地下水、土壤; 项目油罐储存区及加油区地面、废水处理池需采取特殊防渗处理，在防渗结构上(包括池的底部及四周壁)均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体，防渗系数在10-10cm/s以上（项目建设时留下视频资料）、并安置防渗罐池及渗漏监测装置; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中筛选值第二类用地. 绿化; /; 绿化面积达666m2; 绿化率20%.

- 17、结论与建议

一、结论 1、项目概况 随着近年来常德经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活不可或缺的一部分，因此本项目法人决定投资2500万元，在常德市灌溪镇汤家坪村丹溪路以西、三星垱水系以北地块建设汉永加油站。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家鼓励类和限制、淘汰类项目，属于国家允许类项目。所采用的工艺、设备和产品均不在国家经贸委公布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一、二、三批）》范围内，属允许类项目，符合国家相关产业政策，因此本项目符合国家产业政策相关要求。 2、环境质量现状评价结论 项目所在区域为不达标区，超标污染物为PM2.5，超标倍数为1.23倍，超标率22.86%。出现超标的原因主要是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。本项目特征因子非甲烷总烃监测浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准》，区域的环境空气质量现状较好。根据常德市环境监测站发布的《2018年常德市环境质量监测报告书》中地表水沅江的水质状况，9个监测断面水质均为Ⅱ类。常德江北污水净化中心尾水经姻缘河、穿紫河、南碈电排排入沅江。南碈电排，位于沅江笔架城至常德盐关联运码头段，该段水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。厂界（南、西、北）及居民敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东侧临丹溪路满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。厂区范围内土壤各项检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)标准，该区域的土壤质量良好。本项目地下水监测均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93） Ⅲ类标准。 3、营运期污染防治措施评价结论 本项目营运过程中，会产生废水、固废和噪声等污染，经采取如下污染防治措施后，可减少各项污染物的排放量，对周边环境造成的影响较小。 - 大气环境影响分析结论 项目营运产生的主要废气为非甲烷总烃及柴油发电机产生的废气，站方拟安装卸油油气回收装置、加油油气回收装置，对挥发油气进行回收处理，排放的油气浓度很低，对环境空气影响较小，采用消烟除尘一体化柴油发电机，其烟气排放量较小，浓度很低，对周边环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析结论 项目所在区域属于城市污水管网纳污范围，项目废水经过沉淀除油+化粪池污水处理设施处理后排入城市管网。对周边水体影响较小。 - 噪声环境影响分析结论 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，柴油发电机经采取隔声、吸声、减震等防治措施后，采取以上措施后，可有效降低噪声源强，确保南厂界、西厂界、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。 （4）固废环境影响分析结论 项目营运产生的固体废物主要有工人生活垃圾、隔油池废油，生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理，隔油池废油、储油罐废油泥、废水及含油废抹布在项目内危险固废暂存间暂存，并交由有资质的公司回收处理，对环境影响较小。 - 环境风险影响评价分析结论 根据风险分析结果可知，在发生油品泄漏或燃烧爆炸的情况下对周边的居民不会造成损害，但对本企业的人员、装置和建筑物会造成伤害，对周边大气环境和水环境都有一定的影响。因此，本项目在工程设计上切实落实和严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）和《建筑设计防火规范》（2018）中风险防范措施，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。 5、综合结论 综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，符合当地规划，项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，在严格采取拟定的各项环境保护措施和本评价提出补充措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。因此，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。 二、建议 （1）本项目应尽快完成安全评价，按照安全预测评价的提议完善设施，加油站安全评估及措施以安评结论为主。待安评满足项目建设后，再进行本项目的建设。 （2）对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的贮油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。 （3）加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。 （4）定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 （5）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 （6）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （7）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 主管领导： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境关系示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。