《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 常德市鼎城区石公桥镇污水处理设施及管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常德市鼎城区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李国忠 |  |  | 联系人 |  | 邹鲲 |  |  |
| 通讯地址 | 常德市鼎城区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 19973625599 |  |  | 邮政编码 |  |  | 415000 |  |
| 建设地点 | 常德市鼎城区石公桥镇王家桥村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建£ 技改£ |  | 行业类别及代码 |  | D4620 污水处理及其再生利用 |  |  |  |
| 厂区占地面积（平方米） | 1224 |  | 绿化面积 （平方米） |  | 408.82 |  |  |  |
| 总投资（万元） | 573 | 其中：环保投资（万元） | 573 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 100% |
| 建设日期 | 2020年4月 | 预期投产日期 | 2020年8月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 近年来，常德市鼎城区石公桥镇的交通条件、电网建设、通讯网络均有较大改善，镇区给水管网也逐步完善。但污水工程基础建设远远落后，镇区暂无污水处理系统，生活污水未经统一收集处理直接排入项目地块南侧的排水沟渠，然后汇入南侧的柳家档，最后排入冲天湖，对项目地块南侧排水沟渠、下游柳家档水质造成一定的污染。 根据湖南省建设厅《湖南省农村人居环整治三年实施方案(2018-2020)》和《关于切实加快推进村镇污水及黑臭水体治理项目建设等有关工作的通知》等文件精神，鼎城区年内需建成草坪、黄土店、周家店、尧天坪、中河口、石公桥、镇德桥7座建制镇污水处理设施，并达到省住建厅通水运行的考核要求；开工建设十美堂、牛鼻滩、韩公渡、蔡家岗、双桥坪、谢家铺、花岩溪、许家桥8个乡镇污水处理处施，2020年全面建成所有乡镇的15座污水设施。 于是，石公桥镇新建污水处理设施及配套管网建设已成当务之急。常德市鼎城区住房和城乡建设局计划投资573万元，在鼎城区石公桥镇王家桥村新建“常德市鼎城区石公桥镇污水处理设施及管网建设项目”。 “常德市鼎城区石公桥镇污水处理设施及管网建设项目”总用地面积1224平方米，主要建设内容包括建设一体化处理设备、铺设污水管网、设备控制用房等配套设施建设。污水处理厂的处理规模为近期（至2020年）为400m3/d，采用“预处理+A2/O+MBR+紫外消毒”；同时配套建设总长度为477m的污水收集管网。本环评仅对近期规模的污水处理厂及配套污水管网进行评价（近期建设规模为400 m3/d，污水收集管网总长为477m）。本项目不涉及到提升泵站的建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，项目建设前应该开展环境影响评价工作。根据中华人民共和国生态环境保护部令第1号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）的相关规定，“水的生产和供应业”中“生活污水集中处理”新建、扩建日处理量10万吨及以上的按要求必须编制环境影响报告书，其它类编制环境影响报告表；根据建设方提供的资料，本项目生活污水日处理量为400t/d，小于10万吨，因此本项目编制报告表。常德市鼎城区住房和城乡建设局委托广东专越环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价，我单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行了实地踏勘和调研，收集和核实有关材料及工程资料、监测的基础上，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目选址及周边环境 拟建项目污水厂位于常德市鼎城区石公桥镇王家桥村，地理坐标为东经111°51′52.05″，北纬29°10′33.20″。配套的污水收集管网沿现有排水沟渠进行敷设。 污水厂厂区现状为荒草地，厂区东面为进场道路和排水沟渠；南面为水塘；西侧为荒草地；北面为水塘。 具体周边关系详见附图2。 （2）项目规模及主要建设内容 拟建项目主要建设内容：建设污水处理厂1座，处理规模为400m3/d，配套建设总长度为477m的污水管网。项目主要建设内容详见下表。本项目不涉及到提升泵站的建设。 表1-1 项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容; 数量. 主体工程; 格栅; 钢混结构，L×B＝0.95×2.5m; 2个. 污水提升泵; 8m3/h，H=15m，P=1.1kw; 6台，3用3备. 调节池; 钢砼地下式，L×B×H＝9×6.5×3.50m; 1个. 一体化污水处理设备; 钢砼地上式，3套，单套处理量150m3/d，3.46KW，高强度碳钢，内、外表经防腐处理，放置于室外地上; 3个. 污泥池; L×B×H＝5.35m×4m×3.5m; 1个. 污泥脱水间; L×B＝75.35×4m，设有气动隔膜泵、移动式空压机、厢式压滤机; 1处. 干污泥暂存区; 污泥存储箱1个，布设在调节池北侧; 1个. 消毒方式; 紫外消毒; 1处. 污水管网; 利用镇区已修建的市政污水收集管网，本次主要建设的污水收集管网为现有污水收集管网处至污水处理厂之间的管网； 内肋增强波纹管DN300; 477m. 辅助工程; 管理房; 框架结构，包括控制室、仓库、卫生间，建筑面积24.4m2; 1栋. 公用工程; 供水; 由市政管网供水。. 供电; 由市政供电。. 排水系统; 采取雨、污分流的排水体制。雨水通过厂区雨水管网排放到周边排水沟渠，生活污水经收集后排入格栅渠。 生活废水经污水处理厂内设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。 尾水出厂后经管道排至项目地块南侧紧邻的排水沟渠，然后排入南侧下游的柳家档，最后汇入冲天湖. 环保工程; 废气治理工程; 污水厂调节池、污泥池均采取封闭式，只预留观察口或检修入口，减少臭气产生，同时厂区四周加强绿化。. 废水治理工程; 项目本身为污水处理工程，项目管理人员产生的生活污水及污泥脱水废水均纳入本项目污水处理系统。. 噪声治理工程; 采取设备减震、设备合理布置等降噪措施。. 固废治理工程; 生活垃圾、格栅渣经收集桶收集后交由环卫处置；污泥运至垃圾填埋场进行卫生填埋。废紫外灯管和废废MBR超滤膜用专门容器收集后，暂存在危险废物暂存间，然后及时交由具有处置资质的单位统一处理。膜清洗废液排入项目区内MBR反应器厌氧池处理。. 表1-2 拟建工程主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 一; 污水处理厂. 1; 污水处理规模; 近期; 万m³/d; 400; 至2020年底（本次评价对象）. 远期; 万m³/d; 500; 2021-2030年. 2; 项目总占地面积; m2; 1224. 3; 构（建）筑物占地面积; m2; 256.52. 4; 道路及广场占地面积; m2; 558.66. 5; 绿化面积; m2; 408.82. 5; 构筑物系数; %; 20.96. 6; 绿化率; %; 33.40. 二; 配套管网工程. 1; 污水管网; m; 477. 2; 截流井; 个; 1; /. 3; 污水检查井; 座; 21; /. 三; 项目总投资; 万元; 573; /. （3）项目设备清单 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 粗格栅; 950×2500mm，栅隙10mm; 1台; /. 细格栅; 950×2500mm，栅隙5mm; 1台; /. 2; 污水提升泵; Q＝8m3/h，H＝15m，P＝1.1kW; 6台; 三用三备. 3; 管道流量计; DN200，0.71-70.65m3/h; 1台; 管理房显示流量. 4; 一体化污水处理; 备 处理能力：150m3/d，3.46KW; 3台; /. 5; 气动隔膜泵; 8m3/h，扬程50m，吸程7m; 2台; 一用一备. 6; 厢式压滤机; 过滤面积10m2，1.5kw; 1台; 碳钢防腐. 7; 移动式空压机; Q=20.25m3/min，P=0.8Mpa，2.2KW; 1台; /. 8; 加药计量泵; Q=15L/h，P=0.8Mpa，0.37KW; 3台; /. 9; 反洗泵; Q=15m3/h，H=14m，N=0.75kw; 3台; /. 10; 搅拌机; 三片式不锈钢叶φ200，0.75kw; 3台; /. 11; 潜水排污泵; Q=26.7m3/h，H=10m，N=1.5kw; 4台; 2用2备. 12; 鼓风机; 运行功率：N=3.89kw; 4台; /. 13; 加药桶; 25kg/桶; 4个; /. 14; 电控箱; /; 1个; /. 15; 进水在线监测; 监测CODCr、SS、氨氮、总磷、流量等; 1套; /. 16; 出水在线监测; 监测CODCr、pH、SS、氨氮、总磷、流量等; 1套; /. （4）原辅材料 拟建项目运营期使用的原辅材料详见下表 。 表1-4 项目原料及能耗表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; PAM（聚丙烯酰胺）; 0.5; 外购. 2; PAC（聚合氯化铝）; 5; 外购. 3; 电; 200万度; 市政电网接入. PAM（聚丙烯酰胺）：化学式(C3H5NO)n，白色粉末或半透明颗粒，无臭、无毒、无腐蚀性，具有絮凝、粘合、增稠等特性。 PAC（聚合氯化铝）：化学式AlCl(OH)6-n，黄色粉末，易溶于水，无毒无害，具有吸附、凝聚、沉淀等性能，可强力去除微有毒物及重金属离子，有腐蚀性。 （6）总平面布置 1）污水厂总平面布置 拟建项目污水处理厂厂区主要由污水处理设施、管理房、厂内道路组成。 污水设施布置于中央和西部；厂区管理房设于厂区东部，区域主导风向为东北风，可有效减轻污水设施产生恶臭对管理房值班环境影响； 污水厂尾水于项目厂界南侧排入项目地块南侧的排水沟渠，然后汇入柳家档。尾水入排水沟渠的排污口地理坐标111°51'52.05"E 、29°10'33.20"N。 污水处理厂具体布局详见附图3。 2）配套污水管布置 结合现状，石公桥镇规划的排水体制采取雨污分流。 石公桥镇镇区污水收集管网现状：石公桥镇镇区的市政污水管网已在市政道路改造过程中一并修建完成； 拟建污水处理厂配套的污水收集管道，管径DN300。本项目修建的污水收集管道位置从现有市政污水管网末端修建至污水处理厂，主要将镇区生活污水收集至至拟建污水处理厂。本次配套修建的污水收集管网长度为477m。 本次工程配套的污水收集管网布局详见附图4。 （7）服务范围 石公桥镇镇区的生活污水。 1）纳污范围 根据可研资料，石公桥镇污水处理厂纳污范围为整个镇区规划区域。 2）处理规模确定 ①服务人口 根据建设单位提供的可研资料，石公桥镇镇区近期（2020年）人口4500人，远期（2030年）人口为6000人。 ②石公桥镇生活污水 根据《湖南省镇(乡)村供排水工程专项规划设计技术导引》（湖南省住房和城乡建设厅2016年12月修订版），居民生活用水量指标中，在户内有给排水卫生设备和淋浴设备时，最高日用水量可在130-190L/((人·d)范围内选取，平均日用水量在90~160L/(人·d)范围内选取，近期最高日用水量均取150L/(人·d)，日变化系数取1.5。 生活污水量按照生活用水量的80%计。所以石公桥镇近期生活污水量为360m3/d，远期生活污水量为480m3/d。 根据污水量以及考虑污水收集率 0.9（近期），0.95（远期）。 石公桥镇综合污水量详见下表。 表1-5 石公桥镇综合污水量预测表 污水类型; 近期污水量; 远期污水量. 镇区生活污水; 382; 456. ③污水处理厂处理规模 根据上表，考虑一定的超前系数，石公桥镇污水处理厂的建设规模确定为近期：400 m3/d，远期500 m3/d。 本次评价对象次评价对象为近期工程，处理规模为400 m3/d。 （8）设计进出水水质 1）进水水质 根据项目可研报告，参考湖南省其他乡镇生活污水水质情况和污水处理工程的相关经验，拟建污水处理厂设计进水水质详见下表。 表1-6 设计进水水质 水质指标 （mg/L）; CODCr; BOD5; SS; TP; 氨氮; pH. 设计值; ≤230; ≤110; ≤200; ≤3; ≤25; 6-8. 2）出水水质 拟建项目尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，其进出水主要指标和处理程度见下表。 表1-7 设计出水水质 水质指标 （mg/L）; CODCr; BOD5; SS; TP; 氨氮; pH. 标准限值; 50; 10; 10; 0.5; 5（8）; 6-9. 说明：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3）污水处理厂污水排放达标性分析 根据建设方提供资料，本项目污水处理采用以“预处理+A2/O+MBR+紫外消毒”的处理工艺；污水处理厂处理工艺流程详见图5-3。 拟建项目设计的污水去除率详见下表。 表1-8 污水处理厂进出水去除率一览表 水质指标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 进水（mg/L）; ≤230; ≤110; ≤200; ≤25; ≤3. 预处理出水; 207; 99; 160; 25; 3. 去; 率 10%; 10%; 20%; /; /. 一体化污水处理设施出水; 41.4; 7.92; 8; 4.5; 0.45. 去除率; 80%; 92%; 95%; 82%; 85%. 消毒后出水; 41.4; 7.92; 8; 4.5; 0.45. 去除率; /; /; /; /; /. 总去除率; ≥82.0%; ≥92.8%; ≥96.0%; ≥82.0%; ≥85%. 出水水质; 31.89; 7.26; 7.2; 2.57; 0.47. 出水水质要求：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准; 50; 10; 10; 5; 0.5. 根据上表可知，本项目尾水排放可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 3、公用工程 （1）供电 拟建项目用电由市政电网引入。 （2）供水 拟建项目用水由石公桥镇水厂供水，石公桥镇水厂的取水来源于西洋陂水库。 （3）排水 项目区域排水现状：石公桥镇现在的生活污水均就近排至周边的排水沟渠，主要排入了拟建污水处理厂南侧的排水沟渠，最后汇入柳家档； 项目排水规划：厂区排水为雨污分流制，生活及生产废水全由污水管网收集排至格栅井，进入污水处理系统进行处理。雨水就近排入周边雨水沟渠。 - 项目尾水排放路径：尾水经项目地块南侧的排水沟渠，然后排至柳家档，最后汇入冲天湖。 4、劳动定员及工作制度 拟建项目工作人员为8人，其中，常驻厂人员为1人；其余运维人员和管理人员不在本项目厂内驻场。全年工作日为365天。 5、建设进度 拟建项目建设周期为4个月，2020年4月开始项目施工，预计2020年8月完成试运转及工程验收。 6、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年 10月修订）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月）； （6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018年4月）； （10）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）； （11）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （12）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）； （13）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （14）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （15）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （16）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （17）《产业结构调整指导目录》（2019年本）； （18）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政发〔2018〕17号）； （19）《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（发改环资〔2016〕2849号）； （20）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》，湘政函[2016]176号； （21）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （22）《湖南省“十三五”环境保护规划》（环发[2016]25号）； （23）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）； （24）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案(2019—2022年)》的通知（湘政办发〔2019〕43号）（2019年9月3日）； （25）《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]230号） （26）《常德市污染防治攻坚行动三年行动计划》（2018-2020年）； （27）《常德市住房和城乡建设局关于印发<常德市建筑施工扬尘防治管理规定>的通知》（常建通[2017]50号）； （28）《常德市重污染天气应急预案》； （29）《关于印发<柴油货车污染治理攻坚战行动计划>的通知》； （30）常德市鼎城区住房和城乡建设局提供的相关资料。 7、评价等级 （1）环境空气评价等级 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，评价等级采用估算模式进行计算，模式中污染源的确定主要以连续性排放污染物为主进行计算。根据工程分析结果，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3，对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。 拟建项目污水处理厂产生的恶臭污染物为H2S、NH3，选取H2S、NH3作为本次评价预测因子。H2S、NH3的环境空气质量标准参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中》 附录 D空气质量浓度参考限值，1h平均质量浓度限值分别为0.01mg/m3、0.2 mg/m3。 表1-7 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax ≥ 10%. 二级评价; 1% ≤ P max＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 拟建项目污水处理厂产生的恶臭污染物为H2S、NH3，项目运行过程中其排放源强详见下表。 表1-8 项目面源参数表 编号; 名称; 面; 起点坐标/m 面源海拔高 /m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg. h); X; Y; H2S; NH3. 1#; 污水处理区、污泥处理区; 550144.17; 3219539.15; 30; 35; 16; 60; 1; 8760; 0.0002; 0.0052. 模型估算结果详见下表，大气评价等级判定详见下表。 表1-9 大气评价等级判定 序号; 污染源; 最大浓度 ug/m3; 最大浓度占标率%; 最大浓度点离源的距离m; 评价等级. 1; 污水处理区、污泥处理区; H2S; 5.781; 2.89; 116; 二级. 2; NH3; 0.222; 2.22; 116; 二级. 根据模型估算结果，Pmax =2.89%＜10%且＞1%，则评价等级为二级。 （2）地表水 拟建项目废水排放量为400m3/d，外排废水主要污染物为CODcr 、BOD、SS、氨氮、等。 根据《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-2018规定，本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式为直接排放，排放量Q为400 m3/d，且水污染物污染当量数W为81111（146000/1.8），评价等级为二级。 地表水评价等级判据详见下表。 表1-10 地面水环境影响评价等级判据 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q（m3/d）；水污染物当量数. 一级/（无量纲）; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. （3）地下水 拟建项目为石公桥镇污水处理建设项目，为处理生活废水的污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目为生活污水集中处理，属于Ⅲ类建设项目。Ⅲ类建设项目应根据建设项目的地下水敏感程度等级进行地下水环境影响评价等级划分，并按划定的评价等级开展评价工作。 地下水环境敏感程度分级表见表1-11，地下水环境影响评级等级见表1-12。 表1-11 地下水环境影响评价等级判据 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感; 集中式饮用水. 不敏感源（包括已建 的在用、备用、应急水源 在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其护区外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿 水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。; 上述地区之外的其它地区. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 拟建项目地块不属于地下水集中式饮用水水源准保护区、不属于地下水集中式饮用水水源保护区以外的补给径流区、不属于地下水分散式饮用水水源地、不属于地下水特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区，因此项目的地下水不敏感。 表1-12 地下水环境影响评价等级判据 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 因此，确定本项目地下水评价等级为三级。 4、土壤 拟建项目为生活污水处理建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：“生活污水处理”，为Ⅲ类项目。 项目所在地土壤敏感程度分级判定依据详见下表。 表1-11 污染影响型敏感程度分级表 根据拟建项目蓝线图可知，项目地块周边均荒草地、水塘，为土壤较敏感。 根据土壤环境评价项目类别、占地规模与敏感程度划分工作等级，详见下表。 表1-12 污染影响型评价工作等级划分表 ### 拟建项目总占地面积为1224m2（<5hm2），占地规模为小型项目。同时，所在地的土壤敏感程度为较敏感。根据上表可知，拟建项目（Ⅲ类项目）可不展开土壤环境影响评价工作。 |

## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）原有污染情况 拟建项目为新建项目，项目用地现状为荒草地、池塘，无遗留有污染问题。 （2）区域存在的主要环境问题 根据现场调查，本项目所在区域主要环境问题为：目前，石公桥镇没有污水处理厂及污水管网，当地居民生活污水（主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群）未经处理通过自然沟渠，直接排放，对周边地表水的水质造成污染。

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 常德市位于湖南北部，沅江下游和澧水中下游，介于东经110°29’-112°18’，北纬28°24’-30°07’；北与湖北省恩施、宜昌、荆州三地区接壤，西与张家界市相邻，南、东与益阳地区毗连。全市含武陵区、鼎城区、常德经济技术开发区、西洞庭管理区、西湖管理区、柳叶湖旅游渡假区及津市市、汉寿、安乡、澧县、临澧、桃源、石门等，总面积18190km2。石公桥镇距常德城区30公里，地处太阳山东麓，洞庭湖西滨，东抵西洞庭管理区，西接原大龙站镇，南临镇德桥镇，北靠周家店镇。 拟建项目选址于常德市鼎城区石公桥镇王家桥村，具体位置详见附图1。 - 2、地形、地貌、地质 - 常德市域地处洞庭湖平原，地貌类型丰富，其中以平原为主，山、丘、岗、湖兼有，形成“三分丘岗，两分半山，四分平原和水面”的结构。常德地区西北部属武陵山系，中低山区；中部多见红岩丘陵区，其间也出现断块隆起山（如太阳山）和蚀余岛弧形山；东部为沅水、澧水下游及洞庭湖平原区；西南部为雪峰山余脉，组成中山区。整个地势呈西高东低的趋势。 - 鼎城区地势自西南向东北倾斜，由山地、丘陵、岗地过渡到广阔的滨湖平原。南有雪峰山余脉的插角、九龙、沧山、古城、盘古诸山延伸，重峦迭嶂。西北有武陵山余脉的太阳、白云等山绵亘，山崖峻峭。西、南、北群山起伏，冈峦盘环；东北湖河网结，水陆间错。中部沅水曲形切割，将区境分为南北两部。南部俗称“前河”、“前乡”，枉、沧二水蜿蜒而下，形成若干冲岔与沿河平地。北部俗称“后河”、“后乡”，澧水绕区东北边境向东流入洞庭湖，中有渐水、冲柳、马家 诸河流淌其间，牛屎、白芷、土硝等湖点缀其内。鼎城区最高点为插角山（又名插角殿），主峰插花岭海拔716.2米；沅水两岸、澧水之西地势低平，海拔30米左右。鼎城区地势高差686.2米，比降率为1.5%。 - 本项目场地内地势较为平坦，地形较规整。 - 3、气候、气象条件 - 常德市地处中亚热带过渡的湿润气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，自然条件优越，适合多种作物生长。降雨主要集中在4-9月，占全年的63.2%，平均降水量为81.4mm。降雨的时空分布不均匀，少雨年与多雨年降水量变化较大，少雨年干旱突出，多雨年洪涝严重。不同季节存在低温冷害和冷热不调的现象，灾害性天气较多。春季常有寒潮与洪涝，易酿成灾害；夏秋多有干旱及秋涝；冬季冰冻时有出现，9月中、下旬易遭“寒露风”危害。其主要特征如下： - （1）历年平均气温 16.7℃ - （2）历年最高气温 40.1℃ - （3）历年最低气温 -13.2℃ - （4）历年平均降雨量 1373mm - （5）历年最大降雨量 2020mm - （6）历年最小降雨量 927mm - （7）历年平均气压 1011.8毫巴 - （8）历年最高气压 7032.6毫巴 - （9）历年最低气压 993毫巴 - （10）历年平均相对湿度 81% - （11）历年最大绝对湿度 42.8% - （12）历年最小绝对湿度 1.9% - （13）历年平均蒸发量 1173.5mm - （14）历年月平均最大蒸发量 202.4mm - （15）历年月平均最小蒸发量 36.0mm - （16）历年平均风速 2.1m/s - （17）历年最大风速 22m/s - （18）历年主导风向 NNE - （19）历年最大积雪深度 200mm - （20）历年土壤最大冻结深度 20mm - （21）年平均日照对数 1713.1小时 - （22）全年无霜期 217天 - 4、地表水文 - 拟建项目区域地表水系发育，镇区内河网联通，较大的地表水为柳家档、冲天湖。 - 柳家档水域面积约560亩，水深在2m以上，主要功能为当地农灌和防洪。 - 冲天湖水域面积约10500亩，水深在3m以上，主要功能为当地农灌和防洪。 本项目最近地表水系为项目地块南侧紧邻的排水沟渠，为农灌沟渠。本项目尾水由厂界排至南侧排水沟渠，向南排入柳家档，最后汇入冲天湖。 5、植被 - 拟建项目区域属中亚热带过渡的季风气候区、气候温和、热量丰富、雨水充沛，适宜于植物的生长。在中国植被区划中，该区属于亚热带常绿阔叶林区域，自然植被以森林植被为主，灌草丛植被夹杂其中。该区域属低丘岗地，土地实际已久经开垦，人为活动频繁，原生植被大都不复存在，主要树种有杉木、马尾松、柏树等；主要经济林有杉树、茶油、油桐、乌柏等。 6、动植物资源 项目评价区域主要植被有人工种植的植被以及当地的一些杂草。在人类活动频繁的区域，现有陆生野生动物组成比较简单，种类较少，主要有田鼠、青蛙、麻雀、蝴蝶等，无珍稀野生动物。 项目地块内尚未发现有列入《国家重点保护野生植物名录》、《国家重点保护野生动物名录》和湖南地方重点保护的动植物。 7、交通 - 常德北近长江航运干线，东靠京广铁路干线，南倚湘黔铁路干线，枝柳铁路斜贯市域西北部，境内长183km，石长铁路纵贯南北，境内长174.25km，石长铁路复线年底将开工建设，全长355.5km的黔张常铁路于2011年7月动工建设。高速公路已经通车的有长常、常张、常吉三条，高速公路正在建设的有常邵、常荆、常岳三条，其中常荆线、常邵线为国家纵向干线公路二广高速公路的分区段，常岳线、常吉线为国家横向干线公路杭瑞高速公路的分区段，这两条高速公路在常德汇合交叉，往东通往长江三角洲，往南通往珠江三角洲，将极大地改善常德的对外交通条件。另外，还有G207和G319两条国道通过中心城区。常德桃花源机场的客货运量在逐年增加，正在筹备升级改造，空中交通条件也将影响常德的对外交通条件。 - 常德是湖南省除省城长沙以外唯一一个具备水运、航空、铁路、高速公路各种交通方式齐备的城市，同时，常德也是国家高速公路网规划中确定的国家高速公路网上的一个重要节点，也是湖南省未来的高速公路交通枢纽城市。随着国家和湖南省高速公路网的建设，项目区域交通条件将得到根本性的提升。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、项目所在地区域环境空气质量现状及评价 （1）区域环境质量达标情况 本项目位于常德市鼎城区石公桥镇王家桥村，本次区域环境空气质量现状评价收集《2019年度常德市环境空气污染物浓度情况》，摘录结论如下： “2019年，鼎城区空气质量达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级。其中，SO2年日平均浓度为8ug/Nm3，低于《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准的年均限值；NO2年日平均浓度为23ug/Nm3，低于《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准的年均限值；PM10年日平均浓度为60ug/Nm3，低于《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准的年均限值，CO年日平均浓度为1.5mg/Nm3，低于《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准的年均限值，O3-8年日平均浓度为160ug/Nm3，低于《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准的年均限值，PM2.5年日平均浓度为48ug/Nm3，高于《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准的年均限值。 综上所述，项目所在区域常德市鼎城区的基本污染物监测结果存在超标现象，因此项目区域为不达标区。 （2）区域污染物环境质量现状 基本污染物环境质量现状： 本项目位于常德市鼎城区石公桥镇王家桥村，本次基本污染物环境质量现状评价收集2018年1月-12月市武陵区永安监测点的常规监测，监测数据统计结果详见下表。 表3-1 项目区域基本污染物环境质量现状 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价 标准/(ug/m3); 现状 浓度/(ug/m3); 最大浓度占标率%; 超标频率%; 达标情况. 武陵区永安; SO2; 年平均质量浓度; 60; 10; /; 达标. 百分位数24h平均质量浓度; 150; 44; /; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 25; /; /; 达标. 百分位数24h平均质量浓度; 80; 58; /; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 61; /; /; 达标. 百分位数24h平均质量浓度; 50 141; /; /; 达标. CO; 百分位数24h平均质量浓度; 4000; 1400; /; /; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 160; 149; /; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 43; 122.85; 22.85; 超标. 百分位数24h平均质量浓度; 75; 102; 136; 36; 超标. 综上统计，项目所在区域的基本污染物中PM10、SO2、NO2、CO、O3的年评价指标均达标，而PM2.5年评价指标均不达标。 （2）特征污染物质量现状 拟建项目特征污染物NH3及H2S采用湖南华科环境检测技术服务有限公司于2019年12月20日~2019年12月26日对本项目的监测数据进行评价。监测点位为项目厂址所在地，具体监测数据详见下表。 表3-2 环境空气特征污染物质量现状评价统计结果（单位：mg/m3） 监测点位; 监测因子; 浓度; 超标率; 最大超标倍数; 标准值. G1项目厂址所在地; NH3; 0.01~0.02; /; /; 0.2. H2S; ND; /; /; 0.01. 由上表可知，拟建项目区域NH3及H2S现状浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准。项目所在区域环境空气质量良好。 2、项目所在地区域水环境质量现状及评价 （1）地表水 本项目废水的受纳水体为项目地块南侧的排水沟渠。本次评价委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2019年12月20日-22日对项目地块北侧的排水沟渠的水体进行了实地取样监测。监测结果详见下表。 监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、总磷。 监测断面：（具体断面位置详见附图4-2） W1——尾水入项目地块南侧的排水沟渠排污口上游500m处； W2——尾水入项目地块南侧的排水沟渠排污口下游200m处（即为尾水入柳家档处）。 表3-3 地表水水质现状监测及评价结果表 单位：mg/L 监测段面; 监测因子; 评价项目. 浓度范围; 超标率; 最大超标倍数; 评价标准. W1尾水入项目地块南侧的排水沟渠排污口上游500m处; pH; 6.75-7.38; /; /; 6~9. COD; 14-16; /; /; ≤20. BOD5; 3.1-3.6; /; /; ≤4. 氨氮; 0.523-0.584; /; /; ≤1.0. 石油类; ND; /; /; ≤0.05. 总磷; 0.03-0.04; /; /; ≤0.2. W2尾水入项目地块南侧的排水沟渠排污口下游200m处; pH; 7.15-7.69; /; /; 6~9. COD; 12-16; / /; ≤20. BOD5; 3.0-3.7; /; /; ≤4. 氨氮; 0.525-0.643; /; /; ≤1.0. 石油类; ND; /; /; ≤0.05. 总磷; 0.02-0.06; /; /; ≤0.2. 从上表可知，本项目地块南侧排水沟渠、柳家档所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，说明项目区段地表水水质良好。 （2）地下水 本次评价委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2019年12月20日-22日对区域地下进行了采样检测，检测数据详见下表。 表3-4 地下水监测结果一览表 (除pH外浓度单位: mg/L) 监测断面; 监测日期; 监测结果. pH; 氨氮; 溶解性固体; 硝酸盐; 硫酸盐; 总大肠菌群（MPN/100mL）. 标准限值（Ⅲ类）; 6.5-8.5; 0.5; 1000; 20; 250; 3.0. 项目地块周边居民水井; 2019.10.20-22; 6.2-7.62; 0.224-0.263; 239-267; 1.58-1.75; 4.41-4.65; 0.01. 达标情况; 达标; 达; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，项目区域地下水中各监测因子监测浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。 3、项目所在地声环境质量现状 本次环评委托常湖南华科环境检测技术服务有限公司于2019年12月20日-22日对本项目四周的环境噪声进行了采样监测，监测数据及评价结果详见下表。 表3-5 声环境质量监测数据 单位：dB（A） 项目 点位; 监测时间; 监测时段; 噪声级; 标准值; 达标情况. 1# （项目东侧厂界）; 2019.12.20; 昼间; 54.1; 70; 达标. 夜间; 43.3; 55; 达标. 2019.12.21; 昼间; 53.4; 70; 达标. 夜间; 44.5; 55; 达标. 2019.12; 22 昼间; 52.7; 70; 达标. 夜间; 41.9; 55; 达标. 2# （项目南侧厂界）; 2019.12.20; 昼间; 52.7; 60; 达标. 夜间; 43.1; 50; 达标. 2019.12.21; 昼间; 54.7; 60; 达标. 夜间; 42.8; 50; 达标. 2019.12.22; 昼间; 53.3; 60; 达标. 夜间; 43.4; 50; 达标. 3# （项目西侧 界）; 2019.12.20; 昼间; 52.4; 60; 达标. 夜间; 40.7; 50; 达标. 2019.12.21; 昼间; 52.9; 60; 达标. 夜间; 43.0; 50; 达标. 2019.12.22; 昼间; 53.4; 60; 达标. 夜间; 41.8; 50; 达标. 4# （项目北侧厂界）; 2019.12.20; 昼间; 55.1; 60; 达标. 夜间; 43.3; 50; 达标. 2019.12.21; 昼间; 53.4; 60; 达标. 夜间; 42.7; 50; 达标. 2019.12.22; 昼间; 53.6; 60; 达标. 夜间; 43.2; 50; 达标. 根据上表可知，拟建项目厂界四周环境噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，因此，项目区域声环境质量良好。 - 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 拟建项目位于常德市鼎城区石公桥镇王家桥村，项目周边环境敏感点详见下表。 项目周边关系图见附图2。 表3-6 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 一; 污水处理厂. 王家桥村; 550611.93; 3219537.77; 王家桥村居民; 67户、 214人; 《环境空气质量标准》（GB3095-212）二类; 南侧; 620-1300. 石公桥镇区; 550044.22; 3219385.70; 石公桥镇区居民; 1350户、 4500人; 北侧; 120-1900. 王家桥村; 549820.58; 3219502.50; 王家桥村居民; 56户、 189人; 北侧; 670-2000. 石公桥镇中学; 550125.31; 3219756.12; 在校师生; 370人; 北侧; 630-760. 二; 污水收集管网（主要为施工期）. 石公桥镇区; 550044.22; 3219385.70; 石公桥镇区居民; 200户、212人; 《环境空气质量标准》（GB3095-212）二类; 两侧; 紧邻-200m. 表3-7 地表水环境保护目标一览表 环境要素; 保护名称; 与本项目相对位置及距离; 功能; 保护级别. 地表水环境; 排水沟渠; 南侧紧邻; 灌溉; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准. 柳家档; 南侧60m; 灌溉. 冲天湖; 东侧460m; 渔业用水、灌溉. 表3-8 声环境保护目标一览表 序号; 保护名称; 与本项目相对位置及距离; 户数; 保护级别. 一; 污水处理厂; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准. 1; 石公桥镇区居民; 北侧120-200m; 55户. 二; 污水收集管网（主要为施工期）. 1; 石公桥镇区居民; 两侧 紧邻-200m; 200户. 表3-9 生态环境保护目标一览表 序号; 敏感目标; 详细情况; 保护规模. 1; 水土流失; 项目地块; 开挖土地约1224m2. 2; 土壤、植被; 土地被侵占，地表裸露，降低壤肥力; 占地约1224m2.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。NH3和H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2、地表水环境质量： 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、地下水环境质量： 执行《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 4、项目区域声环境质量： 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工期：废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。 运营期：拟建项目主要大气污染物为恶臭气体，恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准（氨≤1.5 mg/m3、硫化氢≤0.06 mg/m3、臭气浓度≤20）。 2、废水 施工期：施工废水经临时隔油沉淀池收集后，用于施工降尘，无外排； 运营期：本项目污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 3、噪声 施工期：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 运营期：污水厂厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物 项目污泥控制标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于80%”的要求。生活垃圾等一般固体废物执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；一般固体废物均执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 废水： COD 7.3t/a、NH3-N 0.73t/a |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工工艺流程简述 本项目施工期主要为污水处理厂的建设及污水管网的敷设。其建设过程流程图以及产污环节如下所示。 场地平整 土方开挖 构筑物建造 厂区管网修建 设备安装 投入使用 扬尘、废水、噪声、弃土 噪声、建筑垃圾 噪声 臭气、噪声、生活污水、格栅渣、污泥 图5-1 污水处理厂施工工艺流程及产污节点图 管沟开挖 管道敷设 土方回填 闭水试验 投入使用 扬尘、噪声、弃渣 噪声 扬尘、噪声 图5-2 污水管网施工工艺流程及产污节点图 拟建项目污水管道均为市场订制，不设预制场；拟建项目所用混凝土均为商品混凝土，不设混凝土搅拌站。拟建项目污水管道均采取开挖埋管施工方式。 根据建设方提供资料，项目管道施工方式如下： （1）管槽开挖 ①管槽开挖前，应充分了解开挖地段的土质及地下水、管道直径、埋设深度、地面构筑物等情况，根据这些情况来确定沟槽形式。沟槽一般有三种形式：直槽、大开槽、混合槽。边坡坡度由施工单位根据现场土质情况沟槽深度及施工经验自行确定。可以采用机械或人工开挖。 ②管槽在管道接头处，为避免接头承受整个管道的重量和操作方便，接头的下面应留操作坑，接头装好后用管基填料仔细地把坑填满，使管道在整个长度上形成连续支撑。 ③管槽整修与支护 a、管槽开挖至设计标高后，应将槽底虚土严格夯实，并在铺管前由人工整平。 b、当有地下水时，要做好排水工作；要特别注意避免施工过程中塌方，确保施工人员安全。 c、对于深基坑管槽，地下水位较高时，应先降水，后开挖。必要时，应对基坑采取支护措施，防止基坑跨塌。 （2）管道基础 ①钢筋混凝土排水管接头做法详总施图选用的标准图，管道基础(顶进施工法的管道及过河管道除外)，做法详国标04S516第5、6、7页。 ②对于满包加固的混凝土管，应每隔10米设伸缩缝一道，伸缩缝做法详国标 04S516第32页。 ③位于已修好的道路的管道基础一般不需要进行处理，对于较软地基、拟采用换填砂卵石基层，平铺砂弧基进行处理，必要时采用其他地基处理方式进行。 ④当管槽内地下水较高，经排水处理后，必要时采用100mm厚C10素混凝土垫层封闭槽底，再铺100-200厚砂弧基。 ④对于岩基，拟采用砂弧基进行处理。 （3）管槽内回填 ①管槽回填土时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实；回填土的密实度为85-95%；每次回填的厚度不超过30cm；为防止管道横向移动，要求管道两侧应均匀回填，两侧的回填高差不能超过20cm。 ②管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀；管道两侧土壤的夯实方法可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度；重型设备至少在管顶覆土1米厚以后才能使用。 2、运行工艺流程简述 根据项目设计，石公桥镇污水处理拟采用“预处理+A2/O+MBR+紫外消毒”的处理工艺。污水处理厂处理工艺流程如下： 图5-3 污水处理厂运行工艺流程及产污节点图 污水厂工艺简介如下： （1）格栅：污水首先经粗格栅去除较大的悬浮物、漂浮物，然后经细格栅进一步去除污水中细小漂浮物。去除细颗粒固体废物后的污水顺流进入调节池。 （2）调节池：调节池功能主要为调节污水水质及水量。 （3）一体化污水处理设施：拟建项目一体化污水处理设施拟采用“A2/O+MBR+紫外消毒”。 1）AAO+MBR 工艺 AAO+MBR工艺是目前应用较广的一种高效脱氮除磷工艺，主要由生物部分AAO工艺和MBR膜组件组成。 A2/O法是一种常用的污水处理工艺，可用于二级污水处理或三级污水处理，以及中水回用，具有良好的脱氮除磷效果。A2/O的工作原理：整个流程包含四个部分： ①厌氧反应器，原污水与从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入，本反应器主要功能是释放磷，同时部分有机物进行氨化； ②缺氧反应器，首先是好氧回流液（硝态氮）在缺氧条件下进行反硝化成为氮气，从而脱氮，硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的，循环的混合液量较大，一般为原污水流量的两倍； ③好氧反应器（曝气池），这一反应单元是多功能的，去除BOD、硝化和吸收磷等均在此处进行。流量为原污水流量两倍的混合液从这里回流到缺氧反应器。 本项目好氧采取生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解。 ④沉淀池，功能是泥水分离，污泥一部分回流至厌氧反应器，上清液作为处理水排放。 膜生物反应器（MBR）是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺，它用具有独特结构的浸没式膜组件置于曝气池中，经过好氧曝气和生物处理后的水，由泵通过滤膜过滤后抽出。由于膜的过滤作用，微生物被完全截留在生物反应器中，实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离，消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。 2）消毒工艺 拟建项目消毒方法采用紫外线消毒法。紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。因其消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，运行费用较低，管理维修简单（自动清洗）。 - 污泥处理工艺 由于本工程规模较小，日产污泥量较小，污泥经厢式压滤机压滤过后，暂存于场内。拟定期清理污泥，将其外运至生活垃圾填埋场进行填埋处置。 ## 主要污染源分析： 一、施工期污染源分析 1、大气污染源分析 施工期的大气污染源主要为污水处理厂及污水收集管网施工过程中产生的施工扬尘、施工机械尾气及土方挖填、运输扬尘。 （1）大气污染物 ①施工扬尘 根据项目施工方式及流程，拟建项目施工产生的施工粉尘主要来自路面开挖及土方回填等过程，及施工材料和土方的现场搬运及堆放扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中动力起尘，主要是在土方、建材的装卸和运输及混凝土搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中运输车辆造成的路面扬尘最为严重，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘约60%以上；施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露地表的风力扬尘。 Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-1。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.03; 0.01; 0.024; 0.048; .075 0.102; 0.147. 粒径，um; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度，m/s; 0.154; 0.173; 0.; 82 0.439; 0.814; 1.005; 1.829. 粒径，um; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.613; 3.018; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 从表5-1可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。 ②施工、运输机械废气 主要来自于施工机械和交通运输车辆尾气的排放，尾气中主要的污染物为NOX、CO和碳氢化合物等，主要集中在施工现场及运输途中，属于无组织排放，由于产生量不大，且随着施工期的结束，尾气产生的影响也将随之消失。 2、水污染源分析 本项目不设施工营地，施工人员租用周边闲置民房解决食宿问题；污水管闭水试验废水为清净下水，就近排入地表水体。本项目施工期废水主要为污水厂、管网施工废水以及雨季地表径流废水。 施工废水主要来自以燃油为动力的施工机械、施工车辆及工具冲洗水，废水中主要污染物为泥沙等杂质。施工废水经沉淀池处理后，用于施工场地内洒水、降尘。 建筑材料及施工场地地面被雨水冲刷形成地表径流废水，主要污染物为悬浮物，通过污水厂厂区、污水管分段设置沉淀池，地表径流废水经沉淀后回用于施工用水或抑尘用水。 3、噪声污染源分析 施工期噪声主要为各种施工机械设备运行时产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声。主要施工机械噪声及其噪声源强见下表。 表5-2 主要施工机械设备的噪声声级 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 距离设备5m处噪声值. 1; 装载机; 90. 2; 压路机; 85. 3; 推土机; 82. 4; 挖掘机; 84. 5; 液压打桩机; 80. 6; 运输车辆; 88. 4、固体废弃物分析 本项目施工期间产生的固体废弃物包括建筑垃圾、弃方及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括混凝土块、碎木料、废金属等。本项目施工过程中将会产生少量的建筑垃圾。 根据类比，每平方米建筑面积将产生50kg的建筑垃圾，污水厂厂区建筑面积为256.52m2，则污水厂产生的建筑垃圾为12.83t；污水管网建设过程中，建筑垃圾的产生量为5t/km，本项目污水管网长度为477m，则污水管网产生建筑垃圾2.39t。本项目共产生建筑垃圾15.22t。 产生的建筑垃圾中金属等可回收利用的尽量回收利用，废混凝土块等可用于厂内道路施工回填，不能回收利用的，建设单位应运往城市管理部门指定地点统一妥善处置。 （2）弃方 根据项目设计资料，项目污水厂、污水管网施工过程中土石方的总开挖量为5870m3，开挖土方全部用于污水厂厂区绿化及污水管埋管回填，回填量为5870m3，无永久弃渣产生。 （3）生活垃圾 拟建项目不设施工营地，施工高峰期施工人员按20人计，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为10kg/d，集中收集于石公桥镇所设的环卫垃圾桶或垃圾箱，交由环卫部门统一置。 二、运营期污染源分析 1、大气污染源分析 （1）大气污染源源强 拟建项目运营期大气污染源主要为污水厂产生的恶臭气体。恶臭主要来自于污水系统中的格栅井、调节池、厌氧池污泥池等。主要污染物为臭气浓度、H2S、NH3等，呈无组织排放。臭气污染源源强采用美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果，以每处理1g 的BOD产生0.0031g 的NH3 和0.00012g 的H2S计。 拟建项目设计进出水BOD5浓度分别为110mg/L、10 mg/L，污水处理规模为400m3/d，需处理掉的BOD5量为14.6t/a，则本项目恶臭气NH3、H2S产生量分别约0.0052kg/h（0.04526t/a）、0.0002kg/h（0.0018t/a）。 恶臭气NH3、H2S无组织排放源强详见下表。 表5-2 恶臭气NH3、H2S产生源强 序号; 恶臭污染物; 产生量（kg/h）. 1; NH3; 0.0052. 2; H2S; 0.0002. （2）大气污染物排放量核算 表5-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口; 产污 环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （ug/m3）. 1; 污水处理构筑物（格栅渠、调节池、污泥池）、污泥处置区; 污水处理、污泥处理区; 氨; 污泥池加盖、在厂界四周设置绿化带，及时清运污泥; 参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求; 200; 0.04526. 硫化氢; 10; 0.001752. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 氨; 0.04526. 硫化氢; 0.001752. （3）大气污染物年排放量核算 表5-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 氨; 0.04526. 2; 硫化氢; 0.001752. 2、水污染源分析 拟建项目产生的废水主要为职工生活污水及污泥脱水废水，均收集后排至污水厂格栅，进入本项目污水处理厂处理。本项目产生的生活污水、污泥脱水废水水量已包含在项目设计处理规模400m3/d内，不重复计算其污染物排放情况。 拟建项目污水处理设施设计处理能力为400 m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP等。 表5-6 水污染物产排情况一览表 废水来源; 污水量 （万m3/a）; 污染物产生及排放情况; 一级A标准限值（mg/L）. 污染因子; 进水浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 污 水 处 理 厂; 14.6 COD; 230; 33.58; 50; 7.3; 50. BOD5; 110; 16.06; 10; 1.46; 10. NH3-N; 25; 3.65; 5; 0.73; 5. SS; 200; 29.2; 10; 1.46; 10. TN; 30; 4.38; 15; 2.19; 15. TP; 3; 0.44; 0.5; 0.07; 0.5. 3、噪声污染源分析 项目运营期的噪声主要是污水处理厂各设备运转时产生的机械噪声，具体见下表。 表5-7 项目主要噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台设备源强. 1; 提升泵; 3; 75. 2; 反吸泵; 3; 75. 3; 气动隔膜泵; 2; 75. 4; 厢式压滤机; 1; 80. 5; 移动式空压机; 1; 90. 6; 搅拌机; 3; 85. 4、固体废弃物污染源分析 项目运营期固体废弃物主要有污水厂运营过程产生的生活垃圾、格栅渣及污泥。 （1）员工生活垃圾 拟建项目员工人数为8人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，项目年生产时间为365天，则项目产生的生活垃圾约为1.46t/a，集中收集于厂区垃圾桶，及时交由环卫部门清运处理。 （2）栅渣 粗、细格栅渣多为块状固体物质，其中包括无机物质和有机物质，性状类似生活垃圾。类比同类项目，栅渣量按照0.5kg栅渣/10m3污水计算，项目产生栅渣量为7.3t/a。 （3）污泥 类比同类项目，污泥的产生率为1t（绝干污泥）/万t（污水），则拟建项目污泥经厢式压滤机压滤后（含水率约为75%）产生量约为58.4t/a。脱水后的干污泥集中暂存于项目区内的污泥存储箱，定期运送至填埋场进行填埋处理。运送频次约为1月/次。 （4）废紫外线灯管 出水消毒采用紫外线消毒工艺，有少量废紫外线灯管产生，年产生量约为0.001t，属于危险废物，应用专用容器收集交由有资质的单位处置。 （5）膜再生废液 MBR生物膜反应器在使用一段时间后需对受污染的膜进行再生清洗。生物膜反洗过程为，利用有机物污染通过碱洗效果明显、盐结垢通过酸洗效果明显的原理，将化学加强反洗程序引入到MBR膜的运行过程中，通过类似于低强度的化学清洗的操作，将MBR膜的污染消除在刚形成的阶段，阻止膜污染得不到及时恢复形成的协同恶化效应。根据建设单位提供资料，本项目生物膜每运行1~3个月进行一次反冲洗，用于清洗的化学试剂为0.05%~0.1%的次氯酸钠和柠檬酸，每次清洗时间为1～2h，每次次氯酸钠和柠檬酸用量为膜体积的2倍，废液产生量为0.016m3/次，0.096m3/a，为避免对污水处理系统造成冲击，冲洗用过的废液控制速率缓慢进入MBR反应器厌氧池中，与进入污水厂的居民生活废水混合后一同处理达标排放。 （6）废MBR超滤膜 项目MBR生物膜反应器一般使用寿命在5年左右，到期后需更换，根据业主提供资料，项目废MBR超滤膜产生量为0.1t/a。

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械及运输车辆 | CO、NOx | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 污水处理区、污泥处理区 | NH3 | 0.0052kg/h | 0.0052kg/h |
|  |  |  | H2S | 0.0002kg/h | 0.0002kg/h |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工废水 | 少量 | 经沉淀池处理后用于洒水降尘 |
|  | 运营期 | 废水处理量（14.6万t） | COD | 230mg/L，33.58t/a | 50mg/L，7.3t/a |
|  |  |  | BOD5 | 110mg/L，16.06t/a | 10mg/L，1.46t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，29.2t/a | 10mg/L，1.46t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，3.65t/a | 5mg/L，0.73t/a |
|  |  |  | TN | 30mg/L，4.38t/a | 15mg/L，2.19t/a |
|  |  |  | TP | 3mg/L，0.44t/a | 0.5mg/L，0.07t/a |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 15.22t | 能利用的有效利用，不能利用的运往城市管理部门指定地点妥善处置 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 10kg/d | 收集于石公桥镇环卫垃圾桶或垃圾箱，交由环卫部门统一置 |
|  | 营 运 期 | 员工生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.46t/a | 分类收集，委托环卫部门定期清运处置 |
|  |  | 格栅 | 格栅渣 | 7.3t/a |  |
|  |  | 污泥间 | 污泥 （含水率75%） | 58.4t/a | 脱水后的干污泥集中暂存于项目区内的污泥存储箱，定期运送至填埋场进行填埋处理 |
|  |  | 紫外消毒 | 废紫外灯管 | 0.001t/a | 用专用容器收集交由有资质的单位处置 |
|  |  | 膜再生清洗液 | 膜再生废液 | 0.096m3/a | 废液控制速率缓慢进入MBR反应器厌氧池中进行处理 |
|  |  | MBR生物膜反应器 | 废MBR超滤膜 | 0.1t/a | 委托环卫部门定期清运处置 |
| 噪声 | 施工期 | 施工场地 | 施工机械噪声 车辆运输噪声 | 80~90dB(A) |  |
|  | 营运期 | 污水厂 | 设备噪声 | 75~90dB(A) |  |
| 主要生态影响 拟建项目建设用地内未发现国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种、野生动物及珍稀野生动物。项目建设过程中，裸露的地面经雨水冲刷后容易造成水土流失。施工结束后，及时进行绿化，在一定程度上改善生态环境。项目建设过程中所产生的影响是短期的、局部的，施工期结束，影响也随之消失。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）施工粉尘影响分析 建设施工中，在基地开挖、场地平整、材料运输和装卸、场内道路修筑等过程中，都将产生粉尘污染施工环境。类比同类工程，浓度较高的情况为场地平整过程中的土料装卸过程（约20mg/m3- 50mg/m3），在风速为0.52m/s时，类比结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处，施工及运输车辆引起的扬尘对周边30m范围以内影响较大，TSP浓度可达10mg/m3以上。施工期间受扬尘影响较大的为项目周边居民点，项目的施工扬尘会对其产生一定的影响，因此要求建设单位加强管理。 为了减少施工粉尘对周边居住区等环境敏感点的影响，因此本环评要求建设方在施工时采取有效措施，使环境空气的影响有所减轻： ①污水处理厂实施标准化施工，地面硬化，建设围挡，同时配置工地滞尘防护网。 ②污水处理厂和施工过程中所需的砂石灰料等材料由现有道路运输到施工场地。为防止二次扬尘污染，在材料运输时应加盖篷布；严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落；特别要控制汽车的行驶速度，并对汽车行驶路面勤洒水；施工现场出入口附近设置洗车平台，防止汽车轮胎将泥土带至其它路上。 ③尽量减少建材露天堆放以减少裸露地面并保证一定的含水率，设置建材堆棚或加盖塑料布。 ④管道工程施工实行围挡封闭施工。 ⑤管道工程开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘飞扬。 ⑥管道工程建设过程中临时堆放的回填土方表面定期喷水、覆盖等措施，不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 ⑦当空气质量为重度污染和大风天气，停止土方施工，并做好相关覆盖工作。 ⑧加强工地扬尘治理及渣土运输管理 工作要求：施工工地需全面落实建筑施工扬尘控制“八条规定”，减少扬尘污染：㈠工地周围按规范要求设置不低于1.8米的围墙或者硬质密闭围挡，㈡对工地进出口及场内道路予以硬化，并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘，㈢设置车辆清洗设施及配套的截水沟，对驶出工地的车辆进行冲洗，㈣产生大量泥浆的施工，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，防止泥浆外流，废浆应当用密闭罐车外运，㈤露天堆放河砂、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料以及48小时内不能清运的建筑垃圾，设置不低于堆放物高度的密闭围栏并对堆放物品予以覆盖，㈥建筑面积1000平方米或混凝土用量500立方米以上的建设工程，使用预拌混凝土，㈦禁止从3米以上高处抛撒建筑垃圾或者易扬撒的物料，㈧对开挖、爆破、拆除、切割等施工作业面（点）进行封闭施工或者采取洒水、喷淋等控尘降尘措施。 建筑工地施工现场管理要做到“六必须、六不准” ：必须高标准封闭作业、必须硬化道路及作业区、必须设置洗车平台并配备冲洗设备、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清洗施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；遇有四级以上大风不得进行土方作业，对因故暂停施工的建设工程，应对施工区域裸土进行覆盖，临边洞口需有安全防护。所有建筑工地开工前，必须制定扬尘污染控制方案，明确扬尘控制的机构、职责、目标、重点和防尘措施，必须与具备渣土运输资质条件的运输企业签定《渣土运输合同》。各项扬尘治理设施、设备不到位，不满足开工条件的，不得发放开工许可证。市城市规划区内渣土运输车辆全部采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统，防止各类渣土乱堆乱弃；安装建筑施工现场视频监控装置，确保各项措施落实到位。 根据《湖南省大气污染防治条例》第二十三条 城市规划区内裸露地面应当按照下列规定进行扬尘污染防治：（一）市政道路以及河道沿线、公共用地的裸露地面，由相关主管部门组织实施绿化、透水铺装或者覆盖；（二）暂时不能开工的建设用地，由土地使用权人、建设单位对裸露地面采取设置防尘网或者防尘布等措施进行覆盖，不能开工超过三个月的，应当进行绿化、透水铺装；（三）其他裸露地面由土地使用权人、管理单位进行绿化、透水铺装或者覆盖。 根据《常德市住房和城乡建设局关于印发<常德市建筑施工扬尘防治管理规定>的通知》（常建通[2017]50号），建筑施工扬尘防治管理工作坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则。（一）建设单位牵头建筑施工扬尘防治工作，“应将施工扬尘防治费用列入工程造价；建设单位项目负责人应牵头成立由建设、监理、施工等单位项目负责人组成的本项目建筑施工扬尘防治工作领导小组，建设单位项目负责人任组长，牵头负责施工现场扬尘污染防治工作；应将安全文明施工措施费作为不可竞争费用列入工程成本，按有关规定足额计取，专款专用，并按合同或相关规定及时支付给施工单位；对于依法必须进行招标的工程项目，应当将建筑施工扬尘防治要求和内容列入招标文件及施工、监理合同，明确施工、监理单位的扬尘防治责任，并监督实施。施工单位拒不按照属地建设行政主管部门或建设工程质量安全监督机构下达的扬尘防治整改意见实施的，由建设单位自行组织实施，相关费用从工程款中扣除；对工程尚未开工、施工单位尚未进场或施工过程中由于特殊原因造成暂停施工、停工时，施工单位撤离施工现场的扬尘防治工作负责；负责对扬尘污染的投诉举报，查明原因，督促整改落实，并将整改情况及时告知投诉、举报人；对暂时不能开工的建设用地的裸露地面采取覆盖措施，对超过2个月不能开工的建设用地的裸露地面必须采取硬化或绿化。”（二）施工单位对建筑施工扬尘防治工作负总责：“应建立以项目经理为第一责任人的项目施工扬尘防治管理实施机构，明确各级、各班组、各工序扬尘污染防治责任人；根据施工组织方案和项目特点，制定、报备具体的建筑施工扬尘污染防治实施方案，报项目总监审查，并接受当地住房和城乡建设主管部门或建设工程质量安全监督机构的检查指导；严格落实建筑施工扬尘污染防治实施方案要求，保证扬尘防治所需费用投入，按相关规定使用安全文明施工措施费，并在财务管理中单独列出使用清单各查。建立考核制度，加强扬尘防治工作检查考核，根据施工现场扬尘污染防治落实情况对项目部及分包单位予以考核；工程开工前，应结合工程特点对项目管理人员、作业人员进行扬尘污染防治措施的培训教育，组织开展施工扬尘防治日常检查；总承包单位进行工程分包的，应明确分包单位的扬尘防治工作责任，并加强对分包单位扬尘防治工作的管理；分包单位应服从总承包单位的管理，做好所承包工程的扬尘防治工作；应在施工现场配备必要的扬尘污染防治设备、机具、材料等；应将施工现场扬尘污染防治工作纳入对项目部和项目经理的考核内容；法规、规范性文件规定的施工单位其他扬尘污染防治职责。” （2）运输汽车尾气及施工机械废气影响分析 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，操作呈不连续性，容易造成燃料的不完全燃烧，尾气中含NOx、CO和THC等，可能会对周围环境空气质量造成不利影响，因此要求施工过程中使用合格的施工机械与运输车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。在保证汽车和机械设备尾气达到国家规定的排放标准要求的情况下，由于汽车和机械设备各尾气排放量有限且比较分散，不会对周围环境空气质量造成大的影响。 2、水环境影响分析 本项目施工期排水主要为施工人员生活污水、施工废水。 （1）施工废水 项目施工场地内产生少量的施工废水，其主要污染物SS，施工单位应在施工场区内修建沉淀池等设施对施工废水进行处理。施工废水经沉淀池后回用于场地内洒水除尘。 建筑材料及施工场地被雨水冲刷形成地表径流废水，通过污水厂厂区、污水管分段设置沉淀池，地表径流废水经沉淀后回用于施工用水或抑尘用水。同时，污水厂处的排水沟渠改道，选在枯水期进行；同时临时堆土及建筑材料应严禁堆放于排水沟渠岸边，避免雨季雨水冲刷直接汇入排水沟渠造成污染影响。 综上，拟建项目施工废水经沉淀后全部用于场地洒水降尘，不外排，同时对沉淀池做好防渗处理，对周边地表水环境影响很小。 （2）施工人员生活污水 根据工程分析，项目施工期生活污水主要是洗手废水，产生量约1m3/d，由于产生量较小，收集于时沉淀池内处理后回用于场地洒水降尘，自然蒸发，不外排，对环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）施工机械噪声衰减预测 本项目施工期噪声主要来自于施工机械噪声和运输车辆噪声。 ① 基准预测点噪声级叠加公式 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i 声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度 作为工程噪声源强。 ② 噪声源至某一预测点的计算公式 式中：L1、L2—距声源 r1、r2 处的等效 A 声级 dB(A)； r1、r2—接受点距声源距离，m。 根据上式可计算出施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见下表 。 表7-1 施工机械设备噪声值 序号; 机械类型; 不同距离处的噪声预测值dB(A). 5m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m. 1; 装载机; 90.0; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0. 2; 压路机; 85.0; 79.0; 73.0; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0. 3; 推土机; 82.0; 76.0; 70.0; 62.0; 56.0; 52.5; 50.0. 4; 挖掘机; 84.0; 78.0; 72.0; 64.0; 58.0; 54.5; 52.0. 5; 液压打桩机; 80.0; 74.0; 68.0; 60.0; 54.0; 50.5; 48.0. 6; 运输车辆; 88.0; 82.0; 76.0; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0. 施工期噪声对沿线周边区域环境有一定的影响，但这种影响是短期的、暂时的，且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中施工阶段作业噪声限值要求，即：昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)，从上表可知，仅依靠距离衰减，昼间在距施工机械 50m 处和夜间距施工机械 300m 处噪声才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12532-2011）标准限值。 根据现场踏勘，项目施工期间产生的各类噪声对周边居民影响较大。 （2）施工期噪声影响缓解措施 为减少施工噪声对周边各环境敏感点的影响，本环评要求项目方采取相关有效措施以减少施工噪声的影响，措施如下： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声设备，操作人员必须按规范使用设备。同时要求在施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护，减少机械磨损引起的噪声升高。 ②合理安排施工时间：除工程必须、并取得当地相关管理部门批准外，严禁在12：00-14:00、22：00-06：00施工。 ③施工场地车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ④若因工艺或特殊需要必须连续施工（混凝土浇灌过程），施工单位应在施工前报请当地相关管理部门批准，并于施工前三日内向施工场地周围的居民或单位发布公告，告知施工情况及时间，以征得公众的理解和支持。 ⑤合理布局施工场地，降低人为噪音，一些高噪声设备根据路段尽可能选择远离居民住户的位置，施工中要建简易的声障，减少施工噪声影响。建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业应文明施工，做好区内交通组织，施工场地运输车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专人负责； ⑥加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生，设专人接待、处理公众对施工噪声的投诉和意见，取得公众谅解，避免因噪声污染引发纠纷。 项目建设过程中在采取了上述措施后，虽然施工期噪声仍不可避免地会对周围环境产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围单位的合理意见，就能尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4、固体废物对环境的影响分析 施工期间的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）施工弃土 根据工程分析，拟建项目污水处理厂和管道开挖土方全部回填利用，无永久弃渣产生。 （2）废弃建筑材料 施工期产生的另一固体废物主要为建筑废弃材料，包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物。建筑垃圾通过分类集中堆存，堆存点需远离排水沟渠岸边，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的清运至当地建设部门指定的建筑垃圾消纳场，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 （3）施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾应定点存放、及时收集、日产日清，委托当地环卫站及时清运。 综上，本项目施工期产生的固废只要管理得当、收集清运及时，都可以得到有效处置，对外环境影响小。 6、生态影响分析 （1）对区域动植物影响分析 项目区域主要植被为灌草丛，项目施工区不占用林地。在人类活动频繁的区域，现有陆生野生动物组成比较简单，种类较少，主要有田鼠、青蛙等，无珍稀野生动植物。 项目工程在施工建设过程中，对施工区进行清表，铲除项目区域灌草丛，造成不可逆的植被破坏。项目施工将破坏区域原来动物的生境，导致原来生活于此的动物外迁到附近适宜区域，减小区域内动物的分布范围。项目区域内无国家级及自治区级重点保护动植物，项目建设不可避免对局部区域动植物造成一定影响，但本项目工程量小、占地面积小，对区域整体动植物生态环境影响不大。同时，项目施工应加强管理，减少临时占地，严禁破坏施工区域外的植被，最大程度减小项目施工对区域动植物生态环境的影响。 ## 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期废气主要为污水处理厂产生的恶臭废气，恶臭气体主要成分为NH3和H2S。 （1）评价因子和评价标准筛选 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，本项目选取NH3和H2S为评价因子。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 评价时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. NH3; 运营期; 0.20; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求. H2S; 运营期; 0.01. （2）确定评价等级 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目的大气环境影响评价工作等级。计算公式如下: 其中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3； - C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。 表7-3 项目面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高 /m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; H2S; NH3. 1#; 污水处理区、污泥处理区; 550144.17; 3219539.15; 30; 30; 16; 60; 1; 8760; 0.0002; 0.0052. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次预测采用导则推荐的估算模式（AERSCREEN模型）对NH3、H2S进行估算预测，估算模式参数及污染物评价标准如下所示。 表7-4 污染物无组织排放源强参数一览表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.3°C. 最低环境温度; -0.4°C. 土地利用类型; 农用地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 表7-5 项目模型预测结果 下风向距离 （m）; NH3; H2S. 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率（%）; 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 10; 0.002037; 0.99; 6.45E-05; 0.72. 100; 0.005774; 2.86; 0.000214; 2.18. 116; 0.005781; 2.89; 0.000222; 2.22. 200; 0.005772; 2.74; 0.000212; 2.16. 300; 0.004538; 1.96; 0.000194; 2.01. 400; 0.003395; 1.52; 0.000146; 1.43. 500; 0.002117; 1.24; 0.000107; 1.03. 根据上表的估算结果，大气评价等级判定详见下表。 表7-6 大气评价等级判定 序号; 污染源; 最大浓度ug/m3; 最大浓度占标率%; 最大浓度点离源的距离m; 建议评价等级; 综合评价结果. 1; 污水处理区、污泥处理区—NH3; 5.781; 2.89; 116; 二级; 二级. 2; 污水处理区、污泥处理区—H2S; 0.222; 2.22; 116; 二级. 由估算模式计算结果可知，拟建项目正常工况下最大落地浓度Pmax=2.89%，故本项目大气环境影响评价等级为二级（最大落地浓度1%≤Pmax＜10%，为二级评价）。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，进行大气环境防护距离计算，只对污染物排放量进行核算（详见第五章）。 厂界无组织NH3和H2S浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准限值要求（NH3 1.5mg/m3、H2S 0.06mg/m3）。 为减少项目运营期间对周边居民的影响，本次评价建议本项目污水处理设备均采用密闭设计，同时合理布局，污水处理区、污泥处理区设在远离居民住户一侧。 （3）防护距离 1）大气环境防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超标环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，对建设项目各废气排放源需计算大气环境防护距离。 根据前文预测可知，本项目NH3和H2S厂界外贡献浓度未超过环境质量浓度限值，故本项目无需设置大气环境防护距离。 同时，本项目运营期产生的NH3和H2S的大气防护距离计算情况详见下图。 图7-1 NH3大气防护距离计算截图 图7-2 H2S大气防护距离计算截图 2）卫生防护距离 根据类比《来宾市兴宾区城厢镇污水处理厂及配套管网建设项目竣工环境保护验收报告》，该乡镇污水处理厂建设规模为1000m3/d，污水处理工艺与本项目一致，均为双膜内循环生物反应系统处理工艺（DMBR）；构筑物构造亦与本项目一致，调节池、污泥池、MBR反应器均采取封闭式，只预留观察口或检修入口。污水厂厂界无组织排放恶臭气体验收监测结果见下表。 表7-7 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测日期; 监测频次; 氨; 硫化氢; 臭气浓度（无量纲）. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 1#厂界上风向; 2018.07.01; 1; 0.06; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2; 0.07; ≤1.5; 0.002; ≤0.06; ＜10; ≤20. 3; 0.07; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 4; 0.06; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2018.07.02; 1; 0.08; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2; 0.08; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 3; 0.08; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 4; 0.07; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2#厂界下风向; 2018.07.01; 1; 0.08; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2; 0.09; ≤1.5; 0.002; ≤0.06; ＜10; ≤20. 3; 0.08; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 4; 0.08; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2018.07.02; 1; 0.09; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2; 0.10; ≤1.5; 0.002; ≤0.06; ＜10; ≤20. 3; 0.10; ≤1.5; 0.002; ≤0.06; ＜10; ≤20. 4; 0.09; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 3#厂界下风向; 2018.07.01; 1; 0.09; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2; 0.10; ≤1.5; 0.002; ≤0.06; ＜10; ≤20. 3; 0.09; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 4; 0.08; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2018.07.02; 1; 0.11; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2; 0.11; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 3; 0.10; ≤1.5; 0.002; ≤0.06; ＜10; ≤20. 4; 0.10; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 4#厂界下风向; 2018.07.01; 1; 0.10; ≤1.5; 0.003; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2; 0.11; ≤1.5; 0.002; ≤0.06; ＜10; ≤20. 3; 0.11; ≤1.5; 0.002; ≤0.06; ＜10; ≤20. 4; 0.10; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2018.07.02; 1; 0.11; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 2; 0.12; ≤1.5; 0.002; ≤0.06; ＜10; ≤20. 3; 0.12; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 4; 0.11; ≤1.5; 0.001; ≤0.06; ＜10; ≤20. 由上表可知，监测期间该污水厂上风向及下风向无组织排放恶臭气体厂界浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度的二级标准要求。厂界恶臭气体浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中相关污染物空气质量浓度参考限值要求，可不设置卫生防护距离。 同时，本次评价建议在项目厂界四周用地不宜规划新建学校、居民区、医院等环境敏感目标。 2、地表水环境影响分析 （1）排放方案 本项目废水排放量为400m3/d。 项目尾水排水走向：尾水出厂，经排放管道排至项目地块南侧的排水沟渠，然后汇入柳家档。 （2）评价等级 拟建项目为乡镇污水处理厂，建设项目对地表水影响主要为水污染影响。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目的地表水环境影响评价为水污染影响型；本项目废水排放量为400m3/d，尾水排入项目地块南侧的排水沟渠，为直接排放类建设项目。则本项目地表水环境影响评价等级判定为二级。 （3）地表水环境影响预测 ①预测因子 根据工程进、出水水质，预测其正常工况下、非正常工况下（废水未经处理直接外排），选择COD、氨氮作为预测指标，废水外排对项目地块南侧的排水沟渠水质的影响。 ②水污染源强 正常达标情况下项目尾水污染物源强按工程分析中正常预测排放浓度核算；事故排放考虑项目收集的污水未经处理直接排放，污染物源强按设计进水水质核算。项目正常排放及非正常排放（事故排放）时污染源强如下表所示。 表7-8 项目污水正常及非正常排放时的污染源强 单位：mg/L 项目; 废水排放量 （m3/s）; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 正常排放; 0.0046; 50; 10; 10; 5; 0.5. 非正常排放; 0.0046; 230; 110; 200; 25; 3. ③预测河段 项目地块南侧的排水沟渠：本项目排污口处至下游60m河段。 表7-9 项目地块北侧的排水沟渠水文和预测参数表 参数水期; 平均 流速 （m/s）; 平均 水深 （m）; 平均 河宽 （m）; 平均 流量 （m3/s）; 污染物降解 系数K1（1/d）; 背景浓度 （mg/l）. CODcr; NH3-N; CODcr; NH3-N. 枯水期; 0.02; 1.5; 2; 2; 0.15; 0.12; 16; 0.643. ④预测模型 拟建污水处理厂尾水排至项目地块南侧的排水沟渠，为小河流。本次评价采用充分混合段S-P模式进行预测分析，S-P模式： 式中：x——计算点离开始点(排放口)的距离，m； u——河水流速，m/s； K1——耗氧系数，1/d； Qh——河水流量，m3/s； c—排放口下游x处的污染物浓度，mg/L。 ⑥预测结果 7-10 正常工况、非正常工况下废水排放对项目地块北侧的排水沟渠的影响预测结果 距离m; COD预测浓度mg/L; NH3-N预测浓度mg/L. 正常工况; 非正常工况; 正常工况; 非正常工况. 100; 16.25472192; 17.17172084; 0.668472192; 0.770360961. 200; 16.17888467; 16.82286949; 0.660888467; 0.732442336. 300; 16.1439246; 16.66205317; 0.65739246; 0.714962301. 400; 16.12258001; 16.56386804; 0.655258001; 0.704290004. 500; 16.10774005; 16.49560425; 0.653774005; 0.696870027. 600; 16.0966114; 16.44441246; 0.65266114; 0.691305702. 700; 16.08784141; 16.40407048; 0.651784141; 0.686920704. 800; 16.08068385; 16.37114572; 0.651068385; 0.683341926. 900; 16.07468838; 16.34356655; 0.650468838; 0.68034419. 1000; 16.06956463; 16.31999732; 0.649956463; 0.677782317. 1500; 16.0517829; 16.23820133; 0.64817829; 0.668891449. 2000; 16.0408686; 16.18799555; 0.64708686; 0.663434298. 2500; 16.03330728; 16.1532135; 0.646330728; 0.659653641. 3000; 16.0277025; 16.12743148; 0.64577025; 0.656851248. 根据预测可知：拟建污水处理厂尾水排放至项目地块南侧的排水沟渠后： 正常排放情况下、非正常排放情况下，排污口下游各断面处COD、氨氮浓度均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。但在排水口附近，废水非正常排放对项目地块南侧的排水沟渠水质的影响比正常排放时有一定增加，将对其造成一定污染。 为确保废水稳定达标排放，环评建议采取以下措施： ①加强设备维护检修，保证污水处理设备运行良好； ②建立安全责任制度，在日常工作管理方面建立完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查； ③加强对水处理设施进水、出水的水质、水量的监测，在污水处理工程进、出水口（设置在废水消毒措施后）设置在线监测系统，对进、出水的流量及pH、COD、氨氮等因子进行监控，保证达标排放。 ④项目应设置突发环境事件应急预案，采取应急措施，如配备备用电源、完善管理制度、建立隐患排查制度等，预防事故排放对周边水体造成不良影响。 采取上述措施后，本项目废水对区域水环境影响较小，区域地表水体水质仍能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ级标准要求。 （4）项目环境减排效益 石公桥镇现有生活污水均收集后排至附近排水沟渠，然后汇入拟建污水处理厂南侧的排水沟渠，然后排至柳家档，最后汇入冲天湖。 石公桥镇污水处理厂建成投入运行后，污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入项目地块南侧的排水沟渠，然后排至柳家档。本项目的建设有利于实现区域污染物削减，从而更好地保护项目地块南侧的排水沟渠、柳家档水体水质。本项目建成后，污染物的削减量如下表所示。 表7-11 项目建成后污染物减排量 名称; 废水量 （万t/a）; COD; BOD; 氨氮; TP; SS. t/a. 全厂; 产生量; 14.6; 33.58; 16.06; 3.65; 0.44; 29.2. 排放量; 14.6; 7.3; 1.46; 0.73; 0.07; 1.46. 削减; 0; 26.28; 14.6; 2.92; 0.37; 27.74. 项目建成后，石公桥镇规划镇中心区域生活污水将全部纳入本项目污水处理厂处理达标后排放，不再直接排入项目地块南侧的排水沟渠和柳家档，届时，石公桥镇集镇区排入项目地块南侧的排水沟渠和柳家档的COD削减率达78.3%；氨氮削减率达80%。项目的建设有效减轻了受纳水体项目地块南侧的排水沟渠及柳家档的污染负荷，有效地改善周边水体的水质现状。 3、地下水环境影响分析 拟建项目的污水为生活污水，水质为简单类型，污染物主要为 COD 、BOD5及 NH3-N，不含有重金属等不易降解的污染物。营运期对项目周围地下水的影响主要是污水管网、污水处理构筑物发生渗漏或断裂，污水进入土壤层并渗入地下水，可能造成地下水污染。 ①地下水污染途径 污水厂建设后，地下水受污染的可能途径有：A、污水厂中污水处理设施的跑、冒、滴、漏，经土层渗漏后影响地下水。B、污水管网破裂，污水经土层渗漏后影响地下水。 泄漏污水通过土层垂直下渗，水污染物可以得到一定程度的净化，尤其是有机污染物质，可通过土壤的吸附、凝聚、离子交换、过滤、植物吸收，土壤中微生物的降解等综 合效应，使水中的有机物质得以去除，BOD5和CODcr 浓度可大为降低。 ②地下水影响分析 拟建项目污水处理厂构筑物采用不低于0.5m厚的粘土压实，四周及底部采用混凝土砌成，保证渗透系数不低于10-7cm/s，采取措施后其防渗能力强，污水向下渗透的速率非常慢，且池底混凝土下部有天然粘土防渗层，对向下渗漏的污水有很好的防渗漏作用。应监控进入污水管网的水量，以免超过管道负荷，镇区内进行道路施工和建筑基地开挖时要事先明确开挖区域的管道铺设情况，避免损坏污水管道。污水管网泄露产生的微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，对地下水的水质影响不大。 拟建项目评价区域无地下水集中式饮用水水源保护区分布，区域地下水环境不敏感。项目运营期对区域地下水环境影响不大。 4、噪声影响分析 拟建项目运营期噪声主要为厂区各种机械设备运转时产生的机械噪声。 拟建项目采取以下噪声防治措施：选用低噪声设备、设置减震基座及合理布置高噪音设备等。采取上述措施后，设备噪声可降低10~20dB(A)，各设备噪声源经降噪治理后的噪声情况见下表。 表7-12 项目设备噪声经过降噪后的噪声情况 序号; 名称; 数量（台）; 单台设备声压级dB(A); 防治措施; 单台设备经降噪后声压级dB(A). 1; 排污泵; 3; 75; 低噪声设备、设置减震基座、建筑物隔声减噪; - 55. 2; 反吸泵; 3; 75; 55. 3; 气动隔膜泵; 2; 75; 55. 4; 厢式压滤机; 1; 80; 60. 5; 移动式空压机; 1; 90; 70. 6; 搅拌机; 3; 85; 65. 本次评价将各设备等效为单个点声源，采用点源噪声距离衰减模式进行评价。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4－2009）点源噪声距离衰减模式，先估算各点声源到厂界的噪声贡献值，再将厂界噪声值叠加预测。 ①噪声衰减公式： Leqs=10lgi=1n100.1Leqi 式中：Leqs=10lgi=1n100.1Leqi —距声源r处的A声级，dB； Leqs=10lgi=1n100.1Leqi Leqs=10lgi=1n100.1Leqi—参考位置r0处的A声级，dB；当r0=1m时，Leqs=10lgi=1n100.1Leqi 即为源强； Leqs=10lgi=1n100.1Leqi Leqs=10lgi=1n100.1Leqi—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Leqs=10lgi=1n100.1Leqi Leqs=10lgi=1n100.1Leqi Leqs=10lgi=1n100.1Leqi Leqs=10lgi=1n100.1Leqi —遮挡物引起的A声级衰减量，dB； Leqs=10lgi=1n100.1Leqi Leqs=10lgi=1n100.1Leqi—空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Leqs=10lgi=1n100.1Leqi Leqs=10lgi=1n100.1Leqi—附加A声级衰减量，dB。 ②多源噪声叠加模式 Leqs=10lgi=1n100.1Leqi 式中：Leqs——预测点处的等效声级，dB(A)； Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 根据项目设备的布置，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果详见下表。 表7-13 厂界昼、夜间噪声影响预测结果 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 项目; 预测值; 评价结果; 预测值; 评价结果. 厂界; 东面; 55.37; 达标; 45.79; 达标. 南面; 55.91; 达标; 44.43; 达标. 西面; 54.52; 达标; 44.13; 达标. 北面; 56.14; 达标; 44.32; 达标. 标准值; 60; 50. 由上表预测结果可知，本项目运行设备噪声预测场界昼间噪声在54.52～56.14dB（A）、夜间预测值为44.13～45.79dB（A）之间，四周厂界处昼夜噪声预测值均能达标，故本项目污水厂设备运行噪声对周边环境影响不大。 同时，本次评价建议建设单位采取有效降噪措施以减少生产过程中噪声对周围居民生活的影响。具体措施如下： ①优化设备配置和厂区布局，选用低噪声设备； ②较大型机泵类设备底座加装减震设施，如加装防振垫片，减少振动引起的噪声； ③加强设备的日常维护，保证设备的正常运行； ④加强厂区绿化工作，设置绿化隔声带。 5、固体废物影响分析 项目运营期固体废弃物主要有生活垃圾、格栅渣和污泥。 （1）生活垃圾：项目值班员工产生的生活垃圾集中收集于厂区垃圾桶，交由环卫部门处理。 （2）格栅渣：栅渣均为大颗粒杂物，无利用价值，且无毒无害，将格栅渣交由环卫部门处理。 （3）污泥：城镇污水处理厂产生的污泥含水率高，有机物含量高，易腐烂。污泥中含有具有潜在利用价值的有机质，氮、磷、钾和各种微量元素，寄生虫卵、病原微生物等致病物质，铜、锌、铬等重金属，以及多氯联苯、二噁英等难降解有毒有害物质，如不妥善处理，易造成二次污染。 本项目使用厢式压滤机对污泥进行脱水处理，污泥经厢式压滤机压滤后，含水率降至75%。脱水后的污泥暂存于污泥存储箱，定期与送至填埋场进行卫生填埋处理。 为降低项目污泥对环境的影响，本环评提出如下要求： ①厂内污泥池应采取防腐防渗漏措施，加盖处理，达到不扬散、不流失等要求。 ②本项目转运污泥应按照原环境保护部办公厅《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）中的相关规定进行，比如建立污泥管理台账和转移联单制度：详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等问题，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。 ③厂内污泥应该做到及时清运处置防止漏水、漏泥以及飘散对车辆所经路线的周围环境造成影响。 ④加强管理，污泥在运输过程中应注意防渗漏、防散落，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染，并按规定时间和行驶路线运输，进行全过程监控和管理，杜绝随意倾倒、偷排污泥。 ⑤污泥池周围应设置防护林绿化带，以降低恶臭对周围环境的影响。 （4）废紫外线灯管： 出水消毒采用紫外线消毒工艺，有少量废紫外线灯管产生，废紫外线灯管属于危险废物，用专用容器收集交由有资质的单位处置。 （5）膜再生废料 MBR生物膜反应器在使用一段时间后需对受污染的膜进行再生清洗。清洗废液产生量较小，冲洗用过的废液控制速率缓慢进入MBR反应器厌氧池中，与进入污水厂的居民生活废水混合后一同处理达标排放。 同时，污水处理工艺中的MBR生物膜反应器到期后需更换，本项目废生物膜产生量为0.1t/a。 废紫外线灯管、膜再生废料要求建设单位按（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制》要求设置危险废物暂存场所，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治方法（修订）》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定，采用专门的容器分类收集暂存废机油、废机油空桶等危险废物，暂存于危险废物暂存间后，并定期及时交由有资质的危废处置单位进行统一处置，同时，在危废收集、贮存、转运过程中应严格实行转移联单制度。 综上，经采取以上处理措施，项目产生的固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响很小。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产过程所涉及的设施风险识别。 物质风险识别范围：根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目在生产过程中不涉及危险化学品。拟建项目不存在环境风险。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 设置施工围挡，做好裸露地面的防尘覆盖和定期洒水降尘等措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求 |
|  |  |  | 运输车辆扬尘 | 限速行驶、运输车辆采用密闭车斗、保持道路整洁、设置车辆冲洗设施 |  |
|  | 营 运 期 | 恶臭 | H2S、NH3 | 污泥脱水间、污泥池、调节池、生化池均采取封闭设计，加强场区绿化 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工废水 | 经沉淀处理后回用于洒水降尘 | 对周边环境影响较小 |
|  | 运营期 | 污水处理设施 | 生活污水、污泥脱水废水 | “预处理+A2/O+MBR+紫外消毒”污水处理工艺 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 运往城市管理部门指定地点统一处置 | 固废均得到妥善处理处置，对周围环境影响较小 |
|  |  |  | 弃土 | 全部回填利用，无永久弃渣产生 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 收集于镇区现有垃圾箱或垃圾桶，交由环卫及处置 |  |
|  | 营运期 | 管理区 | 生活垃圾 | 集中收集，交由环卫部门及时清运 |  |
|  |  | 格栅渠 | 栅渣 |  |  |
|  |  | 污泥处理区 | 污泥 | 运往鼎城区填埋场卫生填埋 |  |
|  |  | 紫外消毒 | 废紫外线灯管 | 用专用容器收集交由有资质的单位处置 |  |
|  |  | MBR生物膜反应器 | 膜再生废液 | MBR生物膜1~3个月进行一次反冲洗，产生的废液控制速率缓慢进入MBR反应器厌氧池中进行处理 |  |
|  |  |  | 废MBR超滤膜 | 使用期为5年，到期进行更换，更换后的废MBR超滤膜用专用容器收集交由有资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工场地 | 施工噪声 | 规范施工行为，合理安排作业时间 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
|  | 营运期 | 污水处理厂 | 设备噪声 | 选用低噪声设备；设备设置减震基座；构筑物阻隔、合理布置高噪音设备。空压机和鼓风机进出口采取消声措施，同时设置隔声墙 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 拟建项目建设用地内未发现国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种、野生动物及珍稀野生动物。施工期工程建设的扬尘和噪声对工地附近小范围内的生态环境有一定影响，部分地面未及时硬化导致一定的水土流失，但这些影响是短期的、局部的，施工期结束，影响也随之消失。 |  |  |  |  |  |

- 总量控制

一、污染物排放总量控制的内容及总量控制因子的选择 在“十一五”化学需氧量(COD)和二氧化硫( SO2)两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物(NOx)纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、 统一考核，“十三五”期间，国家除继续对4种常规污染物实行总量控制外，还将新增工业烟粉尘、VOCs、 总氮、总磷等4种污染物。根据项目特点以及常德市管理要求，本环评确定本项目的总量控制因子为：CODcr、氨氮。 二、总量控制指标 拟建污水处理厂将生活废水经处理达到城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排至项目南侧排水沟渠。项目运营后的污水排放量为400m³/d（146000m³/a），废水排放标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准：CODCr、氨氮的浓度分别为50mg/L、5mg/L。 因此，本环评确定本项目废水污染物排放情况如下： COD的排放总量=146000×50÷1000÷1000=7.3（t/a） 氨氮的排放总量=146000×5÷1000÷1000=0.73（t/a） 本环评建议项目的水污染物总量控制指标为：COD：7.3t/a，NH3-N：0.73t/a；由建设单位提出总量控制指标申请，经常德市人民政府和环保部门批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施。

- 项目可行性分析

1、产业政策符合性分析 拟建项目为污水处理项目，根据国家《产业结构调整指导目录（2011 年本，2013年修正）》，项目属鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“三废”综合利用及治理工程。因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 （1） 厂址比选 本项目设计对1#王家桥村厂址和2#新屋钟家厂址两个选址方案进行比较。 1#方案厂址（王家桥村厂址）： 1#方案厂址选择在王家桥村东面，镇区东南角位置。该处地形较平坦，大部分为荒地（无基本农田），无拆迁工程量。厂区土方平整需少量填方。该场地质条件良好，未见断层，无滑坡情况。 2#厂址方案（新屋钟家厂址）： 2#方案厂址选择在新屋钟家厂址北面，位于镇区西南角，无拆迁工程量。厂区土方平整需少量填方。该场地质条件良好，未见断层，无滑坡情况。 两个厂址方案比较见下表。 表10-1 石公桥镇污水处理厂厂址方案比较表 序号; 项目; 1#厂址方案 （王家桥村厂址）; 2#厂址方案 （新屋钟家厂址）; 比较结果. 1; 污水进水干管; 距离较短，污水从镇区至污水处理厂的收集管长度477m; 距离较短，污水从镇区至污水处理厂的收集管长度560m; 两方案同. 2; 对外交通; 方便，厂区处有现状村道; 方便，厂区处有现状村道; 两方案同. 3; 厂区地址条件; 地址条件良好; 地质条件良好; 两方案同. 4; 防洪要求; 满足防洪要求; 满足防洪要求; 两方案同. 5; 厂区雨水排放条件; 紧邻排水沟渠，便于排放; 紧邻排水沟渠，便于排放; 两方案同. 6; 拆迁工程量; 无拆迁; 无拆迁; 两方案同. 7; 尾水输送管道; 尾水输送管道距离短; 尾水输送管道距离长; 1#方案优. 8; 是否占有基本农田; 厂区不占用基本农田; 厂区占不占用基本农田田; 两方案同. 9; 对周围环境影响; 远离居民密集区，对周围环境影响小; 厂址周边居民较多，对周围环境影响大; 1#方案优. 综上，推荐 1#厂址方案（王家桥村厂址）作为石公桥镇污水处理厂的实施厂址方案。 （2）选址合理性分析 拟建污水处理厂选址于石公桥镇王家桥村（石公桥镇镇区东南角）。项目选址位于镇区下游，有利于生活污水的收集。 本项目已取得常德市鼎城区自然资源局出具的“石公桥镇王家桥村污水处理厂”红线图，具体详见附图6。 同时，常德市规划局鼎城分局出具了“关于鼎城区周家店镇、石公桥镇等15个乡镇污水处理设施建设项目规划选址的意见” （详见附件）：同意本项目的规划选址。 根据建设方核实，目前，拟建项目用地性质正处于调整过程中。 本项目通过对污泥池进行封闭设计、加强场内绿化措施减少恶臭产生，减轻对周边环境的影响较小；本项目产生的设备噪声经采取措施后，可达标排放，对周边环境影响较小；项目固废均经过收集后妥善处置。污水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入项目地块南侧排水沟渠，然后排至柳家档，最后汇入冲天湖，对项目地块南侧排水沟渠与柳家档水质影响不大，可有效削减区域水污染物排放。 综上所述，从用地规划方面和环境保护角度分析，项目选址周边无制约因素，选址合理。 3、污水厂总平面布置合理性分析 整个污水厂区分为管理区和污水处理区两部分。管理区和处理区之间用道路隔开，保障管理区维持良好的办公环境。污水处理区位于厂区西面和中央，管理区位于东面，区域常年主导风向为东北风，管理区位于常年主导风向的上风向，可以减少污水厂产生臭气对管理区影响不大。 拟建项目总平面布置功能分区明确，流程简短，构筑物布置紧凑。因此，本项目的总平面布置是合理的。 4、 “三线一单”相符性分析 表10-2 “三线一单”相符性分析 内容; 符合性分析; 是否相符. 生态保护红线; 本项目位于常德市鼎城区石公桥镇王家桥村，污水厂及配套管网的建设区域不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 相符. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定的电能供设备运转等，相对区域资源利用总量情况，项目资源消耗量较少，未造成资源大量使用及浪费情况，符合资源利用上线要求。; 相符. 环境质量 底线; 监测结果显示，区域H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求；区域地下水满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。项目南侧排水沟渠监测断面可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2012）中的III类标准要求。 本项目外排的废气、噪声、固废、废水均能满足相应的标准要求。废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准最终排入项目南侧排水沟渠，然后汇入柳家档，能改善项目南侧排水沟渠和柳家档水质状况，减少其水质恶化程度，项目符合环境质量底线要求。; 相符. 环境准入负面清单; 本项目位于常德市鼎城区石公桥镇王家桥村，该区域不在《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室 第32号 2019年10月31日）范围内。; 相符. 5、与《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案(2019—2022年)》的通知的相符性 2019年9月3日，湖南省人民政府办公厅印发了《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案(2019—2022年)》的通知（湘政办发〔2019〕43号），拟建项目建设情况与其相符性如下表： 表10-3 “湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案”相符性分析 实施方案要求; 本项目建设符合性分析; 是否相符. 日处理规模500吨以下的可采用一体化设备形式，500吨及以上的采用构筑物形式。; 本项目近期日处理规模为400m3，采用一体化污水处理设施; 相符. 严格落实厂网一体，厂区设施与配套管网须同步设计、同步建设、同步验收。; 本项目建设内容包括污水处理厂和配套的污水收集管网; 相符. 重点做好人口密集区域的截污工作，特别是干支管与入户管的接驳改造，确保污水收集率不低于80%。; 本项目污水收集管网与镇区现有污水收集管网对接，污水收集率达90%。; 相符. 环境敏感区域以及地表水环境质量不能稳定达到Ⅲ类水质或考核目标要求的区域，新建乡镇污水处理设施排放标准不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级A标准; 本项目尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级A标准; 相符. 确保污泥规范化处理率不低于80%; 污泥全部采用厢式压滤机进行脱水处理; 相符. 6、与《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]230号）的符合性分析 表10-4 项目与湘建村[2019]230号文符合性分析一览表 相关要求; 本项目情况; 是否符合要求. 县以上城市污水处理设施项目用地应考虑环评认定为污染源的大气防护距离用地需求。乡镇日处理规模1万立方米(含)以下的污水处理设施项目，一级污水处理厂用地面积应小于0.55公顷，二级污水处理厂用地面积应小于1.2公顷，对二级污水处理厂增设深度处理功能的增加用地面积不大于0.55公顷。同时应符合国家对污水处理项目的其他有关规定。; 本项目污水处理厂近期日处理规模为400立方米，属二级污水处理厂，用地面积为1224平方米，符合小于1.2公顷的要求; 符合. 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，但可选择性的对原集中或分散的老排污口进行科学、可控、达标的改(扩)建，且不得对水产种质资源保护区水域造成污染。; 常德市鼎城区人民政府确定建立沅水鼎城段褶纹冠蚌水产种质资源保护区，禁止在保护区范围内新建排污口等破坏或者危害保护区环境和资源的设施等。本项目污水厂尾水排放口位于项目南侧排水沟渠，然后汇入柳家档，最后排至冲天湖。项目尾水排放口距沅水较远，不在水产种质资源保护区范围内。; 符合. 新、改、扩建的乡镇生活污水处理设施排放标准原则上按以下要求执行:建制镇生活污水处理设施执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级(B)标准，其中东江水库流域、洞庭湖流域(含常德市鼎城区、安乡县、汉寿县、津市市、澧县、石门县等)和湘江长沙航电枢纽库区汇水范围执行一级(A)标准。; 本项目位于常德市鼎城区石公桥镇，属于洞庭湖流域(含常德市鼎城区），执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级(A)标准; 符合. 日处理规模500立方米(含)以上的污水处理设施参照国家环境保护标准《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)(HJ978-2018)同步建设进出水在线监测设备(进水总管：流量化学需氧量、氨氮；出水总排放口：流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮，其中总氮在总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测)。日处理规模大于200立方米(含)小于500立方米的污水处理设施应同步建设流量在线监测设备。; 本项目污水处理设施日处理规模为400立方米，按要求建设在线监测设备。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]230号）要求。

# 尾水入河排污口设置论证分析

根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湖南省人民政府办公厅，2018.07.12）：入河排污口对水功能区影响的简要分析材料应当包括下列内容: - 项目概况 目前，石公桥镇尚无集中的污水处理设施，生活污水未经统一收集处理直接排入拟建污水处理厂南侧的排水沟渠，对项目南侧排水沟渠和下游柳家档的水质造成一定的污染。 - 污水产生环节 项目本身为环保工程，主要收集处理石公桥镇镇区生活污水，集中处理后达标排放于项目南侧的排水沟渠。 因此，本项目的废污水产生环节为居镇域的居民生活污水的集中处理过程。 - 入河排污量、主要污染物种类、浓度和总量 根据工程分析，本项目尾水入河排污量、主要污染物种类、浓度和总量详见下表。 表11-1 项目建成后入河排污量 名称; 工况; 废水量 （万t/a）; COD; BOD; 氨氮; TP; SS. 正常; 排放浓度mg/L; 14.6; 50; 10; 5; 0.5; 10. 排放量t/a; 7.3; 1.46; 0.73; 0.07; 1.46. 事故; 排放浓度mg/L; 14.6; 230; 110; 25; 3; 200. 排放量t/a; 33.58; 16.06; 3.65; 0.44; 29.2. 3、达标排放情况及排放去向 本项目建成投入运行后，石公桥镇镇区生活污水将统一收集至污水处理厂进行处理达标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，排放尾水中各项污染因子的浓度均得到大幅度的削减，尤其是COD、BOD5、 SS、NH3-N 和TP去除率可达到80%以上，废水经处理后各污染物排放浓度分别为:COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L，对周边水体影响较小。 本项目处理达标的尾水经排放管道排至项目南侧的排水沟渠，然后汇入柳家档，最终排入冲天湖。 二、入河排污口设置方案及可行性分析 1、入河排污口位置 本项目位于石公桥镇王家桥村，排污口设置在项目地块南侧紧邻的排水沟渠，排污口坐标为111°51'52.05"E 、29°10'33.20"N。 2、排污方式和入河排污口门 排污口的类型属于生活污水入河排污口，排污口性质为新建排污口，排放方式为连续排放，排污口入河方式为管道，排污口设置的基本情况详见下表。 表11-2 排污口设置情况一览表 序号; 名称; 设置情况. 1; 排污口位置; 具体位置; 石公桥镇王家桥村. 受纳水体名称; 项目地块南侧排水沟渠. 受纳水体的水环境功能; 农灌. 经纬度; 111°51'52.05"E 、29°10'33.20"N. 2; 排污口类型; 生活污水入河排放口. 3; 排污口性质; 新建. 4; 排放方式; 连续排放. 5; 入河方式; 管道. 3、排污口设置的可行性分析 （1）本污水处理厂主要处理石公桥镇镇域居民生活污水，项目以服务区域内规划、现状用水量以及现状污水排放量等基础资料为依据，按照统一规划，分期建设，近远结合的原则，确定污水处理厂处理能力近期400m3/d，污水处理厂规模与石公桥镇域预计排放量基本一致，符合发展规划。 （2）本项目近期尾水排放流量为0.0046m3/s，远小于目前项目南侧排水沟渠枯水期流量，不会影响项目南侧排水沟渠整体水质情况。 （3）根据污水处理工程工艺方案，本工程污水处理工程出水直接排入项目南侧排水沟渠，水质拟按下列设计条件确定： ①项目南侧排水沟渠用于农田灌溉等，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 ②根据规划要求，污水处理工程处理出水要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准。 故石公桥镇污水处理厂将污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准后，通过其入河排污口排入项目南侧排水沟渠，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 的要求，拟建入河排污口符合达标排放标准。 （4）根据污水量预测，确定污水处理工程设计规模近期400m3/d。 污水经收集后排入污水管网输送到本污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后，通过其入河排污口排入项目南侧排水沟渠。项目入河排污口污水近期排放量为14.6万m3/a，污水中COD、BOD5和NH3-N污染因子在正常排放和非正常排放情况下的排放情况见表7-8。本工程污水处理厂建成后近期每年相对污染物未经处理时减少排入水体的污染物为：BOD5 14.6t、CODcr 26.28t、SS 27.74t、氨氮 2.92t、总磷 0.37t。污染物排放量小于其论证河段的纳污限制排放总量，并且有效改善了项目南侧排水沟渠及下游柳家档的现状水质。 （5）与《湖南省入河排污口监督管理办法》（湖南省人民政府办公厅，2018.07.12）的相符性，具体详见下表。 表11-3 与《湖南省入河排污口监督管理办法》相符性一览表 序号; 《湖南省入河排污口监督管理办法》第十五条“有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口”; 本项目排污口; 是否符合. 1; 饮用水源一级、二级保护区内; 不在“饮用水源一级、二级保护区内”; 符合. 2; 自然保护区核心区、缓冲区内; 不在“自然保护区核心区、缓冲区内”; 符合. 3; 水产种质资源保护区内; 不在“水产种质资源保护区内”; 符合. 4; 省级以上湿地公园保育区、恢复重建区; 不在“省级以上湿地公园保育区、恢复重建区”; 符合. 5; 能够由污水系统接纳但拒不接入的; 可接入; 符合. 6; 经论证不符合设置要求的; 经论证符合设置要求; 符合. 7; 可能使水域水质达不到水功能区要求的; 受纳水体水质能达到水功能区要求; 符合. 8; 其他不符合法律、法规及国家和地方有关规定的; 符合法律、法规及国家和地方有关规定; 符合. 综上所述，本项目入河排污口设置可行。 三、对受纳水体的水环境功能影响分析 本项目排污口设置在项目北侧的排水沟渠，排污口受纳水体为农灌排水沟渠，水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行管理。根据本次评价委托的地表水环境质量现状监测，项目南侧排水沟渠项目尾水排污口上游500m、下游200m进行了取样监测，监测断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 本项目为减排项目，项目建成投入运行后，项目南侧排水沟渠及南干渠的水质预计会得到改善。根据“第七章中地表水环境影响预测”：正常排放情况下、非正常排放情况下，排污口下游各断面的COD、氨氮浓度均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准，项目排水对下游柳家档等水体的水质的影响有限。但在排水口附近，废水非正常排放对项目南侧排水沟渠水质的影响比正常排放时有一定增加，将对项目南侧排水沟渠、柳家档等水体水质造成一定影响。 因此，工程项目必须制定严密安全措施，确保工程项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，同时要设立事故排放的应急设施，以免对项目南侧排水沟渠的水质造成严重污染。 - 结论 本污水处理厂排污口设置于污水处理厂南侧排水沟渠，坐标为111°51'52.05"E 、29°10'33.20"N。受纳水体为项目南侧的排水沟渠，为农灌排水沟渠，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。 本污水处理厂污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后，通过其入河排污口排入项目北侧的排水沟渠。 随着本项目的建设，消减了大部分入河污染物，项目南侧的排水沟渠的COD、氨氮纳污能力都有增加。 本项目正常排污时，尾水对排污口附近水域有一定影响外，对河段上下游水质影响不大。本排污口的设置不会改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不影响相邻水功能区的使用。 本项目建设运营后可消减入河污染量，增加环境容量，有利于改善项目南侧的排水沟渠、下游柳家档水环境。本项目污水处理厂的建设减少了入河排污量，对排污口区域内地表水环境具有正效益。 综上所述，在正常排污下，本排污口下游论证范围内，尾水基本能达到III类水质标准，符合水功能区管理目标的要求，对排污口区域水体影响较小。拟设入河排污口设置是合理的。

- 环保管理、环境监测、及“ 三同时 ”验收计划

1、环境管理 环境保护工作的任务就是保证在现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。 为了缓解建设项目生产运行对环境的影响，企业必须制订全面的、长期的环境管理计划。 （1）环境管理制度 环境管理是企业管理的重要组成部分，企业环境管理是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既发展生产又保护环境的目的。 为适应环保工作的需要，建议公司建立一套完善的管理体制，环境管理体制应安排1-2名工作人员，以负责全公司的环保工作。 （2）环境管理的主要工作职责 ①贯彻国家和地方的环境法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 ②组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 ③制订公司环境保护规划，提出环境保护目标，制订和不断完善公司各项环境保护规章、制度和办法。 ④考核公司环保工作，管理和考核各种环保治理设施，制定各种考核指标和考核办法，订立奖惩制度，使环保考核工作经常化、制度化。 ⑤组织和协调全公司污染治理工作和“三废”综合利用工作，组织技术攻关，推广先进技术。 ⑥处理各种污染事故和污染纠纷，协调处理好各种关系。 ⑦领导和组织实施全厂的环境监测计划。 ⑧负责该项目环境报告的填写、上报任务，与上级环境管理部门保持密切联系。 ⑨在工程建设阶段负责监督环保设施的安装调试，落实工程项目的环保设施验收，工程投产后，检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。 （3）环境保护管理体系 环境保护管理计划的正确实施需要一个完善的管理体系作保证。根据国家环境保护管理的有关规定，本工程建设单位在设置专门环保管理机构时，作为环保行政主管部门应对本工程的环境保护进行监督管理，才能使本工程的环境效益得到充分发挥。 （4）环境管理计划 为了使项目营运过程中经济效益、社会效益及环境效益三者有机结合，该公司必须切实做好环境保护管理工作。本项目环境管理计划见下表。 表12-1 项目环境管理计划 环境问题; 管理措施; 实施机构. 废气污染; 加强管理，保证废水处理设施正常运行; 建设单位. 固体废物; 加强管理，确保各类固体废物得到有效处置和综合利用. 环境监测; 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行; 有资质监测单位. 2、环境监测 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以了解项目所在地的环境质量状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环境保护措施切实有效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 3、环境监测点位、项目、频次 根据本项目的环境影响分析，营运期的监测项目主要为废水、废气、厂界噪声，这些项目的监测可以委托有资质监测单位定期进行。本项目监测计划见下表。 表12-2 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 厂界（点位：上风向1个，下风向1个）; 氨、硫化氢; 每年一次; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准. 表12-3 环境质量监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行环境质量标准. 项目区地块; 氨、硫化氢; 每年一次; 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中》 附录 D中空气质量浓度参考限值. 表12-4 其他监测项目内容计划表 监测 计划; 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 污染源监测计划; 废水; 废水排放口; pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、动植物油; 每半年1次. 噪声; 厂界外1m，场界四周各一个点; 等效A声级; 每半年一次. 4、环保设施验收计划 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 （1）验收责任主体 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 （2）验收要求 ①建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 ②需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。 ③验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 ④验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ⑤为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 针对本项目实际情况，根据本环评中提出的污染治理措施，项目在进行环保设施验收时必须达到下述要求，详细内容如下表。 表12-5 项目竣工环境保护验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施; 效 果. 废气; 污水处理厂; NH3、H2S、臭气浓度等; 一体化污水处理装置，污泥池加盖，加强污水处理厂内部及四周绿化等，及时清运污泥; 厂界浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准. 废水; 污水处理厂; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、粪大肠菌群; 污水处理厂处理后尾水经管道排至项目南侧排水沟渠，然后汇入柳家档； 进出水安装流量在线监测装置; 出水浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的A级标准. 噪 声; 生产设备; 噪声; 机房隔声、设备底座安装减振垫、加强设备维护与保养、厂界四周种植高大树木; 厂界四周《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体 废物; 工作人员; 生活垃圾; 垃圾收集桶收集至垃圾收集点，委托当地环卫部门清运，日产日清; 处置率100%. 格栅; 格栅渣; 收集后由当地环卫部门统一清运处理. 污泥池; 污泥; 采用专用密闭的污泥暂存箱进行暂存，定期运送至填埋场进行填埋处理. 紫外消毒; 废紫外灯管; 设置危险废物暂存间，用专用容器收集交由有资质的单位处置. MBR生物膜反应器; 废生物膜. 废清洗液; 缓慢进入MBR反应器厌氧池中进行处理. 5、环境管理与监测建议 ①环保管理工作是企业管理的一个重要组成部分，应建立严格的制度化管理，使环保工作做到有章可循。 ②企业应设专项环保经费用于环保人员的业务培训，不断提高环保管理水平，以保证和满足全厂环保工作的要求。 ③公司对环保经费要有一定的保证，用于环境治理工作的开展，以保证良好的生产运行状况。 ④环保机构应加强环保管理工作，抓好污染源数据的统计、分析、建档工作。

- 环保投资

环保投资： 本项目总投资为573万元，本项目为污水处理厂和污水管网建设工程，其工程总投资全部为环保投资，即环保投资占总投资的比例为100%。

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 常德市鼎城区石公桥镇污水处理设施及管网建设项目位于常德市鼎城区石公桥镇王家桥村，由常德市鼎城区住房和城乡建设局投资573万元新建。主要建设污水处理厂1座，规模按近期400m3/d建设，厂区占地面积1224m2；配套建设总长度为477m的污水收集管网。污水厂采用 “预处理+A2/O+MBR+紫外消毒”；污水处理工艺对生活污水进行处理，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。本项目不涉及到提升泵站的建设。 2、环境质量现状结论 （1）空气环境：根据2018年1月-12月武陵区永安常规环境空气监测点的监测数据，项目所在区域的基本污染物中PM10、SO2、NO2、CO、O3的年评价指标均达标，而PM2.5年评价指标均不达标。本次评价对区域环境空气的氨、硫化氢进行了补充监测，监测数据表明H2S、NH3浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 （2）地表水环境：监测期间项目南侧排水沟渠、柳家档水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 （3）声环境：监测期间，项目污水厂四周厂界昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （4）地下水：监测期间，项目区域地下水监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准水质要求。 3、施工期环境影响及环保措施结论 （1）大气环境影响分析：项目施工期废气污染源主要为扬尘、施工机械尾气，污染物成分主要为TSP、CO、NO2等。拟采取的环保措施是设置施工围挡、洒水降尘等措施，从源头上控制废气污染物的产生量。采取以上措施后，施工废气产生的影响较小。 （2）地表水环境影响分析：施工期间的水环境污染为施工废水及雨季地表径流废水；施工生产废水及雨季地表径流废水经沉淀处理后回用于场地洒水降尘等措施。因此，施工期间产生的污水对环境的影响不大。 （3）声环境影响分析：项目施工期噪声污染源主要为机械设备噪声、运输车辆交通噪声，通过采取加强管理，合理安排施工时间，设置施工围墙（屏障）、在高噪声设备周围设置屏障等措施，有效降低施工噪声对周围环境的影响。 （5）固体废物影响分析：项目施工期固废污染源主要为建筑垃圾和弃土。建筑垃圾应首先考虑回收利用，不能回收利用的送至专用垃圾场所统一处置，妥善处理后，对周围环境影响较小，在可接受的范围内。 （6）生态环境影响分析：项目施工期对生态环境的影响主要是水土流失。项目建设过程中对场地进行硬化，并在施工后期及时进行绿化，可以对生态环境进行一定的改善。 4、营运期环境影响及环保措施结论 （1）大气环境影响及环保措施 污水处理过程中会产生恶臭，其主要产生于格栅、调节池、污泥池等，主要污染物为H2S、NH3，属于无组织排放。根据环境影响分析章节，本项目无组织排放的恶臭气体最大占标率Pmax=2.89%＜10%，对周边环境的影响不大。 （2）地表水环境影响及环保措施 正常排放情况下、非正常排放情况下，排污口下游各断面COD、氨氮浓度均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准，项目排水对项目南侧排水沟渠、下游南干渠等水体的水质的影响有限。但在排水口附近，废水非正常排放对项目南侧排水沟渠水质的影响比正常排放时有一定增加，将其水体水质造成一定污染。同时，项目应设置突发环境事件应急预案，采取应急措施，如配备备用电源、完善管理制度、建立隐患排查制度等，预防事故排放对周边水体造成不良影响。 （3）地下水影响及环保措施 本项目污水处理厂构筑物采用不低于 0.5m 厚的粘土压实，四周及底部采用混凝土砌成，保证渗透系数不低于 10-7cm/s，采取措施后其防渗能力强，污水向下渗透的速率非常慢，且池底混凝土下部有天然粘土防渗层，对向下渗漏的污水有很好的防渗漏作用。应监控进入污水管网的水量，以免超过管道负荷，镇区内进行道路施工和建筑基地开挖时要事先明确开挖区域的管道铺设情况，避免损坏污水管道。污水管网泄露产生的微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低。 项目评价区域无地下水集中式饮用水水源保护区分布，区域地下水环境不敏感。项目运营期对区域地下水环境影响不大。 （4）声环境影响及环保措施 营运期间噪声主要来自生产设备噪声。项目通过选用低噪声设备，采取设置减震基座、构筑物隔声等降噪措施。经预测，项目四周厂界昼夜噪声贡献值均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （5）固体废物影响分析及环保措施 本项目产生的生活垃圾委托环卫部门处理；栅渣运往垃圾站处理；污泥外运至垃圾填埋场进行卫生填埋。本项目所产生的固废经采取上述措施均可得到安全处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周边环境的影响较小。 5、产业政策相符性结论 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类，项目建设符合国家产业政策。 6、选址合理性分析结论 拟建污水处理厂选址于石公桥镇王家桥村。项目选址位于镇区下游，有利于生活污水的收集。 同时，项目选址已取得常德市规划局鼎城分局的同意。 项目周围无环境制约因素。本项目建成后，所产生的各项污染物得到有效治理，对周边环境的影响不大。从环境保护角度分析，项目厂区选址合理。 7、项目平面布置合理性分析 整个污水厂区分为管理区和污水处理区两部分。污水设施布置于中央和西部；厂区管理房设于厂区东部，区域主导风向为东北风，可有效减轻污水设施产生恶臭对管理房值班环境影响； 拟建项目总平面布置功能分区明确，流程简短，构筑物布置紧凑。因此，本项目的总平面布置是合理的。 8、项目 “三线一单”相符性分析结论 本项目为城镇污水处理厂建设项目，配套建设污水管网，主要对石公桥镇区居民生活污水进行收纳处理，改善镇区污水无序直排的现状，项目尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目所在区域不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求；未造成资源大量使用及浪费情况，符合资源利用上线要求；项目废水、噪声、废气及固废经处理后均可达标排放，符合环境质量底线要求；项目所在区域尚未制定环境准入负面清单。 综上，项目符合“三线一单”要求。 9、综合结论 综上所述，项目建设具有良好的环境效益、社会效益和经济效益；符合国家产业政策，选址合理。本项目设计的进水水质适当，采用的污水处理工艺先进、运行可靠、环境效益突出、社会效益显著，有利于社会经济的发展，具有一定的间接经济效益和潜在的经济价值。建设单位落实本报告提出的各项环保措施，合理采纳本报告提出的环保建议，保证污染物达标排放、固体废物安全处置，则从环境影响角度出发，本项目建设是可行的。 二、建议 1、严格执行总量控制指标。 2、项目建成后及时进行绿化，多种植具有吸附臭气作用的植物。 3、严格规范各工序作业，加强人员培训，制定严格的生产安全、环境保护管理规程，设立专职环保、安全管理岗位，强化环保安全管理。 4、强化管理，保证设施安全稳定运行，做到工程排水水质稳定达标，避免事故排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日