- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：常德市沅水砂石贸易有限责任公司

废石加工项目

建设单位（盖章）：常德市沅水砂石贸易有限责任公司

编制日期：       2021年06月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 常德市沅水砂石贸易有限责任公司废石加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 姜如意 | 联系方式 | 18873699939 |
| 建设地点 | 湖南省常德市鼎城区斗姆湖街道新建社区6组 |  |  |
| 地理坐标 | （E111°37′57.370″，N28°55′5.482″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他建筑材料制造C3099 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-- 石墨及其他非金属矿物制品制造 309“其他” |
| 建设性质 | þ新建 ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 3.5% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 | 用地面积（m2） | 4325 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 本项目涉及的采砂部分已开展《常德市鼎城区沅水支流（枉水、沧水）河道采砂规划（2020-2022）环境影响报告书》，并由常德市生态环境局于2020年10月23日出具关于常德市鼎城区沅水支流（枉水、沧水）河道采砂规划（2020-2022）环境影响报告书的审查意见（常环建（2020）33号）（见附件）。2020年11月2日常德市鼎城区人民政府下达了关于《常德市鼎城区沅水支流（枉水、沧水）河道采砂规划报告（2020-2022）》（报批稿）的批复（见附件） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目属于规划环评可采区3：黄市港枉水哑河段，符合《常德市鼎城区沅水支流（枉水、沧水）河道采砂规划》（2020~2022） |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为机制砂生产项目，根据《产业结构调整指导目录 2019 年本》， 本项目所采用的工艺、设备和生产规模不属于该目录中的限制类及淘汰类项目，项目符合国家产业政策要求。 2、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析 本项目与湖南省经济和信息化委员会办公室 2018 年 2 月发布的《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析详见下表。 表 1-1 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析 序号; 《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017年本）》相关要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 规划布局和建设要求. 1.1; 新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。; 本项目需进行河道采砂，符合《常德市鼎城区沅水支流（枉水、沧水）河道采砂规划》（2020~2022）；选址取得同意选址意见。本项目为业主于2020年12月参与“湖南省常德市鼎城区沅水支流黄市港枉水哑河段砂砾3年采砂权”拍卖且中标，符合相关政策; 符合. 1.2; 机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件。; 项目河卵石矿均来源于企业自行在河道中采砂，企业已取得采砂许可证（见附件3）; 符合. 1.3; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目砂石加工区位于湖南省常德市鼎城区斗姆湖街道新建社区6组，系租用鼎城区善广水泥制品有限公司部分场地，加工区周边较近处居民较少。项目不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域。本项目无矿山开采，因此不在矿山爆破安全危险区范围内。; 符合. 2; 工艺与装备. 2.1; 生产规模：新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。; 本项目生产规模为年产60万吨机制砂。; 符合. 2.2; 生产工艺; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。; 本项目采用湿法砂石生产工艺，砂石骨料生产线及产品技术指标均符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。本项目所使用的设备均不属于国家限制和淘汰的技术设备。; 符合. 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。; 本项目生产工艺及设备配置能够灵活调整砂石成品级配，并能有效控制砂石成品针片状含量。本项目采用的是先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备。; 符合. 矿山开采符合GB6722《爆破安全规程》、GB18152《选矿安全规程》等有关标准、规范要求，并执行矿产资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下分水平台阶式开采。; 本项目不涉及矿山开采。; /. 2.3; 节能降耗; 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。; 本项目根据项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定了节能措施，如项目生产废水经处理后循环使用等，来降低新鲜水的消耗。; 符合. 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 本项目生产设备的配置是与年产60万吨机制砂相适应的，满足砂石骨料生产工艺要求。项目优选大型设备，物料输送均采用带式输送机。; 符合. 3; 质量管理. 3.1; 机制、天然砂石骨料质量应符合GB/T 14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684《建设用砂》等标准要求。; 本项目产品符合GB/T 14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684《建设用砂》等标准要求。; 符合. 3.2; 机制、天然砂石骨料工厂应建立试验室，具备砂石骨料质量检测检验条件，配备相关检测仪器设备及专职试验人员。试验仪器设备须经检定或校准，确认其满足检验检测要求；建立可追溯的砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。; 本项目建具备砂石骨料质量检测检验条件，在项目运营过程中，建议建设单位建立砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。; 符合. 3.3; 机制、天然砂石应按GB/T14685和GB/T14684要求进行出厂检测，依据供需双方协商要求可增加相应岀厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单。机制、天然砂石出厂检验、型式检验项目和组批应符合有关标准要求，砂按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。; 本项目产品均按照GB/T14685和GB/T14684要求进行出厂检测，项目产品出厂检验、型式检验项目和组批均符合有关标准要求。在项目运营过程中，建议建设单位依据供需双方协商要求增加相应岀厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单；砂应按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石应按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。; 符合. 3.4; 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。; 本项目产品均分级分仓储存，各类产品均按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售。; 符合. 4; 环境保护与资源综合利用. 4.1; 环境保护; 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。; 本项目采用湿法砂石生产工艺，产生的粉尘较少，在破碎工序安装喷淋、除尘装置，生产厂房均密闭，堆场和装卸过程定时进行洒水抑尘、建设封闭式厂房。污染物的排放能够符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。; 符合. 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。; 本项目生产线配置了消声、减振、隔振等设施，根据文中的噪声预测可知，项目在运营期噪声能够符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 本项目无外排废水；洗砂废水经污水沉淀罐+絮凝剂+污水池+清水池处理后回用不外排。; 符合. 公用工程、环境保护设计应符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目公用工程、环境保护设计符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施会与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 符合. 4.2; 资源综合利用：砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。; 本项目设置污水沉淀罐+污水池+清水池，并在沉淀罐中加入絮凝剂对洗沙废水进行絮凝沉淀，沉渣通过压滤机处理后外售给砖厂。; 符合. 4.3; 环境恢复与复垦：做到“边开采、边治理”，及时修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在确保不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填。对于地下开采的矿山，采用适用的充填开采技术。; 本项目不涉及矿山开采; 符合. 3、与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析 本项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析详见下表。 表 1-2 与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析 《机制砂石骨料工厂设计规范》; 本项目; 符合性. 一、厂址选择. 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄；机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆破危险区范围内。; 本项目位于湖南省常德市鼎城区斗姆湖街道新建社区6组，不占用农田、林地，未布置在矿山爆破危险区范围内。; 符合. 二、环境保护. 机制砂石骨料生产线必须配有收尘系统；机制砂石骨料湿法生产线必须设置废水处理系统，并应循环用水。; 加工区在振动筛、破碎机等上方安装高压喷头，喷淋水通过高压喷头在振动筛、破碎机等上方形成水雾，粉尘颗粒经水雾充分结合以后快速沉降；洗砂废水经污水沉淀罐+絮凝剂+污水池+清水池处理后回用不外排; 符合. 粉尘污染防治应符合下列规定： 机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求；对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 根据建设单位提供资料，矿加工区破碎、筛分及输送等生产环节在密闭车间内操作，确保各工序粉尘排放浓度符合国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297；对于无组织排放的扬尘场所，拟采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 符合. 固体废弃物污染防治应符合下列规定： 收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施；脱泥及选矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃；固体废弃物宜综合利用。; 项目原料河卵石主要来源于河道自行采砂，采砂过程即在河道中对卵石进行初步清洗，泥土含量较少，处理后暂存泥渣堆放场，要求“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施，收集的泥渣外卖给砖厂作生产辅料。; 符合. 废水污染防治应符合下列规定： 生产排水、雨水和生活污染，应清污分流；设备冷却水应采用循环水冷却系统；污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定；生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统。; 本项目产生的废水主要包括洗砂废水、洗车废水、生活污水。洗砂废水和洗车废水经污水沉淀罐+絮凝剂+污水池+清水池处理后回用不外排；本工程生活污水进入化粪池处理后用于周边农田施肥，本工程不设置废水排放口，不排入地表水体。; 符合. 噪声污染防治应符合下列规定： 工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定；设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施；高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。; 项目采取选用低噪声设备，对产生高噪声的设备安装减震垫、消声器等，且设备全部安装在厂房内，噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。; 符合. 4、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239 号）符合性分析 本项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性分析 详见下表 表 1-3与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性分析 内容; 本项目. 加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆 出场（站）上路; 采用封闭厂房对环境影响较小。大块原料采用封闭厂房定期洒水增加物料湿度。. 加大对破碎、整形等关键装备研发投入，提高工艺装备的自动化、机械化程度。; 项目所采用的机械设备均不属于淘汰类设备，符合要求。. 生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求; 本项目生产车间均为封闭，并采取喷淋装置降尘，粉尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的2类标准. 持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石; 本项目为业主拍得鼎城区沅水支流黄市港枉水哑河段砂砾三年采砂权，业主申请在鼎城区善广水泥制品有限公司租用部分场地修建临时厂房，符合要求. 5、“三线一单”相符性分析 根据常德市人民政府关于发布《常德市“三线一单”生态环境管控基本要 求暨环境管控单元生态环境准入清单》的通知（常政发〔2020〕10 号），本项目与常德市“三线一单”生态环境管控基本要求相符性分析见下表： 表 1-4 与常德市“三线一单”生态环境管控基本要求相符性分析。 序号; 管控维度; 管控要求; 本项目. 1; 空间布局约束; （1.1）严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高（高污染、高能耗）” 行业项目。 （1.2）严格环境准入，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新建工业项目应当进入工业园区。在城市和县城的建成区范围内不得新建、扩建化工、水泥、垃圾焚烧发电、沥青搅拌等企业以及新增产能项目。实施环评总量前置，新、改、扩建项目二氧化硫、氮氧化物污染物排放须实行两倍削减替代; 本项目选址不在生态脆弱或环境敏感地区，不属于高污染、高能耗项目。 项目建设临时厂房，租赁已建成的善广水泥制品有限公司部分场地。无二氧化硫、氮氧化物污染物排放. 2; 红线; 1.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等；灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要 公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。涉及生态保护红线占用的，报国务院审 批。 2.生态保护红线内，国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法 规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动; 项目选址不在生态保护红线内. 3; 岸线; 1.沅江、澧水岸线1公里范围内禁止新建、扩建磷矿、磷化工项目、尾矿库和磷石膏库。按规定对沅江、澧水和洞庭湖岸线1公里范围内停用时间超过3年的尾矿库完成闭库。 2.沿江岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区、化工生产项目；严禁现有合规化工园区在沿江岸线1公里范围内靠江扩建；安全环保达标的化 工生产企业因生产需要可向背江一面逐步搬迁。对沿江岸线1公里范围内化工生产企业开展风险评估，2020年重点关闭退出落后产能和安全环保不达标的化工生产企业。引导化工生产企业通过调结构搬迁到沿江1公里范围外的合规化工园区，2025年底完成搬迁改造任务。对1公里范围内部分有市场前景、且极端事故情况下满足安全环保要求的化工生产企业适当保留，并采取更加严格的措施进行监管，确保江河湖水安全。对沿江岸线1公里范围外现有的化工生产企业加大监管力度。鼓励沿江岸线1公里范围外且不在合规园区内的化工生产企业搬迁进入合规园区。; 项目选址距离沅江 4700米，项目不属于化工项目. 对照《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》中的鼎城区生态环境准入清单ZH43070330002草坪镇管控要求，本项目与环境管控单元生态环境准入清单管控要求相符性分析见下表。 表 1-5 与环境管控单元生态环境准入清单管控基本要求相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目. 空间布局约束; - 严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在有限保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 - （1.3）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主题功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立检测网络和监管平台。; 本项目不涉及重金属污染物排放。项目选址不在生态保护红线内. 环境风险防控; （3.1）新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”原则，有明确具体的重金属污染物排放总量来源；无明确总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （3.2）加强重金属风险管控。建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进区域遗留废渣污染等问题整治，到2020年，全面改善重金属监控断面环境状况。 （3.5）依据国家标准设置水源地保护标志标牌，加强水源地宣传保护。; 本项目不属于涉重金属重点行业；不在饮用水水源保护区. 本项目属于建筑材料加工行业，不属于高污染、高能耗产业类型，不属于《产业结构调整指导目录（2019 本）》中规定的限制类，项目生产工艺和所用设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010 年本）之列，项目选址不在生态保护红线及饮用水水源保护区、选址所在区不属于居住、商业、学校。医疗、养老机构、人口密集区；综上，项目符合常德市“三线一单”环境管 控单元生态环境准入清单管控要求。 6、与《常德市鼎城区沅水支流（枉水、沧水）河道采砂规划》（2020~2022）符合性分析 根据《常德市鼎城区沅水支流（枉水、沧水）河道采砂规划》（2020~2022）规划范围包括枉水河干流及其支流，总长度约63.8km，布置可采区3个，可采区河道长度12.7km，规划期3年，规划期控制总量460.78万吨，2020年度控制开采量160万吨。 可采区3：黄市港枉水哑河段是本次规划的3个可采区之一，可采区长度4.5km，整个可采段被桩号1+750处的汪家坪水闸分割成2段，汪家坪水闸下游为第一段，上游为第二段。其中第一段河道内砂卵石厚度相对较大，河道两侧预留了20m的堤防保护范围，计划开挖深度3.0～8.0m，控制开挖高程在18.0m；第二段河道内的砂卵石厚度相对较小，河道两岸紧邻居民区和农田，为确保岸坡的稳定，计划开挖深度2.0～3.0m，控制开挖高程在27.0m。因哑河河水流量较小，水位无明显涨跌，因此不设禁采区，规划期控制开采总量209.50万吨，2020年度控制开采量为74万吨。 可采区3：黄市港枉水哑河坐标范围 桩号; 左岸; 右岸; 备注. X; Y; X; Y. 0+000; 3202508.488; 563446.682; 3202428.371; 563590.102; 可采区5第①段，起点为高架桥以南200m，终点为汪家坪水闸下游100m 推荐开采方式为水采. 1+000; 3201747.502; 563394.059; 3201747.501; 563471.238. 1+160; 3201253.992; 563216.528; 3201285.835; 563256.601. 1+180; 563251.548; 3193754.828; 563329.558; 3193841.896; 可采区5第②段，起点为汪家坪水闸上游100m，终点为幸福闸 推荐开采方式为水采. 4+000; 563711.345; 3193303.782; 563744.810; 3193273.895. 4+400; 563335.935; 3192374.130; 563384.846; 3192378.254. 因此，本项目采砂部分符合《常德市鼎城区沅水支流（枉水、沧水）河道采砂规划》（2020~2022）。 7、选址符合性分析 （1）用地性质符合性分析 1、用地性质符合性分析 本项目为新建项目，根据现场勘查，厂区占地面积约为4325㎡，项目选址于湖南省常德市鼎城区斗姆湖街道新建社区6组，根据业主出具的《关于申请修建砂石生产临时厂房的报告》可知，本项目为业主于2020年12月拍得鼎城区沅水支流黄市港枉水哑河段砂砾三年采砂权，企业申请在鼎城区善广水泥制品有限公司（斗姆湖街道新建社区6组，系建设用地）租用部分场地修建临时厂房。已取得常德市鼎城区城市规划区控违拆违领导小组办公室同意建设意见（见附件2）；且善广水泥制品有限公司已办理相关环评和验收手续，且取得鼎城区国土资源所斗姆湖街道办事处同意建设的意见（见附件5）。 项目厂区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国建保护植物，交通较为便利，且本项目不在生态红线保护范围内（见附图5），本项目选址合理。 （2）环境功能区划敏感因素分析 - 项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。建设区域环境空气功能为二类区，且周边无饮用水源保护区，不属于敏感水域。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 建设内容 - 常德市沅水砂石贸易有限责任公司于2020年12月18日拍得鼎城区沅水支流黄市港枉水哑河段砂砾三年采砂权，企业申请在鼎城区善广水泥制品有限公司（斗姆湖街道新建社区6组，系建设用地）租用部分场地修建临时厂房。企业已对采砂部分单独开展了环境影响评价工作，本报告只包括砂石生产项目，本项目建设主要是为达到疏浚和泄洪的目的。已取得常德市鼎城区城市规划区控违拆违领导小组办公室同意建设意见，项目占地4325㎡。项目建设年产60万吨机制砂生产线，本项目于2021年6月份开始建设，2021年9月份完成建设，修建办公综合楼一栋（占地面积512㎡），生产区包括机制砂加工生产区（占地面积1200㎡）、原材料堆料区（占地面积875㎡）和产成品堆放区（占地面积1750㎡）。本项目建设内容见下表。 - 表2-1 项目组成一览表 工程类型和名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 机制砂生产区; 全封闭式钢架结构，建筑面积为1200㎡; 新建. 储运工程; 原料堆放区; 全封闭式钢架结构，建筑面积为875㎡; 新建. 固废临时堆场; 全封闭式钢架结构，建筑面积为80㎡; 新建. 成品区; 全封闭式钢架结构，建筑面积为1750㎡; 新建. 交通运输; 本项目紧邻枉水，船舶采砂后通过岸上车辆运输至本项目; 新建. 配套工程; 办公室; 砖混结构，建筑面积为512㎡; 依托原有. 公用工程; 给水; 市政供水管网接入; 依托原有. 排水; ①生活污水经化粪池处理后用作做农家肥，不外排；②雨水进入雨水管网；③洗砂废水经污水沉淀罐+絮凝剂+污水池+清水池处理后回用不外排③车辆清洗废水和洗砂废水一起处理后回用于洗车，不外排。; 新建. 供电; 市政供电网提供; 依托原有. 废气; 车间及原料堆场全封闭，并采取喷雾降尘措施；采用湿式破碎作业；皮带输送机输送过程全封闭。 运输粉尘：降低行驶速度、加盖篷布，洒水降尘; 新建. 固废; 一般固废; 生活垃圾收集点1个，定期清运; 已建. 洗砂工序产生的泥浆经压滤机脱水后暂存于固废暂存间（80㎡），固废暂存间采用全封闭式钢架结构，外卖给砖厂作生产辅料; 新建. 危险固废; 设置危险废物暂存间，集中收集设备维护过程废机油后委托有相应危险废物处理资质的单位合理处置; 新建. 噪声; 合理安排施工时间；合理 布局噪声源，选用低噪声设备，加强机械设备维修保养; 新建. - 产品方案 本项目利用河卵石为主要原材料，生产机制砂，年产量为60万吨。 - 表2-2 产品生产规模一览表 序号; 产品名称; 产品规格（mm）; 产量; 备注. 1; 机制砂; 0.3; 60; 万吨/年. 产品质量标准：本项目中的机制砂石质量标准应按照《建筑用砂国家技术标准》（BG 14684-2001）、 《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685-2001）作为砂、石产品标准来实施，《普通混凝土砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52-2006）作为应用性规范来实施. - 生产设备 - 项目主要设备清单见表2-3。 - 表2-3 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; - 给料机; - 1020; 台; - 1; 外购. 2; - 颚式破碎机; - 500*750; 台; - 1. 3; - 复合圆锥破碎机; - 1650; 台; - 1. 4; - 料仓给料机; - 1020; 台; - 1. 5; - 振动筛; - 3075; 台; - 3. 6; - 多缸液压圆锥机; - 1650; 台; - 1. 7; - 细砂回收脱水一体机; - 2455; 台; - 2. 8; - 压滤机; - 1500; 台; - 2. 9; - 输送带; - 1000米; 辆; - 7. 10; - 螺旋洗砂机; - 1870; 台; - 3. 11; - 立轴冲击制砂机; - 2071; 台; - 2. - 项目主要原辅材料消耗 - 本项目原辅材料消耗情况具体见表2-4。 - 表2-4 本项目原辅材料消耗汇总表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 鹅卵石; 63 万 t/a; 自行在沅水中标段采砂，原料含泥率约7%。. 2; 絮凝剂; 10t/a; 外购. 3; 助凝剂; 8t/a; 外购. 4; 生产用水; 50894.8t/a; 自来水. 生活用水; 448t/a; 自来水. 电; 2500千瓦时/年; 电网. 5; 润滑油; 3t/a; 外购. - 5、劳动定员及工作制度 - 项目劳动定员25人，年工作312天，每天工作8小时，厂区内不提供住宿和就餐。 - 6、厂区平面布置 - 企业租用善广水泥制品有限公司南侧部分场地修建钢架结构办公用房和临时厂房。整体平面布置分为办公楼和生产车间、成品车间及原料车间。生产区布置在厂区中南间，原料车间布置在生产车间南侧，成品车间布置在生产车间北侧，厂区西侧为场内道路和地磅，道路左侧为办公楼，厂区道路入口处设置洗车平台，洗砂废水处理设施布置在厂区东侧。本项目总平面布置图见附图。 - 7、施工计划 - 施工安排：2021年9月-2022年11月，共3个月，不设施工营地，施工人员均自行安排或附近人员。 8、项目投资及资金筹措 - 项目总投资2000万元，全部由建设单位自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工程分析 - 1、工艺流程 - （1）本项目生产工艺流程示意图，见图2-2所示。 - 图2-2 项目机制砂生产工艺流程示意图 - 2、工艺流程说明 将原料堆场的砂石首先经过第一次洗砂脱水一体机处理去除污泥，然后经过一级筛分，粒径小的砂直接进入制砂机处理后成为成品，粒径较大的河卵石则进入颚式破碎机进行一级破碎，破碎完后再经过二级筛分，不符合要求的碎石通过皮带输送机返回颚式破碎机再次破碎，符合要求的砂石经过洗砂脱水一体机进行第二次清洗，清洗完后进入圆锥破碎，破碎完后进行三级筛分，不符合要求的砂石进入圆锥破碎再次处理，三个洗砂脱水一体机产生的污水汇入到沉淀罐，沉淀罐中加入絮凝剂，污水经处理后经过污水池+清水池沉淀处理，泥渣进入压滤机，压干水分，清水池中的水再次循环使用。 - 3、主要污染工序 - 1、废水：本项目生产废水主主要为运输车辆清洗废水、洗砂废水和员工生活污水。 - 2、废气：本项目生产废气主要为堆场、输送、装卸、破碎、筛分过程产生的颗粒物。 - 3、固废：本项目生产产生的固废废弃物为泥水分离脱水系统分离出来的泥饼，办公区和生活区的生活垃圾。 - 4、噪声：本项目噪声主要是生产线各设备运行过程中产生的噪声。 - 5、固废：机械设备维护用的废矿物油、压滤机泥块、生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目租用善广水泥制品有限公司南侧部分场地修建钢架结构办公用房和临时厂房，场地先为一片空地，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境 （1）区域环境空气质量达标判定 项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2019年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2019年1～12月常德市环境空气质量状况”，环境空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2019年度鼎城区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 66; 达标. CO（mg/m3）; 百分位数日平均质量浓度; 1.2; 4; 30; 达标. O3; 8h平均质量浓度（日均值）; 162; 160; 101.3; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. *1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。. 项目所在地大气因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在地属于环境空气质量不达标区域。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。 由于常德鼎城区大气环境质量属于不达标区，本环评建议鼎城区政府制定大气环境质量限期达标规划，加强大气污染防治。 2、地表水环境 为了解本项目评价区域内地表水目前水质现状，本次环评引用《常德市生态环境局关于2019年12月全市环境质量状况的通报》附件6《2019年常德市地表水水质重点监控断面年度均值水质变化状况》中的数据。 本项目涉及到的主要河流为沅江，沅江流域河流水质状况：沅江流域监测断面21个，总体水质为优，其中，Ⅰ类水质断面1个，占4.8%；Ⅱ～Ⅲ类水质断面20个，占95.2%。具体情况见下表： 表3-2 水质状况结果 从上表可知，监测期间沅江的水环境状况良好。 3、声环境 按照《环境影响评价技术导则》(声环境)(HJ2.4-2009)中的有关规定，声环境评价工作等级定为三级。为了解项目选址周边的声环境质量，本项目委托湖南精科检测有限公司于2021年5月16日对项目周边厂界进行了昼间声环境质量监测，监测一次，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求进行。监测结果见下表。 表3-3 声环境现状监测结果（单位：dB(A)） 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq[dB（A）]; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧外1米处; 2021.6.2; 58.6; 47.1; 60; 50. 2021.6.3; 59.0; 47.7; 60; 50. 厂界南侧外1米处; 2021.6.2; 56.3; 44.6; 60; 50. 2021.6.3; 56.7; 44.9; 60; 50. 厂界西侧外1米处; 2021.6.2; 57.8; 46.0; 60; 50. 2021.6.3; 57.8; 46.5; 60; 50. 厂界北侧外1米处; 2021.6.2; 57.2; 44.2; 60; 50. 2021.6.3; 57.5; 43.9; 60; 50. 由上表可知，本项目边界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求，说明本项目所在地声环境质量良好。 4、生态环境 项目总用地面积4325㎡，小于2km2，建设占地范围无天然林地和珍稀类、濒危动植物，不属于生态环境敏感区，项目建成后以人工绿化方式恢复植被，项目的建设对区域内生态环境具有改善作用。依据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），确定本项目评级等级为三级，重点对生态环境影响进行分析。本项目生态环境影响等级划分见表3-4。 表3-4 生态环境影响评价等级划分 主要生态影响; 变化程度; 评价工作等级. 影响范围; ＜2km2; 三级. 区域生态敏感性; 一般区域. 评价范围为拟建项目所在厂区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-5 大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界距离. X; Y. 保护目标; +55; +0; 居民70户; 二类; W; 55~500m; 55m. -74; +0; 居民45户; 二类; E; 40~500m; 40m. 2、声环境 表3-6 声环境保护目标 项目; 保护对象; 保护目标及规模; 相对方位; 距离; 保护级别. 声环境; 区域声环境; 居民7户; E; 30-40m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 3、生态保护目标 评价区域为一般区域，而且周边2km范围没有特殊生态敏感区以及重要生态敏感区，周边2km范围内主要生态保护目标为农田。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、污染物排放标准 （1）废水排放标准 - 项目生活污水经化粪池处理后用作做农家肥，不外排；运输车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于洗车、洗砂废水经沉淀罐+絮凝剂处理后回用于洗砂。不设置废水排放标准. - （2）废气排放标准 生产过程排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放浓度限值。 表3-7 大气污染物特别排放限值（摘录） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - （3）噪声排放标准 营运期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 工业企业厂界噪声限值 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、固体废物排放标准 - 生活垃圾参照执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）； 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、水污染源分析 施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工废水在地基施工阶段、施工设备的维修、冲洗、工程养护过程中产生，含有石油类污染物和大量悬浮物。环评要求在施工场地设置截水沟，集中收集施工废水，将全部施工废水引入厂区沉淀系统，不直接对外排放，经过沉淀处理后然后利用于洒水抑尘，因此，对周围水环境影响较小。 （1）生活废水 项目施工期不设施工营地，施工人员均自行安排或附近人员。生活污水依托农户的污水处理设施处理后用于农田、菜地的浇灌。 二、大气污染源分析 （1）施工扬尘 在整个建设施工阶段，土地平整、挖土、建材的运输和装卸等施工作业过程都会产生扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是建材的装卸的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （2）施工道路扬尘 在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 （3）汽车及施工机械废气 施工车辆因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。 三、固体废物污染源分析 本项目施工期间产生的固体废物是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，不能回收利用的运往建筑垃圾消纳场。 （2）生活垃圾 本项目在施工期间，施工人员日常生活产生生活垃圾，交由环卫部门收集处置。 四、噪声污染源分析 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑物砌筑时的锤打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声以及振动。环评要求合理分配施工时间，夜间停止施工。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目生产废气主要为堆场、输送、装卸、破碎、筛分过程产生的颗粒物。 - 破碎、筛分粉尘（G1） - 根据《逸散性工业粉尘控制技术》((美)奥里蒙(Orlemann,J.A.)等编著;张良壁,刘敬严编译)，颗粒物产生系数为 0.1kg/t-产品（一级破碎和筛分 0.05kg/t、二级破碎和筛分 0.05kg/t）。本项目年产60万吨机制砂，则颗粒物产生量为60t/a。建设单位拟在破碎和筛分工序均设置水喷淋装置，本项目制砂过程破碎和筛分工会采用湿法作业，同时建设单位对破碎、筛分厂房修建专门的生产车间并采取全封闭措施。 - 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，采用喷淋除尘，控制效率为90%，经喷淋除尘后，颗粒物的排放量为6t/a。环评建议项目在破碎、筛分工序修建专门的破碎、筛分车间，约有10%的粉尘散逸出来，因此经封闭式车间处理后颗粒物的排放量为0.6t/a。项目整个厂房采取全封闭措施，控制效率为 90%，则本项目颗粒物排放量为0.06t/a，排放速率为0.027kg/h。 - 堆场扬尘（G2） - 堆场起尘主要与物料粒径、起动风速、含水率等因素相关。本项目堆场分为原料堆场和成品砂石堆场。 - ①原料堆场起尘 - 原料堆场：建设单位将原料堆场设置在封闭的车间内，本项目原料为鹅卵石，粒径一般在10~20cm之间，因此原料堆存过程仅有少量扬尘产生，以无组织形式逸散。 - ②成品堆场扬尘 - 产品堆场：建设单位将产品堆场设置在封闭的车间内，则堆场内基本无自然风，堆场内风速小于0.2m/s，而砂粒启动风速一般在4m/s 以上，成品堆场扬尘根据以下公式进行计算： 式中：Q---物料起尘量，单位：mg/s； U—风速，全封闭产品堆场内基本无风，风速取 0.2m/s； S—堆料表面积，成品堆场面积为 1200m2，堆料表面积取 1200m2；ω—砂石含水量，取8%； 经计算，Q=2.96mg/s。本项目年工作280天，每天8小时。因此，成品堆场扬尘产生量为0.256kg/d，0.07t/a。厂房全封闭，控制效率为90%，则本项目堆场扬尘颗粒物排放量为 0.007t/a，排放速率为 0.003kg/h。 - 原料装卸粉尘（G3） 机制砂产品在装卸过程中可能产生扬尘，装卸起尘量的计算参考“秦皇岛港口煤炭装卸 起尘及其扩散规律的研究”得出的计算公式： 式中：Q---物料起尘量，单位：mg/s； U—风速，全封闭产品堆场内基本无风，风速取 0.2m/s； w—物料含水率，%，本项目产品堆场拟采取洒水喷淋降尘，含水率取 8%； H—装卸高度 m，本项目装载车装卸高度约为 1.0m。 根据上式计算，物料起尘量 Q=76.95mg/s，按照本项目年产机制砂共60万吨，装载时间按10s/t计算，则砂料在厂区内装卸过程起尘量为 0.19kg/h，0.43t/a。厂房全封闭，控制效率为 90%，则本项目装卸过程颗粒物排放量为 0.043t/a，排放速率为 0.019kg/h。 - （4）厂内运输扬尘（G4） 项目营运期原料及产品的运输车辆往来工程中产生大量的扬尘。环评要求厂区道路进行地面硬化，运输砂石等物料产品的车辆必须保持车轮车身干净整洁，必须采取密闭运输方式，严禁超载、冒尖运输和敞开式运输撒漏，运输采用箱车或加盖蓬布，加强对内部运输道路路面的维护保养、洒水车定时喷洒水抑尘。同时，厂区出入口设置冲洗平台，运输车辆车轮车身必须经冲洗清洁后方可驶出，严禁车辆带泥带尘上路或沿路撒漏。厂区出口周边实行门前环境卫生“三包”，必须落实厂区附近运输路段洒水抑尘和清扫保洁，保持厂区出口外道路干净清洁，无可见扬尘。 （5）本项目废气生产及排放情况见下表： 表4-3 粉尘源强统计 污染源; 污染物名称; 排放方式; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 环保措施. 破碎、筛分粉尘G1; 粉尘; 无组织; 6; 0.06; 0.027; 喷淋除尘、全封闭车间、全封闭厂房. 堆场扬尘G2; 粉尘; 无组织; 0.256; 0.007; 0.003. 原料装卸粉尘G3; 粉尘; 无组织; 0.43; 0.043; 0.019. 运输动力起尘G4; 粉尘; 无组织; /; /; /; 加盖篷布、定期洒水、限制车速、设置洗车平台. 合计; 6.686; 0.11; 0.049; /. （6）监测要求及排放标准 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等规范的要求，项目运营期应对废气排放进行自行监测， 监测计划见下表。 表4-4 废气监测要求及排放标准一览表 序号; 排放口编号/监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 浓度限值; 速率限值. 1; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中无组织浓度限值; 1.0mg/m3; /. （7）大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要为物料输送储存粉尘、搅拌机搅拌粉尘、原料仓库粉尘、运输道路扬尘。 根据工程分析计算可知，项目堆场、输送、装卸、破碎、筛分过程产生的粉尘量为6.686t/a。项目采取喷淋除尘、全封闭车间、全封闭厂房，去除率可达90%，散逸的粉尘量为0.049t/a。对于运输道路扬尘采取洒水抑尘措施，出入口设置洗车平台，加盖篷布、限制车速。 通过采取以上措施后，对周边环境的影响较小。 2、废水 本项目用水主要是洗砂废水、车辆冲洗用水及员工生活用水，降尘用水，洗砂废水及车辆冲洗废水收集处理后回用，不外排。 （1）生活废水（W1） 项目职工人数为25人，参照湖南省用水定额地方标准，按80L/人·d计算，则总生活用水量为2t/d（624t/a），污水量按80%计，则项目生活污水排放量为1.6t/d（499.2t/a），类比常德市同类生活污水水质，COD、BOD5、SS、氨氮初始浓度约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L。运营期生活污水污染源分析见下表，则污染物产生量分别为0.125t/a、0.06t/a、0.10t/a、0.01t/a。生活废水经化粪池处理后回用于农田灌溉，不外排。本项目周边有大量农田，完全能消纳本项目产生的生活废水。 （2）车辆冲洗废水（W2） 本项目项目运输原料和成品共63万t/a，2250t/d（每年工作312d），每辆货车载重为20t，则每个工作日所需载重车为113辆。根据《建筑给水排水设计手册》中的用水定额，运输车辆车轮每日冲洗一次，车辆冲洗用水为400~600 L/辆（一次冲洗10min），本项目取500L/辆计，则项目清洗车辆约产生废水56.5t/d，即15820t/a，车辆冲洗废水损耗以20%计，则可收集废水为45.2t/d（12656t/a），类比同类型企业，SS的浓度为1000~1500 mg/L，本次评价取值1500mg/L，则冲洗水中SS产生量为18.98t/a，本项目设置洗车平台，洗车废水经过泵入沉淀罐，和洗砂废水一起处理后回用于生产，不外排。 - （3）洗砂废水（W3） 本项目设有洗砂工序，原料砂含泥率约7%，根据建设单位提供的经验系数，本项目年加工机制砂60万吨，洗砂废水产生量为576000m3/a。 根据《大岗山大坝砂石系统成品砂含水率控制研究》(<人民长江>第 45 卷第 22 期 2014年11 月）研究结果显示，在洗砂过程中蒸发水量约占总用水量3%，洗砂后成品砂含水率约为5%。本项目洗砂过程中蒸发水量约占总用水量的3%，故洗砂过程中蒸发水量约为17280m3/a；60万吨成品砂含水率约为5%，成品砂的带走水分约为28800m3/a。 本项目外购鹅卵石原材料，根据业主提供资料，原材料含泥量约为7%，则项目洗砂废水中的含泥量为105000t/a。 洗砂废水污染物以 SS 为主，具有沉降性好、污染物成分较单一等特点，项目洗砂废水经收集至废水加药沉淀罐沉淀处理后回用于生产。 洗砂机过滤的污水经过调节池存入沉淀罐，在沉淀罐中加入絮凝剂，处理后的水进入清水池，泥渣进入压滤机压滤，废水经处理后，可达到回用要求，循环用于洗砂工序，不外排。 - 洒水降尘用水（W4） ①堆场洒水降尘废水 项目原料及产品堆场面积约2705m2，按平均 0.2L/m2次，每天洒水2次。本项目工作日为312天，则堆场洒水抑尘用水量为1.08m3/d、336.96m3/a。这部分水全部蒸发损耗。 ②破碎、筛分工序降尘废水 - 为了减少生产运行时粉尘产生量，项目在破碎、筛分工序均设置喷雾除尘喷头，每个喷雾除尘喷头用水量约 120L/h（按10个喷头计），喷头使用时间按每天5h计，年工作312天，则破碎、筛分工序喷淋用水量为6m3/d、1872m3/a。这部分水蒸发或进入产品中。 - ③道路洒水降尘用水 - 为控制道路运输扬尘，在晴天生产时间对场地内的运输道路等区域进行喷雾抑尘，本项目晴天按250天/年计算，频率按 2次/天计，用水量按 0.2L/m2 ▪次计，本项目道路洒水面积按 500m2计，则场地道路运输抑尘用水量为 0.2m3/d（50m3/a）。这部分降尘水全部蒸发损耗或随物料带走 - 本项目水平衡图如下图所示： 1.6 0.4 2 图4-1 水平衡图（m3/d） 图4-2 洗车、洗砂废水处理工艺流程图 （5）洗砂废水回用的可行性分析 根据工程分析可知，本项目洗砂废水、洗车废水总产生量为588656m3/a，2102.3m3/d (262.8m3/h）。废水在沉淀罐中沉淀大约1h，厂区应设置沉淀罐、沉淀池和清水池，沉淀罐的容积为600t，沉淀池和清水池的容积为96m³，废水经沉淀罐处理后采用泵抽入沉淀池和清水池中再回用于生产。 建设单位拟在沉淀罐中加入絮凝剂，根据《环境科学大辞典》(编委会.环境科学大辞典 (修订版)[M].中国环境科学出版社，2008)，絮凝沉淀处理指的是絮凝剂使水中悬浮颗粒发生凝聚沉淀的水处理过程。水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒由于分子吸引力的作用，相互碰撞凝聚生成絮状体，在沉降过程中尺寸与质量不断变大，沉速随深度而增加。此时，悬浮物的去除率不仅取决于颗粒沉淀速度，而且与沉淀罐深度有关。 由于洗砂废水含泥量较大，通过添加絮凝剂，形成颗粒沉淀，上清液进入清水池回用，下层淤泥进入污泥脱水设备，泥饼外运处置至砖厂制砖。 污水汇入到沉淀罐，沉淀罐中加入絮凝剂，污水经处理后经过污水池+清水池沉淀处理。由于废水一直在循环使用，回用水量为洗砂用水、洗车用水总量，约为262.8m3/h。为了满足最大水量要求，同时预留部分空间，项目沉淀罐+污水池+清水池，沉淀罐容积为600m³，污水池+清水池容积为96m³。能够满足回用要求。根据建设单位提供资料，项目拟设置调污水加药沉淀罐、清水池、污水池各1个。 由于本项目用水环节对水质要求较低，经沉淀罐处理后的废水完全可满足洗砂、洗车用水要求。 为防止废水下渗引起地下水的污染问题，或者废水溢出，要求项目建设单位对沉淀罐及清水罐采取防渗漏、防溢、防晒等处理措施。同时，建设单位应在罐体四周修建环形导流沟，防治废水外溢，对环境造成影响。 建设单位在落实上述环保措施的基础上，洗砂废水、洗车废水不会对区域地表水产生影响。 （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等规范的要求，项目运营期本项目无废水外排，可不进行自行监测。 3、噪声 （1）本项目运营期主要噪声源及防治措施 本工程主要噪声源分为固定声源和流动式声源，固定声源为颚式破碎机、振动筛、圆锥机、洗砂机、压滤机等；流动式声源为运输车辆。本项目厂房边界最近居民点距离厂界最近距离约30m，距离本项目厂内运输道路距离距离约为50m，车间封闭厂房为全封闭单层钢构厂房。项目机制砂生产线采用封闭式生产， 通过对高噪声设备采取基础减振和厂房对噪声源隔声之后项目噪声对周围影响会进一步降低。项目机制砂生产线采用封闭式生产， 通过对高噪声设备采取基础减振和厂房对噪声源隔声之后项目噪声对周围影响会进一步降低。具体详见下表。 表4-5 主要设备和车辆噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量（台套）; 工作方式; 防治措施. 1; 颚式破碎机; 100; 1; 间歇; 合理布局，夜间停止生产，定期维修设备，封闭厂房. 2; 脱水回收一体机; 70; 1; 间歇. 3; 振动筛; 90; 2; 间歇. 4; 洗砂机; 80; 2; 间歇. 5; 制砂机; 80; 1; 间歇. 6; 给料机; 80; 1; 间歇. 7; 压滤机; 80; 1; 间歇. 8; 铲车; 70; 2; 间歇; 减速慢行，加强保养，厂界种植乔灌绿化降噪. 9; 运输车辆; 70; 1; 间歇. ①在新设备噪声选型上，尽量选用低噪声设备； ②做好相应的设备基础减震措施；高噪声设备加装隔声罩； ③加强设备维修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行； ④加强工人生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生； ⑤优化平面布局，高噪声设备和厂区运输道路远离居民敏感点。 （2）声环境影响分析 为进一步降低噪声对临近居民的影响，建设单位还应采取以下降噪措施： ①采用封闭厂房；选用低噪声设备；对设备进行基础减震等处理，使设备保持在最低噪声值范围内。 ②加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 ③合理安排工作时间，夜间 22:00-6:00 禁止生产，避免噪声对项目附近居民的生活产生较大影响。 ④场地内部空地及厂界四周种植绿色植物，采用大乔木和低矮灌木相结合的形式，形成绿化吸声带形。 ⑤加强职工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁 鸣号，进入厂区低速行驶。 - 项目建设对保护目标声环境影响分析 - 本项目厂房边界最近居民点距离厂界约30m，距离本项目厂内运输道约45m，距离生产厂房约55m，由于厂界和厂内运输道路距离周边保护目标较近，环评要求企业在东侧厂房边界临近居民敏感点处增设隔音墙，夜间停止重型车辆进出。本项目车间为全封闭单层钢构厂房，经前面声环境现状监测，厂界能满足相关标准要求，运营期经距离衰减，厂房隔声厂界噪声对敏感点的影响较小。 （5）监测要求 本项目噪声自行监测要求如下表。 表4-6 噪声监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 1; 厂界东; Leq（A）; 1年1次; GB12348-2008; 60; 50. 2; 厂界南; 60; 50. 3; 厂界西; 60; 50. 4; 厂界北; 60; 50. 4、固体废物 项目营运期固废主要为机械设备维护用的废矿物油、压滤机泥块、生活垃圾。 ①压滤机泥块 本项目洗砂废水经污水处理系统中的沉淀罐、清水池等沉淀后回用于生产，在沉淀过程中会产生沉渣，沉渣主要为粒径较小的砂子，本项目采用带式压滤机对沉淀罐底部排出的沉渣进行压滤。根据建设单位提供的资料，沉渣经压滤后产生量约为产品量的1‰，本项目产品量为60万吨，则沉渣产生量约为600t/a，属一般固体废物，设置泥渣暂存堆场，要求“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施，收集的污泥外卖给砖厂作生产辅料。 ②生活垃圾 项目劳动定员共25人，生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计算，则生活垃圾的产生量为12.5kg/d、3.9t/a。收集后交环卫部门处理。 ③废矿物油 项目机械设备定期加润滑油，将有少量的废润滑油产生，其产生量约0.03t/a，根据《国家危险废物名录》废润滑油属于HW08号（废矿物油与含矿物油废物）中的废物代码900-214-08，统一收集至危废暂存间定期交由有资质的公司处理。 本项目固体废物产排情况见下表： 表4-7 固体废物产排情况一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 属性; 状态; 处置去向. 1; 生活垃圾; 3.9; 生活垃圾; 固态; 交环卫部门处理. 2; 压滤机泥块; 600; 一般固废; 固态; 外运至砖厂制转. 3; 废润滑油; 0.03; 危险固废; 液态; 危废暂存间暂存，定期交由 有资质公司处理. 由上表可知，项目固体废物防治措施符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，固废暂存间采用“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的相关要求， 项目危废暂存间和危废的收集、暂存、运输需满足以下： A、危险废物的收集包装： - a、有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 - b、危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 - c、危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、 危险类别、安全措施及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： - a、按 GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 - b、必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 - c、要求有必要的防风、防雨、防晒措施。d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 - d、配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 - e、危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 f、本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 综上所述，本项目产生的各类废物均能得到安全妥善处置，对外环境的影响较小。 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响类建设项目。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。 表4-8 土壤环境影响评价等级确定标准 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目不需要开展土壤环境影响评价。 6、地下水 对照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”。本项目行业类别属于J非金属矿采选及制品制造”中的“62、石材加工”中其他类别，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 7、生态 项目总用地面积4325㎡，远小于2km2，建设占地范围无天然林地和珍稀类、濒危动植物，不属于生态环境敏感区，项目建成后以人工绿化方式恢复植被，项目的建设对区域内生态环境具有改善作用。依据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），确定本项目评级等级为三级，重点对生态环境影响进行分析。 本项目用地性质为建设用地，建设单位在最大限度减少人为活动对自然环境的影响，减少项目的建设对环境的破坏。在本项目建设过程中和建成后应对所产生的污染物有相应的防治措施，使各项污染物的排放都达到国家相应的排放标准。 （1）减少污染物的排放量：本项目采取行之有效的废气、废水和噪声治理措施，减少污染物的排放浓度和排放量，有效地保护了当地环境质量。 （2）该项目建成后，对除建筑物和行车道路以外的空地进行植树、种花草，加大绿化面积，提高绿化率。 综上，本项目对所在地生态环境影响不大。 - 环境风险 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）并结合项目实际可知，对照项目所用原辅材料分析，本项目涉及的突发环境事件风险物质为润滑油、危废间暂存的废润滑油。最大储存量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169－2018)临界量比值如下表。 表 4-9 风险物质储存量与临界量比值 风险物质; 最大储存量（t）; 《建设项目环境风险评价技术导则》临界量（t）; q/Q. 油类物质（矿物油类）; 3; 2500; 0.0012. 总计; /; /; 0.0012. 由上表可知，风险物质储存量与临界量比值Q=0.0012＜1，项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标详见文本第三章节表3-5。 （3）环境风险识别 主要风险物质为矿物油类，危险特性如下。 表4-10 润滑油的理化性质及危险特性表 性标识; 中文名; 机油; 英文名; lubricating oil；; 危险货物编号. 分子式; 分子量; 230～500; UN编号; CAS编号. 危险类别. 理 化 性理化性质 质; 性 状; 油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味。. 熔 点（℃）; 临界压力（Mpa）. 沸 点（℃）; 相对密度（水＝1）; ＜1. 饱和蒸汽压（kpa）; 相对密度（空气＝1）. 临界温度（℃）; 燃烧热（KJ·mol-1）. 溶 解 性; 不溶于水. 毒毒性及健康危害; 急 性 毒 性; LD50（mg/kg，大鼠经口）; 无资料; LC50（mg/kg）; 无资料. 健 康 危 害; 车间卫生标准. 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 急 急急救 救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护防 护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 本项目环境风险源主要为润滑油储存仓库和危废间。主要环境风险事故有润滑油泄露等，其环境污染主要表现为水环境污染等。 表4-11 项目环境风险源及环境风险 序号; 风险点位; 风险物质; 重点关注环节; 事故类型; 环境风险特征. 1; 润滑油储存仓库; 矿物油; 储存; 大量泄漏; 水体污染. 小量泄漏; 水体污染. （4）环境风险防范措施及应急要求 ①远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施，并配备一定数量的手提灭火器。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ②在化学品库等使用有毒有害物品作业场所设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生风险事故及职业病危害因素的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 ③完善安全生产管理制度，加强安全宣传和教育，危险品装卸、储存、使用过程须有专业操作人员严格按照要求进行操作。 ④做好危化品仓库日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。 （5）分析结论 本项目环境风险物质为矿物油，在采取本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过采取事故应急措施，可减缓风险事故对环境的影响。本项目所存在的环境风险是可以接受的。 表4-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 常德市沅水砂石贸易有限责任公司废石加工项目. 建设地点; 湖南省; 常德市; 鼎城区; 湖南省常德市鼎城区斗姆湖街道新建社区6组. 地理坐标; 经度; 111°37′57.40″; 纬度; 28°55′5.70″. 主要危险物质及分布; 润滑油储存仓库. 环境影响途径及危害后果 - （大气、地表水、地下水等）; - 对地表水影响： 一般泄露不会形成液池，在设置围堰之后，不会对地表水和地下水造成影响。. 风险防范措施要求; ①远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施，并配备一定数量的手提灭火器。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ②在化学品库等使用有毒有害物品作业场所设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生风险事故及职业病危害因素的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 ③完善安全生产管理制度，加强安全宣传和教育，危险品装卸、储存、使用过程须有专业操作人员严格按照要求进行操作。 ④做好危化品仓库日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织（厂界） | 颗粒物 | 破碎、筛分粉尘；堆场扬尘、原料装卸粉尘采用喷淋除尘、全封闭车间、全封闭厂房 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放浓度限值 |
|  |  |  | 运输动力起尘采用加盖篷布、定期洒水、限制车速、设置洗车平台、地面硬化 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池处理后回用于农田灌溉，不外排 | 不外排 |
|  | 洗砂废水 | SS | 经沉淀罐+絮凝剂+污水池+清水池处理后回用 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 经沉淀罐+絮凝剂+污水池+清水池处理后回用 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行噪声及振动 | 等效连续A声级 | 合理布局，加强对设备的保养；空压机安装消声隔声设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 员工生活 | 交环卫部门处理 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 一般固废 | 压滤机泥块 | 外运至砖厂制砖 |  |
|  | 危险固废 | 废润滑油 | 危废暂存间暂存，定期交由 有资质公司处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 申请排污登记，建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。根据《固定污染源排污许可分类管理名录30-其他非金属矿物制品制造3099”规定，本项目属于登记管理类，实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证。 必须严格执行建设项目竣工环保验收制度，对项目废水、废气、噪声、固废采取 相应的治理措施，并将环保治理措施上报环保管理部门备案。项目建成后根据《建 设项目竣工环境保护验收暂行办法》经自主验收后方可投入运营。 |  |  |  |

- 六、结论

项目在采取本评价提出的环保措施下，生活污水经化粪池处理后回用于周边农田灌溉，项目无工艺废水外排，工艺废气采用喷淋除尘、全封闭车间、全封闭厂房等措施处理后实现达标排放，优化设备选型，优化平面布局，从源头控制噪声源，固废做到“资源化、减量化”，在贯彻“总量控制、达标排放、清洁生产”的环保方针，尤其是严格加强废气、废水处理系统建设与管理、确保废气、废水按要求妥善处理的前提下，从环境保护角度来讲，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.11t/a | / | 0.11t/a | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | / |  | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 员工生活 | / | / | / | 3.9t/a | / | 3.9t/a | / |
|  | 压滤机泥块 | / | / | / | 600t/a | / | 600t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①