- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    江南城区公共配套设施建设项目

建设单位（盖章）：常德市鼎城区城市管理和综合执法局

编制日期：    2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江南城区公共配套设施建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-430703-04-01-554568 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贾正国 | 联系方式 | 13908410005 |
| 建设地点 | 捌海站位于常德市江南城区永安东路（捌海公馆北门对面）、华邦站位于江南城区西站路（华邦国际西大门北）、阳明湖站位于江南城区德安路（阳明湖公园西大门北） |  |  |
| 地理坐标 | 捌海站（E 111 度 41 分 37.828 秒，N 29 度 0 分 20.988 秒） 华邦站（E 111 度 39 分 21.020 秒，N 29 度 0 分 59.627 秒） 阳明湖站（E 111 度39分45.662 秒，N 28 度59分 35.830 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7820环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十八、公共设施管理业--日转运能力150吨及以上的 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 常德市鼎城区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 常鼎发改审【2021】20号 |
| 总投资（万元） | 945 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 5.29 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地面积（m2） | 1037 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，建设项目属于鼓励类第四十三项第 20 条城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。属于国家鼓励类项目。本项目建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 常德市生态保护红线划定初步方案已经形成，划入红线的总面积为3007.79km2，占常德国土面积的16.54%。湖南省生态保护红线划定工作从2016年开始启动，由省技术组统一形成建议方案，先后三次与各区县市人民政府及相关部门进行了对接，但因国家政策调整，未最终定稿。2018年6月，湖南省人民政府再次启动红线划定工作，不再划分为一类管控区和二类管控区，实行一条红线管理，并将经国务院审批后由省人民政府发布、执行。 常德市生态保护红线主要包括四个部分： 一是重点生态功能区生态保护红线。主要包括：水源涵养功能区生态保护红线、 水土保持功能区生态保护红线、生物多样性保护功能区生态保护红线。 二是生态敏感区生态保护红线。主要包括：水土流失敏感区生态保护红线、石漠化敏感区生态保护红线。 三是省级以上禁止开发区生态保护红线。主要包括：国家公园、省级以上自然保护区、省级以上森林公园的生态保育区和核心景观区、省级以上风景名胜区的核心景区(一级景区)、省级以上地质公园的地质遗迹保护区、世界文化自然遗产的核心区和缓冲区、省级以上湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水源地的一级保护区、省级以上水产种质资源保护区的核心区等。 四是其它特定区域生态保护红线。主要包括：极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、国家级水土流失重点预防区、野生植物集中分布地、自然岸线等。 本项目位于常德市江南城区永安东路捌海公馆北门对面、华邦国际西大门北、阳明湖公园西大门北，对照《生态保护红线划定技术指南》，项目所在地未在生态红线范围内，符合相关要求。 （2）与环境底线相符性分析 由环境现状调查可知，项目所在区域为环境空气不达标区，常德市人民政府已陆续开展《常德市蓝天保卫战专项行动（2017-2019年）实施方案》、《常德市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，用以作为限期达标规划，区域环境空气质量有望得到改善，能够限期达标。项目所在区域地表水环境、声环境等均满足相应的功能区划要求，具有一定的环境承载力。根据分析，本项目的建设不会改变区域环境功能属性。 （3）与资源利用上线的对照分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目生产过程中使用电能；用水来自市政水网；本项目建成运行后通过多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）进行相符性分析。本项目设备、生产工艺均符合国家产业政策，属于鼓励类，因此本项目不在环境准入负面清单内。 （5）“ 三线一单” 符合性结论 综上，本项目选址不涉及常德市划定的生态保护红线，同时符合环境质量底线、资源利用上线以及环境准入负面清单管理要求。 3、常德市“三线一单”生态环境管控基本要求符合性分析 根据常德市人民政府关于发布《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》的通知（常政发〔2020〕10 号），本项目与常德市“三线一单”生态环境管控基本要求相符性分析见下表： 表1-1 与常德市“三线一单”生态环境管控基本要求相符性分析 本项目不属于高污染、高能耗产业类型，不属于《产业结构调整指导目录（2019 本）》中规定的限制类，项目生产工艺和所用设备均不在《部分工业行业淘汰落后 生产工艺装备和产品指导目录》（2010 年本）之列，项目选址不在生态保护红线内；综上，项目符合常德市“三线一单”环境 管控单元生态环境准入清单管控要求。 序号; 管控维度; 管控要求; 本项目. 1; 空间布局约 束; （1.1）严格限制在生态脆弱或环境敏 感地区建设“两高（高污染、高能耗）” 行业项目。 （1.2）严格环境准入，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项 目外，新建工业项目应当进入工业园区。在城市和县城的建成区范围内不得新建、扩建化工、水泥、垃圾焚烧 发电、沥青搅拌等企业以及新增产能项目。实施环评总量前置，新、改、扩建项目二氧化硫、氮氧化物污染物 排放须实行两倍削减替代。; 本项目选址不 在生态脆弱或 环境敏感地区， 不属于高污染、 高能耗项目。 项目为公共配套设施项目，不属于工业项目。. 2; 红线; 1.生态保护红线内，自然保护地核心 保护区原则上禁止人为活动，其他区 域严格禁止开发性、生产性建设活 动，在符合现行法律法规前提下，除 国家重大战略项目外，仅允许对生态 功能不造成破坏的有限人为活动，主 要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、养殖；因国家重大能源资源安全 需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等；灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观 测、标本采集；经依法批准的考古调 查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基 础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。涉及生态保护红线占用的，报国务院审批。 2.生态保护红线内，国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法 规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。; 项目选址不在生态保护红线内. 4、选址可行性分析 建设项目位于常德市江南城区永安东路捌海公馆北门对面、华邦国际西大门北、阳明湖公园西大门北，周边基础设施较为完善，项目所在地已实现通水、通电、通气。 项目周边无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等需要特殊保护的环境敏感点，因此建设项目选址基本与当地环境相容。 综上分析，建设项目符合相关规划、选址基本合理。 5、平面布局合理性 ①厂区三个地块均为长方形，总占地面积1037m2，厂区总平面布置分为垃圾中转站及公厕。在满足生产工艺的条件下，结合厂址地形地貌、主导风向、水文地质、交通运输、气象条件、总体规划和周边环境保护目标的相对位置关系，以及项目经营和发展的要求，厂区总平面设计在满足工艺要求前提下，流程顺畅，物流合理，厂容厂貌整齐美观。 ②本项目生产全过程无废渣排放；废气和生活污水均达标排放；机器设备生产均为小型机械设备，动力噪音很低，噪声经过一定的减震、隔音和距离衰减后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相应标准，对周围环境的影响较小。 综上，从环保角度看来，本项目总平面布置基本适宜。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目选址及周边环境 本项目捌海站位于常德市江南城区永安东路（捌海公馆北门对面）、华邦站位于江南城区西站路（华邦国际西大门北）、阳明湖站位于江南城区德安路（阳明湖公园西大门北）。项目中心地理坐标分别为：捌海站（E 111 度 41 分 37.828 秒，N 29 度 0 分 20.988 秒）；华邦站（E 111 度 39 分 21.020 秒，N 29 度 0 分 59.627 秒）；阳明湖站（E 111 度39分45.662 秒，N 28 度59分 35.830 秒）。地理位置见附图1。 根据现场踏勘，项目捌海站东侧和北侧为荒地，南侧临永安路，西侧为常沅社区农贸市场。华邦站东侧为善卷加油加气站，南侧为华邦国际，西侧临西站路，北侧临碎石小路。阳明湖站东、南、北侧为阳明湖公园，西侧临德安路。 2、建设内容及规模 本项目总占地面积1037m2，总建筑面积1050m2，主要建设内容包括垃圾中转站及公厕。项目主要技术经济指标详见表2-1，组成一览表见表2-2。 表2-1 主要技术经济指标表 序号; 项目名称; 单位; 指标; 备注. 一; 总用地面积; 平方米; 1037. 二; 总建设面积; 平方米; 1050. 2.1; 捌海垃圾中转站（含公厕）; 平方米; 350. 2.2; 华邦垃圾中转站（含公厕）; 平方米; 350. 2.3; 阳明湖垃圾中转站（含公厕）; 平方米; 350. 三; 项目总投资; 万元; 945. 四; 建设工期; 月; 10; 2021年10月-2022年7月. 五; 规模; 小型 IV 类; 依据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）. 表2-2 项目组成一览表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 1; 垃圾中转站及公厕; 建设三个1栋1F的垃圾站房（捌海站、华邦站、阳明湖站），建筑面积均为350平方米，主要进行垃圾压缩和垃圾转运以及公厕，每个垃圾站转运量为100t/d. 公用工程; 1; 供电工程; 市政供电. 2; 供水工程; 由市政供水管网统一供应. 环保工程; 1; 废水治理; 采用雨污分流制，雨水经厂区雨水收集管网收集后排入雨水管道；项目生产废水经厂区沉淀池处理后进入市政污水管网；生活废水及公厕废水经化粪池处理后进入市政污水管网，排入江南城区污水处理厂进一步处理。. 2; 废气治理; 采取植物除臭液雾化喷淋除臭降尘. 3; 噪声治理; 选用低噪声设备，墙体隔声、风机消声、隔声措施等. 4; 固废治理; 垃圾桶. 3、建设项目平面布置 厂区三个地块均为长方形，总占地面积1037m2，厂区总平面布置分为垃圾中转站及公厕。详见项目总平面布置图见附图2。 - 主要生产设备情况 项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备明细表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 高压清洗机; /; 套; 3; 三个垃圾站各1套. 2; 除尘除臭设备; /; 套; 3; 三个垃圾站各1套. 3; 移动垃圾压缩箱; TQ-YDZ-12; 套; 6; 三个垃圾站各2套. 4; 便池; /; 套; 12; 三个垃圾站各4套. 5; 洗手盆; /; 个; 12; 三个垃圾站各4个. 5、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 生活垃圾; 吨/天; 300; 江南城区生活垃圾. 2; 除臭液; 吨/年; 12; 外购. 3; 电; 万KW.h/年; 30; 市政供电. 4; 水; 吨/年; 1902.56; 市政供水. 主要原料理化性质： （1）植物除臭液：植物液主要成分是天然植物提取物及活性微生物。喷淋除臭是运用不同的湿法喷洒技术经专用喷雾机喷洒成雾状，在特定的空间内扩散液滴。在液滴中的有效除臭分子中间含有具有生物活性、化学活性、共轭双键等活性基团，可以与不同的异味发生作用。不仅能有效地吸咐在空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应，从而达到彻底除味、除臭，发挥有效的空气净化作用。 6、垃圾站规模 项目垃圾站规模情况见表2-6。 表2-6 项目产品方案一览表 序号; 垃圾站名称; 规模; 年运行时间. 1; 捌海站; 100t/d; 2920h. 2; 华邦站; 100t/d; 2920h. 3; 阳明湖站; 100t/d; 2920h. 4; 总计; 300t/d; 2920h. 7、劳动定员、工作制度 项目三个垃圾站劳动定员均为6人，总劳动定员为18人，全年工作365天，每天工作 8 小时。厂区不设置员工宿舍及员工食堂。 8、公用工程 （1）给水 项目用水主要依托区域供水管网，用水量为2828.375t/a。 （2）排水 采用雨污分流制，雨水经厂区雨水收集管网收集后排入雨水管道；项目生产废水经厂区污水处理站处理后进入市政污水管网；生活废水经化粪池处理后进入市政污水管网，排入江南城区污水处理厂进一步处理。 （3）供配电工程 项目供电依托市政供电管网，用电量为30万kWh/a。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工序流程简述： 施工期： 施工期工艺流程及产污环节见图2-1。 有机废气 建筑垃圾、生活垃圾、生活污水、设备运行尾气 噪声 扬尘 土方开挖 主体施工 基础施工 设备安装 建筑材料堆放、运输 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 施工期首先进行土地平整，涉及土方开挖和回填，土地整理等工序；随后进行基础施工、主体工程施工，施工完毕后进行设备安装、调试，然后开始试车，设备运转正常后投入试运行。 营运期： 本项目营运期主要的工艺流程及产污环节见图2-2： 外运 图2-2 营运期工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）垃圾收集车进站：由当地保洁公司负责生活垃圾的收集及运往中转站。 （2）卸料作业：生活垃圾收集后由密闭垃圾车运到站内，经计量后进入垃圾压缩站站房的倾倒平台，在交通指挥灯的指引下，卸料间门帘受电子感应系统感应后快速随之升起，垃圾车进入卸料区，靠近指定的卸车位，位于卸料槽侧面的除尘除臭系统接受信号自行启动，一方面除臭剂经雾化喷头喷出，从源头上抑制卸料扬尘和臭气上扬；同时风机抽吸卸料间废气，使卸料间形成负压，风机抽吸的废气经风管进入废气处理系统处理。 卸料间门帘除垃圾转运车卸料时升起外，其余时候均密闭，且卸料时风机抽吸确保卸料间形成负压，可有效避免粉尘和恶臭外溢。 本项目除尘除臭拟采用除臭液雾化喷淋除臭降尘系统。卸料槽设有污水收集装置，将随推头带到后部的污水定向收集，防止外泄。该工序有恶臭气体（G1）及设备运行噪声（N）产生。 （3）压缩作业：本站采用水平式压缩机，松散的垃圾倒入卸料坑后，垃圾收集车退出感应区，压缩设备间感应门关闭后压缩机对垃圾进行压实、脱水，整体式垃圾箱为单体单仓，压缩之后直接推入撬装箱体。压缩过程中负压除尘除臭系统满负荷运行。该工序有恶臭气体（G2）、渗滤液（W1）及设备运行噪声（N）产生。压缩机、垃圾箱及压缩车间定期冲洗产生冲洗废水（W1）。 （4）勾臂车装箱：将垃圾箱（此时为全封闭结构）提升到与转运车对应的高度，将转运车倒入站内并使车厢与垃圾箱对接后，通过推铲把垃圾箱卸入空车。 （5）外运：垃圾装满垃圾箱后，外运统一处理。项目所用的垃圾箱箱体采用整体全焊接组装形式，箱体与箱门结合处亦设有密封装置，能有效避免运输过程垃圾溢出；在集装箱箱体后部左右侧各设置一个污水存储箱和排放口，在污水箱的两端排放口分别装有带自锁密封功能的密封阀门，能有效避免在运输途中渗沥液外流造成的二次污染。垃圾转运时须按照既定路线行驶（沿宽敞道路行驶，尽量减少在路况不良道路上行驶距离，避免车辆因路况不良出现故障；另外应尽量避开学校、医院等敏感点），驾驶员不得随意改变垃圾运输路线。 生活垃圾压缩转运操作示意图见下图： 图2-3 生活垃圾压缩转运操作示意图 2、产污环节 ①废气：项目营运期主要的大气污染为粉尘、NH3、H2S和臭气浓度； ②噪声：各类生产设备噪声； ③废水：项目营运期废水主要为地面、设备等冲洗产生的生产废水和垃圾压装时产生的渗滤液废水等生产废水，以及员工日常办公产生的生活污水； ④固废：本项目运行期间，产生的主要固体废物废除臭液桶及为生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，根据现场勘查，用地现状为荒地，无与本项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判定 本次区域环境空气质量现状根据《常德市生态环境局关于2020年12月全市环境质量状况的通报》进行评价，其基本污染物环境质量现状数据如下。 表3-1 项目区域2020年1~12月环境空气质量现状评价表 监测因子; 年评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 标准值/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 40; 35; 114.29; 不达标. PM10; 年平均浓度; 49; 70; 70; 达标. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 19; 40; 22.5; 达标. CO; 24h平均浓度95百分位; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 最大8h平均浓度90百分位; 130; 160; 81.25; 达标. 经判定PM10、SO2、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度、O3最大8小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此判定为不达标区。 根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2020年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。2020年环境质量指标PM2.5年均值（40ug/m3）小于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。 （2）其他污染物环境质量现状 为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评委托深圳市清华环科检测技术有限公司于2021年6月28日~2021年6月30日对区域环境空气进行的现场监测数据。监测因子为氨、H2S，监测点位为G1捌海站场地内、G2华邦站场地内、G3阳明湖站场地内，监测结果详见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （mg/m3）; 监测浓度范围/ （mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. G1捌海站场地内; 氨; 1次值; 0.2; 0.04~0.07; 35; /; 达标. 硫化氢; 1次值; 0.01; 0.003~0.005; 50; /; 达标. G2华邦站场地内; 氨; 1次值; 0.2; 0.05~0.06; 30; /; 达标. 硫化氢; 1次值; 0.01; 0.004~0.006; 60; /; 达标. G3阳明湖站场地内; 氨; 1次值; 0.2; 0.05~0.08; 40; /; 达标. 硫化氢; 1次值; 0.01; 0.004~0.008; 80; /; 达标. 注：氨、硫化氢质量标准参考《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 由上表可知，项目所在区域环境空气中氨、硫化氢监测指标满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目污水经江南污水处理厂处理后汇入枉水。本次评价引用常德市2020年11月地表水环境质量月报。根据月报显示，枉水河常德经开区入沅江处（市控断面），水质为Ⅲ级水质。枉水河常德经开区入沅江处（市控断面）的水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。因此，项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据环评导则HJ2.4-2009中的要求，为了解项目区域声环境现状，本环评委托深圳市清华环科检测技术有限公司于2021年6月28日对项目边界进行了昼、夜间噪声监测。 （1）监测点位及内容 监测内容为等效连续A声级，LAeq。监测点位见附图。 （2）监测时间和频次 2021年6月28日，昼夜各一次。 （3）采样和分析方法 采样和分析方法采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法。 （4）评价标准 采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类评价。 （5）监测及评价结果 项目所在地声环境现状监测及评价结果见下表。 表3-3 项目声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 评价时段; 6月28日; 备注; 标准. 1#捌海站厂界东; 昼; 54.5; 达标; 昼：≤60dB 夜：≤50dB. 夜; 47.1; 达标. 2#捌海站厂界南; 昼; 56.2; 达标. 夜; 47.4; 达标. 3#捌海站厂界西; 昼; 57.5; 达标. 夜; 49.0; 达标. 4#捌海站厂界北; 昼; 56.8; 达标. 夜; 49.7; 达标. 5#华邦站厂界东; 昼; 56.4; 达标. 夜; 45.4; 达标. 6#华邦站厂界南; 昼; 55.6; 达标. 夜; 46.4; 达标. 7#华邦站厂界西; 昼; 58.2; 达标. 夜; 47.6; 达标. 8#华邦站厂界北; 昼; 56.3; 达标. 夜; 45.5; 达标. 9#阳明湖站厂界东; 昼; 55.9; 达标. 夜; 44.6; 达标. 10#阳明湖站厂界南; 昼; 57.4; 达标. 夜; 45.5; 达标. 11#阳明湖站厂界西; 昼; 58.2; 达标. 夜; 46.3; 达标. 12#阳明湖站厂界北; 昼; 54.6; 达标. 夜; 46.0; 达标. 监测结果表明，本项目东、南、西、北侧四界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 项目区内人类活动频繁，无珍稀野生保护植物，项目区植被种类少，类型单一，主要是常见的杂草以及桑树、柏树等树木，无天然林、无珍稀植物和古树名木。区域内生物多样性程度较低，无珍稀保护野生动物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源保护区等环境敏感区。其周边环境敏感点一览表详见下表3-4和表3-5。 表3-4 大气环境保护目标一览表 垃圾站; 保护目标; 坐标; 方位; 与场界的距离; 规模; 环境功能. X; Y. 捌海站; 捌海公馆; 0; -50.569; 南; 50m~320m; 住宅，500户约1500人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单的二级标准. 永安小学; 0; -280.876; 南; 280m~430m; 师生共500人. 江南大院; -250.410; -50.569; 西南; 230m~500m; 住宅，300户约900人. 农贸市场; -50.751; 19.034; 西; 50m~150m; 约300人. 安源小区; -250.410; -19.276; 西; 220m~500m; 住宅，100户约300人. 玉霞街道居民; 0; 117.866; 北; 120m~500m; 住宅，200户约600人. 80.571; 0; 东; 80m~210m; 住宅，60户约180人. 华邦站; 华邦国际; 0; -60.375; 南; 30m~450m; 住宅，600户约1800人. 滨江新城; -36.066; -126.206; 西南; 120m~350m; 住宅，500户约1500人. 西战村居民; 0; 51.229; 北; 35m~500m; 住宅，120户约360人. 善卷加油站; 50.638; 0; 东; 50m~180m; 20人. 阳明湖站; 福广村居民; 40.010; -190.366; 南; 170m~500m; 住宅，80户约240人. 善卷中学; -351.220; 0; 西; 350m~500m; 师生共1000人. 第四人民医院; -85.858; 102.266; 西北; 120m~500m; 医护人员共500人. 注：捌海站大气环境保护目标中坐标以E 111 度 41 分 37.828 秒，N 29 度 0 分 20.988 秒为原点；华邦站以E 111 度 39 分 21.020 秒，N 29 度 0 分 59.627 秒为原点；阳明湖站以E 111 度39分45.662 秒，N 28 度59分 35.830 秒为原点，取正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向建立直角坐标系。. 表3-5 其他环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 规模; 与厂房相对方位及最近距离; 环境功能及保护级别. 声环境; 华邦国际; 住宅，20户约60人; 南，30m~50m; （GB3096-2008）2类标准. 西战村居民; 住宅，12户约36人; 北，35m~50m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目生产废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中标准限值，具体见表3-6。 表3-6 大气污染物排放标准 标准; 污染源; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. GB16297-1996; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. GB14554-1993; 氨; 厂界标准值; 1.5. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、水污染物排放标准 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值。 表3-7 废水排放标准 单位：mg/L 项目; 排放浓度限值; 项目; 排放浓度限值. 色度; 稀释倍数40; 粪大肠菌群数; 10000个/L. COD; 100mg/L; 总汞; 0.001mg/L. BOD5; 30mg/L; 总镉; 0.01mg/L. SS; 30mg/L; 总铬; 0.1mg/L. 总氮; 40mg/L; 六价铬; 0.05mg/L. 氨氮; 25mg/L; 总砷; 0.1mg/L. 总磷; 3mg/L; 总铅; 0.1mg/L. 3、噪声排放标准 项目运营期噪声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-8 工业企业厂界噪声排放标准值 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4、固体废物排放标准 生活垃圾执行就地收集压缩清运；一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目属于市政工程，不需要购买总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期首先进行土地平整，涉及土方开挖和回填，土地整理等工序；随后进行基础施工、主体工程施工，施工完毕后进行设备安装、调试，然后开始试车，设备运转正常后投入试运行。 - 施工废气 施工阶段的废气污染源主要来自运输建筑材料的扬尘、运输车辆的汽车尾气以及装修时的有机废气等。 （1）施工扬尘 施工现场的临时设施及其使用应当符合以下规定： 1）建设单位应在施工现场每一个大门口醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌，公示扬尘防治标准、防治措施和建设、施工、监理单位承担扬尘污染防治工作的具体责任人姓名以及扬尘监督管理主管部门、举报电话等信息。 2）房屋建筑工程施工现场四周应连续设置硬质密闭围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏。位于城市主干路段的围挡高度不低于2.5米，城市次干道路段不低于2米，其他路段不低于1.8米，且围挡无乱张贴、乱涂画等现象。破损的围挡应及时更换，确保围挡整洁、美观。严禁使用单层彩钢板、竹笆、彩色编织布、安全网等易变形材料围挡。市政基础设施工程施工现场的所有车辆、行人通行入口应设置连续、硬质密闭围挡，围挡高度不低于1.8米；底边要用砌体封闭，不得有泥浆外漏。无车辆、行人通行处可采用钢制护栏网隔离，护栏高度不低于1.8米。 3）施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟。喷雾系统参数应满足规定标准。施工现场的塔吊应安装喷淋系统。 4）施工现场必须配备不少于1台满足规定标准的可移动、风送式喷雾机，适时开启降尘。 5）施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场。 6）施工现场内道路（含主次道）必须进行硬化（采用素土分层夯实、0.2米厚的不低于C20标号混凝土的做法），并针对项目实际情况形成环形道路，主干道宽度不小于3.5米。对于不能形成环形道路的，应设有不小于12米×12米的回车坪，回车坪地面必须进行硬化（做法同道路要求），道路两侧必须设排水沟。 7）施工现场的生活区、办公区、加工区、材料堆码区、停车场等须使用的地面必须进行硬化（除停车场可采用预制砖块铺设外，其余区域须采用素土分层夯实、0.1米厚的不低于C15标号混凝土的做法），确保地面坚实平整，不得有积水。 8）办公区、生活区应视具体情况进行绿化布置，绿化宜采用易成活、低成本植物。栽种树木的栽植区域应设置花坛，花坛内应铺草皮或满植灌木。 9）在非降雨期间，施工现场必须定期洒水降尘，洒水次数每天不得少于3次，确保施工现场道路保持潮湿状态，鼓励施工单位沿道路设置自动喷淋设施，实现自动洒水降尘。 10）施工现场围墙范围内所有闲置场地应进行硬化或绿化，闲置场地裸露地面的裸露时间不得超过7天。闲置时间在2个月以内的可采用满铺防尘网覆盖，闲置时间在2个月及以上的必须硬化或绿化。采用绿化方式的，必须先撒播速生植物如小麦、紫云英、黑麦草（冬季）、狗牙根（夏季）等，再用防尘网覆盖，待绿化植物成活后方可撤离防尘网。 11）施工现场应设置密闭式垃圾站、箱、桶。建筑垃圾存放应设垃圾池，垃圾池必须三面砌筑围挡，垃圾上方必须采用防尘网覆盖，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场。施工现场各作业面应做到每天工完场清。 施工现场的物料堆放应当符合以下规定： 1）施工场地内建筑材料、构件、料具等应按照施工总平面图划定的区域分类堆放整齐。钢筋、钢管、钢结构构件等材料应架空堆放，下设条形混凝土梁或条形砖墩。材料堆场地面应及时冲洗。 2）严禁在施工现场围档外堆放物料和建筑垃圾。严禁随意丢弃和焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘、恶臭气体的各类废弃物。 3）施工现场严禁大量堆码砂石、水泥、石灰等散体材料，必须使用预拌混凝土和预拌砂浆，严禁现场批量搅拌。对于少量的搅拌、粉碎、筛分、切割等作业活动，应在封闭条件下进行，并采取降尘防尘措施。零星水泥、石灰、砂石、粉煤灰、聚苯颗粒、陶粒、白灰、腻子粉、石膏粉等易产生扬尘的物料应当分类密闭存放，不能密闭的应当在其周围砌筑高度不小于0.5米的围挡，物料上方采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标识牌。 4）在施工场地内堆放作回填使用的土方和道路工程施工期间在主干道两侧堆放的土方，裸露时间不得超过7天。裸露土方应经表面整理后，闲置时间2个月以内的可采用满铺防尘网覆盖，闲置时间2个月及其以上的必须硬化或绿化。采用绿化方式的，必须先撒播速生植物如小麦、紫云英、黑麦草（冬季）、狗牙根（夏季）等，再用防尘网覆盖，待绿化植物成活后方可撤离防尘网。 施工工艺应当符合以下规定： 1）土石方及地下工程施工过程中，未开挖部分应当用防尘网覆盖；做到随挖随外运，减少开挖过程中土方裸露时间；深度小于2米的基坑，边坡设计没有要求用混凝土固化的，应人工压实边坡后用防尘网覆盖；深度大于2米的基坑，应采用喷射混凝土等方式固化；基坑上部必须用混凝土硬化并设排水沟。 2）施工现场土方开挖后应尽快回填，回填后的地面和不能及时回填的裸露场地，应采取混凝土硬化或防尘网覆盖的防尘措施。 3）砌筑、抹灰时的落地灰应及时清扫，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 4）散装水泥罐出口必须有有效的防尘措施。 5）现场切割装饰工程所用墙砖、地砖、石材、木制品、泡沫塑料板等装饰块材时，应集中在封闭式切割间或带水切割，操作人员必须有防尘保护措施。 6）对混凝土或砖基层进行剔凿、清扫处理时，宜采用防尘降尘清理措施。 7）绿化工程产生的垃圾，在主次干道、景观带及繁华地段做到当天清理干净，其它地段应在两天内清理干净。 8）市政工程在使用风钻挖掘地面、路面切割、路面铣刨、石材切割、清扫施工现场等施工作业时，应喷（洒）水抑尘。 施工现场的物料运输应当符合以下规定： 1）运输建筑垃圾、建筑土方、工程渣土的单位应取得市容主管部门核发的许可证；车辆外形完好且能完全密闭。 2）建筑垃圾、建筑土方、工程渣土的装载高度应低于车厢栏板高度，装载量不得超过车辆额定载重量。 3）建筑垃圾、建筑土方、工程渣土应按有关部门规定的时间、线路、倾倒点进行运输、倾倒。 建筑施工各责任主体必须做好特殊天气条件下的施工扬尘应急处理工作。根据当地政府发布严重污染等恶劣天气等级预警响应，及时落实各类工程的应急响应措施，确保建筑施工的扬尘防治应急响应全部执行到位。 经过采取上述措施后，施工期扬尘对项目周边影响较小。 （2）机械废气 在施工作业中，各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，但排放量很小，且排放点分散，对环境影响较小。 （3）装修废气 项目主体建筑完工后，在室内装修阶段，所用涂料会挥发少量的废气，呈无组织排放，影响随着施工期的结束而结束，影响较小。 综上所述，本项目施工期通过采取上述措施后，施工期废气可得到有效抑制，项目区域地势开阔，自然通风情况良好，施工期废气在环境空气中经自然扩散、稀释后，对周围环境产生的影响很小。施工废气对周围环境影响较小，将随着施工期的结束而消失。 2、施工废水 （1）生活废水 本项目施工期间施工人员产生生活污水，施工人员就餐依托园区附近餐馆，生活污水中主要含有CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物。本项目位于常德市鼎城高新技术产业园内，交通较为方便，工作人员可以早出晚归，本项目不设集中的生活区，废水产生量较少，生活污水排入现有排水系统，影响较小。 （2）施工废水 施工废水主要是在混凝土灌注、施工设备的维修、冲洗、工程养护时产生，含有石油类污染物和大量悬浮物。 施工废水的主要污染物为无机悬浮物（SS）和极少量的油类，排放的施工废水由于重力沉降、吸附等作用会很快进入沉积相中，对地表水环境构成一定的危害。 建设单位在项目施工场地修建临时简单隔油沉淀池，施工废水排入简单隔油沉淀池进行隔油沉淀澄清处理后回用，可减少用水量及污水排放负荷，此外，为防止运输车辆将工地的泥土从施工场地带入城市引起路面扬尘，本环评建议建设单位在项目施工工地的出入口设置清水池，对车辆轮胎进行清洗后运出，清洗水经过沉淀后回用，不得随意排放。 综上所述，施工期产生的废水水质简单、水量小、处理措施简单有效，按照本环评所提措施进行处理后，对周边环境不会产生不良影响。 3、施工噪声 （1）施工机械噪声源强： 施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆的噪声。主要施工、运输设备为推土机、挖掘机、发电机、振捣棒、空压机等，主要机械设备噪声源强约为75～112 dB(A)。 （2）施工噪声环境影响分析： 施工机械作业时环境噪声的评价标准为《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 本项目土建内容包括建筑物桩基灌注和上部结构施工以及厂内路面施工等。各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： LA(r)= LA(r0) -20*Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； 通过上式计算出施工机械噪声对环境的影响范围，见下表： 表4-1 施工机械噪声达标距离计算（执行GB12523-2011） 声级dB(A) 施工机械; 标准值dB(A); 达标距离（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方阶段; 挖土机（96dB（A））; 70; 55; 20; 113. 空压机（85dB（A））; 70; 55; 6; 32. 打桩机（112dB（A））; 70; 55; 115; 708. 压缩机（88dB（A））; 70; 55; 15; 45. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵（100dB（A）; 70; 55; 18; 178. 振捣机（105dB（A））; 70; 55; 57; 317. 电锯（105dB（A））; 70; 55; 57; 317. 电焊机（95dB（A））; 70; 55; 18; 101. 空压机（85dB（A））; 70; 55; 6; 32. 装修、安装阶段; 电钻（105dB（A））; 70; 55; 57; 317. 手工钻（105dB（A））; 70; 55; 57; 317. 无齿锯（105dB（A））; 70; 55; 57; 317. 混凝土搅拌机（110dB（A））; 70; 55; 100; 563. 角向磨光机（110dB（A））; 70; 55; 100; 563. 由计算可知，本项目各施工阶段，施工机械噪声在无遮挡情况下，影响最大的为土石方阶段，最大影响范围为昼间115m，夜间708m，其次为装修、安装阶段，最大影响范围为昼间100m，夜间563m，影响最小的为底板与结构阶段，最大影响范围为昼间20m，夜间113m，在此距离之外可满足GB12523－2011的要求，若不采取相关措施，施工期噪声将会对周围产生不利影响，建议施工方采取以下措施以避免或减缓此类不利影响： ①采用较先进、噪声较低的施工设备； ②将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，夜间进行噪声级较小的施工活动，高噪声源禁止夜间（22：00-06：00）施工，土石方阶段夜晚不进行打桩作业，装修阶段夜间不施工； ③禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向当地环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解； ④在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，土石方阶段较为大型的设备尽量布置在地块中部； ⑤在施工场地周围修建围墙作为声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响； ⑥施工现场不建混凝土搅拌站，所有混凝土均选用商品混凝土，避免混凝土搅拌机过程噪声对周围的影响； ⑦施工时采用低振动的设备，对高振动设备采取减振措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫等； ⑧加强对施工场地的噪声管理，施工单位对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，做到建筑材料的轻拿轻放，减少强烈碰撞产生的高噪声； ⑨经常对施工设备进行维护保养，避免因设备性能退减而使噪声增强的情况发生。采取以上措施后将施工噪声对周围环境影响降至最低。 4、施工固体废物 项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。其中建筑垃圾中可回收利用的部分回收利用，不可回收的部分及时进行清运。 施工期的生活垃圾量很少，主要是食物包装袋等。如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳。采取上述有效措施后项目施工期固体废物对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 项目生活垃圾转运站中生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体。根据对国内现有垃圾转运站污染物排放情况调查，转运站的废气主要来自转运站垃圾倾倒和压缩过程中产生的恶臭气体，恶臭气体主要为H2S和 NH3等。经查阅《环境卫生工程》2009 年第 51 期《垃圾转运站恶臭物质氨和硫化氢的含量测定》、社会区域类环评影响培训教材及第二次污染源普查等有关资料，得知常温下每吨垃圾的废气排污参数 NH3为65.09g/t，H2S为6.2g/t。本项目三个垃圾站转运量均为100 t/d，则项目每个垃圾站废气产生量：NH3为6.509kg/d，H2S 为0.62 kg/d，即NH3为2.376t/a，H2S 为0.226t/a。总计为：NH3为19.527kg/d，H2S 为1.86kg/d，即NH3为7.128t/a，H2S 为0.678t/a。 卸料时有少量颗粒物产生，经类比同类项目，卸料工序单位垃圾颗粒物产生量约为 0.0088 kg/t，则本项目每个垃圾站颗粒物产生量为0.321t/a，颗粒物产生总量约为0.963 t/a。 建设项目拟采取植物除臭液雾化喷淋除臭降尘，经类比同类型项目，植物除臭液雾化喷淋除臭可减少 90%的臭气排放。建设项目废气产生及排放情况见表4-2。 表4-2 废气产排情况一览表 名称; 污染源; 污染物 名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 捌海站; 垃圾压缩车间、公厕; NH3; 2.376; 0.271; 0.238; 0.027. H2S; 0.226; 0.026; 0.023; 0.003. 颗粒物; 0.321; 0.037; 0.032; 0.004. 华邦站; 垃圾压缩车间、公厕; NH3; 2.376; 0.271; 0.238; 0.027. H2S; 0.226; 0.026; 0.023; 0.003. 颗粒物; 0.321; 0.037; 0.032; 0.004. 阳明湖站; 垃圾压缩车间、公厕; NH3; 2.376; 0.271; 0.238; 0.027. H2S; 0.226; 0.026; 0.023; 0.003. 颗粒物; 0.321; 0.037; 0.032; 0.004. 合计; NH3; 7.128; 0.813; 0.714; 0.081. H2S; 0.678; 0.078; 0.069; 0.009. 颗粒物; 0.963; 0.111; 0.096; 0.012. （2）废气治理设施可行性分析 建设项目建成后，垃圾转运站其恶臭污染由无组织形式排放，依据污染控制特点和工程特点，项目必须按照《生活垃圾转运站技术规范》（CJJT 47-2016）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2010）及《城市环境卫生设施规范》（GB-50337-2003）等采取以下污染防治措施： （1）所有的垃圾运输车均采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置，运输过程中垃圾不外露，也不会遗洒垃圾和渗滤液，如有遗洒垃圾和渗滤液应及时采取清理、冲洗等措施处理； （2）压缩车间应建设成封闭式车间，确保恶臭气体得到有效收集，防止臭气在车间内积累； （3）设计在分散转运车间内料斗和翻斗上方安装除尘、除臭装置，采用天然植物提取除臭液除臭。天然植物除臭液是从三百多种天然植物里提取汁液，经科学混合、配制而成，具有植物芳香型的水溶性乳化有色液体，有酸性、碱性和中性多种，其中的有效分子含有共轭双键等活性基团，化学、物理性质稳定。 （4）加强营运期管理，垃圾转运工作应按“日产日清”处理，切不可在压缩车间内长时间滞留； （5）加强营运期操作规范管理，切不可野蛮作业； （6）保持现场良好的卫生环境，按日进行操作车间杀菌消毒。 （7）根据《生活垃圾转运站设计规范》（CJJ/T47-2016），建设项目属于小型垃圾转运站，本评估报告建议建设单位参考参照《生活垃圾转运站设计规范》（CJJ/T47-2016），小型转运站建设不小于3m 宽的绿化隔离带，厂区内绿化率满足 20% 。对废气起到美化环境、净化空气的作用。 综上，垃圾压缩间作业时产生的恶臭气体及少量颗粒物经植物除臭液雾化喷淋除臭降尘。经采取以上措施，恶臭气体排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中恶臭污染物厂界标准值及表 2 恶臭污染物排放标准限值要求，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2有组织及无组织排放监控浓度限值要求，对周边环境影响较小。 （3）大气环境影响评价结论 建设项目建成运行后，大气污染源主要有大气污染源主要为卸料、压缩工序产生的恶臭气体氨和硫化氢，经采取植物除臭液雾化喷淋降尘除臭后。对环境空气质量影响小。 2、废水 （1）废水产排情况 本项目营运期废水污染工序主要为地面、设备等冲洗产生的生产废水和垃圾压装时产生的渗滤液废水等生产废水，以及员工日常办公产生的生活污水和公厕废水。 ①生活污水及公厕废水：项目劳动定员总计18人，均不在厂内食宿，员工生活用水参照《湖南省行业用水定额》（DB43T388-2020），不住宿人员用水定额为38m3/人·a，则员工生活用水量为684m3/a（1.87 m3/d）；公厕用水定额为10L/人·次，以每个公厕每天使用50次计，则公厕总用水量为547.5m3/a（1.5 m3/d）。废水排放量按用水量的80%计，则生活污水及公厕废水产生量为2.70m3/d，即984.04m3/a。其中每个垃圾站生活污水及公厕废水产生量均为328.01m3/a（0.90m3/d）。 ②地面、设备冲洗废水：每天作业完成后作业场地、设备均进行冲洗。项目设备冲洗水按每日清洗用水600L/次，则设备清洗用水量1.2t/d(438t/a)；地面冲洗用水按0.5L/㎡.次，项目单个垃圾站冲洗面积为350㎡，则地面冲洗用水为0.175t/d(63.875t/a)。由此，项目单个垃圾站冲洗用水总量共计1.375t/d(501.875t/a)，总冲洗用水总量共计4.125t/d(1505.625t/a)。冲洗废水产生量按用水量90%计，则单个垃圾站冲洗废水为1.24t/d(451.69t/a)，总冲洗废水为3.71t/d(1355.06t/a)。类比同类型项目，其废水中CODCr、BOD5、SS和氨氮浓度分别约为300mg/L、100mg/L、200mg/L、30mg/L。 ③渗滤液：垃圾压缩过程中产生垃圾渗滤液，根据国内同类型垃圾中转站实际运行经验，夏季垃圾挤压出水量约为转运垃圾总量的 6%，冬、春、秋季挤压出水量约为转运垃圾总量的 4%，本项目垃圾中转站设计运转能力为 100t/d，则垃圾渗滤液的产生量约为 4.5t/d（1641.5t/a）。 根据类比《汉寿县生活垃圾压缩中转站压缩渗滤液治理工程竣工环境保护验收监测报告》中渗滤液进水水质，垃圾转运站渗滤液污水水质指标见下表（取监测报告中平均值）。 表4-3 渗滤液废水水质指标 单位：mg/L(pH 除外) 废水类别; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; pH. 渗滤液; 11358; 4075; 629; 2127; 7.32. 渗滤液及冲洗废水混合后水质指标如下表： 表4-4 混合废水水质指标 单位：mg/L(pH 除外) 废水类别; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; pH. 渗滤液和冲洗废水; 6196; 2219; 349; 1227; 7.32. 建设单位拟将中转站地面硬化，四周设置导流沟，冲洗废水及渗滤液经收集后排至市政污水管网。又根据类比《桃树岗垃圾填埋场封场治理工程环境影响评价报告书》中对渗滤液的现场实测数据，渗滤液重金属污染物情况如下： 表4-5 渗滤液废水重金属指标 单位：mg/L 废水类别; 总汞; 总镉; 总铬; 六价铬; 总砷; 总铅. 渗滤液; 未检出; 未检出; 0.04; 未检出; 0.0104; 未检出. 根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）：生活垃圾渗滤液中总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度达到表2规定浓度限值时，可将生活垃圾渗滤液送往城市二级污水处理厂进行处理。因此，本项目渗滤液和冲洗废水经导流沟收集后直接排入市政污水管网。生活污水经化粪池预处理达接管标准后与生产废水一同接管。建设项目废水污染物产生及排放情况见表4-6。 表4-6 废水产生与排放统计表 名称; 污染源; 废水量（m³/a）; 污染物; 处理前; 处理设施; 处理后; 去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 捌海站; 生产废水; 2093.19; pH; 7.32; /; 中转站地面硬化，四周设置导流沟; 6-9; /; 经规范 化排污 口排入 市政污 水管网， 经江南 污水处 理厂处 理达标 后，排入 枉水河. COD; 6169; 12.913; 6169; 12.913. BOD5; 2219; 4.645; 2219; 4.645. SS; 1227; 2.568; 1227; 2.568. 氨氮; 349; 0.731; 349; 0.731. 生活污水及公厕废水; 328.01; COD; 250; 0.082; 化粪池; 150; 0.049. BOD5; 150; 0.049; 90; 0.030. SS; 200; 0.066; 140; 0.046. 氨氮; 30; 0.010; 27; 0.009. 华邦站; 生产废水; 2093.19; pH; 7.32; /; 中转站地面硬化，四周设置导流沟; 6-9; /. COD; 6169; 12.913; 6169; 12.913. BOD5; 2219; 4.645; 2219; 4.645. SS; 1227; 2.568; 1227; 2.568. 氨氮; 349; 0.731; 349; 0.731. 生活污水及公厕废水; 328.01; COD; 250; 0.082; 化粪池; 150; 0.049. BOD5; 150; 0.049; 90; 0.030. SS; 200; 0.066; 140; 0.046. 氨氮; 30; 0.010; 27; 0.009. 阳明湖站; 生产废水; 2093.19; pH; 7.32; /; 中转站地面硬化，四周设置导流沟; 6-9; /. COD; 6169; 12.913; 6169; 12.913. BOD5; 2219; 4.645; 2219; 4.645. SS; 1227; 2.568; 1227; 2.568. 氨氮; 349; 0.731; 349; 0.731. 生活污水及公厕废水; 328.01; COD; 250; 0.082; 化粪池; 150; 0.049. BOD5; 150; 0.049; 90; 0.030. SS; 200; 0.066; 140; 0.046. 氨氮; 30; 0.010; 27; 0.009. （2）废水影响分析 1）废水处理设施 项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；建设单位拟将中转站地面硬化，四周设置导流沟，冲洗废水、渗滤液废水统一收集后排至市政污水管网。对项目周围水环境影响较小。 2）管网建设情况 本项目位于常德市江南城区永安东路捌海公馆北门对面、华邦国际西大门北、阳明湖公园西大门北，根据现场勘查，本项目外排污水总干管均已接入市政污水管网。 3）废水排入江南污水处理厂可行性分析 ①水量 常德市江南城区污水处理厂已于2008年开工建设，该工程现运行后达到1.5万m3/d的污水处理规模。远期（2020年）扩至4.5万m3/d，远景规划污水处理规模为6万m3/d。常德市江南城区污水处理工程服务范围为常德市江南城区片。污水处理采用A/A/C氧化沟工艺，将污水收集后进入污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB11618-2002）一级标准的A标准后，经高排河由天井碈电排站排经枉水后汇入沅江。 ②水质 根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）：生活垃圾渗滤液中总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度达到表2规定浓度限值时，可将生活垃圾渗滤液送往城市二级污水处理厂进行处理。根据类比《桃树岗垃圾填埋场封场治理工程环境影响评价报告书》中渗滤液重金属污染物情况，生活垃圾渗滤液中重金属污染物均能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定浓度限值。因此，本项目渗滤液和冲洗废水经导流沟收集后直接排入市政污水管网。 项目生活污水中污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，类比于同类型项目水质，经化粪池处理后的污染物浓度较均可达到污水处理厂的接收标准，对污水处理厂处理能力冲击量小。 综上，本项目废水产生量很小；产生的污染物浓度经厂区污水处理站处理后均可达到污水处理厂的接收标准，对污水处理厂处理能力冲击量小。因此，本项目废水进入江南城区污水处理厂是可行的。 （3）水环境影响评价结论 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；生产废水（冲洗废水、渗滤液废水）统一收集至厂区内沉淀池处理，达江南污水处理厂接管标准后排至市政污水管网。项目污水达标排放，对项目周围水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 项目营运期噪声主要来源于为各种生产设备及环保装置运行噪声，噪声源强度在70-85dB（A），各设备噪声如表4-7所示： 表4-7 项目主要噪声源的声压级 [单位：dB(A)] 序号; 设备名称; LAeq. 1; 移动式垃圾压缩站; 75-85dB(A). 2; 高压清洗机; 70-80dB(A). 3; 除尘除臭设备; 75-80dB(A). 4; 移动垃圾压缩箱; 80-85dB(A). 5; 垃圾转运车; 75-85dB(A). （2）声环境影响分析 1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则――声环境》HJ/2.4-2009中无指向性点声源的几何发散衰减模式预测，计算模式为： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−ΔT 式中： LA(r)为距声源r处的A声级，dB(A) LA(r0)为距声源r0处的A声级，dB(A) r0为参考点距声源的距离，m r为预测点距声源的距离，m ΔT为附加衰减量 dB(A) 由前面的预测模式计算出各声源单独作用到预测点的A声级Li，将Li按下式叠加，得到该预测点的新增值LA。 LA=10lgi=1n100.1Li 2）噪声源强 拟建项目设有三个垃圾站，每个垃圾站的噪声源强情况见表4-8。 表4-8 项目隔声后的源强情况一览表 单位：dB(A) 名称; 声级值dB(A); 数量(台套); 治理措施; 降噪效果; 降噪后源强. 移动式垃圾压缩站; 75-85dB(A); 1; 隔声、减震; >20; 65. 高压清洗机; 70-80dB(A); 1; 隔声、减震; >20; 60. 除尘除臭设备; 75-80dB(A); 1; 隔声、减震; >20; 60. 移动垃圾压缩箱; 80-85dB(A); 1; 隔声、减震; >20; 65. 垃圾转运车; 75-85dB(A); 2; 隔声、减震; >20; 65. 3）噪声环境影响预测结果及评价 根据项目厂区平面布局图以及本项目拟建区域的环境功能区划，本项目营运期场界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，拟建项目运行后噪声预测及评价结果见表4-9。 表4-9 项目噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 1; 东厂界; 43.68; /; 43.68; 60; 43.68; /; 43.68; 50. 2; 南厂界; 47.27; /; 47.27; 60; 47.27; /; 47.27; 50. 3; 西厂界; 46.28; /; 46.28; 60; 46.28; /; 46.28; 50. 4; 北厂界; 45.76; /; 45.76; 60; 45.76; /; 45.76; 50. 由上表可知，在采取本环评提出的降噪措施后，预计该项目正常生产时，项目东、南、西、北厂界的噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。故生产噪声对周边环境的影响较小，但是建设单位应当加强设备的维护和管理，保证设备正常运转，避免由于设备的非正常运转时产生高噪声对周边环境产生的不利影响。 4、固体废物 （1）固体废物产排情况 本项目产生的固废主要为废除臭液桶及生活垃圾。 ①废除臭液桶 项目使用除臭剂产生的固体废物主要为盛放除臭液的包装桶，每年产生的包装桶约0.1t/a，由原料供应厂家回收利用。 ②生活垃圾 本项目三个垃圾站劳动定员均为6人，总劳动定员为18人，均不在厂内食宿，非住宿人员生活垃圾产生速率按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为9kg/d，3.285t/a。生活垃圾就地收集压缩清运。 （2）固废处理处置措施 项目在营运过程中产生的固废包括废除臭液桶及生活垃圾。 生活垃圾：就地收集压缩清运，对周围环境影响较小。 废除臭液桶：由原料供应厂家回收利用。 经上述处理措施，固体废物得到较好的处置，不向外排放，对环境影响小，措施可行。 5、环境风险分析 （1）环境风险识别 建设项目为生活垃圾中转站及再生资源利用项目，主要涉及生活垃圾的压缩及转运。压缩过程中产生的渗滤液及清洗废水，具有一定的潜在危害性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将对环境造成不利影响。为查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。 （2）环境风险防范措施 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是可以完全避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将建设项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 ①定期巡检、维护 针对可能发生的泄露事件，建设项目采取定期巡检、维护制度。对涉及环境风险物质的车间、管道、环保装置进行定期巡检，及时更换破损、腐蚀的配件； ②运行管理控制 a.使用挥发性物质区域的设备，电气、电讯装置应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）的规定，区域内不应设置有引起明火、火花的设备和外表超过油品自燃点温度的设备，产生火花或炙热金属颗粒的设备，设置在区域内时，应是全封闭型或防爆型的。 b.按规范设置手提式灭火器和消火栓；按照规范要求做好防渗措施，能够满足废水泄露和消防废水收集的需要。 ③消防、火灾报警系统及其他安全生产措施 a.按规范设置手提式灭火器和消火栓； b.主要通道、有工作人员的场地设置应急事故照明； c.建设项目须按要求配置相应的安全生产事件应急物资，加强厂区安全生产管理与培训，减少因安全生产事故导致的突发环境事件。 （3）风险评价结论 本项目发生风险事故的概率小，影响范围有限，采取相应的风险防范措施和制定完善的应急预案，事故引发的环境风险是可以接受的。 6、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可委托当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的污染源监测，污染源监测主要包括对污染源（包括废气、废水、噪声、固体废物等）以及各类污染治理设施的运转进行定期或不定期监测，明确主要污染物和主要排放口，合理设置监测点位和确定监测指标。根据本项目污染物来源和排放特性，各监测点位、监测项目、监测频次建议见表4-10。若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。 表4-10 项目监测内容 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废水监测; 废水总排水口; pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS; 1次/年; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 无组织废气监测; 下风向设监控点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值标准. NH3、H2S、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准限值. 噪声监测; 厂界外1m，厂界四周各一个点; 等效A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）2类标准. 7、环保投资 项目总投资945万元，其中环保投资50万元，占总投资额的约15.29%，环保投资情况见表4-11。 表4-11 环保投资一览表 项目; 环保设施; 单位; 数量; 投资（万元）. 废水; 化粪池、中转站地面硬化、四周设置导流沟; 套; 3; 15. 废气; 植物除臭液雾化喷淋除臭降尘; 套; 3; 30. 噪声; 对设备进行减震、隔声处理; /; /; 4. 固废; 垃圾桶; /; /; 1. 合计; /; /; /; 50. 8、排污许可管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目垃圾站属于四十六、公共设施管理业104——环境卫生管理782——日转运能力150吨以下的垃圾转运站，应实行排污许可登记管理。建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污登记表。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 恶臭气体及颗粒物 | 颗粒物 | 采取植物除臭液雾化喷淋除臭降尘 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的有组织及无组织排放标准 |
|  |  | NH3、H2S、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1、2 中标准限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 生产废水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、pH | 中转站地面硬化，四周设置导流沟 |  |
| 声环境 | 机械设备 | 机械噪声 | 选用低噪声设备、合理布局、对设备基础进行减振，加强维护等 | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 就近收集压缩清运 | 不外排 |
|  | 废气处理 | 废除臭液桶 | 由生产厂家回收利用 | 不外排 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设单位应对厂区进行合理规划，全面绿化，并以种植乔木为主，配种观赏花木、 草坪，既可净化环境，又可美化环境。按此实施，将进一步改善当地的生态环境。落实各项环保措施，减少运营中污染物对周边环境的影响，尽量做到厂区与周边生态环境的和谐统一。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①定期巡检、维护 ②运行管理控制 ③消防、火灾报警系统及其他安全生产措施 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目垃圾站属于四十六、公共设施管理业104——环境卫生管理782——日转运能力150吨以下的垃圾转运站，应实行排污许可登记管理。建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污登记表。 |  |  |  |

- 六、结论

建设项目符合国家产业政策、选址可行。项目在营运过程不可避免地对环境产生不良影响，建设单位在落实本报告表中所提各项环保措施的前提下，项目在营运期对地表水、环境空气、声环境不会产生明显影响，固体废物可以得到有效处置，对环境的影响在可接受的程度，从环保角度出发，本项目在该地块的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 1.425t/a | 0 | 1.425t/a | +1.425t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.135t/a | 0 | 0.135t/a | +0.135t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.192t/a | 0 | 0.192t/a | +0.192t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 7263.6m3/a | 0 | 7263.6m3/a | +7263.6m3/a |
|  | COD | / | / | / | 38.886t/a | 0 | 38.886t/a | +38.886t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 14.025t/a | 0 | 14.025t/a | +14.025t/a |
|  | SS | / | / | / | 7.842t/a | 0 | 7.842t/a | +7.842t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 2.22t/a | 0 | 2.22t/a | +2.22t/a |
| 一般固废 | 废除臭液桶 | / | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①