建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新型环保砖生产线技改建设项目

建设单位（盖章）：常德市煦琴新型建材有限公司

编制日期：2021年5月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新型环保砖生产线技改建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-430703-04-05-582062 |  |  |
| 建设单位联系人 | 雷新华 | 联系方式 | 13973631828 |
| 建设地点 | 湖南省常德市鼎城区十美堂镇信阳湖村八组 |  |  |
| 地理坐标 | （E：112°9′24.769″，N：29°7′46.718″） ### （东经：112度9分24.769秒，北纬29度7分46.718秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30--56、砖瓦、石材等建筑材料制造303--粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 常德市鼎城区发展和改革局办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2021-32号 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 33.3% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0㎡ |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 ①根据《市场准入负面清单》（2020年版）:本项目不属于禁止类，而是归为许可类。 ②根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》:本项目属于鼓励类中十二、建材--11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发。 ③根据《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年）：采用粉煤灰河道淤泥、污泥等为主要原料生产烧结多孔砖项目属于鼓励类。 ④根据国家发改委工信部关于印发《新型墙材推广应用行动方案》的通知： a.本项目属于绿色新型墙材，业主方已取得绿色建材评价标识证书，具体情况见附件4。 b.本项目利用粉煤灰、河道淤泥、污泥为原料制砖，属于新型墙材隧道窑协同处置建筑垃圾、城镇污泥和河道淤泥。符合《新型墙材推广应用行动方案》总体要求以及推动绿色发展观点。 新增污泥作为制砖原料后，解决了污水处理厂污泥处置问题，改善现阶段填埋处理造成土地资源浪费问题，且污水处理厂的污泥可得到资源化利用，符合现阶段国家对污泥处置政策方向。 综上，本项目建设符合国家产业政策要求。 - 2、与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析，本项目位于湖南省常德市鼎城区十镇信阳湖村八组，属于优先保护单元，具体情况见表1-1。 - 表1-1本项目相符性分析 - 管控维度; - 管控要求; - 相符性. - 空间布局约束; - 1.1鼎城鸟儿洲国家湿地公园按照《国家湿地公园管理办法》 《湿地保护管理规定》严格管控。 - 1.2严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 - 1.3生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。; - 1.1本项目不涉及此条 - 1.2本项目隧道窑烧结多孔砖时会产生二氧化硫、氮氧化物等污染物，经过湿式碱性法处理后可达标排放、无重金属污染物排放 - 1.3本项目不在生态保护红线范围内. - 污染物排放管控; - 2.1开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。以保障农产品质量、人居环境安全和饮用水水源地安全为出发点，以受污染耕地及拟开发建设居住、商业、学校、医疗、养老机构和公共服务设施等项目的污染地块为重点，强化土壤污染治理和修复。 - 2.2依法禁止露天焚烧垃圾和燃放烟花爆竹，开展餐饮油烟治理专项行动。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 - 2.3采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。; - 2.1本项目采取地面水泥硬化措施，土壤污染的可能性极小 - 2.2本项目不涉及此条 - 2.3本项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，本项目涉及的废水均经过相应处理回用，不外排。因此对生态环境造成的影响极低. - 环境风险防控; - 3.1本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 - 3.2定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。; - 3.1本项目设置有危废暂存间用于储存废润滑油、废润滑油桶、等危险废物，最后交由有资质的单位处理。 - 3.2本项目不涉及此条. - 资源开放效率要求; - 4.1能源：积极推进新能源开发利用，大力实施能源节约战略。强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快能源结构调整。到2020年底前，单位GDP能耗较2015年下降12%. - 4.2水资源 - 4.2.1建立预警体系，发布预警信息，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束。从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的地区限制审批新增取水。强化城镇节水，加快推进城镇供水管网改造，推动供水管网独立分区计量管理，加快推广普及生活节水器具，推进学校、医院、宾馆、餐饮、洗浴等重点行业节水技术改造，全面开展节水型公共机构、居民小区建设。 - 4.2.2 2020年，全区万元国内生产总值用水量比2015年下降30%,万元工业增加值用水量比2015年下降29.2%,农田灌溉水有效利用系数达到0.527. - 4.3土地资源 - 4.3.1禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 - 4.3.2到2020年，十美堂镇耕地保有量不低于7200.00公顷，基本农田保护面积不低于6171.33公顷，建设用地总规模控制在1069.32公顷以内，城乡建设用地规模控制在879.68公顷以内，城镇工矿用地规模控制在49.67公顷以内。; - 4.1本项目采用高效先进设备，能源利用率较高 - 4.2本项目用水量不大，对水资源承载能力的影响极小 - 4.3本项目不涉及此条. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.建设内容 - 常德市煦琴新型建材有限公司为了增加制砖原料来源，同时也为解决常德市各污水处理厂污泥处置问题，改善现阶段污泥填埋处理造成土地资源浪费问题，“变废为宝”，拟增加城市污水处理厂污泥作为原料生产多孔砖。本项目拟在现有原材料储备房（总面积3000㎡）内建设一座污泥储存间，面积约为1200平方米，其他工序依托现有工程。工程项目组成见表2-1。 - 表2-1 建设内容一览表 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 原料加工房; 粉碎、过筛，砖混结构，半封闭，1000㎡; 依托现有. 制坯房; 制坯，砖混结构，半封闭，700㎡; 依托现有. 隧道窑及窑房; 隧道窑260m×4.6m×1.7m，其中烘干室130米，砖坯烧制130m；2000㎡; 依托现有. 辅助工程; 办公生活区; 砖混，均为一层，300㎡; 依托现有. 储运工程; 原材料储备房; 料库，砖混结构，半封闭，1800㎡; 依托现有. 污泥储存间; 一层，封闭钢构厂房，1200㎡; 新建. 细料库; 砖混结构，封闭，1000㎡; 依托现有. 砖坯暂停间; 砖混结构，半封闭，1000㎡; 依托现有. 公用工程; 给水; 生产用水来自澧水河，生活用水来自镇自来水; 依托现有. 排水; 抑尘喷淋水随原料全部进入产品中；路面降尘水经沉淀处理后回用于路面降尘；车辆冲洗水经沉淀处理后回用于洗车；雨水经雨水沟进入雨水收集沉淀池，用于洒水降尘；生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉；除尘脱硫废水经处理后循环使用；; 依托现有. 供电; 630KVA变压器; 依托现有. 环保工程; 废水处理; 18m³化粪池处理生活污水； 157.5m³脱硫废水循环池 1000m³初期雨水沉淀池; 依托现有. 废气处理; 布袋除尘器处理原料车间粉尘； 脱硫净化系统处理隧道窑烟气; 依托现有. 噪声控制; 合理布局，减振、隔声、消声，对设备基础进行减振，加强维护（高噪声设备采取隔声间+厂房隔声处理）; 依托现有. 固废处置; 生活垃圾收集点1个，定期清运; 依托现有. 沉淀池沉渣定期清掏，回用于生产; 依托现有. 建设一般工业固体废物贮存间(占地面积：10㎡）; 依托现有. - 2产品方案 根据业主方提供资料，本项目新增污水处理厂污泥作为生产多孔砖的原料，不新增产能，具体情况见表2-2。 表2-2产品情况表 产品名称; 规格（mm）; 技改前产量（万块/年）; 技改后产量（万块/年）; 技改前后增减量. 烧结多孔砖; 折合成标砖115×53×240; 3200; 3200; 不变. 合计; 折合成标砖; 3200; 3200; 不变. - 现有工程主要原辅材料消耗 - 根据业主提供的资料，本项目主要原辅材料见表2-3 - 表2-3主要原辅材料消耗 - 序号; - 名称; - 单位; - 技改前年用量; - 技改后年用量; - 技改项目增减年用量; - 最大存储量; - 存储位置; - 备注. - 1; - 污泥 - (干重); - t; - 0; - 11200; - +11200; - 100; - 污泥储存间; - 由各污水处理厂提供. - 2; - 河道淤泥; - t; - 72800; - 61600; - -11200; - 10000; - 原材料储备房; - 自采. - 3; - 煤矸石（粉煤灰）; - t; - 39200; - 39200; - 0; - 3000; - 原料加工房; - 外购. - 4; - 熟石灰; - t; - 96; - 100; - +4; - 10; - 原料加工房; - 外购. - 5; - 烧碱; - t; - 80; - 85; - +5; - 10; - 原料加工房; - 外购. - 6; - 脱硝剂（尿素）; - t; - 12; - 13; - +1; - 1; - 原料加工房; - 外购. - 7; - 润滑油; - t; - 0.05; - 0.05; - 0; - 0.01; - 危废暂存间; - 外购. - 8; - 水; - t; - 2100; - 25113.3; - +23013.3; - /; - /; - 澧水及自来水. - 9; - 电; - 万kw/h; - 144; - 190; - +46; - /; - /; - 乡镇电网. - 主要原辅料性质： - 煤矸石：是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量教低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。其主要成分是Al2O3、SiO2，另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素（镓、钒、钛、钴）。煤矸石的应用广泛：可以代替燃料、生产水泥、生产建筑材料、生产轻骨料等，如本项目就是利用煤矸石作为原料制砖。 - 粉煤灰：是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。随着电力工业的发展，燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加，成为我国当前排量较大的工业废渣之一。大量的粉煤灰不加处理，就会产生扬尘，污染大气;若排入水系会造成河流淤塞，而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。但粉煤灰可资源化利用，如本项目将其作为制砖原料。粉煤灰外观类似水泥，颜色在乳白色到灰黑色之间变化。粉煤灰的颜色是一项重要的质量指标，可以反映含碳量的多少和差异。在一定程度上也可以反映粉煤灰的细度，颜色越深粉煤灰粒度越细，含碳量越高。粉煤灰就有低钙粉煤灰和高钙粉煤灰之分。通常高钙粉煤灰的颜色偏黄,低钙粉煤灰的颜色偏灰。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织，比表面积较大，具有较高的吸附活性，颗粒的粒径范围为0.5-300μm。并且珠壁具有多孔结构，孔隙率高达50%-80%，有很强的吸水性。 污泥成分分析：根据业主提供资料，本项目污泥暂时只来源于常德市津市工业污水处理厂，该厂纳污范围内工业企业废水主要特征污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮，不涉及重金属。其污泥含水率（45%-50%）略高于《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB25031-2010）中含水率达到40%以下的指标要求，根据业主方提供资料，制作污泥多孔砖需要额外加水，生产过程中根据实际情况加入适当水，故污泥含水率略高对实际生产影响不大。该污泥不属于危险废物，具体情况见附件污泥检测报告。 根据《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB25031-2010）：本环评要求： ①对污泥的运输、贮存、检测、使用分别建立台账。 a.运输台账需包括：污水厂名称、出污水处理厂时间、进入常德市煦琴新型建材有限公司时间，运输人员姓名、运输污泥量、是否立即用于制砖或者是否妥善进入污泥储存间等。 b.贮存台账需包括：进厂时间、进厂污泥量、管理人员姓名、是否妥善贮存于污泥储存间等。 c.检测台账需包括:检测单位、取样时间、取样在场人员名单、检测结果出具时间、是否可用于制砖（如不可用于制砖应记录污泥去向）等。 d.污泥使用台账需包括：使用时间、使用量（按d计）、操作人员姓名、当天烧结砖产能（块/d） ②本项目使用污泥须达到《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB25031-2010）限值标准且不属于危险废物才能作为制砖原料制多孔砖。具体情况见表2-4、表2-5、表2-6、表2-7、表2-8。 表2-4 制砖用泥质理化指标 序号; 控制项目; 限值. 1; pH; 5-10. 2; 含水率; ≤40%. 表2-5 制砖用泥质烧失量和放射性指核素指标 序号; 控制项目; 限值（干污泥）. 1; 烧失量; ≤50%. 2; 放射性核素; IRa≤1.0; Ir≤1.0. 表2-6 污染物浓度限值 序号; 控制项目; 限值. 1; 总镉; ＜20. 2; 总汞; ＜5. 3; 总铅; ＜300. 4; 总铬; ＜1000. 5; 总砷; ＜75. 6; 总镍; ＜200. 7; 总锌; ＜4000. 8; 总铜; ＜1500. 9; 矿物油; ＜3000. 10; 挥发酚; ＜40. 11; 总氰化物; ＜10. 污泥用于制砖与人群接触场合时，污泥卫生学指标应该满足表2-7的要求。同时，不能检测出传染性病原菌。 表2-7 卫生学指标 序号; 控制项目; 限值. 1; 粪大肠菌群菌值; ＞0.01. 2; 蠕虫卵死亡率; ＞95%. 污泥在运输和储存时，大气污染物排放最高允许浓度应该满足表2-8的要求，标准分级、取样与监测需满足GB 18918要求。 污泥在制烧结砖时，大气污染物排放最高允许浓度应满足GB/T 26402的要求。 表2-8 大气污染物排放量最高允许浓度 序号; 控制项目; 二级标准. 1; 氨（mg/m³）; 1.5. 2; 硫化氢（mg/m³）; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. 4; 甲烷（厂区最高体积浓度%）; 1. - 4.主要工艺 - 根据业主提供资料，本项目仅新增污水处理厂污泥作为生产多孔砖的原料，不新增产能，本项目污泥多孔砖原料配比为污泥（干重）10%，河道淤泥55%，煤矸石（粉煤灰）35%。制砖总用水量为砖总重量的15%。 - 本项目水平衡图： - 图 2-1本项目水平衡图 - 5.主要生产设备情况 - 表2-9主要生产设备 - 序号; - 设备名称; - 技改前数量; - 技改后数量; - 备注. - 1; - 成型砖机; - 1台; - 1台; - 依托现有. - 2; - 双轴搅拌机; - 1台; - 1台; - 依托现有. - 3; - 锤式粉碎机; - 1台; - 1台; - 依托现有. - 4; - 滚筒筛; - 1台; - 1台; - 依托现有. - 5; - 练泥机; - 1台; - 1台; - 依托现有. - 6; - 箱式给料机; - 2台; - 2台; - 依托现有. - 7; - 制砖机; - 1台; - 1台; - 依托现有. - 8; - 切条机; - 1台; - 1台; - 依托现有. - 9; - 切砖机; - 1台; - 1台; - 依托现有. - 10; - 窑车; - 180辆; - 180辆; - 依托现有. - 11; - 风机; - 3台; - 3台; - 依托现有. - 12; - 变压器; - 1台; - 1台; - 依托现有. - 13; - 水泵; - 1台; - 1台; - 依托现有. - 14; - 对辊机; - 1套; - 1套; - 依托现有. - 15; - 运输车(专用车); - 0; - 2辆; - 新增. - 16; - 板式给料机; - /; - 4台; - 新增. - 17; - 脱水设备; - /; - 2套; - 新增. - 18; - 50型铲车; - /; - 1辆; - 新增. - 19; - 输送运输带; - /; - 1200米; - 新增. - 6.劳动定员 - 项目劳动定员45人，住宿人数35人，用餐人数40人，年工作320天，每天工作10小时，隧道窑每天工作24小时，厂区内设食宿。 - 7.建设项目平面布置 - 现有工程占地面积约为13340㎡，本项目污泥储存间设置在厂区西部原材料储备房内，面积为1200㎡，不新增用地。具体平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、本项目工艺流程 - 项目拟建工程制砖生产工艺流程示意图，如图2-2所示: - 图2-2拟建项目生产工艺流程及产污环节图 - 2、本项目工艺流程说明： - 根据业主提供资料，污泥全部用于生产多孔砖（折合标砖3200万块），工艺流程说明如下 - 位于原材料储备房的粉煤灰、淤泥进入破碎机进行破碎（该工序会产生破碎粉尘G1），然后经过板式给料机送入对辊机进行对辊，对辊后的物料通过输送带送至搅拌机与含水率45-50%左右的污泥（轻微恶臭气体G3）混合，加入适当的水搅拌充分。搅拌后的物料送至细料库陈化48h-72h（改善物料性质），之后通过输送带输送至单轴搅拌机进行第一次强绞，强绞后的物料再次通过输送带送至制砖机上方进行第二次强绞，经过第二次强绞过后的物料进入制砖机挤出泥条（该工序会产生残次品S1），之后经过切条、切坯机进行切条、切坯（该工序会产生边角料S2），而后由自动码坯机码坯到窑车晾晒一段时间，然后进入烘干房烘干，烘干之后送至烧结窑进行烧结（该工序会产生烧结废气G2）得到成品砖。成品砖由引车机将窑车从窑尾处拉出隧道窑，出窑以后由自动卸砖机卸下窑车，转运到成品堆场，进行分级、分类，检验合格以后销售出厂。不合格废砖经破碎后再次进入生产工序。 - 3.主要污染工序 - （1）项目在破碎过程中产生的粉尘G1 - （2）项目在隧道窑烧结过程中产生的废气G2 - （3）污泥恶臭气体G6 - （5）项目在硬塑挤砖机运行过程中产生的固废S1 - （6）项目在切坯机运行过程中产生的固废S2 - （7）项目设备运行噪声（N） |
| 与项目有关的原有环境污染问 题 | - 与本扩建项目有关的原有污染情况及主要环境问题主要是原有项目在生产过程中中产生的废水、废气、噪声及固体废物问题，现有项目未曾收到附近居民对项目废气、废水及噪声等环保投诉 - 1.现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 - 本项目现有工程在2017年7月14日获得了常德市鼎城区环境保护局《关于常德市煦琴新型建材有限公司年产3200万块标砖建设项目审批意见》（常鼎环审字（2017）38号）。具体情况见附件7。 - 本项目现有工程在2018年8月13日获得了常德市鼎城区环境保护局《关于常德市煦琴新型建材有限公司年产3200万标砖项目竣工固废、噪音部分环保验收意见（常鼎环验字[2018]3号）。2018年验收批复及《常德市鼎城区环境监测站关于常德市煦琴新型建材有限公司环境监测的函》（废水、废气、噪声部分）的具体情况见附件8。 - 根据生态环境部第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目行业类别为64砖瓦、石材等建筑材料制造303中粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦），属于重点管理，排污许可证具体情况见附件3。 表2-10现有工程环保手续情况 序号; 手续; 是否执行; 备注. 1; 环评手续; 是; 常鼎环审字（2017）38号. 2; 验收手续; 是; 常鼎环验字[2018]3号 《常德市鼎城区环境监测站关于常德市煦琴新型建材有限公司环境监测的函》. 3; 排污许可证; 是; 登记号：91430703MA4LQBPM4P001X. - 2.现有工程工艺流程介绍 - 项目现有工程制砖生产工艺流程示意图，如图2-3所示: - 图2-3现有工程生产工艺流程及产污环节图 - 现有工程工艺流程说明 - A、多孔砖生产工艺流程说明 - （1）配料与搅拌 - 河道淤泥和经粉碎、过筛的煤矸石或粉煤灰，根据物料成分、物理性能及发热量等工艺参数，通过对计量设备的变频调速，配制符合配合比设计要求的混合料，然后用带式输送机将各种物料送入搅拌机中加水搅拌。搅拌均匀后再送入练泥机混炼。 - （2）成型工段 - 经混炼后的泥料进入双级真空制砖机，在上级搅拌混合过程中，泥料湿度和温度进一步得到调节，在螺旋搅拌刀挤压下，泥料受到破碎、揉练和混合，并不断向真空室移动。真空室入口处的锥形泥缸使泥料受挤压形成料封。泥料落入真空室后，其中的空气被真空泵排至室外。脱气后的松散泥料受下级螺旋搅拌刀的作用，被推向前端，并逐渐再次受到挤压，经挤泥机机口挤出成矩形泥条。由于泥料中的空气在挤压过程中被真空处理，大部分被排出后，泥料颗粒间的接触面积增加，提高了泥料的结合性和可塑性，改善了泥料的成型性能，使坯体有较高的密实度，为提高成品砖的机械强度奠定了基础。由挤泥机机口挤出的紧密而连续的矩形泥条，经由自动切条机和自动切坯机切割成所需要的尺寸的砖坯，由自动上下架机组上架，码放在窑车上，送入隧道窑烘干室。 - （3)干燥及焙烧 - 本项目采用干燥与焙烧工艺一次完成，产品合格率高，砖坯损失少，劳动生产率高。隧道窑内部有行车轨道用于行走窑车，隧道窑分为排潮、预热、干燥、焙烧、保温和冷却几个不同的分段。由风机进行窑炉内外干净气体和烟气的供给和调配，对一次码烧热循环隧道窑进行低温回流换热循环和高温回流换热循环，通过回流换热循环和烟气调配来实施补热、排热、冷却、加氧和切氧，保证在各种季节和气候不同燃料条件下一次码烧热循环隧道窑的正常运行。制好的砖坯由自动上下架机组码放到窑车上，窑车由顶车机送入隧道窑中烘干室进行干燥，湿砖坯在干燥窑内与热空气进行热交换蒸发掉水分。窑的中部顶上设有循环风机，其作用是调节干燥介质的温度和流向。在窑的出口处附近设有送热孔，其作用是送热。排潮、循环和送热都是采用风机来完成。进口处附近设有潮孔，作用是排除潮气。干燥后的窑车由窑头处的摆渡车、顶车机送入隧道窑焙烧，在窑内热气流的作用下，坯体温度逐渐升高，当温度继续升高达到内燃料着火点后，砖坯开始进入内燃焙烧阶段，经过一定的焙烧、冷却等工艺过程，砖坯发生了一系列物理及化学变化，最终成为具有优良力学性能和耐久性能的墙体材料。 - （4)成品卸车 - 成品砖由引车机将窑车从窑尾处拉出隧道窑，出窑以后由自动卸砖机卸下窑车，转运到成品堆场，进行分级、分类，检验合格以后销售出厂。不合格废砖经破碎后再次进入生产工序。 - B、仿古砖生产工艺流程说明 - 仿古砖为实心砖，一般为115x53x235mm标砖规格。经制坯、干燥、烧结、 - 而成。 - （1)配料与搅拌 - 河道淤泥用带式输送机送入搅拌机中加水搅拌。搅拌均匀后再送入练泥机混炼。 - （2)成型工段 - 经练泥机混炼的泥料进入双级真空制砖机，在上级搅拌混合过程中，泥料湿度和温度进一步得到调节，在螺旋搅拌刀挤压下，泥料受到破碎、揉练和混合，并不断向真空室移动。真空室入口处的锥形泥缸使泥料受挤压形成料封。泥料落入真空室后，其中的空气被真空泵排至室外。脱气后的松散泥料受下级螺旋搅拌刀的作用，被推向前端，并逐渐再次受到挤压，经挤泥机机口挤出成矩形泥条。由于泥料中的空气在挤压过程中被真空处理，大部分被排出后，泥料颗粒间的接触面积增加，提高了泥料的结合性和可塑性，改善了泥料的成型性能，使坯体有较高的密实度，为提高成品砖的机械强度奠定了基础。由挤泥机机口挤出的紧密而连续的矩形泥条，经由自动切条机和自动切坯机切割成所需要的尺寸的砖坯，由自动上下架机组上架，码放在窑车上，送入隧道窑烘干室。 - （3)干燥及焙烧 - 仿古砖同样采用干燥与焙烧工艺一次完成工艺，隧道干燥窑窑长130米，利用隧道焙烧窑产生的余热进行烘干、排潮、预热，干燥时间一般为24-26小时。烘干后的砖坯再随窑车由窑头处的摆渡车、顶车机送入隧道窑焙烧，在窑内通入天然气燃烧，在热气流的作用下，坯体温度逐渐升高，当温度继续升高达到700-800℃,烧成周期27.75小时，经过一定的焙烧、冷却等工艺过程，砖坯发生了一系列物理及化学变化，最终成为具有优良力学性能和耐久性能的仿古砖。 - （4)成品卸车 - 成品砖由引车机将窑车从窑尾处拉出隧道窑，出窑以后由自动卸砖机卸下窑车，转运到成品堆场，进行分级、分类，检验合格以后销售出厂。不合格废砖经破碎后再次进入生产工序。 - 根据业主方提供资料以及现场踏勘，该公司由于未按照原环评批复中搭设天然气管道，没有生产仿古砖。 - 3.现有工程污染物处理情况 - 表2-11现有工程污染物处理情况 - 项目; - 环保设施. - 废水治理; - 化粪池、中和沉淀池. - 废气治理; - 破碎机布袋除尘器. - 脱硫脱硝除尘系统. - 噪声治理; - 减振、隔声、消声. - 固废治理; - 生活垃圾收集箱. - 废料临时存放点. - 4.现有工程污染物排放情况 - ①根据2021年7月6日常德市煦琴新型建材有限公司监测报告可知，现 - 有工程污染物废气如表2-12所示，噪声如表2-13所示，具体情况可见附件9。 - 表2-12现有工程废气情况（mg/m³） - 检测项目; - 检测点位; - 检测项目; - 检测结果; - 执行标准; - 执行标准依据; - 达标判定. - 第一次; - 第二次; - 第三次; - 平均值. - 有组织废气; - DA001脱硫塔废气排放口; - 标干烟气流量 - （Nm³/h）; - 43515; - 43257; - 43311; - 43361; - /; - /. - 含氧量（%）; 19.8; 19.7; 19.9; 19.8; /; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）（含修改单）表2中新建企业大气污染物排放限值：（有组织） 二氧化硫：150mg/m³ 氮氧化物： 200mg/m³; /. - 颗粒物实测浓度; 2.6; 2.4; 2.7; 3; /; /. - 颗粒物折算浓度; 6.5; 5.5; 7.4; 6; /; /. - 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.113; 0.104; 0.117; 0.111; /; /. - 二氧化硫实测浓度; 14; 14; 15; 14; /; /. - 二氧化硫折算浓度; 35; 32; 41; 36; 150; 达标. - 二氧化硫排放速率 - （kg/h）; 0.609; 0.606; 0.650; 0.621; /; /. - 氮氧化物实测浓度; 12; 11; 12; 12; /; 达标. - 氮氧化物折算浓度; 30; 25; 33; 29; 200; /. - 氮氧化物排放速率（kg/h）; 0.522; 0.476; 0.520; 0.506; /; /. - 标干烟气流量 - （Nm³/h）; 43465; 51395; 51446; 48769; /; /. - 氟化物实测浓度; 0.34; 0.28; 0.25; 0.29; /; /. - 氟化物折算浓度; 0.85; 0.65; 0.68; 1; 3; 达标. - 氟化物排放速率 - （kg/h）; 0.015; 0.014; 0.013; 0.014; /; /. 无组织废气; - 厂界上风向东1#; 颗粒物 （小时值）; 0.142; 0.167; 0.108; 0.139; 1.0; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）（含修改单）：（无组织） 颗粒物1.0mg/m³ 二氧化硫0.5mg/m³ 氟化物20mg/m³ 《常德市工业炉窑大气污染物综合治理方案》：（无组织） 颗粒物1.0mg/m³; 达标. 二氧化硫; 0.019; 0.017; 0.018; 0.018; 0.5; 达标. 氟化物 （μg/m³）; 0.9; 1.0; 1.0; 1.0; 20; 达标. - 厂界下风向西2#; 颗粒物 （小时值）; - 0.292; - 0.275; - 0.258; - 0.275; - 1.0; 达标. 二氧化硫; - 0.023; - 0.024; - 0.023; - 0.023; - 0.5; 达标. 氟化物 （μg/m³）; - 1.9; - 2.3; - 2.1; - 2.1; - 20; 达标. - 厂界下风向西3#; 颗粒物 （小时值）; - 0.225; - 0.283; - 0.267; - 0.258; - 1.0; 达标. 二氧化硫; - 0.024; - 0.022; - 0.023; - 0.023; - 0.5; 达标. 氟化物 （μg/m³）; - 1.7; - 2.0; - 1.8; - 1.8; - 20; 达标. - 表2-13 现有工程噪声情况 - 日期; - 检测点位; - 监测结果/Leq（dB（A））; - 主要声源; - 执行标准; - 达标判定. - L10; L50; L90; Leq; SD. - 2021.6.25; - 厂界东1#; - 昼; - 56.4; - 52.0; - 50.2; - 53.3; - 22; - 生活; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 - （GB 12348-2008）2类标准限值 - 昼：60; - 达标. - 夜; - 46.4; - 43.0; - 40.8; - 43.4; - 1.9; - 生活; - 达标. - 厂界南 - 2#; - 昼; - 57.2; - 53.0; - 50.6; - 54.1; - 2.3; - 生活; - 达标. - 夜; - 47.4; - 44.8; - 41.0; - 45.3; - 2.5; - 生活; - 达标. - 厂界西3#; - 昼; - 57.4; - 54.8; - 49.4; - 55.0; - 2.7; - 生活; - 达标. - 夜; - 49.0; - 45.8; - 41.0; - 46.0; - 2.8; - 生活; - 达标. - 厂界北4#; - 昼; - 59.0; - 54.8; - 50.8; - 56.1; - 2.8; - 生活; - 达标. - 夜; - 46.6; - 43.2; - 40.4; - 44.1; - 23; - 生活; - 达标. - 表2-14现有工程有组织废气实际排放总量核算表 - 名称; - 实测浓度mg/m³; - 平均实测浓度mg/m³; - 平均标干烟气流量 - Nm³/h; - 年平均排放量 - t/a. - SO2; - 14; - 14; - 43361; - 4.662. - 14. - 15. - NOx; - 12; - 12; - 43361; - 3.996. - 11. - 12. - ②现有工程废水排放量： - 现有工程无生产废水外排； - 生活污水：经化粪池处理后用于周边农田、菜地浇灌 - 除尘脱硫废水：循环使用，不外排 - 初期雨水：经雨水沟收集到雨水收集沉淀池，沉淀后的上清液用于场地洒水降尘 5.现有工程环评批复落实情况 表2-15现有工程环评批复及落实情况一览表 序号; 环评审批意见要求; 实际落实情况; 结论. 1; 严格按照《建设项目环境影响报告表》的编制内容实施建设; 项目实际建设内容与《建设项目环境影响报告表》一致; 落实. 2; 项目建设期间的噪声、粉尘、废水和固废等将采取有效的污染防治措施，不得对周边环境产生影响; 项目建设期间采取有效的污染防治措施，未发生重大污染事件；无群众上访事件; 落实. 3; 严格执行“三同时”制度，防治污染设 施必须与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入运行使用。; 防治污染设施与主体工程同时 设计、同时施工、同时投入运行 使用。; 落实. 4; 隧道窑烟气采取湿式石灰脱硫脱硝除尘 废工艺，尾气通过1根高度不低于25米 的烟囱排放。原料堆棚采用封闭式厂房。 煤矸石粉碎机处安装负压吸气罩及布袋除 尘器，对圆筒筛采取密闭、防止粉尘泄 露。加强对原料堆场、地面道路进行洒 水处理。; 生活污水经化粪池沉淀处理后 用于周边农田灌溉，脱硫脱硝除 尘废水经中和沉淀和循环使用 不外排。; 落实. 5; 隧道窑烟气采取湿式石灰脱硫脱硝除尘 废工艺，尾气通过1根高度不低于25米 的烟囱排放。原料堆棚采用封闭式厂房。 煤矸石粉碎机处安装负压吸气罩及布袋除 尘器，对圆筒筛采取密闭、防止粉尘泄 露。加强对原料堆场、地面道路进行洒 水处理。; 隧道窑烟气采取湿式片碱脱硫脱硝除尘废工艺，净后气体通 过50米的烟囱排放。原料堆棚 釆用半封闭式厂房。煤矸石粉碎机 处安装负压吸气罩及布袋除尘 器。地面道路进行洒水处理。; 落实. 6; 选用低噪设备，对粉碎机、搅拌机、砖 机等设备基础减振，对风机安装消声器、 对车间墙体进行隔音处理。原料加工车 间实行全封闭，原料加工车间等高噪声 工段夜间均不生产。; 选用低噪设备，对粉碎机、搅拌 机、砖机等设备基础减振，对车 间墙体进行隔音处理。原料加工 车间实行半封闭,原料加工车间 等高噪声工段夜间均不生产。; 基本落实. 7; 项目生产过程产生的废泥坯、废砖、脱， 硫渣经收集处理后回用于生产。脱硫渣 修建专用堆棚临时存放，并采取防渗、 防风、防雨淋措施。生活垃圾釆取生活 垃圾收集箱分类收集存放，委托环卫部 门定期清运集中处置。; 废泥坯、废砖、脱硫渣经收集处 理后回用于生产。生活垃圾采取 生活垃圾集中收集，交由环卫部 门定期清运集中处置。; 落实. 8; 仿古砖生产使用天然气清洁能源; 天然气管道处于建设中，仿古砖生产暂未进行。; /. - 6.现有工程环境问题 - 现有工程环保设施运行正常，噪声不大，隧道窑废气排放能达到相应排放标准。储存粉煤灰的车间未实行全封闭处理，整改措施：对该车间进行全封闭处理外加喷雾除尘。 - 废水经过处理后循环使用或用于场地洒水降尘或用于农田施肥，固废处理得当。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状及评价 本项目位于常德市鼎城区十美堂镇信阳湖村八组，距离西洞庭较近，本次评价引用常德市生态环境局发布的《2020年12月常德市环境质量月报》中附件3“2020年1~12月常德市环境空气质量状况”中西洞庭环境空气质量进行评价，其基本污染物环境质量现状数据见表3-1： 表3-1 2020年西洞庭环境空气质量监测及评价结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3 ); 标准值 (μg/m3); 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.86%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35.5%; 达标. O3; 百分位数日平均值; 121; 160; 75.63%; 达标. CO; 百分位数日平均值; 1300; 4000; 32.5%; 达标. 由表3-1可知，项目所在地环境空气中常规评价因子现均已符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 为了更加了解项目所在地环境空气质量现状情况，业主委托湖南鑫韵检测技术有限公司于2021年5月14-16日在项目所在地当季主导风向下风向30m、50m的位置分别对TSP、氟化物进行了环境质量空气监测，2021年5月29-31日在当季主导风向下方向30m处对氨、硫化氢进行了环境质量空气监测。，检测点位见附图3，检测数据如表3-2（具体情况见附件10）、表3-3（具体情况见附件11） 所示： 表3-2环境空气（TSP、氟化物）检测表 检测时间; 检测项目; 检测点位; 检测结果mg/m³; 执行标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2021.05.14; 氟化物; A1; ND; ND; ND; 0.007mg/m; 达标. 2021.05.15; 氟化物; ND; ND; ND; 达标. 2021.05.16; 氟化物; ND; ND; ND; 达标. 2021.05.14; 总悬浮颗粒物; A2; 0.211; 0.224; 0.215; 0.3mg/m³; 达标. 2021.05.15; 总悬浮颗粒物; 0.202; 0.245; 0.193; 达标. 2021.05.16; 总悬浮颗粒物; 0.198; 0.213; 0.209; 达标. 注：A1为厂界外下风向50米处，A2为厂界外下风向30米处. 表3-3环境空气（氨、硫化氢）检测表 检测时间; 检测项目; 检测点位; 检测结果mg/m³; 执行标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2021.05.29; 氨; A3; 0.076; 0.092; 0.071; 0.086; 0.2mg/m³; 达标. 硫化氢; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 0.01mg/m³; 达标. 2021.05.30; 氨; A3; 0.071; 0.090; 0.076; 0.083; 0.2mg/m³; 达标. 硫化氢; ND; ND; ND; ND; 0.01mg/m³; 达标. 2021.05.31; 氨; A3; 0.092; 0.085; 0.076; 0.080; 0.2mg/m³; 达标. 硫化氢; 0.001; 0.002; 0.001; 0.001; 0.01mg/m³; 达标. 注：A3为厂界外下风向30米处. - 综上，项目环境空气质量达标。 - 二、地表水环境质量现状及评价 1、质量现状 本项目无生产废水外排：除尘脱硫废水循环使用、生活污水经化粪池处理回用于农田、菜地施肥。如遇暴雨经过沟渠最终流入澧水，本项目位于常德市鼎城区十美堂镇信阳湖村八组，距离西洞庭较近，西洞庭污水处理厂尾水入澧水排污口下游2.5km为省考核澧水沙河口断面，（断面位置见附图4）因此本次环评引用了《常德市生态环境局关于2020年12月全市环境质量状况的通报》中澧水干流沙河口2020年12月的水质情况。 - 2、评价标准 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），澧水津市新洲至安乡县柳林咀汇入目平湖78公里流域水环境功能区类型为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 3、澧水干流沙河口的评价结果 - 根据常德市生态环境局发布的《常德市生态环境局关于2020年12月全市环境质量状况的通报》中附件5“2020年12月地表水监测断面水质状况”显示，沙河口断面水质达《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 因此本项目地表水环境达标。 三、项目所在地声环境质量现状及评价 本项目位于常德市鼎城区十美堂镇信阳湖村八组。项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 为了解项目选址周边的声环境质量，业主委托湖南鑫韵检测技术有限公司于2021年5月14日对项目周边厂界外50m范围内居民点进行了昼间声环境质量监测，监测点位见附图3，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求进行。监测结果见下表。具体情况见附件10。 表3-4声环境现状监测结果（单位：dB(A)） 检测时间; 检测点位; 检测结果; 主要声源. L10; L50; L90; Leq; SD. 2021.05.14; Z1; 昼; 58.0; 54.2; 49.4; 55.4; 3.4; 生活. Z2; 昼; 46.6; 45.6; 44.8; 46.5; 1.5; 生活. 注：Z1为厂界西北面信阳湖村8组帅先生家窗外1米处，Z2为厂界东面信阳湖村7组易先生家窗外1米处。. 由上表可知，本项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 ### 四、生态环境质量现状及评价 - 本项目不新增用地，拟在现有厂区原材料储备房内建设1200㎡污泥储存间，附近无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 - 本项目位于常德市鼎城区十美堂镇信阳湖村八组，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，仅有居住区和农村地区中人群较集中的区域。大气环境保护目标情况见下表3-5。 表3-5大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). 东经; 北纬. 厂界东、东南侧居民点; 112°9′26.859″; 29°7′37.600″; 居民; 约38户; （GB3095-2012）二类环境空气功能区; E、SE; 45-500. 厂界西北、西南、西侧居民点; 112°9′13.365″; 29°7′51.655″; 居民; 约18户; NW、W、SW; 40-500. - 声环境 - 厂界外50米范围内有西北居民点以及东部居民点，声环境保护目标情况见下表3-6。 表3-6声环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). 东经; 北纬. 厂界西北侧居民点; 112°9′19.470″; 29°7′48.361″; 居民; 约1-2户; （GB3095-2012）二类环境空气功能区; NW; 40-50m. 厂界东侧居民点; 112°9′29.464″; 29°7′44.750″; 居民; 约1-2户; E; 35-50m. - 地下水环境 - 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 ### 本项目不新增用地，拟在现有厂区原材料储备房内建设1200㎡污泥储存间，附近无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目营运期隧道窑排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）（含修改单）表2中新建企业大气污染物排放限值和《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案》中较为严格的限值，见表3-7；原料破碎粉尘等执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）（含修改单）表3中现有和新建企业边界大气污染物浓度限值和《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案》中较为严格的限值，见表3-8；污泥无组织恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，见表3-9；本项目污泥贮存、烧结制砖过程废气污染物排放执行《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB25031-2010）中表5二级标准，见表3-10。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准，见表3-11。 表3-7 新建企业大气污染物排放限值 单位：mg/m³ 生产过程; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 污染物排放监控位置; 执行标准. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）; 氟化物（以F计）. 原料燃料破碎及制备成型; 30; /; /; /; 车间或生产设施排气筒; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）（含修改单）表2中新建企业大气污染物排放限值. 人工干燥及焙烧; 30; 150; 200; 3. 有组织; 30; 300; 200; /; /; 《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案》. 本项目执行上表更为严格限值（有组织）：颗粒物30mg/m³；二氧化硫150mg/m³；氮氧化物200mg/m³；氟化物（以F计）3mg/m³ 表3-8 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 类型; 污染物项目; 浓度限制; 执行标准. 无组织; 总悬浮颗粒物; 1.0; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）（含修改单）表3中现有和新建企业边界大气污染物浓度限值. 二氧化硫; 0.5. 氟化物; 0.02. 无组织; 颗粒物; 1.0; 《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案》. 二氧化硫; 0.5. 本项目执行上表更为严格限值（无组织）：（总悬浮）颗粒物1.0mg/m³；二氧化硫：0.5mg/m³；氟化物0.02mg/m³。 表3-9 污泥无组织恶臭气体排放标准 单位mg/m3 序号; 控制项目; 标准值; 排放标准. 1; 氨; 1.5mg/m³; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）中表1标准. 2; 硫化氢; 0.06mg/m³. 表3-10 污泥贮存、烧结制砖过程中废气排放标准 单位mg/m3 序号; 控制项目; 标准值; 排放标准. 1; 氨; 1.5mg/m³; 《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB25031-2010）表5中二级标准. 2; 硫化氢; 0.06mg/m³. 表3-11食堂油烟排放标准 单位mg/m3 类别; 控制项目; 标准值; 排放标准. 食堂油烟; 油烟; 2.0mg/m³; 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001. - 2、废水排放标准 - 本项目无生产废水外排；抑尘喷淋水随原料进入产品；路面降尘水经沉淀处 - 理后回用于路面降尘；车辆冲洗水经沉处理后回用于洗车；除尘脱硫废水经处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后用于周边农田、菜浇灌；初期雨水经雨水沟收集到雨水收集沉淀池，沉淀后的上清液用于场地洒水降尘。 - 因此本项目不执行废水排放标准。 3、噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表3-12。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB（A）） 厂界方位; 噪声功能区类别; 昼间; 夜间. 厂界; 2类; 60dB; 50dB. 4、固体废物控制标准 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（2021年7月1日起实施）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填场污染标准》（GB16889-2008）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 1、水污染物排放总量控制指标 本项目不设置水污染物排放总量控制指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 现有工程SO2指标数量为6.71t/a，NOx指标数量为4.81t/a。 现有工程SO2排放量为4.662t/a，NOx排放量为3.996t/a（见文本P19-22） 本项目SO2排放量为4.662t/a，NOx排放量为3.996t/a（见文本P39-40） 综上，企业已有SO2指标数量（6.71t/a）大于本项目SO2排放量（4.662t/a），NOx指标数量（4.81t/a）大于本项目NOx排放量（3.996t/a）。因此该企业无需额外购买大气污染物排放总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 本项目施工期环境保护措施分析 1、施工期废气污染防治措施 （1）扬尘 为有效防治项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，建设单位应根据《大气污染防治法》、《常德市大气污染防治行动计划实施方案》和《常德市住房和城乡建设局关于印发《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》的通知》等文件规定。项目施工期应采取的主要防治措施如下： ①严格执行建筑施工扬尘污染防治，施工工地现场围挡和外架防护全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损；施工现场出入口设置车辆冲洗设施；易起扬尘作业面湿法施工；裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；渣土实施密封运输；建筑垃圾规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；非道路移动工程机械尾气排放达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。 ②施工现场采取封闭施工，场地四周设立围挡高度不低于2.5m，并安排专人负责围挡的维护、清洁。 ③项目于北侧出入口设置车辆冲洗台，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于5米，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等，定期清扫场内路面以保持路面洁净；安排洗车人员，对每台车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，在工程正式开工前，将扬尘污染防治方案在建筑工地周围醒目位置公布，公布期至工程施工结束，公布期间应当保持公布内容的清晰完好。 ④禁止施工工地非作业面裸露黄土，2天以上3个月以内不作业的地块应当采取覆盖等扬尘防治措施。 ⑤建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 本项目敏感目标主要是西北侧和东侧居民，与施工场地最近距离为45m，因此，为了减小扬尘对敏感目标的影响，应合理安排施工，设置围挡，应选择无风或风较小的天气，筑路材料堆场远离敏感目标，并使用帆布遮盖，减少扬尘的产生。在采取上述措施后，项目施工扬尘对敏感目标影响较小。 （2）机械及车辆尾气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，这类污染源较分散且流动性大，污染物排放量小，为间歇性排放，其主要污染成份是THC、CO和NOx，经扩散和植被吸收后，对区域环境空气质量影响较小。同时汽车以及机械制造均有国标把控，因此该部分废气对环境影响较小。 2、施工废水污染防治措施 建筑施工污水包括施工机械洗涤、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等废水，这部分污水主要污染物为SS和石油类，该部分废水经临时沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。 本项目用地范围与山体丘陵及水体邻近，用地条件复杂，施工期通过设置截洪沟，避免施工废水直接排水水体中，在场地内设置沉淀池，施工废水集中经沉淀之后进行回用，对施工过程中产生的含SS废水经沉砂处理后尽可能重复利用，用潜水泵定期或不定期抽排上清液，并定期对沉砂池进行清掏处理。 本项目施工人员从附近招聘，施工人员不在施工场内食宿，施工期间生活污水依托周边村庄生活污水处理设施处理。 3、施工噪声污染防治措施 为了确保项目施工过程中噪声能够稳定达标排放，项目施工应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定。 建议采取如下措施来进一步减轻噪声对周边敏感点的影响：现场不进行混凝土搅拌作业；对施工车辆要加强管理，控制运输时间，施工及来往运输车辆禁止鸣笛；合理安排施工时间，中午12：00-14：00时段，应避免多台施工机械同时作业；夜间22：00到清晨6：00时段内禁止施工；在施工进度上，要适当组合搭配，避免高噪设备同时在相对集中的地点作业，尽量减少运行动力机械设备数量，合理布局，尽量使高噪设备远离敏感点；闲置设备应予以关闭或减速。 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4、施工固废污染防治措施 施工建筑垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的送往指定地点填埋，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。项目施工阶段产生的建筑垃圾由建筑垃圾运输公司统一清运，进行综合治理和再生利用。建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围挡、遮盖等防尘措施。生活垃圾统一收集交由环卫部门清运处理。 通过上述措施可使施工固体废物得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目主要污染物 1、废气 （1）产排污节点、污染物及污染治理设施 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量（浓度）; 排放形式; 治理设施; 污染物排放速率（浓度）; 污染物排放量. 设施名称; 处理能力; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术. 1; 粉碎、过筛粉尘G1; 煤矸石粉尘; 4.655t/a （455 mg/m³）; 有组织; 布袋除尘器+圆筒筛封闭; /; 95%; 99%; 是; （0.0182kg/h）4.55mg/m³; 0.04655 t/a. 0.245t/a; 无组织; 喷雾除尘、重力沉降以及厂房阻隔处理; /; 95%; 是; 0.00479 kg/h; ### 0.01225 ### t/a. 隧道窑烧结废气G2; 粉尘; 9.99 t/a （30 mg/m³）; 有组织; 湿式碱性法脱硫脱硝除尘处理; 90%; 是; 0.13kg/h（3 mg/m³）; 0.999 t/a. SO2; 23.31 t/a （70 mg/m³）; 80%; 0.607kg/h（14 mg/m³）; 4.662 t/a. NOx; 15.984 t/a （48 mg/m³）; 75%; 0.52kg/h（12 mg/m³）; 3.996t/a. 氟化物; 0.2715t/a （0.725 mg/m³）; 60%; 0.0141kg/h（0.29 mg/m³）; 0.1086t/a. 3; 原材料堆场粉尘G3; 粉尘; 0.784t/a; 无组织排放; 洒水抑尘; /; /; 90%; 是; 0.0245 kg/h; 0.0784 t/a. 4; 运输车辆动力起尘G4; 粉尘; 6.7883t/a; 无组织排放; 洒水车、雾炮机、洗车池; /; /; 95%; 是; 0.106 kg/h; 0.3394 t/a. 5; 食堂油烟G5; 油烟; 3.75 mg/m³; 有组织排放; 由附壁烟道引至厨房屋顶排放; /; /; /; 是; 0.006 kg/h （浓度≤2 mg/m³）; 0.00768 t/a. 6; 污泥恶臭气体G6; 硫化氢; 0.0054t/a; 无组织排放; 喷洒除臭剂; /; /; /; /; /; /. 氨气; 0.0778t/a. 说明：本项目废气污染治理设施采用《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中可行技术。 根据工艺流程，本项目废气主要污染源为粉碎、筛分过程产生的无组织粉尘G1、隧道窑产生的废气G2、原材料堆场粉尘G3、运输车辆动力起尘G4、食堂油烟G5、污泥恶臭气体G6、氟化物G7 - ①破碎粉尘G1 煤矸石破碎、筛分产生的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，粉尘量大约0.125kg/t-原料，本项目粉尘产生量为0.125×10-3×39200=4.9t/a，经负压布袋除尘器和圆筒筛密闭防尘后（收集效率为95%，除尘效率为99%，风量为4000 m³/h，每天工作时间按8h计算）通过现有排气筒（50m）排放。有组织粉尘量为4.9×95%=4.655t/a，经过处理后排放量为4.655×（1-99%）=0.04655t/a，排放速率为0.0182kg/h，排放浓度为0.04655×109÷（4000×8×320）=4.55mg/m³，有组织废气排放可以达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2浓度限值30mg/m³和《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案》中标准30mg/m³。无组织粉尘量为（1-95%）×4.9=0.245t/a，经过喷雾除尘、重力沉降以及厂房阻隔处理，处理效率按照95%计算，则无组织排放量为0.245×(1-95%)=0.01225t/a，排放速率为0.00479kg/h。 ②隧道窑废气G2 根据业主提供资料，本环评新增污泥（一般固体废弃物）作为原料生产多孔砖（折合标砖3200万块，不新增产能），因此只考虑多孔砖制备的过程中产生的污染物。本项目利用污泥、煤矸石（或粉煤灰）和河道淤泥为原料生产多孔空心烧结砖。成型干燥后的砖坯在隧道窑中烧成，砖坯在窑内焙烧过程产生烧结废气，主要污染物为SO2、NOx、颗粒物以及氟化物等。 砖坯中成分大部分是河道淤泥和煤矸石（或粉煤灰），污泥只占小部分，在砖烧制过程中，煤矸石（粉煤灰或原煤）、污泥将受热燃烧，对保持窑内焙烧温度起到主导作用，依靠煤矸石（或粉煤灰）、污泥的热量完全足够，隧道窑烟气用引风机引入烘干室烘干砖坯。 本环评新增污泥量很少，只占总原料的10%，本项目污泥不含有重金属，性质上与河道淤泥差不多，因此本项目砖坯在隧道窑内焙烧过程产生的烧结废气SO2、NOx、颗粒物以及氟化物等的产排量类比现有工程检测数据( 表2-12（附件9）)对应的污染物进行核算。 根据业主提供资料，烟气在塔内经碱性溶液三级喷淋进行脱硫、脱硝、除尘处理，除尘效率90%、脱硫效率80%、脱硝效率75%、脱氟效率60%，具体情况见下表： 表4-2 多孔砖生产隧道窑产污系数及产污情况 项目; 颗粒物; SO2; NOx; 氟化物. 工业废气量; 43361（Nm³/h）; 43361（Nm³/h）; 43361（Nm³/h）; 48769（Nm³/h）. 产生浓度; 30mg/m³; 70mg/m³; 48mg/m³; 0.725mg/m³. 产生量; 9.99t/a; 23.31t/a; 15.984t/a; 0.2715t/a. 处理效率; 90%; 80%; 75%; 60%. 排放量; 0.999t/a; 4.662t/a; 3.996t/a; 0.1086t/a. 排放浓度; 3mg/m³; 14mg/m³; 12mg/m³; 0.29mg/m³. ③原材料堆场粉尘G3 原料棚的无组织粉尘主要产生于原料装卸及堆存过程。污泥、河道淤泥的湿度、比重较大，而扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关，因此不考虑污泥、河道淤泥卸料堆存时的粉尘量，只考虑原料堆场煤矸石（粉煤灰）的粉尘量，本项目煤矸石（粉煤灰）为39200t/a。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中原料贮存过程中的逸散粉尘排放因子进行估算，逸散粉尘排放因子为0.02kg/t-原料，本项目原料堆场产生粉尘量为0.784t/a。通过采取洒水抑尘措施后，粉尘排放量可降低90%以上，经计算，粉尘排放量为0.0784t/a，排放速率为0.0245kg/h，以无组织形式排放。 - ④运输车辆动力起尘G4 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： QP'=Qp⋅L⋅（QM）式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km·辆； QP'——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，取5km/h； M——车辆载重，t/辆；空车自重10t，载重后总重30t P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2本次取0.01kg/m2； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 本项目污泥、河道淤泥的湿度、比重较大，而扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关，因此不考虑污泥、河道淤泥运输途中的起尘量，仅考虑煤矸石（粉煤灰）运输途中的起尘量，煤矸石共计3.9200万t，厂区道路总长按200m，则本项目运输过程中产生的粉尘为6.7883t/a。本环评要求建设单位保持好清洁工作，定期洒水防尘抑尘。运输车辆车轮必须经洗车池冲洗后方可驶出，严禁车辆带泥带尘上路或沿路撒漏。根据需要配备洒水车、雾炮机适时控尘抑尘。采取上述措施后，能降低95%左右的扬尘，采取措施后排放的粉尘约为0.3394t/a，排放速率0.106kg/h。为无组织排放。 ⑤食堂油烟G5 本项目设有食堂，食堂在烹饪过程会产生少量的油烟废气，餐饮油烟气可按食用耗油量计算，一般食用油消耗系数为5kg/100人·天。本项目员工45人，40人就餐，食堂日耗油量2kg，烹饪过程中食油的挥发量按3%计算，则食堂中日产生油烟0.06kg，其年产生量为19.2kg。食堂拟设2个基础灶头，吸油烟机总风量为4000m3/h，按每天工作4h计算，餐饮油烟初始浓度约为3.75mg/m3，对此需按《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求，加装油烟净化器进行处理，油烟去除率应≥60%，油烟浓度≤2mg/m3，年排放量为7.68kg（0.00768t/a），油烟由附壁烟道引至厨房屋顶排放。 ⑥污泥恶臭气体G6 利用污泥制砖不仅处理了污泥，在烧制过程中将有毒重金属封存在坯料中，也杀死了所有有害细菌，而且这种砖没有异味，污泥砖质轻、孔隙多，因而具有一定的隔音、隔热效果等优点。但是，利用污泥制砖过程中存在有恶臭气体的产生，主要包括污泥存储及烧结烘干环节，其中，烘干时恶臭较强烈，主要为氨和硫化氢气体。 本项目污泥储存间臭味来源于污泥中腐烂有机质组分的发酵产生的异味组分，如硫化氢、氨等；恶臭组分、强度与污水处理站的污泥浓缩池、污泥脱水间相类似。因此，类比污水处理厂的恶臭污染源相关数据进行估算污泥储存间恶臭具有可行性。 根据王建明《污水处理厂恶臭污染物控制技术的研究》、席劲瑛《城市污水处理厂主要恶臭源的排放规律研究》、李居哲《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》中通过污水处理厂中恶臭污染物中成分及产生浓度进行测定，恶臭污染物中各成分浓度如表4-3所示。 表4-3 恶臭污染物的浓度 污染物质; 平均值（mg/m³）; 浓度范围（mg/m³）. 硫化氢; 0.005; 0.003-0.015. 氨气; 0.072; 0.04-0.120. 臭气强度; 2.5级; 2.5级. 恶臭源污染物排放量可按下式估算（曾向东）《炼油厂恶臭污染物排放量的简易算法》 G=C·U·Qr 上式中，G─面源污染源恶臭物质排放量，kg/h； C─面源污染源恶臭物质实测浓度，mg/m³；（按上表平均值） U─采样时当地平均风速，m/s；（按2.11m/s） Qr─面源污染源强计算参数，取值0.2，取值方法如下； 表4-4 面源污染源强计算参数取值方法 面源等效半径Ra（m）; ≤20; 21-40; 41-60; 61-80; 81-100; 101-120; 121-150; 151-180; ≥181. 计算参数Qr; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0. 面源等效半径Qr由下式确定 Ra=（S/π）0.5 本项目的污泥储存间建筑面积1200㎡，则Ra为19.54m，Qr为0.2。 根据以上公式，计算出该项目的污泥储存间恶臭污染物产生量，见下表： 表4-5 污泥储存间污染物排放情况 污染物质; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 硫化氢; 0.00211; 0.0054. 氨气; 0.0304; 0.0778. 本项目污泥预计一天运输两车次，一车次输送污泥（含水40%）量约为29.2吨，即送即用，运送的污泥直接与当天使用的煤矸石（粉煤灰）、河道淤泥等混合。特殊情况污泥无法立即使用时，运进污泥储存间存储。本环评要求企业对污泥储存间进行密闭、防渗、围挡处理；同时在污泥存储区域喷洒除臭剂减轻污泥存储臭味的影响。根据《污泥干化过程氨的释放与控制》（翁焕新、章金骏，2011）等相关研究表明：当污泥含水率小于45%时，污泥氨的单位释放量不再随含水率减小而增高，即此时污泥中绝大部分的氨已经被释放。 本项目污泥存储产生的臭味对周边环境影响较小，不会影响到厂区西北侧居民（40-50m）的正常生活，理由如下： A.本项目进厂污泥含水率应≤40%（GB/T25031-2010）。 B.本环评要求企业对污泥储存间进行密闭、防渗、围挡处理；同时在污泥存储区域喷洒除臭剂减轻污泥存储臭味的影响。 C污泥进入砖厂前均有经过各污水处理厂的除臭系统处理。 （2）排放口基本情况 表4-6 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排气筒高度; 排气筒内径; 排气温度. 经度; 纬度. 1; DA001; 排气筒P1; 一般排放口; 112°9′24.677″; 29°7′46.952″; 50m; 6.3m; 25℃. - （3）监测要求及排放标准 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）， - 本项目监测要求如下表： - 表4-7废气监测要求及排放标准一览表 名称; 排放口编号/监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 执行浓度限值. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 在线监测; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2大气污染物排放限值：颗粒物30mg/m³ SO2：150mg/m3 NOx：200mg/m3 氟化物：3mg/；m³ 《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案》： 颗粒物30mg/m³ SO2：300mg/m3 NOx：200mg/m3; 30mg/m3. SO2; 150mg/m3. NOx; 200mg/m3. 氟化物; 1次/半年; 3mg/m3. 无组织废气; 厂界上风向20m处、下风向20m处; 颗粒物; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准及修改单》（GB 29620-2013）表3中现有和新建企业边界大气污染物浓度限值： 颗粒物：1mg/m³ 二氧化硫：0.5mg/m³ 氟化物：0.02mg/m³ 《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案》： 颗粒物：1mg/m³ 二氧化硫：0.5mg/m³; 1mg/m3. 二氧化硫、氟化物; 1次/年; 二氧化硫0.5mg/m³. 氟化物0.02mg/m³. 氨、硫化氢; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 氨 1.5mg/m³. 硫化氢0.06mg/m³. （4）污染源非正常排放情况 表4-8 废气污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 粉碎、筛分过程; 环保设施失效; 粉尘; 478.52; 4.9; 1; 2次; 停止生产. 2; 隧道窑废气; 颗粒物; 30; 9.99. SO2; 70; 23.31. NOx; 48; 15.984. 氟化物; 0.725; 0.2715. ### 2、废水 （1）产排污节点、污染物及污染治理设施 根据业主方提供资料，本项目喷淋用水量W1为6000m3/a，水分进入原料经过隧道窑烧制完全蒸发损耗；路面降尘用水的年用水量W2约为10000m3，一部分蒸发至大气，剩下的经过沉淀池处理回用于降尘；车辆冲洗水补充水量W3为300m3/a，沉淀处理后回用，不外排；脱硫补充用水量为W4为12000m³/a，脱硫废水经中和沉淀池处理后回用于脱硫设施，不外排。生产过程中加入的水绝大部分蒸发到空气中，剩下的部分留在产品中；生产设备无需清洗，场地清洁采用清扫，无需拖洗，无清洁废水产生； 本项目需要考虑的污水主要为污泥自带水W5以及员工生活污水W6（经隔油池、化粪池处理后回用于农田施肥）。 ①污泥自带水W5：根据业主方提供资料，当天进厂污泥即送即用（暂时污泥供应商提供的污泥含水率低于50%），按照45%计，未达到《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）中含水率低于40%的要求，但是由于制砖过程中需要加水混合搅拌，只需适当调整加水量，因此污泥中水分对制砖基本上不会有影响），与煤矸石（粉煤灰）、河道淤泥按照比列加入适量水混合即可。特殊情况污泥无法立即使用时，运进污泥储存间存储。本项目污泥（干重）总量为11200t，含水量按照40%计算，即污泥自带水量为7466.7t，本项目污泥多孔砖需要用的总水量为16800t，因此只需额外补充水量9333.3t/a即可。 ②员工生活污水W6：本厂区设职工食堂和宿舍，生活污水主要为职工住宿生活及办公场所清洁用水，项目职工人数为45人。其中35人住宿，参照湖南省用水定额地方标准，按145L/人·d计算；10人不住宿，按照80L/人·d计算。则总生活用水量为5.875t/d（1880t/a），污水量按80%计，则项目生活污水排放量为4.7t/d（1504t/a），类比常德市同类生活污水水质，COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油初始浓度约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L、20mg/L。运营期生活污水污染源分析见下表。 表4-9 运营期生活污水污染源分析 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 污水量(m3/a). 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 250; 120; 200; 30; 20; 1880. 产生量（t/a）; 0.470; 0.226; 0.376; 0.056; 0.038. 隔油池、化粪池污染物去除率（%）; 15; 30; 50; 3; 60. 排放浓度（mg/L）; 212.5; 84; 100; 29.1; 8. 排放量（t/a）; 0.400; 0.158; 0.188; 0.055; 0.015. 表4-10 本项目用水量一览表 名称; 年用水量（t/a）; 年损耗量（t/a）. 喷淋用水W1; 6000; 600. 路面降尘用水W2; 1000; 200. 车辆冲洗用水W3; 300; 60. 脱硫用水W4; 12000; 2400. 污泥自带水W5; 7466.7; 0. 生活污水W6; 1880; 376. 合计; 28646.7; 3636. - 3、噪声 ### （1）本项目运营期主要噪声及防治措施 表4-11 项目主要噪声源及防治措施 序号; 主要噪声源; 产生强度dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A). 1; 成型砖机; 95; 对设备基础减振，合理布局，加强设备管理与维护；高噪声设备采取隔声间+厂房隔声 强化行车管理制度，厂界周围加强绿化; 75. 2; 双轴搅拌机; 90; 70. 3; 锤式粉碎机; 90; 70. 4; 滚筒筛; 90; 70. 5; 练泥机; 80; 60. 6; 箱式给料机; 80; 60. 7; 制砖机; 95; 75. 8; 切条机; 90; 70. 9; 切砖机; 90; 70. 10; 窑车; 85; 65. 11; 风机; 80; 60. 12; 变压器; 70; 50. 13; 水泵; 70; 50. 14; 运输车; 80; 60. 15; 板式给料机; 80; 60. 16; 脱水设备; 80; 60. 17; 铲车; 80; 60. 18; 对辊机; 80; 60. 19; 叉车; 80; 60. 20; 环保车; 80; 60. 1）①声级计算 建设项目声源在预测点 产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （2）噪声影响预测步骤及参数选取 ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。 ③参数选取：项目所在区域的年平均温度为18.2℃，湿度为87%。计算过程只考虑几何发散衰减。 厂房隔声降噪取20dB(A)。 根据计算，不同设备主要噪声源强见下表。 表4-12 主要噪声源强与厂界的距离及贡献值 设备名称; 数量; 治理后声级（dB(A)）; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离(m); 贡献值dB（A）; 距离(m); 贡献值dB（A）; 距离(m); 贡献值dB（A）; 距离(m); 贡献值dB（A）. 成型砖机; 1; 75; 100; 40; 60; 44.44; 100; 40; 40; 47.96. 双轴搅拌机; 1; 70; 100; 35; 60; 39.44; 100; 35; 40; 42.96. 锤式粉碎机; 1; 70; 100; 38; 60; 42.45; 100; 38.01; 40; 45.97. 滚筒筛; 1; 70; 100; 35; 60; 39.44; 100; 35; 40; 42.96. 练泥机; 1; 60; 100; 25; 60; 29.44; 100; 25; 40; 32.96. 箱式给料机; 2; 60; 100; 28; 60; 32.45; 100; 28.01; 40; 35.97. 制砖机; 1; 75; 100; 40; 60; 44.44; 100; 40; 40; 47.96. 切条机; 1; 70; 100; 35; 60; 39.44; 100; 35; 40; 42.96. 切砖机; 1; 70; 100; 35; 60; 39.44; 100; 35; 40; 42.96. 风机; 3; 60; 100; 29.77; 60; 34.21; 100; 29.77; 40; 37.73. 变压器; 1; 50; 100; 15; 60; 19.44; 100; 15; 40; 22.96. 水泵; 1; 50; 100; 15; 60; 19.44; 100; 15; 40; 22.96. 板式给料机; 4; 60; 100; 31.02; 60; 35.46; 100; 31.02; 40; 38.98. 脱水设备; 2; 60; 100; 28.01; 60; 32.45; 100; 28.01; 40; 35.97. 对辊机; 1; 60; 100; 25.00; 60; 29.44; 100; 25.00; 40; 32.96. 本项目噪声贡献值; 41.35; 45.79; 41.35; 49.31. GB12348-2008标准; 昼间：60；夜间50. ### （2）厂界和环境保护目标达标情况 ### 本项目设备噪声主要采取基础减振、设备保养的措施减小噪声源强，同时，所产噪较大设备均安装在生产车间内，且位于厂区教中间，经过厂房隔声，距离衰减后，预测厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区厂界噪声排放限值。基本上不会对西北居民以及东部居民的生活产生影响。 ### 交通运输噪声属于间歇性噪声源，声源强度约80dB（A），可以通过加强管理，优化厂区道路结构，定期对运输机械进行维护保养等措施降低对外界声环境的影响。同时，在物料转运过程中要采取加强管理、控制车辆行驶速度等措施降低交通噪声对周围环境的影响，通过采取措施可将交通噪声控制在较低水平。基本上不会对西北居民以及东部居民的生活产生影响。 ### 监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，若夜间不生产的仅监测昼间噪声。本项目边界噪声监测计划见下表： 表4-13 项目噪声监测计划一览表 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1; 噪声; 厂界东、南、西、北各1m处； 西北居民点（50m内）； 东部居民点（50m内）; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. - 4、固体废物 - 项目生产过程中产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废、危险废物 - （1）生活垃圾 - 项目劳动定员为45人，均在厂区食宿，产生的生活垃圾按照每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为22.5kg/d，即7.2t/a，统一收集后交由环卫部门统一清运处理。 - （2）一般工业固废 - ①根据业主提供资料，项目生产过程中产生的废泥坯，约为原料总量的1%，则废泥坯产生量为1120t/a，由建设单位统一收集后回用于生产。 - ②除尘装置收集粉尘 - 本项目布袋除尘器收集的颗粒物主要为煤矸石粉碎粉尘，根据除尘器除尘效率，煤矸石（粉煤灰）粉碎粉尘收集量为4.61t/a，统一收集后回用于生产。 - ③沉淀池沉渣：该项目沉淀池沉渣主要为隧道窑烟气变为粉尘与脱硫渣一起沉淀下来的沉渣。隧道窑烟气变为粉尘量为9.99-0.999=8.991t/a脱硫渣量为（23.31-4.662）×120/64=34.965t/a，全部作为原料回用于生产。 - （3）危险废物 本项目在设备润滑过程产生少量的废润滑油，根据建设单位预计，废润滑油产生量预计为0.05吨/年，为危险废物为《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08），需交由有资质的单位处理。 具体产生情况见下表： 表4-14 项目工程分析中危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.05; 设备保养维修; 液态; 润滑油; 润滑油; 半年; T/I; 交由有资质的单位处理. 备注：T：毒性；C：腐蚀性；I：易燃性；R：反应性；In：感染性 表4-15危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 危废暂存间; 10㎡; 容器盛装; 10t; 1年. 环境管理要求： 根据国家相关法律、法规等要求，建设单位须对危险废物的产生、收集、 贮存、运输、利用和处置等全过程进行控制。建设单位应对危险废物进行分类收集，按相关管理要求将危险废物分类堆放或采用专用容器盛装，暂存于危险废物暂存间后，定期交有资质单位处置。禁止将危险废物混入一般工业固体废物或生活垃圾处理处置。 ①收集方面的措施及要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》，项目危险废物的收集应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类收集；并按照其不同性质采用不同材质（塑料、钢等）的收集桶；收集桶和暂存室张贴相应的标志及标签。 性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 ②暂存方面的措施及要求 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的管理规定，项目应建造专用的危险废物贮存设施或利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）：危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2 mm厚高密度聚乙烯（或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 本环评建议采用2 mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料对危废暂存间地面、污泥储存间进行防渗处理。 ③其他管理要求 危险废物应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入实行联单制度，确保危险废物不遗失。转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，定期交由有资质的单位进行处置，运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。危险废物产生数量、去向做好严格的台账记录，确保危险废物合法利用或处置。 本项目在落实以上环保措施的基础上，项目运营期产生的固体废物能得到妥善的处理及处置，不会对外环境产生二次污染。 - 5、地下水、土壤 （1）污染源、污染类型及污染途径 项目对地下水和土壤环境可能造成影响的是危废间废润滑油泄露，主要污染物为润滑油，泄露后以渗透为主，可能进入地下水层造成地下水水质污染和土壤污染的可能。 本项目对地下水和土壤产生污染的途径主要为渗透污染。 （2）分区防控措施 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。 ①重点污染防治区： 本项目重点防渗区为危废暂存间、污泥储存间。 对于重点污染防治区，参照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 及其修改单“原环境保护部公告2013 年第36 号的要求进行防渗设计。并有防风、防雨、防晒等功能，现场配备灭火器、消防砂等消防器材。 危废存放间：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或者2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②一般污染防治区 本项目一般污染防治区为原料储存车间、破碎车间、细料车间、静停车间、成型车间、成品堆放区。 对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）Ⅱ类场进行设计。 一般污染区防渗要求：当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s 时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。防渗层的渗透量，防渗能力与般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)第6.2.1 条等效。 ③非污染防治区 本项目非污染防治区是指不会对土壤和地下水造成污染的区域，主要包括厂内道路、绿化区、办公区等。 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 本项目对可能造成地下水、土壤污染影响的区域进行分类识别、分区防渗，见下表。 表4-16 项目防渗分区识别表 序号; 装置（单元、设施）名称; 防渗区域及部位; 识别结果; 防渗措施. 1; 危废暂存间、污泥储存间; 地面、裙角; 重点污染防治区; 至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或者2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）. 2; 原材料储备房、原料加工房、细料库、制坯房、破坯暂停间、隧道窑及窑房、成品堆放区; 地面; 一般污染防治区; 一般地面硬化. 3; 办公区; 地面; 非污染防治区; 一般地面硬化. - 6、生态 本项目在现有厂区范围进行建设，不新增占地，且无生态环境保护目标，故对周边生态环境影响不大。 - 7、环境风险分析 （1）Q值计算 本项目涉及的危险物质为润滑油，对应《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018）中“附录 B 重点关注的危险物质及临界量，分析如下。 表4-17 项目危险废物临界量一览表 序号; 名称; 临界量（吨）; 突发事件案例以及遇水反应生成的物质; 厂内最大储存量（吨）; 贮存量占临界量比值Q. 1; 废润滑油; 2500; /; 0.01; 0.000004. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018）要求，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.000004＜1，根据导则附录C.1.1规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （2）危险物质和风险源分布、影响途径 表4-18 建设项目风险识别一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 分布; 环境风险类型; 环境影响途径. 危废暂存间; 废润滑油; 润滑油; 危废暂存间; 泄漏☑ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑; 大气☑ 地表水☑ 地下水☑. 注：风险源：存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源。 （3）环境风险防范措施 ①危险废物泄漏的防范措施 （1）地面采用高标号防渗混凝土作为防渗，并涂上一层环氧漆作为防腐； （2）在危废暂存区四周设置规范的围堰； （3）危废暂存区根据危险废弃物的种类设置相应的收集桶分类存放； （4）门口设置台账作为出入库记录； （5）专人管理，定期检查防渗层的情况。 ②废气事故排放的防范措施 （1）生产过程风险防范与管理。项目严格落实安监、消防部门对生产过程风险防范与管理的相关要求，同时自觉接受安监、消防部门的监督管理； （2）为了减少污染治理措施事故性排放的概率，建设单位应设立管理专员维护各项环保措施的运行，特别关注废气处理措施的运行情况； （3）对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关技术人员进行维修。 ③火灾的防范措施 润滑油要存放于无太阳直射及远离热源的仓库，夏天要有降温措施，车间及仓库要有排风设施，在运行管理和应急处理上应采取下列措施： （1）应置于专用仓库储存； （2）仓库内严禁明火和气体热源，仓库内应通风，干燥和避免阳光直射； （3）对入库润滑油、润滑油进行检查确认，过期及不合格产品禁止入库； - 项目危险物质的储存量较小，泄漏、火灾等事故发生概率较低，只要通过加强公司管理，做好防范措施等，可以较为有效地最大限度防范风险事故的发生在项目运营过程中，制订和完善风险防范措施和应急预案，将在项目运营过程中认真落实环境风险在可控范围内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒P1 （DA001） | 粉尘 | 湿式碱性法脱硫脱硝除尘处理 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29260-2012）含修改单和《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案》中更严格的标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  | 污泥储存及烧结 | 氨、硫化氢 | 喷洒除臭剂 | 《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB_T 25031-2010） |
| 地表水环境 | 不设排放口 | / | / | / |
| 声环境 | 设备运行噪声及振动 | 等效连续A声级 | 对设备基础减振，合理布局，加强设备管理与维护；高噪声设备采取隔声间+厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区厂界噪声排放限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾定期交由当地环卫部门清理；废泥坯、除尘器收集的粉尘均回用于生产中、回用于生产、废润滑油交由有资质的单位回收处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求规范设置危险废物暂存场所，做到防风、防雨、防漏、防渗漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危险废物泄漏的防范措施 （1）地面采用高标号防渗混凝土作为防渗，并涂上一层环氧漆作为防腐； （2）在危废暂存区四周设置规范的围堰； （3）危废暂存区根据危险废弃物的种类设置相应的收集桶分类存放； （4）门口设置台账作为出入库记录； （5）专人管理，定期检查防渗层的情况。 ②废气事故排放的防范措施 （1）生产过程风险防范与管理。项目严格落实安监、消防部门对生产过程风险防范与管理的相关要求，同时自觉接受安监、消防部门的监督管理； （2）为了减少污染治理措施事故性排放的概率，建设单位应设立管理专员维护各项环保措施的运行，特别关注废气处理措施的运行情况； （3）对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关技术人员进行维修。 ③火灾的防范措施 润滑油要存放于无太阳直射及远离热源的仓库，夏天要有降温措施，车间及仓库要有排风设施，在运行管理和应急处理上应采取下列措施： （1）应置于专用仓库储存； （2）仓库内严禁明火和气体热源，仓库内应通风，干燥和避免阳光直射； （3）对入库润滑油进行检查确认，过期及不合格产品禁止入库； ④污泥储存间：做好封闭、防渗、围挡处理加喷洒除臭剂。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，本项目排污许可证管理类别为“重点管理”，企业应在实际投入生产或发生排污前完成排污许可重点管理相关手续。 2、竣工验收 建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 3、对污泥运输、贮存、检测、使用分别建立台账，具体情况可参考文本P9 |  |  |  |

- 六、结论

项目在采取本评价提出的环保措施下，生活污水经处理后回灌农田施肥，项目无工艺废水外排，工艺废气经有效处理后高空排放，优化设备选型，优化平面布局，从源头控制噪声源，固废做到“资源化、减量化”，在贯彻“总量控制、达标排放、清洁生产”的环保方针，尤其是严格加强废气、废水处理系统建设与管理、确保废气、废水按要求妥善处理的前提下，从环境保护角度来讲，本项目的建设是可行的。 建议： ①如果本项目污泥来源发生变化或者污泥来源污水处理厂接受废水种类发生变化时，业主方须对进厂污泥进行检测，符合《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB25031-2010）要求后且不属于危险废物方可用于制砖。 ②对污泥运输、贮存、检测、使用分别建立台账，具体情况可参考文本P9 ③建设单位保持好清洁工作，定期洒水防尘抑尘。运输车辆车轮必须经洗车池冲洗后方可驶出，严禁车辆带泥带尘上路或沿路撒漏。根据需要配备洒水车、雾炮机适时控尘抑尘。 ### ④建设单位对污泥储存间进行密闭、防渗、围挡处理；同时在污泥存储区域喷洒除臭剂减轻污泥存储臭味的影响。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎、过筛粉尘G1 | / | / | 0 | 有组织：0.04655t/a 无组织：0.01225t/a | / | 有组织：0.04655t/a 无组织：0.01225t/a | / |
|  | 隧道窑烧结废气G2（烧制多孔砖） | SO2：4.662t/a NOx：3.996t/a | SO2：6.71t/a NOx：4.81t/a | 0 | 颗粒物：0.999t/a SO2：4.662t/a NOx：3.996t/a 氟化物：0.1086t/a | / | 颗粒物：0.999t/a SO2：4.662t/a NOx：3.996t/a 氟化物：0.1086t/a | SO2：0t/a NOx：0t/a |
|  | 原材料堆场粉尘G3 | / | / | 0 | 0.0784t/a | / | 0.0784t/a | / |
|  | 运输车辆动力起尘G4 | / | / | 0 | 0.3394t/a | / | 0.3394t/a | / |
|  | 食堂油烟G5 | / | / | 0 | 0.00768t/a | / | 0.00768t/a | / |
| 废水 | CODcr | / | / | 0 | 0.400t/a | / | 0.400t/a | / |
|  | SS | / | / | 0 | 0.188t/a |  | 0.188t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | 0 | 0.055t/a | / | 0.055t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废泥坯 | / | / | 0 | 1120t/a | / | 1120t/a | / |
|  | 除尘装置收集粉尘 | / | / | 0 | 4.61t/a | / | 4.61t/a | / |
|  | 脱硫池沉渣 | / | / | 0 | 隧道窑烟气变为粉尘随亚硫酸钙沉淀量：8.991t/a 亚硫酸钙沉渣量：34.965t/a | / | 隧道窑烟气变为粉尘随亚硫酸钙沉淀量：8.991t/a 亚硫酸钙沉渣量：34.965t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | 0 | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①