报批稿

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年加工15万吨砂石建设项目

建设单位（盖章）：常德宝来建材有限公司

编制日期：        2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工15万吨砂石建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 焦存再 | 联系方式 | 13974276060 |
| 建设地点 | 湖南省常德市鼎城区谢家铺镇施家陂村一组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 48 分 58.267秒， 28度 50 分 45.935秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他非金属矿物制品制造B-3099 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业”中的“60石墨及其他非金属矿物制品制造309”-“其他 ” |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 90 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 16.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目已开工建设，根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）和《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月）中有关规定，常德市生态环境局已对该项目环境违法行为立案调查，下发了责令改正违法行为决定书，常德市生态环境局鼎城分局同意建设单位委托环评单位对项目的环评手续进行完善。 | 用地（用海） 面积（m2） | 8977.40 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 拟建项目选址位于常德市鼎城区谢家铺镇施家陂一组（用地红线图详见附图），根据《谢家铺镇土地利用总体规划（2006-2020年）》，本项目地块规划为独立建设用地，根据常德市鼎城区国土资源局综合规划股出示的项目用地红线图（附后），本项目红线范围内用地为村镇建设用地，不占用生态保护红线，符合谢家铺镇土地利用规划（2006-2020年）（2016年调整完善方案）。此外，本项目砂场的建设得到常德市鼎城区谢家铺镇人民政府的同意（砂场建设申请报告附后）。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 本项目位于常德市鼎城区谢家铺镇施家陂村一组，根据常德市鼎城区国土资源局综合规划股出示的项目用地红线图（附后），本项目红线范围内用地符合谢家铺镇土地利用规划（2006-2020年）（2016年调整完善方案），不属于生态保护红线内。周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发[2018]20号）中的生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。 （2）与环境质量底线的符合性分析 根据本项目的现状监测报告数据可知，建设项目所在地地表水环境、声环境质量均能达到相应的质量标准，项目所在地有一定的环境容量，项目污染物的排放总量能满足环保部门下达的污染物排放总控制目标的要求（本项目生产废水经自建设施处理后回用于生产清洗，不外排；生产粉尘通过封闭式厂房、水喷淋等处理后对环境影响较小。）项目满足“环境质量底线”要求。 （3）与资源利用上线的符合性分析 项目为砂石加工项目。原辅料鹅卵石为外购于桃源县沅水流域河道治理产生的固体废弃物（鹅卵石），由汽车运输入场，对其进行深加工。本项目的资源消耗主要体现在对水、电、土地等资源的利用上。本项目将全过程贯彻清洁生产、循环经济理念，通过采用节水工艺、节电设备等手段，严格执行土地利用规划有关规定。本项目建设符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性分析 根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目不属于负面清单中的限制类、禁止类。 综上所述，本项目基本符合“三线一单”控制要求。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 3、与《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017）》的符合性分析 表1-1 湖南省砂石骨料行业规范条件相符性分析 规规划选址; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。; 本项目属于常德宝来建材有限公司混凝土搅拌站扩建的配套原材料供应工程。项目地周边有少量居民，通过采取封闭厂房，设备减震等措施后，对周边居民影响较小。. 严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目; 建设地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，不占用基本农田. 生生产规模; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽; 本项目生产规模为15万t/年，原材料来源于桃源县沅水流域云盘洲至石灰洲段综合治理产生的固体废弃物河砂，且本项目的成品砂、石为专门供应给常德宝来建材有限公司混凝土搅拌站做原材料使用。. 环环保措施; 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭; 本项目生产区将原料堆场、成品堆场及生产工艺中的破碎、筛分工序布置在封闭式厂房中，采取在原料堆场、成品堆场设置喷淋降尘装置，在生产工艺原材料、成品输送落差点装配水喷淋设施的措施. 根据上表可知，本项目在选址、生产能力和环保措施等方面均符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 常德宝来建材有限公司于2018年建设了一座产能为10万方/a的混凝土搅拌站，目前为降低搅拌站生产成本，减少混凝土生产所需原材料砂石的运输环节，厂家计划在混凝土搅拌站北侧新增一块地，建设一条规模为15万t/a的砂石加工线，作为混凝土搅拌站的配套原材料供应工程。本项目的成品砂、石仅供应给本项目企业常德宝来建材有限公司混凝土搅拌站做原材料使用。 2、建设内容及规模 项目总占地面积为8977.4m2。本项目厂内主要建设生产厂房和配套的环保设施。办公室、宿舍、食堂等生活配套设施为依托原有工程混凝土搅拌站已建办公生活楼。扩建前后项目组成一览表见表2-1，主要构建筑物一览表见表2-2，扩建前后项目建设主要技术经济指标见表2-3。 表2-1 扩建前后项目组成一览表 名称; 扩建前; 扩建后. 建设内容; 备注; 建设内容; 规格; 备注. 主体 工程; 混凝土生产车间; 一条混凝土生产线; 混凝土生产车间; 泥罐2个、粉煤灰罐1个、矿粉罐1个，全封闭式环保生产线HZS180。; 原有一条混凝土生产线. 运输廊道; 1条封闭运输廊道连接原料库及搅拌车间. 运输廊道; 原料车间; 为4个区域堆放碎石、黄砂等。. 生产厂房; 位于厂房中部，主要包括破碎、筛分等加工工序; 扩建一条砂石加工生产线. 原料车间; 原料库; 生产厂房西部. 成品砂、石库; 生产厂房东部，做防渗处理，设排水导流沟. 辅助 工程; 生活办公区; 生活办公区; 内设食堂，建筑面积200m2; 原有建筑. 地磅; 地磅; /; 原有. 原料进场道路; 原料进场道路（总长50m）. 环保 工程; 污水处理系统; 砂石分离机、压滤机; 污水处理系统; 砂石分离机、压滤机; 原有工程已建. 车辆冲洗平台; 硬化，进出厂区罐车冲洗. 车辆冲洗平台; 硬化，进出厂区罐车冲洗; 生活废水处理设施; 四格式化粪池. 砂石加工线废水处理; 沉砂池400m3（10m×8m×5m），初沉池300m3（10m×6m×5m），二沉池100m3（10m×5 m×2m），总容积为800m3，和1个清水池（1000m3），位于厂房南侧; 扩建砂石加工生产线环保设施. 生活废水处理设施; 四格式化粪池; 砂石加工线废水收集; 截、排水沟、导流沟，位于生产厂房四周. 废机油; 设备委外维修，废机油直接由外部维修人员带走处置. 表2-2 主要构建筑物一览表 建设内容; 工程内容; 结构类型; 备注. 办公生活用房; 1F，总建筑面积200m2; 砖瓦结构; 利用原有建筑. 混凝土生产车间; 建筑面积为1341m2; 钢架棚结构; 原有混凝土生产建筑. 原料车间; 占地面积400m2，隔为4个区域堆放碎石、黄砂等。; 钢架棚结构. 生产厂房; 1F，破碎、加工生产线; 钢架棚结构; 扩建砂石加工生产建筑（封闭式）. 原料库; 1F，原料河沙堆存; 钢架棚结构. 成品砂、石库; 1F，成品砂、石堆存; 钢架棚结构. 表2-3 扩建前后技术经济指标一览表 序号; 项目名称; 数量; 备注. 扩建前; 扩建后. 1; 生产规模; 商品混凝土10万m3/a; 商品混凝土10万m3/a; 原有商品混凝土生产线. 砂石加工15万t/年; 扩建砂石加工生产线. 2; 工作制度及劳动定员. 年工作日; 200天; 300天; /. 生产时数; 8小时/天; 8小时/天; /. 工作人员; 9人; 9人; 不新增员工. 3; 能源消耗. 生活用水量; 270m3/a; 270m3/a. 生产用水量; 24380m3/a; 24380m3/a; 原有商品混凝土生产线用水. 12134m3/a（新鲜水）; 扩建砂石加工生产线用水. 用电; 30000; 40000; /. 4; 总投资; 1000万元; 1000万元; 原有商品混凝土生产投资. 90万元; 扩建砂石加工生产投资. 2、项目地块现状及其周边环境 本次扩建项目目前已开工建设，项目地位于原有工程混凝土搅拌站北侧；本项目建设地址西面临村道，村道以西距项目地西界20m-200m范围为民富建材页岩砖厂，其中距项目地西界10m-200m范围有施家陂村村民约10户，400m-500m范围有施家陂村村民约15户；北面临319国道，其中距项目地北界20m-200m范围有施家陂村村民约30户，300m-500m范围有施家陂村村民约10户，约160m处为焦家坝水巷；东面厂界20m-200m范围有施家陂村村民约6户，250m-500m范围有施家陂村村民约12户；南面厂界260m-500m范围有施家陂村村民约7户。 3、产品方案 本项目扩建工程为年加工15万t成品砂、石。扩建前后建设项目主要产品方案详见下表。 表2-4 扩建前后产品方案一览表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 生产线; 产品名称; 生产能力. 扩建前; 扩建后; 扩建前; 扩建后. 1条混凝土生产线; 1条混凝土生产线; 商品混凝土10（万m3/a）; 商品混凝土10（万m3/a）. 1条砂石加工生产线; 碎石; 30~40mm; 10.5（万t/a）. 机制砂; <5mm; 4.1129（万t/a）. 服务范围：本次扩建的的成品砂、石专门供应给宝来建材原有工程混凝土搅拌站做原材料。 4、原辅材料及能源消耗 本项目扩建工程为年加工15万t砂石，扩建后原辅材料消耗情况见表2-5所示。 表2-5 扩建后建设项目原辅材料消耗情况一览表 生产线; 名称; 单位; 数量; 备注. 扩建砂石加工线; 鹅卵石（河沙）; 万t/a; 15; 外购鹅卵石来源于桃源县沅水流域云盘洲至石灰洲段综合治理产生的固体废弃物河砂. 原有混凝土生产线; 砂; 万t/a; 7.532; 黄沙（外购）. 石; 万t/a; 10.208; 标砾、毛砾（外购）. 水泥; 万t/a; 2.344; 外购. 矿粉; 万t/a; 0.468; 外购. 粉煤灰; 万t/a; 0.75; 外购. 外加剂; 万t/a; 0.046; 减水剂（以β-萘磺酸盐甲醛高缩聚物为主要成分的非引气型高效混凝土减水剂以提高混凝土强度）. 水; 万t/a; 2.438; 新鲜水加回用水. 根据原料采购协议，本项目使用鹅卵石为外购于桃源县沅水流域云盘洲至石灰洲段综合治理产生的固体废弃物河沙，不含重金属，属于无毒、无害原材料，河沙泥土含量较少，在1%~5%之间，本项目含泥率取3%、含水率约5%。 5、设备清单 本项目扩建前后主要生产设备详见下表。 表2-6 项目扩建前后主要生产设备 序号; 扩建前; 扩建后. 设备名称; 数量; 设备名称; 数量; 型号/参数; 备注. 1; 混凝土生产线（HZS-180）; 1套; 混凝土生产线; 1套; HZS-180; 原有混凝土生产线. 其中; 料仓; 4个; 料仓; 4个; 155型. 空压机; 1台; 空压机; 1台; 2.4米×7米. 输送皮带; 2条; 输送皮带; 2条; 1.5米×8米. 2; 罐车; 6辆; 罐车; 6辆; /. 3; 铲车; 2辆; 铲车; 2辆; 10000型. 4; 地磅; 1台; 地磅; 1台; /. 5; /; /; 振动筛; 3台; /; 扩建砂石加工线. 6; /; /; 圆锥破碎机; 1台; /. 7; /; /; 颚式破碎机; 1台; /. 8; /; /; 洗砂机; 1台; /. 9; /; /; 制砂机; 1台; /. 10; /; /; 进料仓; 1套; /. 11; /; /; 输送带; 8根; /. 12; /; /; 脱水筛; 1台; /. 13; /; /; 污水处理设备; 1套; 三级沉淀池、清水池. /; 备注：以年加工15万吨砂石为前提进行设备配置. 6、平面布置 本项目办公室、宿舍、食堂等生活配套设施为依托原有工程混凝土搅拌站已建办公生活楼，办公用房位于本项目厂区北侧，项目厂区内建设生产厂房和环保设施。 砂石加工生产厂房内原料堆场布置在厂房西部，成品堆场布置在厂房东部，砂石加工设备布置在厂房中部，三级沉淀池等清洗水回用处理设备（其中沉砂池400m3（10m×8m×5m），初沉池300m3（10m×6m×5m），二沉池100m3（10m×5m×2m），总容积为800m3，1个清水池（1000m3））布置在厂房南部。在厂区北侧邻国道设出入口。厂区内清洗水经沟渠收集后进入清洗水回用处理设备处理。厂区雨水排放口位于北侧办公生活用房旁。 砂石加工生产厂房南面为原有工程混凝土生产线。厂区雨水排放口位于北侧临路处。 厂区平面布置详见附图。 7、公用工程 ⑴供配电 项目区用电由谢家铺当地电网供应，可满足项目的生产及生活用电需求。 ⑵给排水 给水：项目厂区生活、生产用水从施家陂村接自来水。 本项目建设用水主要是生产过程中洗砂用水，项目原料为鹅卵石（河沙），含泥量较小，约为3%，洗砂用水量约为25500m3/a（其中新鲜水11384m3/a）；厂区职工3人为依托原有工程混凝土搅拌站员工，不新增员工。 排水：宝来建材混凝土搅拌站生活废水经化粪池处理后做有机农肥综合利用，不外排。 本项目洗砂废水由污水处理设施收集处理后，全部循环使用，回用于生产，不产生外排废水；雨水经雨水沟收集后排往项目地块北侧的焦家坝水巷。经调查，焦家坝水巷不属于一类、二类水体，无饮用水功能。 8、劳动定员及工作制度 本项目工作人员3人，为依托原有工程混凝土搅拌站员工。 员工工作实行8小时工作制，年工作时间300天。 9、建设进度 本项目预计于2021年11月建设完成并投入运行。 10、扩建前后“三本帐” “三本帐”主要包括：现有工程污染物排放量、拟建工程污染物排放量、以新带老削减量，由此计算出总体工程污染物排放量及各项污染物排放量增减情况，见表2-7。 表2-7 建设项目污染物排放对照表（三本账） 污染物; 扩建前; 本工程; 扩建后; 排放增减量. 排放量; 产生量; 排放量; 以新带老削减量; 预测排放总量. 废水 （t/a）; 废水量; 229.5; 0; 0; 0; 229.5; +0. COD; 0.03; 0; 0; 0; 0.03; +0. NH3-N; 0.01; 0; 0; 0; 0.01; +0. 废气（t/a）; 无组织粉尘; 0.7534; 13.075; 0.695; 0.695; 1.4484; +0.695. 固体废物（t/a）; 生活垃圾; 0.9; 0; 0; 0; 0; +0. 一般工业固废; 90.91; 15000; 0; 0; 0; +0. 危险废物; 0; 0.1; 0; 0; 0; +0. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 图2-1 项目生产工艺流程及产污示意图 本项目工艺流程简要说明如下： 项目原料为鹅卵石，均为湿料，粒径约在30cm，原料通过车辆运输至厂区内原料堆场堆存。 原料由料仓经输送带输送至1#振动筛，筛分出大于100mm的大块石料进入颚式破碎机破碎加工，破碎后的石料进入圆锥破碎机进一步破碎加工，小于100mm的小块石料直接进入圆锥破碎机破碎。2#振动筛对圆锥破碎机破碎后的石料进行筛选，其中大于40mm的石料由皮带机输送回圆锥破碎机循环加工，以保证圆锥破碎机破碎后的石料粒径小于40mm，并将规格为30~40mm的碎石筛分出来，由皮带运输机送至碎石成品堆场。规格小于30mm的碎石进入制砂工序进一步破碎加工。3#振动筛对制砂工序后的材料进行筛选，其中大于5mm的石料由皮带机输送回制砂机循环加工，以保证制砂机加工后的石料粒径小于5mm。制砂完成后的砂料进入洗砂机清洗，然后经脱水机脱水后得到机制砂成品，由皮带运输机送至机制砂成品堆场。 整个工艺过程中产生的废水均经处理后回用于生产，不外排。废水处理的工艺流程见图2-2。 图2-2 本项目废水处理工艺流程图 废水进入沉砂池后，其中快速沉淀的细砂通过细沙回收机回收，污水则继续进入初沉池中，经过沉淀后较清的水自流进入二沉池中，在二沉池中进一步沉淀后用泵将其中的清水抽入清水池中储存，作为生产的循环用水。本项目使用鹅卵石为外购于桃源县沅水流域云盘洲至石灰洲段综合治理产生的固体废弃物河沙，不含重金属，属于无毒、无害原材料，河沙泥土含量较少，在1%~5%之间，本项目含泥率取3%、含水率约5%。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为常德宝来建材有限公司混凝土搅拌站扩建的配套原材料供应工程。常德宝来建材有限公司年产10万方混凝土搅拌站于2018年4月1日通过了环评评审，并于2018年5月取得了常德市环境保护局鼎城区分局出具的审批意见（常鼎环审字【2018】29号），同时，于2019年3月通过了环保验收（详见附件）。项目于2018年5月取得排污权证（【常】排污权证【2018】第90号），于2020年5月办理了固定污染源排污许可登记手续，登记编号为：91430703MA4LC0QF74001X。 一、原有项目概况 1、原有项目主要建设内容 原有项目工程建设商品混凝土生产线，总占地面积为26868.47m2，建设有搅拌楼、料场、废水回用处理设施等。 表2-8 原有项目组成一览表 工程 类别; 项目名称; 建设内容. 主体 工程; 混凝土生产车间; 包括水泥罐2个、粉煤灰罐1个、矿粉罐1个，搅拌系统等，1条搅拌生产线，建筑面积为1341m2，1栋，1F。全封闭式环保生产线HZS180。. 运输廊道; 1条封闭运输廊道连接原料库及搅拌车间. 原料车间; 原料库采用封闭式车间，南侧设置1个原料库，占地面积400m2，隔为4个区域堆放碎石、黄砂等。. 辅助 工程; 地磅; 120t. 办公用房; 1间1F，建筑面积200m2，内设食堂. 公用 工程; 供水; 用水从施家陂村接自来水. 供电; 从施家陂村电网接入. 环保 工程; 废气治理工程; 4个粉料仓顶分别布设脉冲布袋除尘器，车间顶部安装喷雾装置. 废水治理工程; 设备及运输车辆清洗废水; 收集后经砂石分离机和压滤机处理后回用. 初期雨水、地面冲洗水. 车辆冲洗平台; 硬化，进出厂区罐车冲洗. 生活污水进入四格式化粪池处理后做有机农肥综合利用. 固废治理工程; 干化场地地面进行硬化，修建管渠，对干化过程产生的废水进行回用. 3、原有项目产品方案及主要原辅材料消耗 ⑴产品方案 原有项目为年生产商品混凝土10万立方米。主要产品方案见表2-9。 表2-9 原有项目产品方案一览表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 生产能力（万m3/a）. 混凝土生产线; 商品混凝土; 10. ⑵主要原辅材料及能源消耗 原有项目年生产混凝土10万立方米，混凝土约重235967.04吨，原辅材料消耗情况见表2-10所示。 表2-10 原有项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 砂; 万t/a; 7.532; 黄沙（外购）. 2; 石; 万t/a; 10.208; 标砾、毛砾（外购）. 3; 水泥; 万t/a; 2.344; 外购. 4; 矿粉; 万t/a; 0.468; 外购. 5; 粉煤灰; 万t/a; 0.75; 外购. 5; 外加剂; 万t/a; 0.046; 减水剂（以β-萘磺酸盐甲醛高缩聚物为主要成分的非引气型高效混凝土减水剂以提高混凝土强度）. 6; 水; 万t/a; 2.438; 新鲜水加回用水. 4、原有项目主要生产及辅助设备 原有项目主要生产设备见表2-11。 表2-11 原有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 混凝土生产线; HZS-180; 1; 套. 其中; 料仓; 4; 个. 空压机; 1; 台. 输送皮带; 2; 条. 2; 罐车; 6; 辆. 3; 铲车; 2; 辆. 4; 地磅; 120t; 1; 台. 5、原有项目公用工程 （1）原有项目供配电 原有项目用电从施家陂村电网接入，可满足项目的生产用电需求。 （2）原有项目给排水 给水：原有项目厂区生活、生产用水从施家陂村接自来水。混凝土生产用水为121.9m3/d，24380m3/a，其中一部分水来自项目内清洗回用水30.3m3/d，生产新鲜水用水量为91.6m3/d，18320m3/a。 排水：原有项目清洗废水由清洗水回用处理设备处理后，全部回用于混凝土生产，不产生外排工业废水；生活污水经四格式化粪池处理后做有机农肥综合利用。 （3）劳动定员及工作制度 原有项目工作人员9人，员工工作实行八小时一班制，年工作时间200天。 二、原有工程工艺流程简述 堆 场 堆 场 石 砂 水泥、矿粉、粉煤灰 石仓 砂仓 筒库 水池 外加剂槽 粉尘 噪声 计量 计量 计量 计量 计量 粉尘 投 料 噪声 搅拌机搅拌 冲洗 废水回用处理设施 混凝土 粉尘、噪声 砂石 运输车 送往工地 冲洗 图例：W废水 G废气 S固体废物 N噪声 图2-3 原有项目工艺流程及产污图 原有工程工艺流程简要说明如下： 1、项目工艺混合、搅拌过程，为物理反应，无化学反应。系统流程分为4个阶段：配料、投料、搅拌和卸料。生产过程由电脑控制，按照不同型号混凝土的原料配比，对原材料进行正确称量。技术人员在计算机的帮助下，对各种型号的混凝土按照不同的原辅料配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。 产品混凝土生产由搅拌机来完成，砂、石通过传送带送入中途缸再进入搅拌机；水泥、矿粉、粉煤灰则由压缩机空气法吹入专用筒仓，辅以螺旋输送机输送给搅拌机；水由清水称量系统抽入供给，所有原辅料称量后一起送至搅拌机内进行搅拌。经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料。整个生产过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌车运送到各个施工现场。 搅拌机、运输用的罐车（搅拌车）使用一段时间后需用水冲洗，清洗废水经废水回用处理设施处理后回用于生产，不外排，分离出的砂石回用于生产，水泥粉煤灰废渣收集后给附近居民作地基铺建用或卖给水泥砖厂制砖用。 三、原有工程污染源及处理措施分析 1、废气污染源及处理措施 原有项目废气包括混凝土生产车间粉尘，原料车间粉尘，汽车动力起尘和食堂油烟。原料车间粉尘主要是砂石堆场风力起尘，混凝土生产车间粉尘包括输送、计量、投料过程产生的粉尘和筒仓呼吸孔粉尘及水泥放空口粉尘。 ⑴油烟废气 建设单位安装有1台静电油烟净化器净化处理食堂产生的油烟废气，静电油烟净化器对油烟废气的净化效率为85%，废气中油烟浓度可降到1.5mg/m3以下。食堂油烟废气经油烟净化器净化后，废气中油烟污染物排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值标准。 ⑵混凝土生产车间粉尘 水泥、矿粉、粉煤灰在筒仓储存过程中筒顶呼吸孔产生粉尘，粉尘产生量大，浓度较高，建设单位通过对项目4个筒仓（2个水泥仓、1个矿粉仓、1个粉煤灰仓）顶部分别安装1台脉冲布袋除尘器，收集处理筒仓呼吸孔产生的粉尘。脉冲布袋除尘器除尘效率为99.9%，项目筒仓粉尘经脉冲布袋除尘器净化处理后直接通过自带的排气管排出。 根据原有项目环评报告，项目筒仓和搅拌楼一起布置在封闭的混凝土生产车间中，车间顶部安装水喷淋装置，经喷淋处理后的车间粉尘以无组织形式排放。喷淋装置粉尘处理效率按50%计，即混凝土生产车间无组织粉尘排放量为0.2934t/a。 ⑶原料车间粉尘 原料车间粉尘主要是原料堆场装卸扬尘，原料堆场主要堆存砂、石等骨料，在砂、石装卸过程中易形成扬尘。项目使用的净沙与卵石均为河沙，含湿量大，产生扬尘极少，起尘量约为0.1t/a。 原料堆场和砂石料仓一起布置在封闭的原料车间内，原料装卸均在封闭车间内进行。车间顶部安装水喷淋装置，经喷淋处理后的车间粉尘以无组织形式排放。喷淋装置粉尘处理效率按50%计，即原料车间无组织粉尘排放量为0.05t/a。 ⑷汽车动力起尘 物料运输车辆在进出厂区道路行驶产生扬尘，混凝土运输车辆在厂区内行驶距离按130m计，平均每天发空车、重载各60次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度15km/h行驶，根据原有项目环评报告，通过采取在车辆运行区域洒水降尘，对运输车辆进行加盖封闭，车辆进出厂区进行冲洗等措施后，汽车动力起尘量为0.41t/a。 采取上述措施后，项目无组织粉尘排放量大大减少，对环境影响较小。 根据湖南华科检测技术有限公司于2021年08月06日-08日对原有项目下风向进行的采样监测，监测结果见下表： 采样点位; 检测项目; 采样时间; 检测结果/mg/m3. G1; 颗粒物; 2021.08.06; 0.244. 2021.08.07; 0.222. 2021.08.08; 0.267. 项目所在地下风向颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）。 2、废水污染源及处理措施 原有项目废水为初期雨水、生产清洗废水和生活污水。生产清洗废水包括：搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、商品混凝土作业区地面冲洗废水。 ⑴初期雨水 在厂区内地面被雨淋易产生初期雨水，初期雨水主要污染物为SS，根据原有项目环评，项目初期雨水量为3160.7m3/a，初期雨水中SS的初始浓度约为1000mg/L。 为防止暴雨时厂区初期雨水进入附近地表水体，对水体造成污染。项目生产区周围设置集排水沟，暴雨时将初期雨水导入污水回收系统进行收集，初期雨水经处理后循环回用于项目生产，不外排。 ⑵清洗废水 根据原有项目环评，搅拌机清洗废水产生量为0.27m3/d，54m3/a，搅拌车清洗废水产生量为2.16m3/d，432m3/a，搅拌作业区地面冲洗废水产生量为12.07m3/d，2414m3/a。 项目产生的废水经导流槽收集进入砂石分离系统配备的收集池中，通过砂石分离机分离出的砂石直接回用于生产，剩余废渣以泥浆形式进入压滤机压干处理。经砂石分离系统和压滤机处理后的废水回用于生产，不外排。 ⑶生活污水 项目有员工9人，生活用水量为1.35m3/d，270m3/a，生活污水排水量为1.1475m3/d，229.5m3/a。 根据调查，原有项目生活污水实际处理情况为经四格式化粪池处理后做周边菜地有机农肥综合利用，不外排。 3、噪声及处理措施 根据原环评可知，原有项目营运期噪声主要来源于搅拌楼，运输车辆，装载机，输送带驱动装置等设备运行时产生的噪声，各设备噪声如表2-12所示。 表2-12 原有项目设备噪声一览表（测点距声源1m） 序号; 设备名称; LAeq; 数量. 1; 固定式空压机; 90dB(A); 1台. 2; 搅拌机; 90dB(A); 1台. 3; 输送带驱动装置; 92dB(A); 2条. 5; 粉料仓库除尘风机; 85dB(A); 4台. 6; 运输车辆; 85dB(A); 4辆. 7; 装载机; 90dB(A); 4辆. 建设单位采取以下隔声降噪措施： ①优先选用低噪设备，并对噪声较大的设备基础设置减振装置； ②合理调整工作时间，严禁高噪声源产生的生产活动在夜间（22：00-06：00）生产； ③合理布置搅拌设备、传输装置位置，将搅拌机、输送驱动装置布置在厂区中部，远离厂界及周边居民。 ④加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 ⑤场地厂界四周种植有大量绿色植物，采用大乔木和低矮灌木相结合的形式，形成绿化吸声带形。 ⑥加强职工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。 采取上述措施后，原有项目场界噪声可达到《工业企业噪声排放标准》（GB1238-2008）中2类标准，噪声对周围敏感点的影响较小。 4、固体废物及处理措施 根据原环评报告，原有工程运营期间产生的固体废物主要有废水回用处理设施处理废水后产生的砂石和废渣，除尘器收集下来的原材料和员工生活垃圾。 ⑴废水回用处理设施处理后分离出的砂石可回用于混凝土生产，水泥粉煤灰废渣收集后作附近居民作地基铺建用或卖给水泥砖厂制砖用。 ⑵除尘器收集的粉尘收集后作为生产原料利用，不向外排放。除尘器收集的粉尘主要成分为水泥、粉煤灰和矿粉粉末等，可做为原料利用，措施可行。 ⑶设置生活垃圾集中收集设施收集产生的生活垃圾，及时清运并交由环卫部门外运处理。 经上述处理措施，固体废物得到较好的处置，不向外排放，对环境影响小，措施可行。 表2-13 原有工程主要污染源产排情况一览表 类别; 污染物; 处理设施; 排放去向. 废气; 混凝土生产车间粉尘; 脉冲布袋除尘器、喷雾装置、封闭式厂房; 无组织排放，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 食堂油烟; 抽油烟风机、油烟净化器; 抽排至屋顶排放，《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值标准. 原料车间粉尘; 喷雾装置、封闭式厂房; 无组织排放，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 废水; 生活污水; 四格式化粪池; 化粪池处理后做有机农肥综合利用，不外排. 生产废水; 设冲洗平台，地面进行硬化，场地周围设置集排水沟，设置砂石分离机、压滤机; 处理后回用，不外排. 初期雨水. 噪声; 等效A声级; 选用低噪设备； 采用“周边式”局； 严禁夜间（22：00-06：00）生产; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 固废; 清洗水沉渣; 分离出的砂石回用于生产，水泥粉煤灰废渣收集后给附近居民作地基铺建用或卖给水泥砖厂制砖用. 除尘器粉尘; 收集回用; 避免二次污染. 生活垃圾; 密闭收集交由环卫处理. 四、原有项目排污总量 根据实际情况，原有项目生活污水不外排，无废水外排。 根据项目原环评报告及排污权证，原有项目的污染物排放指标为COD0.03t/a，氨氮0.01t/a。 五、原有项目存在的环境问题 根据现场勘查和建设方提供的资料，原有项目已投入运营，并于2019年3月通过环保验收，项目区废水处理设备、封闭式厂房等工程及环保设施均已建设完成并投入使用。 原有项目不存在明显的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《常德市生态环境局关于2019年12月全市环境质量状况的通报》，鼎城区常规监测点空气质量现状统计见表3-1。 表3-1 项目区域基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; GB3095-2012二级标准/(ug/m3); 现状浓度/(ug/m3); 浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 8; 13.3; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 23; 57.5; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 60; 85.7; /; 达标. CO; 百分位数24h平均质量浓度; 4000; 1500; 37.5; /; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 160; 159; 99.4; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 48; 137; 37; 超标. 根据上表可知，鼎城区环境空气中的PM10、SO2、NO2、CO、O3浓度达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，PM2.5年平均质量浓度高于《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，不达标。因此项目所在区域环境空气质量不达标。 目前常德市制定了《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》，根据达标规划内容，分阶段目标年分别为2020年和2027年。2020年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。 2、地表水 根据湖南华科检测技术有限公司于2021年8月7日至8日对项目所在地区域地表水焦家坝水巷进行的取样监测与评价，监测断面位于项目区域雨水入焦家坝水巷排放口下游100m。其监测及评价结果见表3-2。 表3-2 区域地表水水质监测与评价结果表 单位：mg/L(pH除外) 项目 断面; Ph (无量纲）; CODCr; BOD5; 氨氮; SS. 焦家坝水巷; 浓度范围; 7.86—8.07; 9.86—11.05; 0.92—1.12; 0.867—0.963; 23.5—24.0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; /. GB3838-2002Ⅲ类标准值; 6～9; 20; 4; 1.0; /. 地表水环境质量现状评价结果：项目所在地地表水焦家坝水巷水质监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本项目清洗水处理后回用，无废水外排，本项目水环境监测点焦家坝水巷为当地排洪水渠，无饮用水体功能。 四、区域声环境质量现状及评价 根据湖南华科检测技术有限公司于2021年8月7日至8日对项目所在地区域声环境质量现状进行了布点监测与评价，其监测点位N1、N2、N3、N4、N5分别布置在项目地块的东、南、西、北侧和西侧居民敏感点。其监测点位布置见下图，其监测及评价结果见表3-3。 N ■N4 ■5＃ 西侧居民 ■N3 ■N1 项目所在地 ■N2 图3-1 噪声监测点位图 表3-3 项目所在地区域声环境质量监测与评价结果表 [单位：dB(A)] 日期; 监测点; 监测时段; 评价因子; 标准值. Leq; 超标值. 8月7日; N1 （地块东侧）; 昼间; 55; 0; 60. 夜间; 42; 0; 50. N2 （地块南侧）; 昼间; 58; 0; 60. 夜间; 42; 0; 50. N3 （地块西侧）; 昼间; 54; 0; 60. 夜间; 43; 0; 50. N4 （地块北侧）; 昼间; 54; 0; 60. 夜间; 47; 0; 50. N5 （西侧居民敏感点）; 昼间; 52; 0; 60. 夜间; 43; 0; 50. 8月8日; N1 （地块东侧）; 昼间; 54; 0; 60. 夜间; 43; 0; 50. N2 （地块南侧）; 昼间; 56; 0; 60. 夜间; 43; 0; 50. N3 （地块西侧）; 昼间; 52; 0; 60. 夜间; 41; 0; 50. N4 （地块北侧）; 昼间; 55; 0; 60. 夜间; 46; 0; 50. N5 （西侧居民敏感点）; 昼间; 53; 0; 60. 夜间; 42; 0; 50. 数据表明：本项目厂界声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，西侧敏感点声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 主要大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 111.81686; 28.84611; 居民30 户，约90人; 居民区; 二类区，《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准; N; 20-200. 111.81482; 28.84964; 居民10 户，约30人; 居民区; 300-500. 111.81709; 28.84534; 居民6户，约18人; 居民区; E; 20-200. 111.81688; 28.84300; 居民12户，约36人; 居民区; 250-500. 111.81540; 28.84668; 居民10户，约30人; 居民区; W; 10-200. 111.81147; 28.84717; 居民15户，约45人; 居民区; 400-500. 111.81464; 28.84355; 居民7户，约21人; 居民区; S; 260-500. 2、声环境保护目标 厂界外50m范围内声环境保护目标见下表。 表3-5 声环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 声环境; 111.81686; 28.84611; 居民9 户，约27人; 居民区; 二类区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; N; 20-50. 111.81709; 28.84534; 居民2户，约6人; 居民区; E; 20-50. 111.81540; 28.84668; 居民3户，约9人; 居民区; W; 10-50. 3、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内没有分散式地下水饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 （1）施工期 施工人员生活污水依托周边居民生活污水处理设施处理。施工废水经沉淀处理后回用，不外排。 2、废气排放标准 （1）施工期 颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值。 （2）营运期 粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。 表3-6 废气污染物排放标准限值 污染物名称; 有组织; 厂界浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; -; -; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 3、噪声排放标准 （1）施工期 厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准。 表3-7 施工期噪声排放标准限值一览表 时段; 限值（dB(A)）; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. （2）营运期 项目东、南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 营运期噪声排放标准 时段; 限值（dB(A)）; 标准来源. 昼间; 夜间. 营运期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固废污染物控制标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）等。生活垃圾委托环卫部门清运。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目特点以及常德市管理要求，本环评确定扩建后项目的总量控制因子为：COD、氨氮。 本项目为扩建项目，项目建成后不新增员工，无新增生活废水产生。根据原有项目排污权证，原有项目的污染物排放指标为COD0.03t/a，氨氮0.01t/a。即扩建后的项目污染物排放指标为COD0.03t/a，氨氮0.01t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘环境保护措施 为有效防治项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《常德市大气污染防治行动计划实施方案》和《常德市住房和城乡建设局关于印发<常德市建筑施工扬尘防治管理规定>的通知》（常建通[2017]50号），同时基于对周边环境影响的分析，项目西侧远离居民区，因此本环评要求建设单位在拟建地块西侧位置设立建材堆放区和临时堆土场。对建材堆放区和临时堆土场采取临时覆盖措施。为减少施工期扬尘污染，还应采取以下措施： - 建设单位应在施工现场每一个大门口醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌，公示扬尘防治标准、防治措施和建设、施工、监理单位承担扬尘污染防治工作的具体责任人姓名以及扬尘监督管理主管部门、举报电话等信息。 - 房屋建筑工程（含拆除工程）施工现场四周应连续设置硬质密闭围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏。位于城市主干路段的围挡高度不低于2.5米，城市次干道路段不低于2米，其他路段不低于1.8米，且围挡无乱张贴、乱涂画等现象。破损的围挡应及时更换，确保围挡整洁、美观。严禁使用单层彩钢板、竹笆、彩色编织布、安全网等易变形材料围挡。市政基础设施工程施工现场的所有车辆、行人通行入口应设置连续、硬质密闭围挡，围挡高度不低于1.8米；底边要用砌体封闭，不得有泥浆外漏。无车辆、行人通行处可采用钢制护栏网隔离，护栏高度不低于1.8米。 - 施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟。喷雾系统参数应满足规定标准。施工现场的塔吊应安装喷淋系统。 - 施工现场必须配备不少于1台满足规定标准的可移动、风送式喷雾机，适时开启降尘。 - 施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场。 - 施工现场内道路（含主次道）必须进行硬化（采用素土分层夯实、0.2米厚的不低于C20标号混凝土的做法），并针对项目实际情况形成环形道路，主干道宽度不小于3.5米。对于不能形成环形道路的，应设有不小于12米×12米的回车坪，回车坪地面必须进行硬化（做法同道路要求），道路两侧必须设排水沟。 - 施工现场的生活区、办公区、加工区、材料堆码区、停车场等须使用的地面必须进行硬化（除停车场可采用预制砖块铺设外，其余区域须采用素土分层夯实、0.1米厚的不低于C15标号混凝土的做法），确保地面坚实平整，不得有积水。 - 控制车速：施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。根据本报告工程分析，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/hr。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/hr计）情况下的1/3。 - 办公区、生活区应视具体情况进行绿化布置，绿化宜采用易成活、低成本植物。栽种树木的栽植区域应设置花坛，花坛内应铺草皮或满植灌木。 - 在非降雨期间，施工现场必须定期洒水降尘，洒水次数每天不得少于3次，确保施工现场道路保持潮湿状态，鼓励施工单位沿道路设置自动喷淋设施，实现自动洒水降尘。 - 施工现场围墙范围内所有闲置场地应进行硬化或绿化，闲置场地裸露地面的裸露时间不得超过7天。闲置时间在2个月以内的可采用满铺防尘网覆盖，闲置时间在2个月及以上的必须硬化或绿化。采用绿化方式的，必须先撒播速生植物如小麦、紫云英、黑麦草（冬季）、狗牙根（夏季）等，再用防尘网覆盖，待绿化植物成活后方可撤离防尘网。 - 施工现场应设置密闭式垃圾收集点、箱、桶。建筑垃圾存放应设垃圾池，垃圾池必须三面砌筑围挡，垃圾上方必须采用防尘网覆盖，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场。施工现场各作业面应做到每天工完场清。 - 避免大风天气作业：在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，工地内的裸露土、临时堆放垃圾必须进行覆盖，施工现场内裸置3个月以上的土地，应采取覆盖草皮等绿化措施。裸置3个月以下的土地，应当采取绿化措施或采用绿色防尘网覆盖并定时洒水；禁止在施工现场露天堆放水泥和石灰，禁止现场搅拌混凝土，不得进行敞开式有扬尘的加工作业。施工现场禁止凌空抛撒建筑废弃物，禁止焚烧各类废弃物。 - 运载车辆必须密闭运输，车箱顶盖必须盖实，防止撒漏；建设业主或施工企业（包括土地平整工程业主）必须与经过核准的渣土运输企业（要求有密闭符合规定的土石方运42输车辆）签订渣土承运合同；混凝土运输罐车必须加挂防止洒漏混凝土泥浆的设施，罐车出建设工地和混凝土生产基地必须进行冲洗，不得带泥上路运输。 采取以上措施后，施工期的扬尘能得到有效控制，对空气环境影响较小。 2、废水环境保护措施 （1）生活污水 项目不设施工营地，施工现场生活污水主要是施工人员洗手等清洁废水。生活污水产生量约4m3/d，主要污染物为CODCr、SS等，由于产生量较小，依托周边居民化粪池处理，对环境影响较小。 （2）施工废水 施工废水主要为施工机械及机动车辆清洗废水。 施工废水主要污染物为SS、pH及无机盐类物质。施工机械、车辆清洗产生的含油废水如果随意排放，渗入土壤，会危害土壤、污染地下水。拟建项目施工场区面积相对较大，施工场地洒水抑尘、养护需要消耗大量的水，施工现场应设立隔油池，施工机械、车辆冲洗废水经隔油池处理后和其余废水一起排入沉淀池，经沉淀后全部回用，不外排，既可减少新鲜水的用量，降低成本，同时又可杜绝对当地土壤和地下水体的影响。 综上所述，施工废水通过设置隔油池、沉淀池处理后全部回用，不外排。为此，拟建项目施工期产生的施工废水对水环境影响较小。 3、噪声环境保护措施 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、打桩机、起重机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。施工噪声主要在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失。为减轻施工期噪声对周边敏感点的影响，施工单位将采取以下措施： （1）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）施工单位应合理安排好施工时间，除工程必需外，严禁夜间施工。若因工艺要求或特殊需要必须连续施工的，施工单位必须有区级以上人民政府或者其有关主管部门的证明并在施工前报请环保主管部门批准，同时公告附近居民。 （3）在不影响施工情况下将电钻、木工刨等相对固定的强噪声设备尽量集中安排，同时尽量入棚操作，保障周边居民有一个良好的生活环境。 （4）在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡，阻隔噪声。 （5）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。 （6）合理安排施工计划和进度，争取将施工噪声对其影响降至最低。 （7）施工车辆出入地点应尽量远离居民区，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （8）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （9）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 通过采取以上措施后，可有效降低施工噪声对敏感点的影响，防治措施可行。 4、固体废物环境保护措施 施工期固体废弃物主要是废弃土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。 - 废弃土石方 从现场踏勘情况可见，建设用地基本平整，项目仅在地基挖筑时会产生少量土石方，可用于厂区后期绿化，本项目施工过程基本上可实现土石方的平衡，对环境影响较小。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾包括混凝土碎块、废弃钢筋、废弃瓷砖、废弃建筑包装材料等房屋主体施工产生建筑垃圾。施工完成后集中收集，包装材料、木材边角料、金属类等可回收利用废物外售给废品回收单位，碎砖、碎瓷片、混凝土块等不可回收废物定期清运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场。 （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾通过定点收集，委托环卫部门统一清运，日产日清。 综上所述，建设单位在落实上述环保措施的前提下，施工期固体废物得到合理处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、排污节点 营运期项目主要污染物产排污情况具体分析如下表： 表4-1 项目生产工序主要污染源及产污情况一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 主要污染防治措施及去向. 废气; 生产工艺; 原料堆场、成品堆场; 颗粒物; 布置在封闭式厂房中，设喷淋降尘设施. 车辆进出场区; 颗粒物; 洗车平台，地面硬化，车辆进出场区冲洗轮胎，定期洒水. 生产加工破碎、筛分工序; 颗粒物; 布置在封闭式厂房中，破碎、筛分设水喷淋装置. 原材料、成品物料输送; 颗粒物; 封闭式输送廊道，输送落差点装配水喷淋设施. 废水; 员工生活; 生活废水; 生活废水经化粪池处理后做有机农肥综合利用，不外排. 原料砂石清洗; 洗砂废水; 洗砂废水经三级沉淀池处理后回用，不外排. 雨水地表径流; 雨水地表径流; 经截留沟、排水沟收集后入沉淀池处理. 车辆冲洗; 洗车废水; 洗车平台产生的洗车废水经隔油沉淀池处理后回用于洗车，不外排. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 选用低噪声设备、封闭厂房及基础减震等降噪措施后可达标. 固废; 一般工业固废; 污泥; 干化后在污泥池暂存，定期外售. 员工生活; 生活垃圾; 车间内设置有盖垃圾桶，经收集后，交由园区环卫部门处置. 危险废物; 废矿物油; 由专门机构维修人员每次维修后带走处置，不在厂区内暂存. 废矿物油包装桶. - 二、大气环境影响和保护措施 1、源强核算 本项目废气主要是原料运输和堆放、成品砂和污泥的堆放、装载及运输等过程产生的扬尘，运输车辆、机械作业时产生的尾气和燃油废气。 （1）扬尘 营运期扬尘主要来源于原料、成品砂、污泥的装载、运输和堆放等过程。 1）原料堆场、成品堆场扬尘 由于营运期有大量原料、成品砂石堆放，在气候干燥的情况下，容易产生扬尘，其扬尘量按0.005kg/t堆料计算，产尘量为1.5t/a。为了减少扬尘污染，环评要求： ①原料及产品堆存处均采用钢结构全封闭结构； ②原料及产品堆存处定期洒水抑尘； ③避免大风天气装卸作业，必要时采取洒水抑尘，装卸车时尽量降低落差。 采取以上措施后，降尘率可达80%，粉尘产生量为0.3t/a，项目年生产300d，每天运营8小时，则物料堆场粉尘排放速率为0.125kg/h。 2）车辆进出场区运输扬尘 车辆行驶按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的路面表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是石料的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮所造成的。 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车行驶速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在行驶距离按60m计，车重约30t。以速度20km/h行驶，根据本项目路面清洁度，道路表而粉尘量以0.2kg/m2计，经计箅，项目汽车动力起尘量为1.075t/a。 为降低汽车运输造成的扬尘污染，评价要求采取以下防治措施： ①在运输过程中要限制车速； ②项目场地及道路硬化，定期派专人进行路而清扫、洒水，以减少道路扬尘； ③要求运输车辆加盖篷布封闭运输，严禁超载，杜绝汽车沿路拋洒。 经采取上述措施后可减少道路扬尘约80%左右，扬尘排放量为0.215t/a，项目年生产300d，每天运营8小时，则车辆进出场区运输粉尘排放速率为0.09kg/h，且该起尘量为短暂性粉尘，对空气环境影响较小。 3）生产加工扬尘 生产粉尘主要来自于破碎工序，本项目利用颚式破碎机和圆锥破对原料进行粗碎，利用制砂机进行细碎，在加工过程中会产生大量的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》、《大气环境工程师实用手册》以及《空气污染物排放和控制手册》等材料中相关粉尘产生因子，结合本项目的实际情况，破碎工序产尘系数为0.05kg/t，则本项目破碎工序粉尘的产生量为7.5t/a。 本项目破碎工序均布置在全封闭的生产厂房内，且项目采取的颚式破碎机、圆锥破及制砂机均为全封闭结构，在破碎机和制砂机出料口均自带喷水装置，在生产加工过程中对原料喷洒水雾，实现湿式作业，产生的喷淋废水经厂区内部引流沟进入项目设置的初级沉淀池。采取上述措施后，可减少98%以上粉尘逸出，则破碎粉尘量为0.5kg/d、0.15t/a，项目年生产300d，每天运营8小时，则破碎生产加工粉尘排放速率为0.0625kg/h。在生产车间内无组织排放。 4）原材料、成品物料输送产生的粉尘 本项目原料、成品的转载、输送均采用皮带完成，会产生少量粉尘。原料粒径较大，含水率低，而成品粒径小但含水量相对较高，输送过程产生粉尘量均很少。 本次评价取综合产尘系数，每吨物料输送按产生0.01kg估箅，则年产生粉尘约3t。 环评要求采用封闭式皮带输送，可减少约99%粉尘产生，则物料输送粉尘产生量约0.03t/a，项目年生产300d，每天运营8小时，则物料输送粉尘排放速率为0.0125kg/h。 综上，本项目大气污染物产排情况详见下表。 表4-2 无组织废气排放情况 编号; 名称; 面源各; 点坐标 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 粉尘. 1; 物料堆场粉尘; 111.8160; 28.8463; 46.0; 30; 20; 2; 2400; 正常; 0.125. 2; 车辆运输粉尘; 111.8163; 28.8462; 46.0; 50; 6; 1; /; 正常; 0.09. 3; 生产加工粉尘; 111.8161; 28.8459; 46.0; 30; 15; 2; 2400; 正常; 0.0625. 4; 物料输送粉尘; 111.8164; 28.8459; 46.0; 40; 6; 2; 2400; 正常; 0.0125. 本项目大气污染物无组织排放量核算详见下表。 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 名称; 浓度限值（ug/m3）. 1; 物料堆场; 粉尘; 水喷淋; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准; 1.0; 0.3. 2; 车辆运输; 粉尘; 路面洒水、进出厂区时洗车; 0.215. 3; 生产加工; 粉尘; 封闭式设备、水喷淋; 0.15. 4; 物料输送; 粉尘; 封闭式设备、水喷淋; 0.03. 无组织排放总计; 粉尘; 0.695. （2）运输车辆、机械尾气和燃油废气 运输车辆、机械工作时会产生尾气和燃油废气，有害气体主要成分有：CO、NOx、SO2等。本项目原料进场道路长50m，场区内运输距离较短，因此，本项目运输车辆、机械的尾气和燃油废气量较小。 2、达标分析 （1）无组织达标分析 1）扬尘 堆场扬尘： 本项目原料堆场、成品堆场均设置在封闭式厂房内，则堆场风力扬尘轻微，主要为物料装卸过程中产生的动力扬尘。为减小此部分扬尘对周围环境的影响，环评建议项目采用技术熟练的工人进行操作，尽量减少此工段的时间，并在装载点安装喷淋设施，及时喷水以减少扬尘的产生量。采取以上措施后，装载扬尘对周围环境空气的影响较小。 运输扬尘： 根据工程分析，本项目运输扬尘主要是由原料和污泥的运输产生的。原料和污泥在砂石场和本项目地的运输过程中沿途有大量村民。为防止运输途中原料及污泥抛落产生扬尘，环评要求运输车辆车厢用篷布遮盖。此外，要求建设方对原料进场道路和场区地面进行硬化，在原料进场道路、项目地附近道路上、场内污泥运输起尘点处洒水降尘，降低速度，减少载重量，且车辆离开场区时要冲洗轮胎后方可上路。采取以上措施后，运输扬尘产生量较小，对周围环境影响不大。 大气污染防治措施及建议： ①将原料堆场、成品堆场及生产工艺中的破碎、筛分、制砂、洗砂等工序全部布置在封闭式厂房中，并对输送皮带进行封闭。破碎、制砂设备为封闭式。 ②在生产工艺中原材料、成品输送落差点装配水喷淋设施。 ③运输车辆车厢用篷布遮盖，车辆离开场区时要冲洗（厂区内配备自动洗车平台）轮胎后方可上路。 ④做好厂区地面硬化。 综上，项目生产粉尘的产生量能大大减少，对外界大气环境影响较小。 2）运输车辆、机械尾气和燃油废气 运输车辆、机械作业时会产生尾气和燃油废气，有害气体主要成分有：CO、NOx、SO2等。根据工程分析，本项目营运期车辆、机械的尾气和燃油废气量较小。项目地与敏感点之间有植物间隔，尾气和燃油废气通过大气扩散和植物吸收后，对周围环境的影响较小。环评建议建设方加强运输管理，合理布置设备的位置，以减少车辆、机械的作业时间。采取上述措施后，运输车辆、机械尾气和燃油废气对周边环境及环保目标的影响较小。 综上，项目废气在采取以上措施后对周围环境及环保目标的影响较小。 三、废水环境影响分析及防护措施 1、废水产生情况 A、生产废水 项目喷雾洒水降尘装置不形成径流，所有水雾均随着破碎、筛分及装卸等工序进入产品，不产生废水。因此，本项目生产废水主要是洗砂废水和洗车废水。 （1）洗砂废水 本项目原料为鹅卵石（河沙），含泥率较小，约为3%。本项目年加工河沙15万t，年工作日为300d，则项目原材料河沙日消耗量为500t。根据建设方介绍，清洗1t砂石用水量约0.17t，则本项目的洗砂用水量约为25500t/a，85t/d。洗砂用水消耗量按用水量的1%计算，损耗约255m3/a（0.85m3/d）。同时，成品砂、石中含水量共计8129 m3/a、原料河沙带入含水量约7500m3/a，则洗砂完成后废水产生量为24616m3/a（82.05m3/d），洗砂废水入三级沉淀池处理后有10500m3/a（35m3/d）的水量进入污泥被带走，剩余14116m3/a（47.05m3/d）循环水进入清水池储存，回用于下次砂石清洗生产，废水不外排。 （2）运输车辆清洗废水 项目运输原料及产品共计约29.6万t/a，987.1t/d（每年工作300d），每辆货车载重为20t，则每个工作日所需载重车为50辆。根据《建筑给水排水设计手册》中的用水定额，运输车辆每日冲洗一次，车辆冲洗用水为400~600 L/辆（一次冲洗10min），本项目取500L/辆计，则项目清洗车辆用水25m3/d，即7500m3/a，车辆冲洗水损耗以10%计，则收集废水为6750m3/a，洗车废水经排水沟排入洗车平台旁沉淀池沉淀处理后上清液回用于车辆冲洗，不外排。 B、生活废水 项目有员工3人，均为原有工程混凝土搅拌站员工，本项目不增加员工，故本项目不额外产生生活废水。原有工程混凝土搅拌站生活废水处理现状为，经四格式化粪池处理后做有机农肥综合利用，不外排。 C、项目废水产排情况及水平衡、物料平衡 表4-4 建设项目用排水量一览表 序号; 工序; 用水标准; 用水数量; 用水量; 废水产生系数; 废水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 砂石清洗用水; 0.17t/t砂石; 150000t/a砂石; 85; 25500; /; 47.05; 14116. 2; 洗车用水; 0.5m3/辆·次; 50辆/d; 25; 7500; 90%; 22.5; 6750. 3; 合计; /; /; 110; 33000; /; 69.55; 20866. 本项目总用水量为33000m3/a，年循环用水量为20866m3（其中洗砂循环水14116m3/a，洗车循环水6750m3/a），新鲜水用量为12134m3/a（其中洗砂用水11384m3/a，洗车用水750m3/a）。项目水平衡图详见下图。 图4-1 项目用水平衡图 单位 m3/a 项目物料平衡表详见下表。 表4-5 项目物料平衡表 单位：t/a 项目; 序号; 名称; 总量; 含水率; 含水量; 干基. 投入; 1; 河沙; 150000; 5%; 7500; 142500. 2; 新鲜水; 11384; 100%; 11384; 0. 总计; /; 161384; 18884; 142500. 产出; 1; 成品砂; 41129; 7%; 2879; 38250. 2; 成品石; 105000; 5%; 5250; 99750. 2; 污泥; 15000; 70%; 10500; 4500. 3; 挥发、损耗水分; 255; 100%; 255; 0. 总计; /; 161384; /; 18884; 142500. 2、达标分析 （1）生产废水 本项目生产废水主要为砂石清洗废水和洗车废水，洗车废水产生量为6750m3/a，经排水沟排入洗车平台旁沉淀池沉淀处理后，上清液回用于车辆冲洗，不外排。砂石清洗废水产生量约为24616t/a，其主要污染物为SS，进入三级沉淀池沉淀处理，废水经过处理后最终有14116t/a清水汇至清水池，回用于砂石清洗过程，10500t/a废水进入污泥。综上，清洗水不外排。 由工程分析可知，洗砂废水产生量为24616t/a，82.05t/d，排放到沉砂池、初沉池、二沉池中处理。本项目的生产规模为500t/d，原料含泥率为3%，回收细砂，废水经过三级沉淀，本项目沉砂池的规格设置为10m×8m×5m，初沉池规格设置为10m×6m×5m，二沉池的规格设置为10m×5 m×2m，沉砂池、初沉池、二沉池的总容积为800m3，废水在沉淀池中的停留时间约为4.8小时。废水处理后可达到废水的回用标准。各沉淀池由建设方聘请有资质的专业部门对其进行设计，且其边坡应进行稳固处理，保证各沉淀池都能达到防渗要求。废水处理的工艺流程见图4-2。 图4-2 本项目废水处理工艺流程图 废水进入沉砂池后，其中快速沉淀的细砂进行回收，污水则继续进入初沉池中，经过沉淀后较清的水自流进入二沉池中，在二沉池中进一步沉淀后用泵将其中的清水抽入清水池中储存，作为生产的循环用水。项目清水池容积为1000m3，可容纳本项目的循环水。 由项目的水平衡图可知，项目洗砂所需新鲜水量为11384t/a（37.9t/d），因此，项目需设置清水池储备项目所需的新鲜水。清水池的设置可增大废水的治理和蓄存能力，也可使废水回用进一步得到保障。 项目产生的洗砂废水全部进入三沉池处理，处理后的水回用于生产，不外排，因此不会对附近水环境造成污染影响。 （2）生活污水 本项目员工均为原有工程混凝土搅拌站员工，本项目不增加员工，故本项目不额外产生生活废水。原有工程混凝土搅拌站生活废水处理现状为，经四格式化粪池处理后做有机农肥综合利用，不外排，对周边水环境影响较小。 项目扩建后生活污水产生量较小，经化粪池处理后作为有机农肥综合利用。项目地东侧紧临地块有大量林地，对有机农肥需求量较大，本项目每天经化粪池处理的生活污水仅1.1475m3/d，由当地有需要的居民人工运至林地进行施肥，因此，项目生活污水用作周边林地有机农肥的方案可行。 （3）雨天地表径流 在降雨情况下，雨水会对地表进行冲刷，从而产生富含SS的地表污水径流。项目方拟将场地内所有地面进行硬化处理，整个场区内汇聚的初期雨水量通过在场区四周设置的截流沟和排水沟收集进入污水回收系统中，与洗砂废水一同处理后循环回用于项目生产，不外排。采取以上措施后，雨天地表径流对周围水环境的影响不大。 （4）水污染防治措施及建议 ①厂区四周设置雨水收集沟，对初期雨水进行收集沉淀处理，初期雨水沉淀处理后回用于生产过程，不外排。厂区内设置导流沟。 ②生活污水经化粪池处理。 ③生产废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产过程，不外排。 ④必须做好厂区地面硬化。 综上，项目生产废水及生活污水均得到合理处理处置，对项目周边水环境影响较小。 四、噪声环境影响分析及防护措施 1、噪声源强 运营期主要噪声来自项目洗砂、制砂等生产设备运行产生的噪声以及运输车辆产生的噪声，噪声强度为80~100dB（A）。 表4-6 项目主要设备噪声值及降噪措施表 序号; 设备名称; 噪声强度 dB(A); 降噪措施; 降噪后的噪声强度 dB(A). 1; 车辆运输; 85; 禁鸣、限速，绿化吸声; 70. 2; 破碎机; 100; 部分设备自带隔声罩、消音器等措施，机械类噪声 采用基础减震措施；运行设备均设置在封闭式厂房内；选用低噪声设备；场界周边林地也起到降声减噪的作用。 降噪效果以15dB（A）计; 85. 3; 振动筛; 85; 70. 4; 洗砂机; 85; 70. 5; 皮带输送机; 80; 65. 2、噪声衰减情况及达标分析 （1）建设单位拟采取控制措施 ①将噪声较大的生产主机破碎机、筛分机等设备布置在封闭式厂房内； ②合理调整工作时间，严禁高噪声源产生的生产活动在夜间（22：00-06：00）生产； ③加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 ④加强职工环保意识教育，提倡文明生产；强化管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。 采取上述措施后，能减少项目噪声源强对周围环境的影响约10-20dB（A），本项目取15dB（A）。 主要噪声源、措施治理效果及设备距厂界、敏感点距离详见下表。 表4-7 厂区噪声源及噪声设备距厂界、敏感点距离 噪声源 名称; 数量; [dB(A)]; 车间与厂界距离（m）. 源强; 厂房隔声后; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 西侧敏感点. 破碎机; 2; 85; 70; 120; 21; 38; 20; 60. 洗砂机; 1; 70; 55; 100; 22; 58; 19; 80. 振动筛; 3; 70; 55; 110; 20; 48; 21; 70. 皮带输送机; 8; 65; 50; 90; 19; 68; 22; 90. ⑵预测模式选择 本次评价声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐模式。噪声源考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对厂界及附近敏感点的贡献值及预测值，并进行影响分析。噪声值计算模式为： Lp（r）= Lp（r0）- 20lg（r/r0）-△L 式中： Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r0 —参考位置距离声源的距离，m； r —预测点距离声源的距离，m。 △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），本评价计算过程△L取0。 ⑶预测内容 根据项目噪声源分布，对厂界四周噪声影响进行预测。 ⑷预测结果与分析评价 根据各噪声源源强和所选用的预测模式，结合厂区平面布置，计算项目采取噪声治理措施后对厂界及敏感点的影响，计算结果见下表。 表4-8 厂区厂界及敏感点噪声贡献值 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 隔声后源强值; 衰减后的噪声值. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 敏感点. 1; 破碎机; 73.01; 31.43; 46.56; 41.41; 46.99; 37.45. 2; 洗砂机; 55; 15; 28.15; 19.73; 29.42; 16.94. 3; 振动筛; 59.77; 18.94; 33.75; 26.14; 33.32; 22.87. 4; 皮带输送机; 59.03; 19.94; 33.45; 22.38; 32.18; 19.94. 噪声贡献值; /; 32.04; 47.04; 41.62; 47.38; 37.71. 现状值; /; /; /; /; /; ### 54. 预测值; /; /; /; /; /; 54.24. 标准限值; /; 60; 60; 60; 60; 60. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本项目工作制度为一班8小时工作制. 根据预测可知项目设备噪声在厂界四周可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 项目地块最近的声环境敏感点为厂界西侧20m处的施家陂村居民住户，根据预测分析，项目运营期间在项目地块西侧厂界20m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 运输车辆出、入厂区产生交通噪声，要求车辆进出项目及经过敏感点时低速行驶、禁止鸣笛，运输车辆产生的交通噪声持续时间短，经采取措施后对周围声环境及敏感点影响较小。 综上，项目运营期设备噪声及交通噪声采取措施处理后能达标排放，对厂界及敏感点的噪声影响较小，区域声环境质量现状不会发生明显变化。 五、固体废物环境影响分析及防护措施 1、固体废物的产生与处置情况 项目营运期产生的主要固废是废水处理后产生的污泥和员工产生的生活垃圾。 （1）污泥 据项目方提供的资料，本项目原料为河沙，含泥率约为3%，项目河沙原料用量为15万t，则原料中含泥量为4500t，沉砂池底部污泥经带式压滤机进行泥水分离。根据经验数据，沉砂池底部沉浆含水率一般在90%~95%，本环评按95%计，则沉浆产生量为90000t/a，干化后的污泥含水率约为70%，即本项目经干化处理后的污泥产生量约15000t/a，其中的含水量为10500t，建设方拟将其外售给环保砖厂做原料用。 （2）生活垃圾 本项目员工均为原有工程混凝土搅拌站员工，本项目不增加员工，故本项目不额外产生生活垃圾。原有工程混凝土搅拌站生活垃圾处理现状为，厂区集中收集后定期交由环卫部门外运处理。 （3）废机油和包装桶等 项目厂区营运期设备维护每年产生废机油及其空桶等的量约0.1t/a。 表4-9 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 类别及代码; 形态; 产生量 （t/a）; 处置措施. 1; 沉淀池污泥; /; 固态; 15000; 外售给环保砖厂做原料用. 3; 废矿物油; HW08（900-214-08）; 液态; 0.05; 由专门机构维修人员每次维修后带走处置，不在厂区内暂存. 4; 废矿物油包装桶; HW08（900-249-08）; 固态; 0.05. 3、固体废物处置措施 （1）生活垃圾 项目厂区内设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。 （2）沉淀池污泥 建设单位在厂区内设置污泥干化贮存区，用于存放本项目产生的沉淀池污泥，定期出售给环保砖厂做原料用。一般工业固废贮存间设置应按照《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）具体为：贮存间采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存间装贴环保图形标志；指定专人进行日常管理。建设单位在落实上述措施的前提下，项目产生的一般工业固体废物对环境基本无影响。 （3）危险废物 项目厂区营运期设备维护每年产生废机油及其空桶等的量约0.1t/a。项目设备为委托专门维修机构进行维修，产生的少量废机油及空桶由外部维修人员带走处置，不在本项目内暂存。 ### 六、排污许可制度管理 为全面贯彻落实党的十八大·和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真落实党中央、国务院决策部署，加大生态文明建设和环境保护力度，将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。 改变单纯以行政区域为单元分解污染物排放总量指标的方式和总量减排核算考核办法，通过实施排污许可制，落实企事业单位污染物排放总量控制要求，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。环境质量不达标地区，要通过提高排放标准或加严许可排放量等措施，对企事业单位实施更为严格的污染物排放总量控制，推动改善环境质量。 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。 纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。企事业单位应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 企事业单位应依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备的应与环境保护部门联网。企事业单位应如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”“70、石墨及其他非金属矿物制品制造309”中的“其他非金属矿物制品制造3099”，实行排污许可登记管理。实行登记管理的排污单位，无需申请排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 七、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）制定本项目的监测计划。项目监测计划见表4-10。 表4-10 本项目监测计划与监测内容 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界上风向及 下风向 10m; 颗粒物; 1次/季度; （GB16297-1996）无组织排放限值. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 扩建砂石加工线 | 原料堆场、成品堆场 |  | 颗粒物 | 布置在封闭式厂房中，设喷淋降尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 |
|  |  | 车辆进出场区 |  | 颗粒物 | 洗车平台，地面硬化，车辆进出场区冲洗轮胎，定期洒水 |  |
|  |  | 生产加工破碎、筛分工序 |  | 颗粒物 | 布置在封闭式厂房中，破碎、筛分设水喷淋装置 |  |
|  |  | 原材料、成品物料输送 |  | 颗粒物 | 封闭式输送廊道，输送落差点装配水喷淋设施 |  |
|  | 原有工程混凝土搅拌站 | 混凝土生产车间 |  | 粉尘 | 搅拌楼、筒仓安装在封闭式厂房内，每个筒库顶部分别安装脉冲布袋除尘器收集处理粉尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  |  | 原料车间 |  | 粉尘 | 原料堆场、料仓安置在封闭式车间内，车间顶部安装喷雾装置 |  |
|  |  | 汽车动力起尘 |  | 粉尘 | 厂区洒水、实行密闭运输，加强厂区绿化 |  |
|  |  | 食堂 |  | 油烟 | 通过静电油烟净化器处理后排放 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  |  | CODCr、BOD5、氨氮、SS | 四格式化粪池 | 处理后做有机农肥综合利用，不外排 |
|  | 扩建砂石加工线 |  | 洗砂废水 | PH、COD、SS、石油类等 | 三级沉淀池 | 处理后回用，不外排 |
|  |  |  | 雨水地表径流 |  | 截留沟、导流沟 |  |
|  |  |  | 车辆冲洗废水 |  | 隔油沉淀池、洗车平台 |  |
|  | 原有工程混凝土搅拌站 |  | 搅拌设备清洗 | SS | 经废水回用处理设施处理后回用于混凝土生产 | 不外排 |
|  |  |  | 运输车辆清洗 |  |  |  |
|  |  |  | 作业地面清洗 |  |  |  |
| 声环境 | 噪声 |  |  | Leq（A） | 厂房隔声、消声、减振 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固体废物 | 污水处理站污泥暂存于干化污泥贮存区，定期出售给砖厂做原料使用。 危险废物：废矿物油及其空桶，由专门机构维修人员每次维修后带走处置，不在厂区内暂存。 生活垃圾：集中收集后由环卫部门清运。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立健全环境管理部、定环境管理制度、监测计划、风险防范措施和应急预案，按规范实施并形成文件存档。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”“70、石墨及其他非金属矿物制品制造309”中的“其他非金属矿物制品制造3099”，实行排污许可登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目产生的污染物在采取了本报告提出的相应的环保治理对策措施，严格执行国家有关环保法规和条例的前提下，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.7534t/a | 0 | 0 | 0.695t/a | 0 | 1.4484t/a | +0.695t/a |
| 废水 | 废水量 | 229.5t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5t/a | 0 |
|  | CODCr | 0.03t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.01t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 污水处理站污泥 | 0 | 0 | 0 | 15000t/a | 0 | 15000t/a | +15000t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 6.442t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.442t/a | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废矿物油包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①