- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年回收利用10万吨废旧玻璃建设项目

建设单位（盖章）：湖南蓉德环保科技有限公司

编制日期：    2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年回收利用10万吨废旧玻璃建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 严明 | 联系方式 | 15073148688 |
| 建设地点 | 湖南省常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡许家桥社区四组 |  |  |
| 地理坐标 | （E 111 度 35 分 42 秒，N 28 度 55 分 1 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业--85.非金属废料和碎 屑加工处理422 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6858.06 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于“第一类 鼓励类”“四十三、环境保护与资源节约综合利用”“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、 废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、 废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用 ”，符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据常德市人民政府关于发布《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》的通知，本项目位于鼎城区许家桥回族维吾尔族乡许家桥社区，其“三线一单”符合性分析如下： 表1-1 “三线一单”符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目符合性分析. 空间布局约束; （1.1）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （1.2）许家桥回族维吾尔族乡3个村（民族村、中堰村、兴旺冲村）、斗姆湖街道、石门桥镇10个村及社区（石门桥村、青龙岗村、八斗湾村、范家潭村、何家堤村、二岗桥村、乌塘岗村、伍家嘴村、上街社区、下街社区）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。 （1.3）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。; 本项目不属于排放重点污染物的建设项目，根据生态保护红线分布图（附图6），本项目不在生态保护红线内，符合上述要求。. 污染物排放管控; （2.1）促进产业结构调整，严控污染物排放增量，强化环境监管执法，严守生态保护红线，加快清洁能源替代利用，推动工业污染源稳定达标排放，抓好机动车尾气污染治理，加强扬尘污染治理，严禁露天焚烧秸秆，加强生活面源整治，强化城镇生活污染治理，推进农业农村水污染防治，大力推进黑臭水体整治，防治地下水污染，保障饮用水水源安全，严控工矿企业土壤污染，控制污染源头，强化重金属污染治理，全面启动历史遗留土壤污染问题治理。 （2.2）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。以保障农产品质量、人居环境安全和饮用水水源地安全为出发点，以受污染耕地及拟开发建设居住、商业、学校、医疗、养老机构和公共服务设施等项目的污染地块为重点，强化土壤污染治理和修复。 （2.3）开展餐饮油烟治理专项行动。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 （2.4）加强林地草地园地土壤环境管理。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒高残留农药。对生产、销售高毒高残留农药的行为进行打击。完善生物农药、引诱剂管理制度。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。 （2.5）采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。; 本项目生产工艺仅有分选、破碎、清洗等工序，不涉及VOCs产生，不涉及土壤污染环节。项目污染物排放可控，不涉及高污染源。. 环境风险防控; （3.1）新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”原则，有明确具体的重金属污染物排放总量来源；无明确总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （3.2）加强重金属风险管控。建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进区域遗留废渣污染等问题整治，到2020年，全面改善重金属监控断面环境状况。 （3.3）重点监管有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等重点行业企业，以及产粮（油）大县、绿色食品（原料）基地、县级以上城市建成区等区域，重点监控土壤中镉、汞、砷、铅、铬、锑等重金属和多环芳烃、石油烃、卤代烃等有机污染物。 （3.4）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.5）依据国家标准设置水源地保护标志标牌，加强水源地宣传保护。严格按照饮用水源水质监测指标委托第三方机构每月进行监测，监测结果对外公布，接受社会监督。加强饮用水水源地监管，定期巡查。 （3.6）加强重污染天气应对。推进大气污染防治联防联控，构建大气污染防治立体网络。提升重污染天气预报预警能力，修订完善应急预案，对重点行业企业实行差异化的错峰生产。完善生态环境、气象会商研判机制，加强重污染天气预报预警专业队伍和能力建设。 （3.7）斗姆湖街道、石门桥镇定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。; 本项目突发环境事故概率极小，不涉及有毒有害工艺，采取的防治措施有效，本项目环境风险可控。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：积极推进新能源开发利用，大力实施能源节约战略。强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快能源结构调整。到2020年底前，单位GDP能耗较2015年下降12%。 （4.2）水资源： （4.2.1）建立预警体系，发布预警信息，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束。从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的地区限制审批新增取水。严格规范取水许可审批管理，全面开展农业取水许可管理。实施规模化高效节水灌溉工程，积极推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。 （4.2.2）2020年，全区万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元工业增加值用水量比2015年下降29.2%，农田灌溉水有效利用系数达到0.527。 （4.3）土地资源 （4.3.1）禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.3.2）切实保护现有的森林资源，通过荒山绿化、封山育林等措施积极培育人工林特别是防洪护堤林、农田防护林、水源涵养林、水土保持林，实行护、造、管相结合，逐步提高森林覆盖率。 （4.3.3）到2020年，许家桥回族维吾尔族乡耕地保有量不低于4060.00公顷，基本农田保护面积不低于3259.41公顷，建设用地总规模控制在1304.79公顷以内，城乡建设用地规模控制在1033.78公顷以内，城镇工矿用地规模控制在36.44公顷以内。尧天坪镇耕地保有量不低于4210.00公顷，基本农田保护面积不低于3545.13公顷，建设用地总规模控制在811.83公顷以内，城乡建设用地规模控制在764.48公顷以内，城镇工矿用地规模控制在36.85公顷以内。草坪镇耕地保有量不低于3100.00公顷，基本农田保护面积不低于2596.13公顷，建设用地总规模控制在657.24公顷以内，城乡建设用地规模控制在558.68公顷以内，城镇工矿用地规模控制在47.16公顷以内。斗姆湖街道耕地保有量不低于1855.00公顷，基本农田保护面积不低于1477.13公顷，建设用地总规模控制在1252.33公顷以内，城乡建设用地规模控制在818.95公顷以内，城镇工矿用地规模控制在396.11公顷以内。黄土店镇耕地保有量不低于4780.00公顷，基本农田保护面积不低于3482.90公顷，建设用地总规模控制在1244.75公顷以内，城乡建设用地规模控制在996.82公顷以内，城镇工矿用地规模控制在84.23公顷以内。石门桥镇耕地保有量不低于3649.00公顷，基本农田保护面积不低于2768.24公顷，建设用地总规模控制在2155.49公顷以内，城乡建设用地规模控制在1894.91公顷以内，城镇工矿用地规模控制在1016.42公顷以内。; 1.本项目均采用清洁能源，生产废水经沉淀池处理后回用，不外排。 2.项目不占用基本农田。 3. 本项目所有设备均为电能，设备符合国家标准，能耗低。. 综上所述，项目符合《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》中“三线一单”的相关要求。 3、与《湖南省环境保护条例》相符性分析 《湖南省环境保护条例》中：第二十二条 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区。 本项目位于湖南省常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡许家桥社区四组，为废旧资源回收利用项目，不属于工业项目。且鼎城区目前无已批准的工业园区，又结合鼎城区自然资源局出具的项目用地红线图（见附件4），本项目符合规划，与《湖南省环境保护条例》相符。 4、选址可行性分析 （1）用地性质符合性分析 本项目选址于湖南省常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡许家桥社区四组，根据鼎城区自然资源局出具的项目用地红线图（见附件4），该地块属于集体建设用地。符合相关规定。项目周边供水、供电设施完善，交通便利，综合条件较好。 （2）污染物排放达标的符合性 根据工程计算，在采取本报告提出的措施后，项目废水、废气、噪声可以做到达标排放，固废可以得到合理处置。 5、平面布局合理性 本项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地减少工艺输送流程和距离，有利于生产活动；而且生产设备均布局在厂区北部，远离东、南侧最近居民点，能有效将其生产活动对外界环境的影响降低到最小程度。综上所述，本项目平面布局合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目选址及周边环境 本项目位于湖南省常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡许家桥社区四组。项目中心地理坐标为：北纬28.917223，东经111.594565，地理位置见附图1。根据现场踏勘，项目东面和西面临近许家桥社区居民，南面临近省道G319，北面靠近小池塘，项目周边现状图见附图5。 2、建设内容及规模 本项目总占地面积6858.06m2，总建筑面积2432m2。该场地原为常德市鼎城东方红新型建筑建材厂厂房，本项目利用现有办公楼、辅助用房，改造现有生产车间（加高），购置玻璃破碎机、磁性金属分离机、非磁性金属分离机、光谱分选机以及水洗分离机等设备，新上年回收利用10万吨废旧玻璃建设项目项目。项目达产后，可形成年产碎玻璃10万吨的生产能力。项目组成一览表见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1; 生产车间; 1栋，车间面积1440m2，位于厂区北侧，钢结构; 改造. 辅助工程; 1; 办公楼; 1栋，总建筑面积182m2，包括办公区、宿舍、食堂等，砖混结构; 依托. 2; 辅助用房; 1栋，总建筑面积49m2，包括库房、地磅室、门卫室等，砖混结构; 依托. 储运工程; 1; 成品库; 1栋，总建筑面积468m2，钢结构，地面硬化，建设防雨棚; 改造. 2; 原料库; 1栋，总建筑面积210m2，钢结构，地面硬化，建设防雨棚; 改造. 公用工程; 1; 供电工程; 电网提供电源; 依托. 2; 供水工程; 市政供水管网; 依托. 3; 排水工程; 雨污分流，雨水直接就近排入沟渠；生产废水经管道、沟渠排入沉淀后回用，不外排；少量生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田施肥; 新建. 环保工程; 1; 废水治理; 项目生产废水沉淀后回用，不外排；少量生活污水经隔油池、化粪池处理后用于农肥; 新建. 2; 废气治理; ①卸料、上料粉尘：原料库、成品库设雨棚，洒水抑尘 ②破碎粉尘：喷雾除尘装置; 新建. 3; 噪声治理; 选用低噪声设备、合理布局、对设备基础进行减振，加强维护等; 新建. 4; 固废治理; ①生活垃圾：交由环卫部门统一清运处理 ②玻璃清洗碎玻渣：经人工打捞滤干后外售 ③沉淀池污泥：交由环卫部门统一清运处理 ④分拣、分离、筛分杂质：集中收集后外卖，不能外卖的由环卫部门统一清运处理; 新建. 3、建设项目平面布置 本项目平面布局呈南北走向，南侧为厂区大门，东侧由南向北依次布置为门卫室、地磅室、库房、原料库；西侧由南向北依次布置为食堂、宿舍、办公区、成品库；生产车间位于整个厂区北部。详见附图2。 - 主要生产设备情况 项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备明细表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 玻璃破碎机; 450×600; 台; 1. 2; 磁性金属分离机; 800型; 台; 1. 3; 磁性金属分离机; 1000型; 台; 2. 4; 非磁性金属分离机; 1200型; 台; 2. 5; 光谱分选机; 1200×3000; 台; 4. 6; 皮带传送机; 800型; 台; 15. 7; 皮带传送机; 1000型; 台; 4. 8; 水洗分离设备; 1000×2000; 台; 2. 9; 空压机; /; 台; 1. 10; 铲车; /; 台; 2. 5、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 消耗量; 来源; 储存方式. 1; 废玻璃; 100430吨/年; 外购; 散装，存放于车间原料库. 2; 电; 20万KW.h/年; 市政供电; /. 3; 水; 1000m3/年; 市政供水; /. 原料来源：本项目使用原料废玻璃均来自周边废旧物资回收站，原料玻璃主要为干净无杂的啤酒瓶、白酒瓶以及拆迁门窗玻璃等。本次评价要求，企业应严格控制采购过程，严禁收购涉危涉化等各类玻璃瓶；同时要求干净无杂的啤酒瓶、白酒瓶应确保无残留原液。 6、产品方案 项目产品情况见表2-4。 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 产品; 产量; 产品规格. 1; 有色碎玻璃; 4万吨/年; 粒径：3-5cm. 2; 无色碎玻璃; 6万吨/年; 粒径：3-5cm. 合计; 10万吨/年; 粒径：3-5cm. 7、劳动定员、工作制度 项目劳动定员10人，全年工作300天，采用一班制，每天工作 8 小时。 8、项目投资 项目建设总投资为1000万元，项目所有资金全部为企业自筹。 9、公用工程 （1）给水 项目用水由市政供水管网供应，全部采用新鲜水。本项目用水主要为职工生活用水、废玻璃清洗用水补水及抑尘洒水。 ①职工生活用水 本项目劳动定员 10 人，除值班人员外，均不在厂内住宿，参考《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），用水定额按100L/ d·人计，则职工生活用水量为 1.0m3/d、300m3/a。 ②废玻璃清洗用水 项目生产用水主要为玻璃清洗水，清洗废水进入二级沉淀池沉淀后循环利用，根据建设单位日常加工经验，用水系数为0.02m3/t 原料，项目年清洗废（碎）玻璃10万吨，则生产用水量约2000m3/a，生产用水循环使用，定期补充新水即可。蒸发损耗量约占用水量20%，则项目生产补充用水约 400m3/a。 ③抑尘洒水 本项目废玻璃原料堆场、料斗上料、破碎等需要进行抑尘洒水，根据企业提供资料，抑尘洒水用水量为 1m3/d、300m3/a，全部蒸发损耗，不外排。 （2）排水 采用雨污分流制，雨水直接就近排入沟渠；生产废水经管道、沟渠排入沉淀后回用，不外排；少量生活污水经隔油池、化粪池处理后用于农肥。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） （3）供配电工程 本项目运行后年总用电量为20万kw.h/a，由市政供电管网供电。采用双路供电，由配电室接入，均采用直埋的方式，供电有保障。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工序流程简述： 本项目营运期主要的工艺流程及产污环节见图2-2： 图2-2 营运期工艺流程及产污环节图 工艺说明： - （1）进厂、过磅 - 原料由运输车辆运送至厂区，在过磅区过磅后，经入场检验合格后，将原料通过叉车运至原料库进行堆放。该项目接收的原料主要是啤酒瓶、白酒瓶以及其他无毒无害且不携带其他特征污染物的废玻璃瓶。 - （2）上料、人工分拣 - 原料经铲车送至上料口落入皮带上进行人工分拣。人工分拣主要是把原料中挟带的塑料袋、纸壳、塑料板等废物挑拣出来，分拣出的固废通过推车运至一般固废暂存区。 （3）破碎、分离 经过人工分拣后的原料根据大小和不同原料通过皮带输送至不同的破碎机进行破碎处理，破碎后玻璃粒径为3-5cm。破碎后的原料分别经磁性金属和非磁性金属分选机进行筛选分离，分离出的金属杂质、塑料盖子、铝盖、铁盖等。 （4）清洗、脱水 经破碎分离后的半成品通过皮带运至清洗机进行清洗，将物料上的沾染污垢进行分离，并通过设备正向、反向旋转作用力将物料与废水进行分离，起到脱水作用。 （5）瓶盖筛分 清洗、脱水后的半成品（粒径3-5cm）再经过瓶盖筛分将未分离出的废塑料瓶盖分离出堆放在一般固废暂存区。 （6）光谱分选、检验入库 利用光谱色选设备对洗选分离后的准成品进行精确分选，剔除有色杂质，保证成品质量达到合格要求；再经人工检验，主要是检验设备分选后的质量是否达到质量要求，再根据实际情况对成品进行人工分选。后由传送设备直接传送入成品库。 2、产污环节 本项目生产过程中主要产污环节如下表所示： 表2-6 本项目产污环节一览表 类别; 序号; 产污工序; 主要污染物. 废气; G1; 玻璃卸料、上料过程; 颗粒物. G2; 破碎; 颗粒物. G3; 食堂; 油烟. 废水; W1; 清洗废水; SS. W2; 生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 噪声; N; 机械设备运转; 噪声. 固废; S1; 人工分拣; 分离杂质. S2; 除尘工序; 除尘器收集粉尘. S3; 磁性金属分离工序; 金属杂质. S4; 非磁性金属分离工序; 非金属杂质. S5; 沉淀池; 碎玻渣、沉淀池污泥. S6; 筛分工序; 废塑料瓶盖. S7; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，建设单位通过租赁许家桥社区集体建设用地进行建设，该场地原为常德市鼎城东方红新型建筑建材厂厂房，主要产品为建筑保温材料，已于2019年停产，一直处于闲置状态，无原有污染情况及环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于常德市鼎城区，本次区域环境空气质量现状根据《常德市生态环境局关于2020年12月及全年全市环境质量状况的通报》进行评价，其基本污染物环境质量现状数据如下。 表3-1 项目区域2020年1~12月环境空气质量现状评价表 监测因子; 年评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 标准值/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 40; 35; 114.29; 不达标. PM10; 年平均浓度; 49; 70; 70; 达标. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 19; 40; 22.5; 达标. CO; 24h平均浓度95百分位; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 最大8h平均浓度90百分位; 130; 160; 81.25; 达标. 经判定PM10、SO2、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度、O3最大8小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此判定为不达标区。 根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2020年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。2020年环境质量指标PM2.5年均值（40ug/m3）小于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。 2、地表水环境质量现状 为了解本项目评价区域地表水质量现状，本报告对项目西面大坡堰及北面池塘进行了监测，监测结果如下： 表3-2 评价区域地表水环境质量现状评价 单位：mg/L 监测点位; 采样日期; 检测项目及检测结果（mg/L，pH为无量纲，粪大肠菌群为个/L）. pH; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 悬浮物. W1西面大坡堰; 2020.11.5; 7.14; 13; 2.5; 0.584; 0.03; 14. 2020.11.6; 7.27; 12; 2.4; 0.579; 0.01; 15. 2020.11.7; 7.19; 14; 2.9; 0.595; 0.02; 14. W2北面池塘; 2020.11.5; 7.19; 18; 3.7; 0.600; 0.01; 15. 2020.11.6; 7.09; 15; 3.8; 0.589; 0.02; 17. 2020.11.7; 7.16; 16; 3.4; 0.605; 0.01; 16. 由上表可知，各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB8978-2002）III类标准，项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据环评导则HJ2.4-2009中的要求，为了解项目区域声环境现状，本环评委托湖南国康检验检测技术有限公司于2020年11月5日--11月6日对项目边界进行了昼、夜间噪声监测。 （1）监测点位的位置 监测点位见附图。 （2）监测工程 等效连续A声级，LAeq。 （3）监测时间和频次 2020年11月5日--11月6日，昼夜各一次。 （4）采样和分析方法 采样和分析方法采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法。 （5）评价标准 采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类评价。 （6）监测及评价结果 项目所在地声环境现状监测及评价结果见下表。 表3-3 项目声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 评价因子; 11月5日; 11月6日; 备注; 标准. 1#东; 昼; 50.3; 56.0; 达标; 昼：≤60dB 夜：≤50dB. 夜; 42.2; 42.5; 达标. 2#南; 昼; 64.2; 63.4; 达标; 昼：≤70dB 夜：≤55dB. 夜; 52.3; 53.3; 达标. 3#西; 昼; 51.4; 54.5; 达标; 昼：≤60dB 夜：≤50dB. 夜; 41.7; 42.0; 达标. 4#北; 昼; 51.1; 54.2; 达标. 夜; 42.1; 41.9; 达标. 监测结果表明，本项目东、西、北侧三界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；南侧厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准。 4、生态环境现状 项目区内人类活动频繁，无珍稀野生保护植物，项目区植被种类少，类型单一，主要是常见的杂草以及桑树、柏树等树木，无天然林、无珍稀植物和古树名木。区域内生物多样性程度较低，无珍稀保护野生动物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目选址于湖南省常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡许家桥社区四组，评价范围内无风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源保护区等环境敏感区。其周边环境敏感点一览表详见下表3-4和表3-5。 表3-4 大气环境保护目标一览表 保护 内容; 保护目标; 坐标; 方位; 与厂房边界的距离; 与生产车间的最近距离; 规模; 环境功能. X; Y. 大气 环境; 许家桥社区居民; 46.592; -39.891; 东; 5m~500m; 75m; 住宅，30户约90人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单的二级标准. -23.809; -25.588; 西; 10m~500m; 55m; 住宅，65户约195人. 195.124; -373.520; 南; 320m~500m; 440m; 住宅，8户约24人. -17.796; 151.845; 北; 95m~400m; 100m; 住宅，25户约75人. -324.178; 136.446; 西北; 290m~500m; 295m; 住宅，15户约45人. 注：大气环境保护目标中坐标以场地中心（东经111.594565，北纬28.917223）为原点，取正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向建立直角坐标系。. 表3-5 其他环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 规模; 与厂房相对方位及距离; 环境功能及保护级别. 水环境; 大坡堰; 中池塘; 西，30m; GB3838-2002中III类. 池塘; 小池塘; 北，20m. 声环境; 许家桥社区居民; 住宅，5户约15人; 东，5m~50m; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008). 住宅，5户约15人; 西，10m~50m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值标准，具体见表3-6；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相应标准，具体见表3-7。 表3-6 大气污染物排放标准 标准; 污染源; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. GB16297-1996; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度mg/m3; 2.0. 净化设施最低去除效率%; 60. 2、水污染物排放标准 项目生产废水经二级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后用于项目周边农地农肥使用，不外排。 3、噪声排放标准 项目运营期噪声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 表3-8 工业企业厂界噪声排放标准值 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4类; 70dB(A); 55dB(A). 4、固体废物排放标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期废气污染物主要为粉尘。项目营运期废水包括了生活废水和生产废水，生活废水经预处理池处理后用于农肥使用，不外排；生产废水经沉淀后回用，不外排。故项目各项污染物排放无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成并投入运营，本项目只增建环保设备安装。工程量很小，主要为人力施工，对环境的影响很小。因此，本次环评不对其进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 项目营运期主要的大气污染为玻璃卸料及上料过程产生的粉尘、破碎过程产生的粉尘和食堂油烟。 1）卸料及上料过程产生的粉尘 玻璃卸料、上料过程中会产生少量的粉尘。本项目原料仓库、成品仓库、车间等硬化，设置雨棚，能够做到防风防雨，减少风力扬尘的产生；另外本项目在废玻璃生产线料斗旁洒水喷淋，减少废玻璃卸料、投料等过程粉尘的产生。类比《博兴县新硕再生资源有限公司 5 万吨/年废玻璃回收破碎项目环境影响报告表》，该项目粉尘产生量按回收处理废玻璃量的 0.001%计，本项目年破碎10 万吨废玻璃，则本项目粉尘产生量为 1.0t/a，抑尘效率按 70%计，则粉尘排放量为0.3t/a（排放速率为 0.13kg/h，设备最大运行时间为 2400h）。 2）破碎粉尘 玻璃破碎过程会产生少量粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》和结合本项目实际情况，破碎粉尘的产生量为0.02kg/t（破碎料），本项目的玻璃破碎量为10万吨，粉尘产生量为2t/a、0.84kg/h。本次环评要求采用抑尘措施：在破碎机的进、出料口安装喷雾除尘装置，粉尘处理效率为80%，经处理后排放的粉尘约为0.4t/a，排放速率0.17kg/h。 3）食堂油烟 本项目食堂高峰期就餐人数最大为10人。按人均产生餐饮油烟0.25g/人·次计，则食堂油烟产生量约2.5g/d（0.75kg/a），油烟浓度约为4.5mg/Nm3。经油烟罩收集后，再经油烟净化设备处理，油烟的净化率可达60%以上，治理后油烟的排放量为1.0g/d（0.3kg/a），排放浓度为1.8mg/Nm3，引至食堂楼顶排入大气，处理后油烟排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 小型规模标准。由专用排烟管道经屋顶排放。 项目主要废气污染源汇总情况见下表4-1： 表4-1 项目废气污染源汇总 污染源; 污染物名称; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 处理措施及去向; 排放标准. 破碎粉尘; 颗粒物; 2.0; /; 0.4; /; 喷雾除尘装置; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的无组织排放标准. 卸料及上料粉尘; 颗粒物; 1.0; /; 0.3; /; 地面硬化、设置雨棚、洒水抑尘. 食堂油烟; 油烟; 0.00075; 4.5; 0.0003; 1.8; 油烟净化器处理后经专用烟道排放; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. （2）废气治理设施可行性分析 1）卸料及上料过程产生的粉尘 本项目玻璃卸料及上料过程产生的粉尘经地面硬化、设置雨棚、洒水抑尘等措施处理后无组织排放，产生量很小，对周围环境影响很小。措施可行。 2）破碎粉尘 本项目破碎粉尘产生量较少，经设置喷雾除尘装置处理后无组织排放，对周围环境影响很小。措施可行。 3）食堂油烟 本项目食堂油烟拟采用油烟净化器处理，经处理后食堂油烟排放浓度为1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准限值（2.0mg/m3），对周边环境影响较小。因此项目食堂油烟废气防治措施可行。 （3）大气环境影响评价结论 项目营运期主要的大气污染为玻璃卸料及上料过程产生的粉尘、破碎过程产生的粉尘和食堂油烟。 本项目玻璃卸料及上料过程产生的粉尘经地面硬化、设置雨棚、洒水抑尘等措施处理后无组织排放，产生量很小，对周围环境影响很小；破碎粉尘产生量较少，经设置喷雾除尘装置处理后无组织排放，对周围环境影响很小。食堂油烟经油烟净化器处理，对周边环境影响较小。 2、废水 （1）废水产排情况 项目营运期废水污染源主要为玻璃清洗废水和生活污水。 1）玻璃清洗废水 项目外购废（碎）玻璃为较清洁玻璃，仅含有灰尘等杂质，不涉及玻璃瓶等，不涉及有毒有害物质，故项目玻璃清洗水为较清洁水，主要污染物为COD、SS。清洗废水进入二级沉淀池沉淀后循环利用，根据建设单位日常加工经验，根据建设单位日常加工经验，用水系数为 0.02m3/t 原料，项目年清洗废（碎）玻璃 10万吨，则生产用水量约2000m3/a，生产用水循环使用，定期补充新水即可。蒸发损耗量约占用水量 20%，则项目生产补充用水约 400m3/a。 项目建有二级沉淀池一套，对生产废水进行沉淀后循环使用，设计容积 72m3（2 个一级沉淀池 ：长4m×宽3m×高 1.5m；2个二级沉淀池：长4m×宽3m×高 1.5m），设计停留时间 8 小时以上，项目生产废水经沉淀后通过提升泵回用于生产，不设排污口。 2）生活污水 本项目劳动定员 10 人，除值班人员外，均不在厂内住宿，参考《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），用水定额按100L/ d·人计，则职工生活用水量为 1.0m3/d、300m3/a。废水排放量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.8m3/d，即240m3/a。生活污水产生于卫生间等，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物。类比常德市同类生活污水水质，CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油初始浓度约为250mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L。生活污水中CODCr、BOD5、SS、氨氮产生量分别为0.06t/a、0.036t/a、0.048t/a、0.007t/a、0.004t/a。本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农地农肥，不外排。 （2）废水影响分析 1）清洗废水回用可行性分析 项目生产用水主要用于清洗废（碎）玻璃表面灰尘等杂质， 二级沉淀池工艺对于SS 的去除率一般在 80%-90%左右（本项目按 85%计算）。类比《绵阳市安州区千佛新富废玻璃回收再利用制品厂 1 万吨废（碎）玻璃回收再利用项目环境影响报告表》，该项目废水水质与本项目基本一致，主要为玻璃清洗废水。该项目废水通过“二级沉淀池”后，废水出水水质中 SS 浓度约为 120-150 mg/L。清洗水较为清洁且对生产用水水质要求不高，生产废水经二级沉淀处理后能满足项目用水工艺要求，措施可行。 项目废水经沉淀后循环利用不仅能提高生产用水的循环使用率，减少用水量，降低生产成本，更大大减轻对外环境的影响。 2）生活废水农肥可行性分析 为增加现有土壤有机质，提高土壤肥力采用农家肥和养殖肥是最有效的途径。它的运用不仅使有机肥源增加，培肥土壤，同时也是保护生态环境，提高区域质量。据查，项目位于许家桥回族维吾尔族乡许家桥社区四组，属农村环境，场地周围有大量的农地。本工程生活污水量为240t/a，其中氨氮 0.007t/a，根据液态肥料消纳时每亩地年消纳 N（氮）总量以不超过 16 公斤所需要土地面积的测算，本项目污水年消纳土地面积为2.1亩，项目区周围分布有约几十亩农地，远远大于2.1亩。因此项目废水肥用方式可行。 （3）水环境影响评价结论 本项目清洗废水经二级沉淀池沉淀处理后回用，不外排。生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农地农肥。采取上述措施后，废水影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 项目营运期噪声主要来源于玻璃破碎机、分离机、分选机、皮带传送机、水洗分离机、空压机、铲车等设备运行时产生的噪声，噪声源强度在68-110dB（A），各设备噪声如表4-2所示： 表4-2 项目主要噪声源的声压级 [单位：dB(A)] 序号; 设备名称; LAeq; 备注. 1; 玻璃破碎机; 80-90dB(A); 连续. 2; 磁性金属分离机; 70-80dB(A); 连续. 3; 非磁性金属分离机; 70-80dB(A); 连续. 4; 光谱分选机; 75-80dB(A); 连续. 5; 皮带传送机; 68-75dB(A); 连续. 6; 水洗分离设备; 75-85dB(A); 连续. 7; 空压机; 80-95dB(A); 间断. 8; 铲车; 70-110dB(A); 间断. （2）声环境影响分析 1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则――声环境》HJ/2.4-2009中无指向性点声源的几何发散衰减模式预测，计算模式为： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−ΔT 式中： LA(r)为距声源r处的A声级，dB(A) LA(r0)为距声源r0处的A声级，dB(A) r0为参考点距声源的距离，m r为预测点距声源的距离，m ΔT为附加衰减量 dB(A) 由前面的预测模式计算出各声源单独作用到预测点的A声级Li，将Li按下式叠加，得到该预测点的新增值LA。 LA=10lgi=1n100.1Li 2）噪声源强 拟建项目的噪声源强情况见表4-3，各声源距离车间边界和敏感点边界的距离见表4-4。 表4-3 项目隔声后的源强情况一览表 单位：dB(A) 名称; 声级值dB(A); 数量; 治理措施; 降噪效果; 降噪后源强. 玻璃破碎机; 80-90dB(A); 1台; 隔声、减震; >20; 70. 磁性金属分离机; 70-80dB(A); 3台; 隔声、减震; >20; 60. 非磁性金属分离机; 70-80dB(A); 2台; 隔声、减震; >20; 60. 光谱分选机; 75-80dB(A); 4台; 隔声、减震; >20; 60. 皮带传送机; 68-75dB(A); 19台; 隔声、减震; >20; 55. 水洗分离设备; 75-85dB(A); 2台; 隔声、减震; >20; 65. 空压机; 80-95dB(A); 1台; 隔声、减震; >20; 75. 铲车; 70-110dB(A); 2台; 隔声、减震; >20; 90. 表4-4 各声源距离各厂界及敏感点的距离一览表 单位：dB(A) 设备名称; 东面边界（m）; 南面边界（m）; 西面边界（m）; 北面边界（m）; 东侧居民（m）; 西侧居民（m）. 玻璃破碎机; 25; 130; 45; 10; 92; 66. 磁性金属分离机; 30; 130; 40; 10; 100; 60. 非磁性金属分离机; 30; 130; 40; 10; 100; 60. 光谱分选机; 55; 130; 10; 10; 110; 60. 皮带传送机; 30; 130; 10; 10; 90; 60. 水洗分离设备; 50; 130; 15; 10; 108; 60. 空压机; 55; 130; 10; 10; 110; 60. 3）噪声环境影响预测结果及评价 根据项目厂区平面布局图以及本项目拟建区域的环境功能区划，本项目营运期场界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，拟建项目运行后噪声预测及评价结果见表4-5。 表4-5 项目噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 1; 东厂界; 45.68; /; 45.68; 60; 45.68; /; 45.68; 50. 2; 南厂界; 47.27; /; 47.27; 60; 47.27; /; 47.27; 50. 3; 西厂界; 46.28; /; 46.28; 60; 46.28; /; 46.28; 50. 4; 北厂界; 45.76; /; 45.76; 60; 45.76; /; 45.76; 50. 5; 项目东侧居民; 45.35; /; 45.35; 60; 45.35; /; 45.35; 50. 6; 项目西侧居民; 45.43; /; 45.43; 60; 45.43; /; 45.43; 50. 由上表可知，在采取本环评提出的降噪措施后，预计该项目正常生产时，项目东、南、西、北厂界的噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。故生产噪声对周边环境的影响较小，但是建设单位应当加强设备的维护和管理，保证设备正常运转，避免由于设备的非正常运转时产生高噪声对周边环境产生的不利影响。 同时，加强场区内部的交通管理，车辆进出场区时减速慢行，在场区内卸货场应设置禁止鸣笛标志，禁止鸣笛。场区内堆场、卸货场和部分公共设施周围种植高大树木林带，进一步起到隔声降噪和吸收废气的作用；合理安排场区原材料的装卸和运输时间，故生产噪声对周边环境的影响较小。 4、固体废物 （1）固体废物产排情况 本项目营运期固体废物主要包括分拣、分离、筛分固废，玻璃清洗碎玻渣，沉淀池污泥以及生活垃圾。 1）分拣、分离、筛分固废 本项目人工在水平式传送带上进行挑选，挑选出原料中混有的纸屑、塑料、大颗粒尘土等；分离、筛分挑选出的金属杂质、塑料瓶盖、铝盖、铁盖等。根据建设单位提供的资料，这部分固废产生量约为430t/a。这部分固废集中收集后外卖处置，不能外卖的交由环卫部门处置。 2）玻璃清洗碎玻渣 项目玻璃清洗过程中会产生碎玻渣，随水一并流入沉淀池，产生量约 50t/a，经人工打捞，收集晾干后外售。 3）沉淀池污泥 玻璃清洗产生的废水通过沉淀池进行处理，玻璃清洗过程中除了产生碎玻渣以外，玻璃上附着的颗粒物会留在沉淀池中，形成沉淀池污泥，产生量约 2.0t/a，环评要求企业应定期经人工打捞沉淀池污泥，集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 4）生活垃圾 本项目员工10人，均不在厂内食宿，非住宿人员生活垃圾产生速率按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为5kg/d，1.5t/a。生活垃圾定期外运由环卫部门一并清运处理。 项目固体废物产排情况及处置措施见下表。 表4-6 固体废物产排情况及处置措施一览表 序号; 产生环节; 名 称; 固废性质; 产生量（t/a）; 处置措施; 排放量（t/a）. 1; 分拣、分离、筛分; 金属杂质、塑料瓶盖、铝盖、铁盖等; 一般固废; 430; 集中收集后外卖处置，不能外卖的交由环卫部门处置; 0. 2; 玻璃清洗; 碎玻渣; 一般固废; 50; 收集晾干后外售; 0. 3; 沉淀池; 污泥; 一般固废; 2.0; 交由环卫部门处理; 0. 4; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 1.5; 交由环卫部门处理; 0. （2）固废处理处置措施 项目在营运过程中产生的固废包括一般工业固废、危险废物以及生活垃圾。生活垃圾：收集后委托环卫部门处理，对周围环境影响较小。 一般工业固废：集中收集后外卖处置，不能外卖的交由环卫部门处置。 经上述处理措施，固体废物得到较好的处置，不向外排放，对环境影响小，措施可行。 5、地下水及土壤 本项目不新增建构筑物，项目废水主要为玻璃清洗废水和生活污水，不涉及重金属、有机涂料及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品，地下水环境不敏感。因此，项目无污染土壤及地下水环境影响途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 6、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可委托当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的污染源监测，污染源监测主要包括对污染源（包括废气、废水、噪声、固体废物等）以及各类污染治理设施的运转进行定期或不定期监测，明确主要污染物和主要排放口，合理设置监测点位和确定监测指标。根据本项目污染物来源和排放特性，各监测点位、监测项目、监测频次建议见表4-6。若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。 表4-7 项目监测内容 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 无组织废气监测; 下风向设监控点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值标准. 噪声监测; 厂界外1m，厂界四周各一个点; 等效A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）2类/4类标准. 7、环保投资 项目总投资1000万元，其中环保投资40万元，占总投资额的约4%，环保投资情况见表4-8。 表4-8 环保投资一览表 项目; 环保设施; 单位; 数量; 投资（万元）. 废水; 二级沉淀池（72m3）; 个; 1; 10. 隔油池; 个; 1; 2. 化粪池; 个; 1; 3. 废气; 喷雾除尘装置; 套; 1; 8. 原料库、成品库地面硬化，设置雨棚，洒水抑尘; /; /; 10. 油烟净化器; 套; 1; 1. 噪声; 对设备进行减震、隔声处理; /; /; 2. 固废; 垃圾桶、垃圾箱; /; /; 1. 一般固废暂存区; 处; 1; 3. 合计; /; /; /; 40. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸料、上料粉尘 | 颗粒物 | 原料库、成品库地面硬化、设置雨棚、洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2的无组织排放标准 |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 设置喷雾除尘装置 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后通过烟道屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 经隔油池、化粪池处理后用于周边农肥 | 用于农肥，不外排 |
|  | 玻璃清洗废水 | COD Cr、SS | 经沉淀池处理后循环使用，不外排 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 机械设备 | 机械噪声 | 选用低噪声设备、合理布局、对设备基础进行减振，加强维护等 | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 分拣、分离、筛分 | 金属杂质、塑料瓶盖、铝盖、铁盖等 | 集中收集后外卖处置，不能外卖的交由环卫部门处置 | 不外排 |
|  | 玻璃清洗 | 碎玻渣 | 收集晾干后外售 | 不外排 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 交由环卫部门处理 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 不外排 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设单位应对厂区进行合理规划，全面绿化，并以种植乔木为主，配种观赏花木、 草坪，既可净化环境，又可美化环境。按此实施，将进一步改善当地的生态环境。落实各项环保措施，减少运营中污染物对周边环境的影响，尽量做到厂区与周边生态环境的和谐统一。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目无风险源 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污许可管理制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令 第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第11号令），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42，非金属废料和碎屑加工处理422，其他”，实施排污许可证登记管理。 2、排污口规范化建设 本项目无废气、废水排污口，设置雨水排污口。根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24 号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应在废水、废气处理设施进出口设置采样口。 建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 3、项目竣工环境保护验收 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。 4、原料来源要求 企业应严格控制采购过程，严禁收购涉危涉化等各类玻璃瓶；同时要求干净无杂的啤酒瓶、白酒瓶应确保无残留原液。 |  |  |  |

- 六、结论

建设项目符合国家产业政策、选址可行。项目在营运过程不可避免地对环境产生不良影响，建设单位在落实本报告表中所提各项环保措施的前提下，项目在营运期对地表水、环境空气、声环境不会产生明显影响，固体废物可以得到有效处置，对环境的影响在可接受的程度，从环保角度出发，本项目在该地块的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.7t/a | 0 | 0.7t/a | +0.7t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 金属杂质、塑料瓶盖、铝盖、铁盖等 | / | / | / | 430t/a | 0 | 430t/a | +430t/a |
|  | 碎玻渣 | / | / | / | 50t/a |  | 50t/a | +50t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①