- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：海泡石系列产品生产线建设项目

建设单位（盖章）：湖南鼎祥青新材料科技有限公司

编制日期：   2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 海泡石类系列产品生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨锋钢 | 联系方式 | 18900728588 |
| 建设地点 |  | 湖南省常德市鼎城区蔡家岗镇延寿庵社区（原五金厂） |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 111 度 36 分 50.390 秒， 29 度 11 分 13.699 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30，60石墨及其他非金 属矿物制品制造 309 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 41.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.87 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4364.98m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《常德市鼎城区蔡家岗镇总体规划（2016-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 《常德市鼎城区蔡家岗镇总体规划（2016-2030）》符合性分析 根据《常德市鼎城区蔡家岗镇总体规划（2016-2030）》蔡家岗城镇总体布局如下： 蔡家岗镇区在产业空间布局上，依据产业选择和定位，结合各村的现状各项条件，规划形成“一心、两轴、两带、五片区、多节点”的结构形态，形成开放型、组团式、片轴结合的发展模式。 （1）一心 即东西向城镇发展主轴和南北向城镇发展次轴相交形成蔡家岗镇镇区的一级公共中心。 （2）两轴 即沿贯穿东西镇区的综合服务片区形成镇区东西向的发展主轴、以及沿 S230构成的贯穿镇区南北的发展次轴。 （3）两带 即沿渐河南北向形成的渐河滨河生态景观走廊以及镇区南部的镇区特色产业发展带。 （4）五片区 即镇区范围内城镇发展主轴横穿的综合服务片区、镇区中部的现代居住组团、镇区北部的休闲观光农业片区、镇区西部的传统工业片区、以及镇区南部的现代农业片区和渐河东侧的新型工业片区。 ①综合服务片区：以行政办公和商务为基础，依据市场需求和当地条件，发挥对全镇的经济发展和引领与带动作用。 ②中部现代居住片区：优化居住环境，着力完善各类公共服务设施，提升公共服务质量。 ③北部、南部的休闲观光农业片区：以特色养殖业、高效农业为主。以优质水稻、水果、绿色蔬菜培育为主，强力推行农业现代化。另外可以利用当地资源，开发水库，修建环境较好的休闲度假区，发展农家乐，旅游观光，促进村域经济的发展。 ④西部传统工业区：以湘北水泥厂等企业为龙头，依据当地的现有矿产资源与劳动力，促进蔡家岗的工业发展。 ⑤新型工业片区：依托沅澧快速干线1号大道，大力发展现代工业，走新型工业化道路。培育接续产业、发展循环经济，依托而不依赖资源。 （5）多节点 镇区范围内，形成多层次、复合多元的多节点形态。 本项目位于西部传统工业区，符合《常德市鼎城区蔡家岗镇总体规划（2016-2030）》的相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与常德市人民政府关于发布《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》的通知 本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇，属于生态环境一般管控单元，文件从空间布局约束、污染物控制管控、环境风险防控以及资源开发效率要求四个管控维度提出管控要求。 表1-1鼎城区蔡家岗镇生态环境准入清单 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （1.2）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。; 本项目不属于排放重点污染物的建设项目，项目用地属于工业用地，不在生态保护红线范围内; 符合. 污染物控制管控; （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。以保障农产品质量、人居环境安全和饮用水水源地安全为出发点，以受污染耕地及拟开发建设居住、商业、学校、医疗、养老机构和公共服务设施等项目的污染地块为重点，强化土壤污染治理和修复。 （2.2）依法禁止露天焚烧垃圾和燃放烟花爆竹，开展餐饮油烟治理专项行动。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 （2.3）加强林地草地园地土壤环境管理。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒高残留农药。对生产、销售高毒高残留农药的行为进行打击。完善生物农药、引诱剂管理制度。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。 （2.4）采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。; 本项目的建设不涉及相关内容; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强重污染天气应对。推进大气污染防治联防联控，构建大气污染防治立体网络。提升重污染天气预报预警能力，修订完善应急预案，对重点行业企业实行差异化的错峰生产。完善生态环境、气象会商研判机制，加强重污染天气预报预警专业队伍和能力建设。 （3.2）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）定期评估工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。; 本项目的建设不涉及相关内容; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：积极推进新能源开发利用，大力实施能源节约战略。强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快能源结构调整。到2020年底前，单位GDP能耗较2015年下降12%。 （4.2）水资源 （4.2.1）建立预警体系，发布预警信息，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束。从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的地区限制审批新增取水。严格规范取水许可审批管理，全面开展农业取水许可管理。实施规模化高效节水灌溉工程，积极推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。 （4.2.2）2020年，全区万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元工业增加值用水量比2015年下降29.2%，农田灌溉水有效利用系数达到0.527。 （4.3）土地资源 （4.3.1）禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.3.2）切实保护现有的森林资源，通过荒山绿化、封山育林等措施积极培育人工林特别是防洪护堤林、农田防护林、水源涵养林、水土保持林，实行护、造、管相结合，逐步提高森林覆盖率。 （4.3.3）到2020年，蔡家岗镇耕地保有量不低于4660.00公顷，基本农田保护面积不低于3082.27公顷，建设用地总规模控制在1496.44公顷以内，城乡建设用地规模控制在1306.81公顷以内，城镇工矿用地规模控制在230.81公顷以内。石板滩镇耕地保有量不低于1690.00公顷，基本农田保护面积不低于1238.07公顷，建设用地总规模控制在1274.16公顷以内，城乡建设用地规模控制在1118.43公顷以内，城镇工矿用地规模控制在561.58公顷以内。; 项目主要能源为电能、液化石油气以及生物质颗粒，用水主要采用自来水，项目用地属于工业用地; 符合. 根据上表可知，本项目符合常德市人民政府关于发布《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》的要求。 2、政策符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]29号令），本项目属于允许类，本项目生产设备无淘汰类设备，且本项目符合国家有关法律法规。因此，项目建设符合国家相关产业政策要求。 （2）与《湖南省环境保护条例》符合性分析 根据《湖南省环境保护条例》：“除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区。”本项目位于蔡家岗镇延寿庵社区（原五金厂内），属于工业聚集区（蔡家岗镇西部传统工业区）内，该工业聚集区内分布有凯尊环保科技有限公司、德施邦新材料有限公司、鸿邦建材有限公司、常德隆程建材有限公司、常德金阳红彩色水泥有限公司、湘北水泥厂、湖南鼎祥青新材料科技有限公司，项目的建设符合《湖南省环境保护条例》的相关要求。 （3）与《常德市大气污染防治若干规定》的相符性分析 根据《常德市大气污染防治若干规定》：“第六条 除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新建工业项目应当进入工业园区。工业园区应当遵循科学规划、合理布局、总量控制、集中治理的原则，发展循环经济，采取有效措施控制和减少大气污染物排放。在城市和县城的建成区范围内不得新建、扩建化工、水泥、垃圾焚烧发电、沥青搅拌等企业以及新增产能项目。”本项目位于蔡家岗镇延寿庵社区（原五金厂内），不在城市和县城的建成区范围内，属于蔡家岗工业聚集区（蔡家岗镇西部传统工业区）内，项目用地属于建设用地。项目周边分布有凯尊环保科技有限公司、德施邦新材料有限公司、鸿邦建材有限公司、常德隆程建材有限公司、常德金阳红彩色水泥有限公司、湘北水泥厂均属于非金属材料类项目，与本项目建设类型相似。因此，本项目建设符合《常德市大气污染防治若干规定》的相关要求。 （3）与《关于印发<常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》符合性分析 表1-2 《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》节选 序号; 《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案》; 本项目; 符合性. 指标控制. 1; 有组织排放控制要求。已有行业排放标准的工业炉窑,严格按行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑,待地方标准出台后执行，现阶段我市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。; 根据计算，本项目高纯度海泡石烘干、吸附剂烘干工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米。; 符合. 2; 无组织排放控制要求。严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下,采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、 块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存,粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目烘干、煅烧、粉碎、包装等工序设备密闭，物料采用气力输送。; 符合. 根据表1-2可知，本项目的建设符合《关于印发<常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》的相关要求。 （4）与《建设项目环境保护管理条例》的符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： 表1-3《建设项目环境保护管理条例》节选 序号; 《建设项目环境保护管理条例》; 本项目; 结果. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇，位于工业聚集区范围内，属于建设用地，符合国家的相关政策; 符合. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目位于不达标区，根据常德市人民政府办公室下发《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。在2027年，PM2.5稳定达标。; 符合. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目各项污染治理设施均能满足项目相关污染物达标排放; 符合. 4; 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目; 符合. 5; 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本项目基础资料数据为业主提供，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 3、选址合理性分析 本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇延寿庵社区，项目租用原蔡家岗镇五金厂用地，面积约4364.98m2。原蔡家岗镇五金厂为乡镇企业，现已停产，项目用地为建设用地。项目不存在历史遗留问题，且项目符合蔡家岗镇总体规划。 项目周边交通较为便利，水、电等均有供应，综合条件较好。且项目周边分布有凯尊环保科技有限公司、德施邦新材料有限公司、鸿邦建材有限公司、常德隆程建材有限公司、常德金阳红彩色水泥有限公司、湘北水泥厂均属于非金属材料类项目，与本项目建设类型相似。根据响分析内容可知，项目营运过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等，经过厂区设置的各种处理措施处理后，均可达标排放或妥善处置，对周边企业、周边环境影响较小。因此本项目的选址合理。 4、平面布局合理性分析 本项目地块呈不规则形。厂区地势南高北低，南侧最高处为办公楼，北侧由东至西分别为仓库、综合楼、生产车间。 生产车间南侧为原料车间（海泡石原矿堆场），中部偏南为制浆区、设备维修区，中部偏北为重项、轻项物质分离区，北侧为压滤区、轻项物质处理区和重项物质处理区。 项目功能分区明确、组织协作良好，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰、污染，以确保生产、运输和安全。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目概况 本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇延寿庵社区，项目租用原蔡家岗镇五金厂用地，面积约4364.98m2。蔡家岗镇五金厂为蔡家岗镇乡镇企业，已停产多年，项目用地性质为建设用地。本项目对原蔡家岗镇五金厂厂房进行整改，厂区共有1栋1F办公楼、1栋2F的综合楼、1栋1F钢架结构厂房、1栋1F砖混结构仓库、液化石油气库房、门卫等。本项目共建设一条海泡石提纯生产线，生产高含量海泡石约1000吨，吸附剂约9000吨。 表2.1-1 建设项目工程组成一览表 项目组成; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋1F钢架结构厂房，建筑面积约2000m2。南侧为全封闭的原料堆场，车间内部南侧制浆过筛区+设备维修区，中部偏南为制浆区、设备维修区，中部偏北为重项、轻项物质分离区，北侧为压滤区、轻项物质处理区和重项物质处理区（吸附剂生产区）. 辅助工程; 仓库; 1栋砖混结构厂房，建筑面积650m2，仓库东侧北部为成品仓库，南部为五金仓库+辅料仓库；. 液化石油气库房; 1栋砖混结构，建筑面积约10m2. 办公楼; 1F砖混结构，建筑面积200m2. 生活楼; 2F砖混结构，建筑面积400m2，内设食堂. 公用工程; 给水工程; 蔡家岗镇自来水厂. 排水工程; 雨污分流。项目生产废水循环使用，生活废水经化粪池处理后，综合利用，不外排；雨水经厂区排水沟排入厂区外北侧池塘，最终经农灌渠排入新渐河. 供电系统; 设置630KVA的高低压配电室，不设备用电源. 环保工程; 废水治理; 工艺废水沉淀后回用；生活污水经化粪池处理后，综合利用，不外排. 废气治理; 原料破碎粉尘：车间全封闭、洒水降尘. 轻项物质烘干粉尘：旋风+布袋除尘. 热风炉燃烧废气：低氮燃烧器+15m排气筒. 中转仓仓顶粉尘：仓顶布袋除尘器. 轻项物质包装粉尘：布袋除尘器. 重项物质破碎粉尘：布袋除尘器. 重项物质烘干粉尘：布袋除尘器. 生物质燃烧废气：多管除尘+袋式除尘+低氮燃烧器+15m排气筒. 吸附剂筛分粉尘：布袋除尘器. 吸附剂包装粉尘：布袋除尘器. 食堂油烟：油烟净化器. 噪声治理; 隔声，减震. 固废处理; 危险废物暂存间，位于维修车间，占地面积约10m2. 一般固体废物暂存间：占地面积约100m2. 生活垃圾厂区收集，交由环卫部门处置. 2.1.2设备清单 表2.1-2 主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 粉碎机; J×1000型; 1套. 2; 制浆机; 4.6m3; 5套. 3; 振动筛; Φ1250x3层; 5套. 4; 原浆池; 80m3; 1个. 5; 原浆罐; 20m3; 1个. 6; 原浆罐; 20m3; 1个. 7; 分离机; 590型; 3台. 8; 重项物料池; 50m3; 2个. 9; 重项物料罐; 10m3; 2个. 10; 轻项物料池; 50m3; 2个. 11; 轻项物料罐; 10m3; 2个. 12; PAC溶液罐; 5m3; 3个. 13; PM溶液罐; 5m3; 3个. 14; 压滤机; 80m2; 1台. 15; 压滤机; 140m2; 1台. 16; 沉淀池; 40m3; 1个. 17; 干燥机; 120型; 1套. 18; 输送水泵; 0.75-2.2kw; 12台. 19; 螺旋输送机; L-500; 4套. 20; 粉碎机; 2台. 21; 布袋除尘器; 12套. 22; 旋风除尘器; 1套. 23; 包装机; 1套; 轻项物质包装. 24; 热风炉; 1台. 25; 中转仓; 4台. 26; 雷蒙粉碎机; 1台. 27; 躺椅造粒机; 10台. 28; 转筒烘干炉; 1台. 29; 冷却暂存池; 15m3; 1个. 30; 转筒滚筒筛; 1台. 31; 包装机; 1台; 吸附剂包装. 32; 铲车; 1台. 2.1.3主要原辅材料 本项目海泡石原矿主要来源于浏阳、石门等地区，根据建设方提供的检测报告，海泡石1的主要成分为海泡石（16.26%）、石英（38.08%）、滑石（35.76%）、蒙脱石（9.9%）；海泡石2的主要成分为石英（31.25%）、海泡石（18.98%）、滑石（33.29%）、方解石（16.48%），暂存于全密闭的原料暂存间内。 表2.1-3 主要原辅材料消耗表 海泡石：属斜方晶系或单斜方晶系，其标准晶体化学式为Mg8(H2O)4[Si6O16]2(OH)4·8H2O，其中SiO2含量一般在54%~60%之前，MgO含量多在21~25%范围内；颜色一般呈淡白或灰白色，具丝绢光泽，有时呈蜡状光泽，条痕呈白色，不透明；触感光滑且粘舌；莫氏硬度：2-2.5，密度为1~2.2g/cm3。海泡石独特的警惕结构使其具有比表面积高、吸附能力强、在水中易悬浮、耐高温、阻燃等特点，广泛应用于建材、化工、石油、环保等领域。 序号; 名称; 年消耗量; 储存量; 包装方式; 备注. 1; 海泡石矿料; 1.4万吨; 100吨; 全封闭料场; 含水率30%. 2; 水玻璃; 72t; 1t; 原料仓库; 分散剂. 3; 六偏磷酸钠; 30t; 0.5t; 原料仓库. 4; PAC; 20t; 0.5t; 原料仓库; 絮凝剂. 5; PAM; 15t; 0.5t; 原料仓库. 6; 生石灰粉; 25t; 0.5t; 原料仓库; 水处理. 7; 液化石油气; 36t; 300kg; 50kg储罐，每次6个; 轻项物质烘干. 8; 生物质颗粒; 200吨; 5t; 吸附剂烘干. 9; 机油; 0.1t; 0.05t; 桶装/0.05t. 10; 液压油; 0.1t; 0.34t; 桶装. 11; 包装袋; 5万个; /; 仓库. 12; 水; 21600; 乡镇自来水; /. 13; 电; 40万kwh; 乡镇电网; /. 水玻璃：硅酸钠，俗称泡花碱，一种水溶性硅酸盐。相对密度（水=1）：2.4，分子量：122.07，熔点1088℃，溶于水。广泛应用于普通铸造、精密铸造、造纸、陶瓷、粘土、选矿、高岭土、洗涤等众多领域。 六偏磷酸钠：无色透明、玻璃状固体，分子式：（NaPO3）6，相对密度（水=1）：2.5，分子量611.76，熔点：616℃，溶于水，不溶于大多数有机溶剂，主要用途：用于水软化，化纤浆粕除铁离子，铜版纸生产的浆料扩散剂等。 2.1.4主要产品 表2.1-4 主要产品 2.1.5公用工程 序号; 名称; 年生产量; 产品规格; 备注. 1; 高纯度海泡石（90%以上）; 1000t/a; 300目; 含水率8%. 2; 吸附剂; 5000t/a; 2~3mm; 含水率8%. 3; 吸附剂; 4000t/a; ＜2mm. （1）给水工程 本项目主要用水为生产用水和生活用水。项目用水由当地农村自来水管网接管引入，水量、水压均能够满足本项目需要。 （2）排水工程 雨污分流；生产废水沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池处理后综合利用，不外排。 84 生活用水 化粪池 做农肥综合利用 420 336 100 降尘用水 自来水 21600 100 21080 工艺用水 21080 70650 图2.1-1 水平衡图 单位：t/a （3）供电工程 项目用电由乡镇电网供给，厂区配备一套630KVA的变电站，不设置备用电源。 2.1.6劳动定员 项目劳动定员10人，均在厂区就午餐，2人在厂区住宿。工作制度为一班制，每班10小时，年工作300天。 2.1.7平面布局 本项目地块呈不规则形。厂区地势南高北低，南侧最高处为办公楼，北侧由东至西分别为仓库、综合楼、生产车间。 生产车间南侧为原料车间（海泡石原矿堆场），中部偏南为制浆区、设备维修区，中部偏北为重项、轻项物质分离区，北侧为压滤区、轻项物质处理区和重项物质处理区（吸附剂生产区）。 2.1.8建设投资及资金来源 本项目建设总投资为600万元，均来自企业自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1生产流程 工艺说明： 原料 G1 破碎 投料 G2 制浆 水、分散剂 过筛 PAC、PAM S1 离心 重项物质 絮凝 压滤 轻项物质 G8 絮凝 PAC、PAM 粉碎 W1、S2 压滤 G3、G4 W1、S2 造粒 G9 烘干1 G10、G11 G5 烘干2 中转仓 G12 S3 筛分 G6 破碎 G13 包装 G7 包装 外售 外售 图2.2-1 运营期生产工艺图 破碎、投料：采用铲车将海泡石矿投入破碎机，将大块的海泡石（含水率30%）矿进行破碎，破碎后的海泡石矿用铲车投料； 制浆、过筛：海泡石通过运输皮带投入制浆机，加入水进行制浆（含固量10%），再加入分散剂水玻璃、六偏磷酸钠继续搅拌（海泡石与伴生脉石矿物在搅拌擦洗过程中产生的剪切力作用下解离，然后再分散剂作用下使颗粒物表面荷电，再在静电斥力作用下稳定分散），再用旋振筛除去较大粒度的杂质颗粒。 离心：过筛后，矿浆中颗粒处于较窄粒度级。在离心力场中，矿物颗粒受离心力与重力的合力作用，因海泡石与杂质矿物密度不同，而实现分离。离心分离的上层物质进入轻项物质池，下层物质进入重项物质池。 絮凝：在轻项物质池、重项物质池中加入絮凝剂PAC（7.5%）、PAM（0.2%），同时用空压机向池中通入空气，防止物料沉降。用泵将重项物质池物料转移至重项物质罐，将轻项物质池物料转移至轻项物质罐进行絮凝沉淀。 压滤：絮凝沉淀后的重项物质经压滤机进行压滤（含水率50%）后，继续处理，制作吸附剂。轻项物质经压滤机压滤（含水率50%），烘干外售。压滤废水在沉淀池加入生石灰处理后，回用于制浆工序，沉淀池底部沉渣定期清捞。 轻项物质处理： 烘干：压滤后的轻项物质采用旋转闪蒸干燥机进行干燥（含水率8%）、破碎（100目）。烘干后的物料经旋风收尘器、布袋除尘器收集，废气经排气筒在车间内排放。 旋转闪蒸干燥机工作原理：在一个设备内完成干燥、粉碎、筛分。热空气（150~200℃）切线进入干燥设备底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。脱水后的干物料随热气流上升，分级环将大颗粒截留，小颗粒从环中心排出干燥器外，由旋风分离器和除尘器回收，未干透或大块物料受离心力作用甩向器壁，重新落到底部被粉碎干燥。 中转仓暂存：采用旋转闪蒸干燥机处理后的海泡石采用气力输送至4个筒仓内暂存。 粉碎：烘干处理后的物料继续经粉碎机粉碎至300目。 包装：粉碎后的物料经包装机包装后，放入产品仓库暂存。 重项物质处理： 粉碎：压滤后的重项物质经人工转移至重项物质处理区，采用雷蒙破碎机进行破碎； 造粒：本项目采取躺椅造粒机进行造粒。躺椅造粒机由一个具有角度的浅盘和支承架构成。其倾角和圆盘的转速是可调的。采用人工将破碎后的重项物质投入造粒机，物料在盘内受离心力、摩擦力和重力的作用，沿抛物线运动，并在不断的滚动过程中将水份不断排挤出表面，由于物料的粘结性和可塑性，物料互相粘结并逐渐长大。由于物料的粘结性以及表面液膜的自然挥发，使粒料具有一定的强度。当成球盘的倾角、盘边高、转速及水份等参数一定时，不同粒径的料球由于重力不同而按不同的脱离角离开盘边向下滚动，然后随着倾斜盘体的转动从盘的边部排出盘外，暂存于吨袋中。 烘干：海泡石可采用高温活化法改变海泡石的晶体结构来增大它的比表面积、增强吸附性能。海泡石的晶体结构存在三种形式的水，即吸附水、结晶水、羟基水。在100℃-300℃温度范围内，脱去海泡石孔道中的吸附水，从而形成表面积很大的空穴，从而增强海泡石的吸附能力。当温度高于300℃时，海泡石矿物的结构会受到不同程度的破坏，吸附性能改变。因此，在采用旋转烘干炉对海泡石进行高温改造时应合理的控制温度，从而保证其吸附能力。 冷却：烘干后的海泡石吸附剂采用行吊转移至海泡石冷却池暂存冷却。 筛分：冷却后的吸附剂采用转筒滚筒筛进行筛分，筛分出不同规格的产品。 包装：项目产品采用吨袋进行包装。 2.2.2产污环节 表2.2-1 运营期主要污染工序一览表 污染物类别; 编号; 污染物名称; 产生工序; 治理措施; 主要污染因子; 排放方式. 废气; G1; 破碎粉尘; 原料破碎; 洒水降尘; 颗粒物; 无组织. G2; 投料粉尘; 原料投料; /; 颗粒物; 无组织. G3; 轻项物质烘干粉尘; 轻项物质烘干; 旋风+布袋除尘; 颗粒物; 有组织. G4; 热风炉废气; 轻项物质烘干; 低氮燃烧+15m排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 有组织. G5; 中转仓仓顶粉尘; 中转仓暂存; 仓顶除尘器; 颗粒物; 无组织. G6; 轻项物质破碎粉尘; 轻项物质破碎; 布袋除尘器; 颗粒物; 无组织. G7; 轻项物质包装粉尘; 轻项物质包装; 布袋除尘; 颗粒物; 无组织. G8; 重项物质破碎粉尘; 重项物质破碎; 布袋除尘; 颗粒物; 无组织. G9; 造粒粉尘; 重项物质造粒; /; 颗粒物; 无组织. G10; 重项物质烘干粉尘; 重项物质烘干; 布袋除尘; 颗粒物; 无组织. G11; 生物质燃烧废气; 生物质颗粒燃烧; 低氮燃烧+布袋除尘+15m排气筒; 颗粒物; 无组织. G12; 吸附剂筛分粉尘; 吸附剂筛分; 布袋除尘; 颗粒物; 无组织. G13; 吸附剂包装粉尘; 吸附剂包装; 布袋除尘; 颗粒物; 无组织. G14; 车辆运输粉尘; 车辆运输; /; 颗粒物; 无组织. G15; 食堂油烟; 员工生活; 油烟净化器; 油烟; /. 废水; W1; 工艺废水; 压滤机压滤; 沉淀+循环利用; SS; /. W2; 生活污水; 员工生活; 化粪池处理+综合利用; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; /. 噪声; N; 设备噪声; 设备运行; 隔声、减震; Leq（A）. 固体废物; S1; 大颗粒杂质; 过筛; 外售综合利用; 一般固体废物; /. S2; 沉淀池沉渣; 水处理; 外售综合利用; /. S3; 旋转烘干炉炉渣; 重项物质烘干; 外售综合利用; /. S4; 布袋除尘器收集的粉尘; 布袋除尘; 回用于生产; --; /. S5; 除尘器收集的烟尘; 多管+布袋除尘; 外售综合利用; 一般固体废物; /. S6; 废液压油; 设备维护/清理; 暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位处置; 危险废物; /. S7; 废油桶; /. S8; 含油抹布; /. S9; 废机油; /. S10; 生活垃圾; 员工生活; 交由环卫部门处置; 生活垃圾; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.2与项目有关的原有污染问题 本项目选址于鼎城区蔡家岗镇延寿庵社区（原五金厂内），项目用地属于工业用地。五金厂原属于蔡家岗镇的乡镇企业，已停产多年。不存在与本项目相关的原有问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状调查与评价 本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇，本次区域环境质量现状根据《常德市生态环境局关于2020年1~12月环境质量状况》进行评价，鼎城区大气基本污染物环境质量现状数据如下。 - 表3.1-1 项目区域空气质量现状评价表 监测因子; 年评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 标准值/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 41; 35; 117; 不达标. PM10; 年平均浓度; 51; 70; 72.9; 达标. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 18; 40; 45; 达标. CO; 24h平均浓度95百分位; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 最大8h平均浓度90百分位; 130; 160; 81.3; 达标. 经判定PM10、SO2、NO2年平均浓度、CO 24小时平均浓度、O3最大8小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度超标。因此判定本项目位于不达标区。 常德市人民政府办公室下发《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。在2027年，PM2.5稳定达标。 3.1.2地表水环境质量现状调查与评价 本项目工艺废水沉淀后回用，厂区雨水经厂区雨水排口排入北侧池塘，最终经农灌渠排入新渐河。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），位于渐河-五里溪水库至河伏入沅江断面属于农业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。为了解项目区域水环境质量现状，本项目引用《常德市生态环境局关于2020年12月全市环境质量状况的通报》表5 2020年12月地表水监测断面水质状况中灌溪水文站断面的监测结果，可知灌溪水文站段面2020年水质均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。因此项目所在区域地表水环境质量较好。 3.1.3声环境质量现状调查与评价 本项目委托景倡源（湖南）有限公司，于2020年10月12日对项目地块四周以及西侧（2户）居民点、西南侧居民点进行噪声监测。 （1）监测因子：Leq dB（A）； （2）监测时段：昼间（06∶00～22∶00）和夜间（22∶00～06∶00）； （3）监测方法 按《声环境质量标准》(GB3096-2008)的要求进行；评价方法按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中相关规定进行； （4）执行标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准； （5）监测结果及评价 表3.1-2 声环境现状监测及评价结果一览表 单位：dB（A） 监测点; 位置; 监测时段; 监测结果; 评价标准; 评价结果. N1; 东厂界外1m; 昼间; 43; 60; 达标. 夜间; 44; 50; 达标. N2; 南厂界外1m; 昼间; 43; 60; 达标. 夜间; 45; 50; 达标. N3; 西厂界外1m; 昼间; 43; 60; 达标. 夜间; 44; 50; 达标. N4; 北厂界外1m; 昼间; 45; 60; 达标. 夜间; 45; 50; 达标. N5; 西南侧居民点; 昼间; 42; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. N6; 西侧居民点; 昼间; 40; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. N7; 西侧居民点; 昼间; 43; 60; 达标. 夜间; 44; 50; 达标. 根据表3.1-2，本项目区域内声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 根据本项目特点，并结合现场踏勘情况，确定本项目周边环境保护目标如表3.2-1、表3.2-2。 表3.2-1 大气环境保护目标 类别; 坐标（经纬度）; 保护目标; 保护 内容; 规模; 环境功能区; 方位/相对厂界距离/m距离. X; Y. 大气 环境; 111.617528; 29.187196; 东侧居民; 居民区; 50户; 二类; E/156~500. 111.614481; 29.186445; 南侧居民; 居民区; 12户; S/40~275. 111.614084; 29.187046; 西南侧居民; 居民区; 20户; SW/5~290. 111.610265; 29.184975; 西南侧居民; 居民区; 4户; SW/440~460. 11.615897; 29.189846; 蔡家岗镇中学; 学校; 400人; NE/240. 111.611745; 29.190233; 北侧居民; 居民区; 3户; N/350~415. 111.616696; 29.188537; 东北侧居民; 居民区; 10户; NE/150~270. 111.616713; 29.189991; 东北侧居民; 居民区; 15户; NE/300~470. 111.617657; 29.19089; 鼎城八中; 中学; 500人; NE/420. 表3.2-2 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能、规模; 方向; 与厂界的距离; 保护级别. 地面水环境; 新渐河; 农业用水; 东侧; 1.8km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 声环境; 南侧居民; 居民区，1户; 南侧; 40~50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 西南侧居民; 居民区，2户; 西南侧; 5~50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 废气：生产过程中粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；热风炉废气、旋转烘干炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值；食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求； 表3.3-1 大气无组织排放限值 序号; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控位置. 排气筒高度; 排放速率; 监控点; 浓度. 1; 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3.3-2 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 油烟排放浓度; 净化设施最低去除效率. 小型; ≤2mg/m3; 60%. 表3.3-3锅炉大气污染物排放标准 污染物项目; 燃气锅炉限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物（mg/m3）; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫（mg/m3）; 50. 氮氧化物（mg/m3）; 150. 废水：本项目生产废水沉淀后回用于制浆工序，生活污水经化粪池处理后做农肥，不外排。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3.3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 固体废物：生活垃圾委托环卫部门处置；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及 2013 年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197）根据本项目排污特征，本项目总量控制因子为SO2、NOX。 项目生产废水沉淀处理后回用，生活污水经隔油池、化粪池处理后综合利用，不外排。 项目运营期热风炉、旋转烘干炉总废气量为175.1万m3/a，其中废气执行标准为SO250mg/m3、NOX150mg/m3，按照标准核算其总量分别为SO20.088t/a、NOX0.263t/a。 表3.4-1 排放总量计算 单位：t/a 总量指标; 预测排放量; 标准核算量; 建议总量指标; 备注. SO2; 0.06124; 0.088; 0.07. NOX; 0.2067; 0.263; 0.21. 本项目总量指标为：SO20.07t/a、NOX0.21t/a，需购买总量为SO20.07t/a、NOX0.21t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响和保护措施 本项目施工期主要进行设备的安装，施工期较短，对周边环境的影响较小，且随着施工期的结束，施工期产生的影响将消失。本项目不对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1大气 （1）废气污染物产生及排放情况 1）原料破碎粉尘（G1） 采用铲车将海泡石矿投入破碎机，将大块的海泡石矿（含水率30%）进行破碎，破碎粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散性粉尘排放因子中砂和砾石的一级破碎的排放因子：0.05kg/t-破碎料。项目海泡石用量14000t/a，以全部破碎机，根据计算海泡石矿破碎粉尘的产生量0.7t/a，产生速率为0.58kg/h（破碎时间以4h/d计）。建议采用洒水降尘的措施控制原料破碎的粉尘产生量，洒水降尘的效率为80%，则原料破碎粉尘的排放量为0.14t/a，排放速率为0.12kg/h。 2）投料粉尘（G2） 破碎后的海泡石矿用铲车投料，由于海泡石原料含水率较高，投料时粉尘产生量较小，因此不计算投料工序的粉尘。 3）轻项物质烘干粉尘（G3） 轻项物质在旋转闪蒸干燥机内翻滚烘干、破碎至100目后，采用旋风除尘器+布袋除尘器对物料进行收集，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册中硅藻土添加剂等干燥过程、石灰石破碎工段、石灰石筛分工段的产排污系数。硅藻土添加剂等干燥过程：颗粒物0.763kg/t-产品，废气量7650标m3/t-产品；石灰石破碎工段：颗粒物1.13kg/t-产品；筛分1.13kg/t-产品。本项目烘干后的物料量为1000t，根据计算项目轻项物质烘干工序颗粒物的产生量为3.025t/a，产生速率1.26kg/h。旋风除尘器的除尘效率为99%，布袋除尘器效率为99%，则粉尘的排放量为0.0003t/a，排放速率为0.0001kg/h。 4）烘干工序热风炉废气（G4） 本项目热源为液化石油气，烘干过程采用间接加热方式，热风炉安装低氮燃烧器，废气经15m排气筒排放。根据建设方提供的资料，轻项物质烘干工序热源为液化石油气，液化石油气的用量为15kg/h，工作300天，每天烘干时长约8h，则轻项物质烘干工序液化石油气的用量为36t/a。烘干工序产排污参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算。根据建设方提供的资料，液化石油气的用量为15kg/h，工作300天，每天烘干时长约8h，则烘干工序液化石油气的用量为36t/a。液化石油气（液态）的密度为580kg/m3，标态下气态的石油气的密度约为2.35kg/m3。则折算成标态下气态石油气的量为15320m3。 ①根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉硫排放量按照以下公式计算： 式中：：核算时段内二氧化硫排放量，t； R：核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St：燃料总硫的质量浓度，mg/m3；（《液化石油气》（GB11174-1997）液化石油气总的含硫量不高于总硫含量不大于343mg/m3，气态时石油气含硫量为1.39mg/m3） ηs：脱硫效率，%； K：燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 ②颗粒物、氮氧化物产生量计算： Ej=Rβj×10-3 式中：Ej—核算时段内第j中污染物的排放量，吨； R—核算时段内燃料耗量，吨或万立方米； βj—第j中污染物产排污系数，千克/吨-燃料或千克/万立方米-燃料（参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018））。 ③燃气锅炉烟气量计算： Qnet，ar＞10467KJ/m3； 式中：Qnet，ar：收到基低位发热量，KJ/m3；液化石油气基低位发热量50242KJ/kg（本项目取118069KJ/m3），（参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020））。 V0：理论空气量，m3/m3； Vs：湿烟气排放量，m3/m3； α：过量空气系数，α=1.2。 表4.2-1烘干工序热风炉产污系数一览表 工序; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 处理效率. 热风炉废气; SO2; -; -; 直排; /. 颗粒物; kg/万m3-燃料; 2.86; 直排; /. NOx; kg/万m3-燃料; 59.61; 低氮燃烧; 30%. 表4.2-2烘干工序热风炉产污情况一览表 工序; 污染物指标; 产污量（t/a）; 产污速率 （kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排污量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 热风炉废气; 烟气量; 58.30万m3/a; /; /; 58.30万m3/a; /; /. SO2; 0.00004; 0.00002; 0.07; 0.00004; 0.00002; 0.07. 颗粒物; 0.004; 0.0018; 7.52; 0.004; 0.0018; 7.52. NOx; 0.091; 0.038; 156.64; 0.0637; 0.0267; 109.65. 5）中转仓仓顶粉尘（G5） 项目轻项物质烘干后采用输送，输入4个中转仓中暂存，中转仓仓顶设置布袋除尘器，布袋除尘效率约99%。仓顶粉尘的产排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造行业物料输送工序产污系数。颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品，本项目高纯度海泡石产品量为1000t/a，则轻项物质暂存于中转仓的仓顶粉尘为0.12t/a，产生速率为0.05kg/h；经仓顶布袋除尘器处理后，排放的粉尘为0.0012t/a，排放速率为0.0005kg/h。 6）轻项物质破碎粉尘（G6） 项目轻项物质经旋转闪蒸干燥机干燥、粉碎至100目后，继续采用粉碎机粉碎至300目。轻项物质粉碎工序粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册中硅藻土添加剂等干燥过程、石灰石破碎工段、石灰石筛分工段的产排污系数。石灰石破碎工段：颗粒物1.13kg/t-产品。轻项物质破碎粉尘经粉碎机自带布袋除尘器处理后车间内排放，处理效率以99%计。轻项物质破碎量为1000t/a。则轻项物质粉碎粉尘产生量为1.13t/a，产生速率为0.94kg/h（破碎时长4h/d）。轻项物质破碎粉尘排放量为0.0113t/a，排放速率为0.0094kg/h。 7）轻项物质包装粉尘（G7） 本项目需将高纯度海泡石进行袋装，包装粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》，石灰包装过程的粉尘产生系数为0.125kg/t-原料。包装粉尘经包装机自带的布袋除尘器处理后车间内排放。处理效率以99%计。则包装工序粉尘的产生量为0.125t/a，产生速率为0.104kg/h（包装时间以4h计）；排放量为0.00125t/a，排放速率为0.00104kg/h。 8）重项物质破碎粉尘（G8） 压滤后的重项物质（含水率50%）采用雷蒙破碎机进行破碎，破碎机自带布袋除尘器，除尘效率为99%，粉碎量为16560t/a，破碎粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散性粉尘排放因子中砂和砾石的一级破碎的排放因子：0.05kg/t-破碎料。破碎工作时间为300d，每天4h。则重项物质破碎工序粉尘的产生量为0.828t/a，产生速率为0.69kg/h；排放量为0.008t/a，排放速率为0.007kg/h。 9）造粒粉尘（G9） 本项目采用人工投料将重项物质投入造粒机，造粒粉尘包括投料、造粒两部分。由于粉料的含水率约50%，粉尘产生量较小，因此，项目不对造粒粉尘进行计算。建议员工在投料时，规范操作，降低物料的落差，减少粉尘的产生量。 10）重项物质烘干废气（G10） 海泡石的晶体结构存在吸附水、结晶水、羟基水等三种水，项目采用高温活化法（100℃~300℃）脱去海泡石孔道内的吸附水，从而形成表面积很大的空穴，从而增强吸附能力。重项物质烘干工序的粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册中硅藻土添加剂等干燥过程、石灰石破碎工段、石灰石筛分工段的产排污系数。硅藻土添加剂等干燥过程：颗粒物0.763kg/t-产品，烘干后吸附剂的产量为9000t/a，则重项物质烘干工序粉尘的产生量为6.867t/a，产生速率为2.86kg/h。重项物质烘干粉尘经布袋除尘器（处理效率99%）处理后车间内排放，则重项物质烘干粉尘的排放量为0.069t/a，排放速率为0.029kg/h。 11）生物质燃烧废气（G11） 重项物质采用转筒烘干炉进行烘干，使用的燃料为生物质成型燃料，用量为200t/a。烘干过程采用间接加热，采用多管除尘+袋式除尘+低氮燃烧的治理措施。烘干炉烟气中主要污染成分为SO2、NOx、烟尘，产污系数参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册。本项目生物质成型燃料锅炉产排污系数见表4.2-2，本项目烟气排放情况见表4.2-3。 表4.2-2 工业锅炉（热力生产及供应业）产排污系数表-生物质工业锅炉 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 处理效率. 生物质; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; 直排; /. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S; 直排; /. 颗粒物（成型燃料）; 千克/吨-原料; 0.5; 多管除尘+袋式除尘技术; 99%. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02; 低氮燃烧; 30%. 表4.2-3 生物质锅炉烟气产排污情况 项目; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 治理措施; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3. 烟气量; 124.8万Nm3/a; /; 低氮燃烧+多管除尘器+布袋除尘器+15m排气筒; 124.8万Nm3/a; /. SO2; 0.0612; 49.04; 0.0612; 49.04. 颗粒物; 0.1; 80.13; 0.001; 0.8. NOX; 0.204; 163.46; 0.143; 114.42. 生物质成型燃料基硫含量按0.018%计. 12）吸附剂筛分粉尘（G12） 烘干后的吸附剂采用转筒滚筒筛进行筛分，以获得不同粒径的吸附剂产品。筛分粉尘的产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099其他非金属矿物制品制造行业系数表中钙粉筛分工序的产污系数，颗粒物：1.13kg/t-原料。筛分的吸附剂量为9000t/a，则吸附剂筛分粉尘的产生量为10.17t/a，产生速率为4.238kg/h，筛分工序产生的粉尘采用布袋除尘器处理后车间内排放，处理效率为99%。筛分粉尘的排放量为0.102t/a，排放速率为0.042kg/h。 13）吸附剂包装粉尘（G13） 本项目需将海泡石吸附剂进行袋装，包装粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》，石灰包装过程的粉尘产生系数为0.125kg/t-原料。包装粉尘经包装机自带的布袋除尘器处理后车间内排放。处理效率以99%计。需包装的海泡石吸附剂的量为9000t/a，则包装工序粉尘的产生量为1.125t/a，产生速率为0.938kg/h（包装时间以4h计）；排放量为0.011t/a，排放速率为0.009kg/h。 14）车辆运输粉尘（G14） 本项目原辅材料及产品在车辆运输过程中会产生扬尘，在进行加盖蓬布、控制车速等措施后，车辆运输过程中产生的扬尘量很小，对周围环境影响小，不做定量分析。 15）食堂油烟（G14） 本项目食堂燃料目前采用的是液化石油气。为高热值，低污染能源，燃烧产物对周围环境影响较小。 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。本项目用餐人数10人，根据有关资料，按人均食用油日用量约30g/人·d，在食物加工过程中一般油烟挥发量占总耗油量的2.5%。食堂共设置1个灶头，每天工作4h，每年300天，油烟年产生量为2.25kg/a。抽油烟机风量2000m3/h，油烟净化率取60%，油烟排放量为0.09kg/a，排放浓度为0.375mg/m3。 表4.2-5 废气污染物信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物; 排放形式; 污染治理设施名称; 污染物排放量t/a; 污染物排放浓度（速率）; 排放标准mg/m3. 产生量t/a; 浓度mg/m3. G1; 原料破碎粉尘; 颗粒物; 0.7; /; 无组织; 布袋除尘器; 0.14; 0.12; /. G2; 投料粉尘; 颗粒物; /; /; 无组织; /; /; /; /. G3; 轻项物质烘干粉尘; 颗粒物; 3.025; /; 无组织; 旋风除尘器+布袋除尘器; 0.0003; 0.0001; /. G4; 热风炉废气; SO2; 0.00004; 0.07; 有组织; 低氮燃烧+15m排气筒; 0.00004; 0.00002; 0.07. 颗粒物; 0.004; 7.52; 0.004; 0.0018; 7.52. NOx; 0.091; 156.64; 0.0637; 0.0267; 109.65. G5; 中转仓仓顶粉尘; 颗粒物; 0.12; /; 无组织; 布袋除尘器; 0.0012; 0.0005; /. G6; 轻项物质破碎粉尘; 颗粒物; 1.13; /; 无组织; 布袋除尘器; 0.0113; 0.0094; /. G7; 轻项物质包装粉尘; 颗粒物; 0.125; /; 无组织; 布袋除尘器; 0.00125; 0.00104; /. G8; 重项物质破碎粉尘; 颗粒物; 0.828; /; 无组织; 布袋除尘器; 0.008; 0.007; /. G9; 造粒粉尘; 颗粒物; /; /; 无组织; /; /; /; /. G10; 重项物质烘干粉尘; 颗粒物; 6.867; /; 无组织; 布袋除尘器; 0.069; 0.029; /. G11; 生物质燃烧废气; SO2; 0.0612; 49.04; 有组织; 低氮燃烧+多管除尘器+布袋除尘器+15m排气筒; 0.0612; /; 49.04. 颗粒物; 0.1; 80.13; 0.001; /; 0.8. NOX; 0.204; 163.46; 0.143; /; 114.42. G12; 吸附剂筛分粉尘; 颗粒物; 10.17; /; 无组织; 布袋除尘器; 0.102; 0.042; /. G13; 吸附剂包装粉尘; 颗粒物; 1.125; /; 无组织; 布袋除尘器; 0.011; 0.009; /. G14; 车辆运输粉尘; 颗粒物; /; /; 无组织; 加盖蓬布、控制车速; /; /; /. G15; 员工生活; 油烟; 0.00225; 0.001875; 有组织; 油烟净化器; 0.00009; /; 2.0. （2）非正常排放 非正常工况下废气排放量核算 非正常排放是指废气处置装置不能正常运行，如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。非正常排放核算按最不利情形考虑，即设备处理效率为零考虑，非正常排放时长以1小时计。（由于热风炉天然气燃烧废气直接经排气筒排放，因此非正常工况不统计热风炉天然气燃烧废气） 表4.2-5 大气污染非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放 原因; 污染物; 非正常排放浓度(μg/m3); 非正常排放速率 /(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA002生物质燃烧废气排口; 环保设施失效; SO2; 49.04; 0.0255; 1; 10-6; 停止生产. 颗粒物; 80.13; 0.0417. NOx; 163.46; 0.085. （3）废气排放口基本情况 项目大气排放口基本情况见下表。 表4.2-6 大气排放口基本情况汇总 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 污染物名称; 污染物排放速率/t/a. 经度; 纬度. 1; DA001热风炉废气排口; 111°36′52.694″; 29°11′14.249″; 15; 0.2; 80; SO2; 0.00004. 颗粒物; 0.004. NOx; 0.0637. 2; DA002生物质燃烧废气排口; 111°36′53.288″; 29°11′14.317″; 15; 0.2; 80; SO2; 0.0612. 颗粒物; 0.001. NOx; 0.143. （4）废气达标分析 ①有组织废气排放源达标分析 根据工程分析，本项目有组织排放污染物达标情况见下表。 表4.2-7 废气有组织排放源及达标排放情况 排放口编号; 污染物; 排气筒高度/m; 排放情况; 标准限值; 执行标准; 是否 达标. 浓度/(mg/m3); 浓度/(mg/m3). DA001; SO2; 15m; 0.07; 50; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值; 达标. 颗粒物; 7.52; 20. NOx; 109.65; 150. DA002; SO2; 15m; 49.04; 50. 颗粒物; 0.8; 20. NOx; 114.42; 150. 由上表可知，本项目有组织热风炉废气旋转烘干炉生物质颗粒燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值；油烟废气排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，可实现达标排放。 ②无组织废气排放源达标分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，根据计算项目下风向最大落地浓度为0.17395mg/m3＜1.0mg/m3，因此无组织排放的粉尘监控点可达标。 综上可知，项目厂界无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 （5）废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）颗粒物废气污染防治可行技术为“袋式除尘、静电除尘、湿式除尘、滤芯除尘”，本项目轻项物质烘干采用“旋风除尘器+布袋除尘器”，中转仓仓顶粉尘、轻项物质包装粉尘、重项物质破碎粉尘、重项物质烘干粉尘、吸附剂筛分粉尘、吸附剂包装粉尘均采用“布袋除尘器”处理，是可行的。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）燃气锅炉废气中氮氧化物污染防治可行技术为“低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术”；燃生物质锅炉废气中氮氧化物污染防治可行技术为“低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR）联合脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术”，颗粒物污染防治可行技术为“旋风除尘+布袋除尘组合技术”。本项目重项物质烘干工序、轻项物质烘干工序均采用间接加热，因此热风炉燃烧废气、旋转烘干炉生物质燃烧废气均参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值。且本项目热风炉燃料为液化石油气，采用“低氮燃烧技术”是可行的；旋转烘干炉生物质燃烧废气采用“旋风除尘+布袋除尘组合技术+低氮燃烧技术”也是可行的。 综上所述，本项目废气治理措施可行。 （6）大气污染源监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目运营期大气监测计划如下表。 表4.2-10 项目运营期大气污染源自行监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 有组织废气; 烘干热风炉燃烧废气排气筒DA001; SO2、NOx、颗粒物; 年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值. 旋转烘干炉生物质颗粒燃烧废气排气筒DA002; SO2、NOx、颗粒物; 年. 油烟管道，离出口1.5倍直径垂直管道; 油烟; 年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）. 无组织废气; 无组织颗粒物：厂界周围上风向10m处布设1个参照点，在其厂界下风向10米处布设2个监控点; 颗粒物; 年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）无组织排放监控浓度限值. （7）大气环境影响分析结论 综上可知，本项目位于常德市鼎城区，属于大气环境不达标区。根据运营期环境影响分析可知，本项目各废气排放源均采取相应可行技术进行治理，净化后满足达标排放要求。综上，本项目大气环境影响可接受。 4.2.2废水 （1）废水污染物产排放污情况 1）降尘水 项目原料破碎、投料工序采用洒水降尘，年用水量约100t/a，以全部蒸发计。 2）工艺废水（W1） 根据图4.2-1可知，项目压滤产生的工艺废水，在沉淀池沉淀后，可完全回用。 原料含水0.42 0.42 制浆 8.4 杂质带走0.196 8.82 过筛 8.624 离心 7.704 0.92 0.4 0.05 重项物质 轻项物质 7.304 0.87 0.696 0.077 沉渣带走0.072 絮凝 絮凝 0.947 8 0.8 压滤 压滤 0.09 沉淀池 7.065 0.828 0.092 0.084 0.756 烘干 烘干 0.072 0.008 产品（吸附剂） 0.072 产品（轻项物质） 0.008 图4.2-1 工艺水水平衡图 单位：万t/a 2）生活用水（W2） 项目营运期间，员工日常生活产生生活废水，项目员工10人，住宿2人，年工作天数为300天，住宿员工用水量按每人每天150L计，非住宿员工按每人每天100L计。用水量为1.4t/d，420t/a。排放系数取0.8，经计算，生活污水产生量为1.12t/d（336t/a）。类比常德市一般生活污水水质，污水中主要含有COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油初始浓度分别为250mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L、30mg/L，则废水中CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油产生量为0.084t/a、0.050t/a、0.067t/a、0.010t/a、0.010t/a。本项目生活污水经化粪池处理后，用于厂区菜地或树木施肥，综合利用不外排。 （2）废水产污环节及治理措施 表4.2-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排污口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. W1; 工艺废水; SS; 加入石灰石，沉淀处理后回用; 不排放; 1#; 综合污水处理系统; 沉淀池; /; 不设排口; /. W2; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 综合利用，不外排; 2#; 生活污水处理系统; 三格化粪池. （3）废水回用可行性分析 根据建设方提供的检测报告，海泡石矿中的主要成分为海泡石、滑石、方解石、石英/蒙脱石。本项目重项物质、轻项物质分离后，采用PAC、PAM对重项物质、轻项物质进行絮凝，重项物质、轻项物质在絮凝剂的作用下，絮凝沉淀后进行压滤，而压滤水中虽含有部分的絮凝剂，但不足以快速的将水中的泥浆沉淀。本项目加入生石灰粉做助凝剂，增大泥浆的密度，加快泥浆的沉淀速度，同时去除水中可能存在的金属离子。根据生产工艺的水平衡图可知，沉淀后的废水量可完全回用于制浆工序。项目配备一套废水回用装置，且制浆工序对水的要求不高，可及时回用。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目营运期噪声主要来源于制浆机、粉碎机、离心机、压滤机、空压机、干燥机、水泵、造粒机、转筒烘干炉、转筒滚筒筛、包装机铲车等，噪声及60~105dB(A)。 （2）降噪措施 为减少噪声的影响，本项目采取以下措施降低噪声影响： ①生产设备等生产单元设置在密闭厂房内，对设备采取基础减振措施，厂房采用墙体安装吸声材料； ②建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。 ③合理安排生产时间，禁止夜间生产。 经以上措施处理后，运营期对厂界及敏感点噪声贡献值将降低20dB（A）以上。 表4.2-13 主要生产设备强度 序号; 设备名称; 综合源强; 处置措施; 预测源强. 1; 制浆机; 60~70; 厂房隔声，基础减震; 50. 2; 粉碎机; 80~90; 70. 3; 离心机; 80~90; 70. 4; 压滤机; 60~70; 50. 5; 空压机; 90; 70. 6; 干燥机; 60~70; 50. 7; 水泵; 90; 70. 8; 铲车; 100~105; 85. 9; 雷蒙粉碎机; 80~90; 70. 10; 躺椅造粒机; 60~70; 50. 11; 转筒烘干炉; 60~70; 50. 12; 转筒滚筒筛; 60~70; 50. 13; 包装机; 80~90; 70. （3）厂界及敏感点噪声达标分析 项目各机械作业声源相对集中，可将各声源视为点声源。预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）推荐的噪声点源衰减预测模式。 a、建设项目噪声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 预测结果及分析 表4.2-14 项目厂界噪声预测 位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 东侧厂界; 4.23; 43; /; 60; 达标. 南侧厂界; 6.4; 43; /; 60; 达标. 西侧厂界; 13.03; 43; /; 60; 达标. 北侧厂界; 40.64; 45; /; 60; 达标. 西南侧居民; 3.94; 42; 42; 60; 达标. 西面居民1; 7.95; 40; 40; 60; 达标. 西面居民2; 5.82; 43; 43; 60; 达标. 本项目运营期仅在白天生产，因此，运营期厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准，对敏感点的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级标准。 （4）噪声监测 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），本项目运营期噪声监测计划如下表。 表4.2-17 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂区四侧厂界外1 m处; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 ①大颗粒杂质：项目制浆工序晒分出的大颗粒杂质约为5%，含水率为80%，则大颗粒杂质约为2450t/a，外售综合利用。 ②沉淀池沉渣：本项目在压滤废水中加入石灰粉末，加快水中悬浮物的沉淀速率，加快工艺废水循环使用，沉渣约910t/a（含水率80%），压滤后外售综合利用。 ③旋转烘干炉炉渣：本项目生物质燃料使用量约200t/a，生物质颗粒的灰分为14.50%，以灰分全转化为炉渣计，则旋转烘干炉炉渣产生量为29t/a，外售给废料生产厂家。 ④布袋除尘器收集的粉尘：本项目轻项物质中转仓暂存、轻项物质破碎、轻项物质包装布袋除尘器收集的粉尘量为1.36125t/a，收集后做产品；重项物质破碎工序、重项物质烘干工序布袋除尘器收集的粉尘量为7.618t/a，收集后回用于生产；吸附剂筛分工序、吸附剂包装工序布袋除尘器收集的粉尘量为11.182t/a，收集后做产品； ⑤除尘器收集的烟尘：旋转烘干炉生物质颗粒燃烧废气采用多管+布袋除尘器处理，收集的烟尘量为0.099t/a，与旋转烘干炉炉渣一起外售给废料生产厂家。 ⑥废液压油：项目废液压油的产生量为0.1t/a，属于危险废物，危险废物类别HW08，代码900-218-08，液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油。收集后暂存于危险废物暂存间，交由资质单位处置。 ⑦废油桶：产生量约0.05t/a，属于危险废物，危废类别为HW08，代码900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。收集后暂存于危险废物暂存间，交由资质单位处置。 ⑧含油抹布：产生量约0.5t/a，属于危险废物，危废类别HW49，代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。收集后暂存于危险废物暂存间，交由资质单位处置。 ⑨废机油：产生量为0.1t/a，属于危险废物，危险废物类别HW08，代码900-214-08，车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。收集后暂存于危险废物暂存间，交由资质单位处置。 ⑩生活垃圾：本项目劳动定员10人，一般生活垃圾产生系数为1kg/人·d，则生活垃圾的产生量为10kg/d，3t/a。 表4.2-18 固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 固废属性; 产生量; 处置方式. 1; 大颗粒杂质; 过筛; 一般固废; 2450t/a; 压滤后，混入重项物质处理. 2; 沉淀池沉渣; 水处理; 一般固废; 910t/a. 3; 旋转烘干炉炉渣; 重项物质烘干; 一般固废; 29t/a; 外售综合利用. 4; 除尘器收集的粉尘; 布袋除尘; --; 20.16125t/a; 回用于生产/作产品. 5; 除尘器收集的烟尘; 多管+布袋除尘; 一般固废; 0.099t/a; 外售综合利用. 6; 废液压油; 设备维护/清理; 危险废物; 0.1t/a; 暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位处置. 7; 废油桶; 0.05t/a. 8; 含油抹布; 0.5t/a. 9; 废机油; 0.1t/a. 10; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 3t/a; 交由环卫部门处置. （2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》 (GB 34330-2017)、《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物鉴别 通则》（GB5085.7-2019）规定进行固废的判定，项目产生的生产废弃物、生活垃圾属于固体废物。固体废物属性判定结果见表4.2-19。 表4.2-19 项目固废属性判定 序号; 名称; 形态; 主要成分; 是否属于固体废物; 是否属于危险废物; 危废废物类别; 危险废物代码. S1; 大颗粒杂质; 固态; 非金属矿物; 是; 否; /; /. S2; 沉淀池沉渣; 固态; 非金属矿物; 是; 否; /; /. S3; 旋转烘干炉炉渣; 固态; 草木灰; 是; 否; /; /. S4; 布袋除尘器收集的粉尘; 固态; 海泡石; 否; 否; /; /. S5; 除尘器收集的烟尘; 固态; 草木灰; 是; 否; /; /. S6; 废液压油; 固态; 矿物油; 是; 是; HW08; 900-218-08. S7; 废油桶; 固态; 铁、矿物油; 是; 是; HW08; 900-249-08. S8; 含油抹布; 固态; 布、矿物油; 是; 是; HW49; 900-041-49. S9; 废机油; 液态; 矿物油; 是; 是; HW08; 900-214-08. S10; 生活垃圾; 固态; 残渣、纸屑、塑料瓶等; 是; 否; /; /. （4）固体废物环境管理 1）一般固体废物环境管理 ①一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定，各类废物分类收集、定点堆放在厂区内的一般固废暂存场。项目含铁杂质暂存于生产车间一般固体废物暂存间，定期外售综合利用。 ②厂区内员工日常生活产生的生活垃圾，交由环卫部门统一清运。 2）危险废物环境管理要求 项目在厂区仓库设置1个10m2危险废物暂存间，可容纳本项目产生的危险废物。项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表。 表4.2-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 维修车间; 10m2; 桶装; 0.17; 半年. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.17. 3; 废油桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.02. 4; 含油手套; HW08; 900-214-08; 桶装; 0.05. 危险废物暂存：危险废物应尽快送往有资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①危险废物暂存间做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”的“四防”措施，危废暂存库地面采用防渗处理，有泄漏液体收集装置；结合本项目建议设置储漏盘，储漏盘的材料要与危险废物相容。 ②危险废物暂存间附近有明显警示标识，并设置门锁，钥匙由专人保管。 ③危险废物产生后必须立即放入密闭容器内，才能进行场内运输。根据《危险废物联单转移制度》要求，对危险废物产生和转移情况进行记录，记录上须注明名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。记录应保留三年。 ④贮存危险废物时按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ⑤险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施等。 ⑥根据《危险废物申报登记制度》向项目所在地环境保护行政主管部门报告企业过程中危险废物的产生情况及贮存、处置措施。 ⑦危险废物的处置必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《危险固废联单转移制度》、《危险固废经营许可证制度》等法律法规的相关规定填写危险废物转移联单，并禁止将危险废物提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。 4.2.5环境风险 （1）评价依据 ①涉及风险物质数量 与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 A 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2 ，...，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1 , Q2 , ..., Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 ②本企业危险物质数量与临界量比值（Q） 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，该项目涉及的风险物质为机油、液压油、液化石油气，具体情况如下表所示： 表4.2-20 危险物数量与临界量比值（Q）计算明细表 危险物质; 厂内最大储存量/t; 临界量/t; Q值. 机油; 0.1; 2500; 0.00004. 液压油; 0.1; 2500; 0.00004. 液化石油气; 0.3; 10; 0.03. 根据上表计算得知，本企业所涉及的危险物质数量与临界量比值：Q=0.03008＜1；因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》，该项目的环境风险潜势为I，只需做简单分析即可。 - 表4.2-21 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV＋、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. - 2、建设项目环境风险分析 表4.2-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 海泡石类系列产品生产线建设项目. 建设地点; 湖南省; 常德市; 蔡家岗镇. 地理坐标; 经度; 111°36′56.952″; 纬度; 29°11′14.266″. 主要危险物质及分布; 液化石油气暂存区、仓库. 环境影响途径及危害后果; 在物料的仓储过程，如管理操作不当或意外事故，存在着液化石油气泄漏、火灾/爆炸伴生/次生污染。一旦发生这类事故，将对周围环境产生较大的污染影响。 （1）大气环境风险 液化石油气泄漏释放的有害气体，发生火灾对环境的污染影响主要来矿物油燃烧释放的有害气体。火灾发生时将不可避免的对厂区敏感点产生一定的影响。火灾过程中产生的有害气体的浓度在此距离范围内会得到有效的扩散与稀释，对周围最近村庄环境空气质量只产生暂时性影响。但不会对人体健康造成损害。 （2）水环境风险 项目矿物油发生火灾时，将产生大量的消防废水，该废水中含有大量的悬浮物，若直接排放，对项目周边的水质影响较大。因此，建设项目生产过程中应严控消防废水对周围地表水环境的影响。. 风险防范措施要求; （1）制定完善的安全操作规程，做好操作人员的培训教育。 （2）厂区按照相关规范要求建立内部三级防控体系，可将事故泄漏及污杂物控制在储存区。 （3）工人上岗前，须进行相关危险品常识及操作规程的考核，考核合格后方能上岗。 （4）针对可能出现的现场事故，如油桶泄漏等，进行必要的防范演练。. 填表说明. 4.2.7环保投资 本项目产生的废水、废气、噪声和固废经采取相应防治措施后，对周围环境的影响较小。项目总投资600万元，主要环保投资见表4.2-23，共计41.2万元，占项目总投资的6.87%。 4.2-23 工程主要环保投资一览表 环境要素; 内容; 规模及数量; 投资（万元）. 废气; 原料破碎粉尘：洒水降尘; 1; 0.5. 轻项物质烘干粉尘：旋风+布袋除尘; 1; 10. 热风炉燃烧废气：低氮燃烧器+15m排气筒; 1; 2. 中转仓仓顶粉尘：仓顶布袋除尘器; 4; 2. 轻项物质包装粉尘：布袋除尘器; 1; 1. 重项物质破碎粉尘：布袋除尘器; 2; 2. 重项物质烘干粉尘：布袋除尘器; 1; 1. 生物质燃烧废气：多管除尘+袋式除尘+低氮燃烧器+15m排气筒; 1; 4. 吸附剂筛分粉尘：布袋除尘器; 1; 1. 吸附剂包装粉尘：布袋除尘器; 1; 1. 食堂油烟：油烟净化器; 1; 0.5. 废水; 沉淀池、废水回用装置; 1; 1. 三格化粪池; 1; 1. 噪声; 安装减震基座；厂房采用隔声材料；隔声罩; /; 4. 固废; 设置垃圾桶; 若干; 0.1. 一般固体废物暂存间; 1; 0.1. 危险废物暂存间; 1; 2. 其他; 环境监测、环境管理费用; 5. 应急物资; 2. 设备运行维护; 1. 合计; 41.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料破碎粉尘 | 颗粒物 | - 洒水降尘 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 轻项物质烘干粉尘 | 颗粒物 | - 旋风+布袋除尘 |  |
|  | 中转仓仓顶粉尘 | 颗粒物 | - 仓顶布袋除尘器 |  |
|  | 轻项物质包装粉尘 | 颗粒物 | - 布袋除尘器 |  |
|  | 重项物质破碎粉尘 | 颗粒物 | - 布袋除尘器 |  |
|  | 重项物质烘干粉尘 | 颗粒物 | - 布袋除尘器 |  |
|  | 吸附剂筛分粉尘 | 颗粒物 | - 布袋除尘器 |  |
|  | 吸附剂包装粉尘 | 颗粒物 | - 布袋除尘器 |  |
|  | 热风炉燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | - 低氮燃烧器+15m排气筒 | - 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 |
|  | 生物质燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | - 多管除尘+袋式除尘+低氮燃烧器+15m排气筒 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | - 油烟净化器 | - 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | - 压滤废水 | - SS | - 沉淀池+废水回用装置 | - / |
|  | - 生活污水 | - COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | - 化粪池 | - / |
| 声环境 | 生产设备 | 连续等效A声级 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理；含铁杂质暂存于一般固体废物暂存间，定期外售综合利用；危险废物暂存于危险废物暂存间，交由资质单位处理。固体废物全部综合利用或妥善处理，无外排，不会对周围环境产生不利影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目生产过程中可能存在的环境风险是液化石油气、机油、液压油发生泄露、火灾事故，从而影响周围环境，车间内严禁吸烟、明火等，配备灭火器材，杜绝事故发生。事故发生后应立即启动相应的应急预案，以降低风险事故对环境的污染和人员的伤害。 在生产中加强管理，原料装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防治措施，保证劳动安全，防治意外的发生。定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程。 危险废物暂存间、原料堆放区做好地面硬化，防渗措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建立排污许可制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令 第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第11号令），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物），其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）”，实施登记管理。 项目热风炉属于“五十一、通用工序，110 工业炉窑，除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）”实施登记管理。 项目旋转烘干炉属于“五十一、通用工序，110 工业炉窑，除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑”实施简化管理。因此，本项目实施登记管理。 2、排污口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24 号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。 建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。 3、三同时验收 设项目竣工后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行自主验收。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家的产业政策，符合《常德市鼎城区蔡家岗镇总体规划（2016-2030）》，符合《关于印发<常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》的相关要求，项目用地属于工业用地，选址符合要求，总平面布置基本适宜；项目建设符合“三线一单”的要求；在完善各项环保措施后，所产生的污染物可做到达标排放，从环境保护的角度分析，该项目的实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（TSP） |  |  |  | 0.34405t/a |  | 0.34405t/a | +0.34405t/a |
|  | 颗粒物（PM10） |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.06124t/a |  | 0.06124t/a | +0.06124t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.2067t/a |  | 0.2067t/a | +0.2067t/a |
|  | 油烟 |  |  |  | 1.62kg/a |  | 1.62kg/a | +1.62kg/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 大颗粒杂质 |  |  |  | 2450t/a |  | 2450t/a | +2450t/a |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 910t/a |  | 910t/a | +910t/a |
|  | 旋转烘干炉炉渣 |  |  |  | 29t/a |  | 29t/a | +29t/a |
|  | 除尘器收集的烟尘 |  |  |  | 0.099t/a |  | 0.099t/a | +0.099t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 废液压油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 含油抹布 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05 t/a | +0.05 t/a |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①