目录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	45

附表	47

附件1 常德市鼎城区自然资源局出具的土地权属证明

附件2 常德市鼎城区发展和改革局《关于建筑垃圾废弃物综合利用建设项目备案的通知》

附件3 土地租用合同

附件4 类比验收资料

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目环境保护目标示意图

附图4 项目与生态红线位置关系图

附图5 项目雨水、污水收纳及处理示意图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 建筑垃圾废弃物综合利用建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2022-430703-04-05-433854 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周皓 | 联系方式 | 15211270099 |
| 建设地点 | 湖南省常德市鼎城区谢家铺镇 |  |  |
| 地理坐标 | （ 28 度 52 分 38.551 秒， 111 度 45 分 38.592 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 废旧资源（含生物质）加工、再生利用86 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鼎城区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2022-6号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 99 |
| 环保投资占比（%） | 19.8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3707 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 一、产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2021年修改）》，本项目属于鼓励类第十二项“建材”中第11条利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”及第四十三项环境保护与资源节约综合利用中第20条城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。 综上，本项目符合相关的产业政策。 ### 二、与“三线一单”的符合性分析 - “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 - ①生态保护红线 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 - 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目位于湖南省常德市鼎城区谢家铺镇，选址不在鼎城区生态保护红线范围之内。 - ②环境质量底线 - 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 - 根据环境质量现状监测可知，本项目所在区域地表水、地下水、噪声质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合中的环境质量底线要求。 - PM10、SO2、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度、O3最大8小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度超标。因此判定本项目位于不达标区。 - 根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2020年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。2020年环境质量指标PM2.5年均值（40ug/m3）小于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。 - ③资源利用上线 - 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目运营过程中消耗一定量的电和水等资源，项目资源消耗量相对于区域资源利用量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中的资源利用上限要求。 - ④环境准入负面清单 - 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求属于《产业结构调整指导目录（2021年修改）》，本项目属于鼓励类第十二项“建材”中第11条利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”及第四十三项环境保护与资源节约综合利用中第20条城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。项目的建设符合国家产业政策。 - 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”的相关要求。 ④与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》的符合性分析 本项目位于鼎城区谢家铺镇，根据《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》，本项目环境管控单元编码ZH43070310002；单元名称谢家铺镇；单元分类优先保护单位；单元面积123.34km2；区域主体功能定位国家级农产品主产区；经济产业布局生态农业等。主要环境问题和重要敏感目标：黑臭水体治理尚未完成，城镇污水管网和集中污水处理设施未配套；存在水产养殖和畜禽养殖污染。具体管控要求如下。 表1-1 与“三线一单”的符合性分析 序号; 三线一单; 符合性. 1; 空间布局约束: （1.1）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （1.2）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。; 本项目位于鼎城区谢家铺镇丁家桥村。本项目为新建项目，租用场地，用地性质为工业用地，符合规划要求。本项目不涉及重金属污染物排放。项目用地属于工业用地，不在生态保护红线范围内. 2; 污染物排放管控 （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。以保障农产品质量、人居环境安全和饮用水水源地安全为出发点，以受污染耕地及拟开发建设居住、商业、学校、医疗、养老机构和公共服务设施等项目的污染地块为重点，强化土壤污染治理和修复。 （2.2）依法禁止露天焚烧垃圾和燃放烟花爆竹，开展餐饮油烟治理专项行动。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 （2.3）采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。; 本项目的建设不涉及相关内容. 3; 环境风险防控 （3.1）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.2）依据国家标准设置水源地保护标志标牌，加强水源地宣传保护。严格按照饮用水源水质监测指标委托第三方机构每月进行监测，监测结果对外公布，接受社会监督。加强饮用水水源地监管，定期巡查。 （3.3）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。; 本项目不涉及饮用水源，企业根据自身需求建立健全环境风险事故防范措施和应急预案. 4; 资源开发效率要求 （4.1）能源：积极推进新能源开发利用，大力实施能源节约战略。强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快能源结构调整。到2020年底前，单位GDP能耗较2015年下降12%。 （4.2）水资源 （4.2.1）建立预警体系，发布预警信息，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束。从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的地区限制审批新增取水。严格规范取水许可审批管理，全面开展农业取水许可管理。实施规模化高效节水灌溉工程，积极推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。 （4.2.2）2020年，全区万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元工业增加值用水量比2015年下降29.2%，农田灌溉水有效利用系数达到0.527。 （4.3）土地资源 （4.3.1）禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.3.2）到2020年，谢家铺镇耕地保有量不低于4095.00公顷，基本农田保护面积不低于3303.33公顷，建设用地总规模控制在1130.01公顷以内，城乡建设用地规模控制在1004.70公顷以内，城镇工矿用地规模控制在68.00公顷以内。; 项目主要能源为电能；项目生产用水及生活用水主要采用自来水，无生产废水外排。初期雨水、车辆冲洗废水经处理后回用于生产，提高了水资源利用效率。项目用地属于工业用地，未占用基本农田、林地、耕地等. 综上所述，本项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符。 ### 三、与《建设项目环境保护管理条例》的符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： 表1-2 《建设项目环境保护管理条例》节选 序号; 《建设项目环境保护管理条例》; 本项目; 符合情况. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目位于常德市鼎城区谢家铺镇丁家桥村，属于工业用地，符合国家的相关政策; 符合. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目位于大气环境质量不达标区，PM2.5年均值超标，其余监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2020年环境质量指标PM2.5年均值（41ug/m3）低于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。; 符合. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目采取的污染防治措施可以确保污染物排放达标; 符合. 4; 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目属于新建项目; 符合. 5; 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本项目基础资料数据为业主提供，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 综上，本项目符合建设项目环境保护管理条例要求。 ### 四、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析 表1-3 《湖南省砂石骨料行业规范条件》节选 《湖南省砂石骨料行业规范条件》; 项目建设情况; 是否符合. 一、规划布局和建设要求 （一）新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。 天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。 （二）机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件。 （三）新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目利用建筑废弃物生产建筑材料，符合国家产业政策；项目原材料为建筑垃圾无需配套矿山；项目用地为工业用地。; 是. 二、工艺与装备 （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。 矿山开采符合GB6722《爆破安全规程》、GB18152《选矿安全规程》等有关标准、规范要求，并执行矿产资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下分水平台阶式开采。 （三）节能降耗 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 本项目利用建筑垃圾生产砂石骨料；生产规模为52.5万t/年，砂石骨料生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求；采用先进高效破碎、筛分和散料连续输送设备。; 是. 三、环境保护与资源综合利用 （一）环境保护 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 公用工程、环境保护设计应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 （二）资源综合利用 砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。 （三）环境恢复与复垦 做到“边开采、边治理”，及时修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在确保不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填。对于地下开采的矿山，采用适用的充填开采技术。; 项目采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区原材料堆场、产品堆场等区域实现全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求；配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求；公用工程、环境保护设计符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 是. ### 五、与《湖南省建筑垃圾资源化利用发展规划（2020-2030）》相符性分析 根据《规划》要求加强建筑垃圾资源化利用企业管理， 基于建筑垃圾的特性，可利用城市基础设施配套规划、财政或者税收政策扶持等手段，积极鼓励骨干企业进入建筑垃圾资源化利用领域。通过培育龙头企业，发力绿色建材市场，将有助于形成“建筑垃圾-产生-破碎分选装备-建筑垃圾回收系统-绿色建材-智能管理系统”的产业示范链。同时，各市州、县市区人民政府应将建筑垃圾资源化处置利用纳入特许经营管理，明确特许经营准入条件，确定有技术、有实力、能处置各类建筑垃圾的特许经营企业,授予一定期限的特许经营权。获得特许经营权的企业,享有特许经营范围内建筑垃圾的收集权、处置权。 本项目为建筑垃圾回收项目，积极响应《湖南省建筑垃圾资源化利用发展规划（2020-2030）》，符合规划发展需求。 ### 六、与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》的相符性分析 （1）加快形成机制砂石优质产能。加强土地、矿山、物流等要素保障，加快项目手续办理。引导各类资金支持骨干项目建设，推动大型在建、拟建机制砂石项目尽快投产达产，增加优质砂石供给能力。 （2）鼓励利用固废资源制造再生砂石。鼓励利用建筑拆 除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。 本项目为建筑垃圾回收制造再生砂石，属于《指导意见》鼓励项目。 ### 七、平面布局合理性分析 本项目生产线布置在项目南侧，项目中部为产品堆场，北部为沉淀池固废堆场，东侧为洗车平台及员工用房。 项目北侧设置生产废水处理池，厂区内雨水通过地势与雨水沟排入收集池中，作为生产用水。生活废水通过四格式化粪池排入项目生活区域池塘，再进入项目北侧沟渠。 项目功能分区明确、组织协作良好，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰、污染，以确保生产、运输和安全。生产设备远离居民，避免噪声对周边居民产生影响。 ### 八、选址合理性分析 本项目位于常德市鼎城区谢家铺镇丁家桥村，与谢家铺镇丁家桥村村民委员会签订租赁协议，租赁8.86亩土，。根据常德市鼎城区自然资源局出具的相关意见，本项目用地属于工矿用地，根据对鼎城区生态红线查询，本项目不涉及生态红线。 本项目为建筑垃圾回收利用项目，符合《湖南省环境保护条例》、《湖南省砂石骨料行业规范条件》。 项目周边交通较为便利，水、电等均有供应，综合条件较好。根据影响分析内容可知，项目营运过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等，经过厂区设置的各种处理措施处理后，均可达标排放或妥善处置，对周边企业、周边环境影响较小。 本项目北侧临石长线铁路，根据《铁路安全管理条例》，第二十七条 铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围,从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥,下同）外侧起向外的距离分别为: （三）村镇居民居住区高速铁路为15米,其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米,其他铁路为15米。 本项目需与铁路保证12m的安全距离，项目在设计建设过程中，生产生活区域均远离铁路线，可以满足相关要求。 |

## 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 一、项目概况及任务来源 目前，我国建筑垃圾处于产生量大、再利用率低的现状。事实上，建筑垃圾中的混凝土、水泥等废弃物经过破碎和筛分等工序，再把其中的木材、钢筋剔除以后，将砖渣类建筑垃圾进行破碎，破碎后的再生骨料可用于建筑生产。 在此背景下，常德市鼎城区万诚建材加工厂拟投资500万元，于鼎城区谢家铺镇丁家桥村原常德市鼎城区志祥建材加工厂遗留生产区域建设年生产60万吨建筑垃圾再生利用项目。本项目建筑垃圾来源为（1）城乡建设渣土（含路桥建设、地下设施建设、棚户区改造）；（2）建筑工程施工废弃物（含基础或地下室作业）；（3）河湖整治工程；（4）合法取土场废弃砂石；（5）其他废弃砂石（合法来源山砾）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）：“第三十九大类中的废弃资源综合利用业，第85项金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的），废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧 盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，故本项目应编制环境影响报告表。 ### 二、工程概况 #### 1、项目建设地址、周边环境 本项目建设地位于鼎城区谢家铺镇丁家桥村原常德市鼎城区志祥建材加工厂，现遗留部分生产设备及生产厂房，志祥建材加工厂非法进行挖沙制砂，已停业停产，生产期间未受到噪声投诉。 本项目租用谢家铺镇丁家桥村土地，采购志祥建材加工厂遗留厂房及设备，原厂房及堆场未进行封闭，后续建设需建设封闭厂房。 项目北侧边界距离石长铁路线边界线5m，跨铁路线北及东北60-500m内有居民21户，正北方向300-500m有居民5户，南侧为丘陵，西侧及南侧66m-500m内有丁家桥村居民40户，西北侧为131m处为常德市众信畜牧业有限公司，200-500m有居民14户。东侧20m处有户民房，由常德市鼎城区万诚建材加工厂租用作为员工生活用房。 厂区周边环境关系详见附图3项目周边环境关系示意图。 表2-1 项目拐点坐标示意表 序号; 经度; 纬度. 1; 111.75922483; 28.87573689. 2; 111.76200628; 28.87399614. 3; 111.76198214; 28.87395054. 4; 111.76164955; 28.87394518. 5; 111.76099509; 28.87393445. 6; 111.76002145; 28.87424558. 7; 111.76025748; 28.87460500. 8; 111.75899953; 28.87550890. #### 2、产品方案 本项目建成后，其产品方案如下表所示： 表2-1 厂区产品方案一览表 产品名称; 产品产量; 产品指标; 备注. 砂石料; 52.5万t/a; 自检合格; /. 注：建筑垃圾含水率10%，产品含水率约为5%，建筑垃圾含泥量约10~15%。 #### 3、建设内容及规模 项目主要建设内容详见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 类别; 工程名称; 规模或内容; 结构形式; 备注. 主体工程; 生产车间; 布置水洗、破碎、筛分工序，建筑面积为1218m2; 密闭厂房; 21m×58m. 辅助工程; 建筑垃圾原料堆场; 900m2; 钢构棚; 暂存建筑垃圾. 成品堆场; 1150m2; 钢构棚; 暂存成品砂石. 泥渣堆场; 200m2; 钢构棚; 暂存淤泥. 公用工程; 办公生活区; 建筑面积220m2; 活动板房; 办公区域为活动板房，生活租用民房. 给排水; 项目排水采取雨污分流，生产工序清洗废水经沉淀后循环用于生产，生活废水经化粪池处理后回用农田; 混凝土结构. 供电; 从市政供电线路接线引入; /. 环保工程; 废水; 生产废水三级沉淀池（初沉池500m3、二沉池800m3、清水池200m3）、初期雨水导流沟、絮凝罐、洗车废水导流沟; 混凝土结构. 废气; 采用封闭制砂车间、原料堆场、成品堆场、厂区内洒水抑尘；厂区道路硬化；设置洗车平台对运输车辆进行清洗; /. 固体废物; 设置垃圾桶；压滤机；泥渣堆场（200m2，设置堆棚）；废机油等危险废物统一收集至危废暂存间内；生活垃圾及时清运; /. 噪声; 生产车间为隔音板密闭厂房，选用低噪声的先进设备，并采取相应的隔声、减振措施; /. #### 4、主要生产设备 本项目主要生产设备如下表所示： 表2-3 厂区主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 破碎站; HX11491; 台; 1. 2; 锥坡; 1163; 台; 1. 3; 鄂破机; P70; 台; 1. 4; 皮带输送机; 套; 1. 5; 冲击破; 1145; 台; 2. 6; 压滤机; 台; 2. 7; 振动筛; 台; 2. 8; 装载机; 台; 1. 废水处理、循环利用及污泥处理设施. 1; 初沉池; 500m3; 个; 1. 2; 二沉池; 800m3; 个; 1. 3; 清水池; 200m3; 个; 1. 4; 絮凝罐; 个; 1. 5; 压泥机; 台; 1. #### 5、原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，本项目生产过程中用到的原辅材料见表2-4。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 建筑垃圾; t/a; 600000; 合法来源的废弃渣土砂石. 2; 自来水; t/a; 240763.53. 3; 电; kwh; 50000; 城镇电网. 4; 机油; t/a; 0.025; 设备连接处润滑. 5; PAC; t/a; 120. 6; PAM; t/a; 120. ### 三、工程技术方案 (1)给水 本项目主要用水为降尘用水、车辆冲洗用水及生活用水。项目用水由当地自来水管网。 (2)排水 项目厂区内实施雨污分流制，初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后回用于生产；车辆冲洗废水经厂区内沉淀池沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后作农肥，不外排。 (3)供配电 项目用电由乡镇电网供给，不设备用电源，可以满足本项目用电需求。 ### 四、项目投资及资金来源 本项目总投资为500万元，均由企业自筹。 ### 五、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为18人，员工在厂内就餐，不在厂区内住宿。项目年工作时间约为300天，每天工作8小时。 ### 六、建设进度 本项目属于新建项目，预计2022年3月开工建设，2022年4月建成投产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 一、施工期工艺流程 本项目利用原常德市鼎城区志祥建材加工厂废弃场地作为生产场所，施工期仅进行生产设备及环保设施安装，对周边环境影响较小，因此本次环评对施工期不予评价。 ### 运营期工艺流程 N：噪声 W：废水 图2-1工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）卸料、投料 本项目进行破碎、加工的建筑垃圾均为转运至厂区，建筑垃圾均已初步处理，不含木头、玻璃、塑料等其他垃圾。金属物质外卖处置。本项目在对建筑垃圾处理前，不需要进行预先挑选等前处理。建筑垃圾全部采用车运，直接由运输车运至本项目生产厂房内原料堆场暂存，然后由铲车上料至破碎机喂料系统。 （2）粗筛 由两层振动筛进行筛分，将夹杂的泥土（含量约占原料总量的10~15%）与建筑垃圾分离。 （3）破碎 筛选出的建筑垃圾由皮带机输送至圆锥机进一步破碎至20mm以下。 （4）筛分 经破碎后的物料由皮带机送往三级振动筛进行筛分（不满足要求的沙石通过皮带机返料送回圆锥机，进行再次破碎，形成闭路多次循环），此环节会出产品粗砂。 (5)制砂 粒径4-30mm的碎石经制砂机（采用立轴式冲击破碎）二次破碎，破碎成粒径≤3mm的碎石进入螺旋洗砂工序。 （6）螺旋洗砂及细砂回收脱水 碎石进入螺旋洗砂机，通过设备内的螺旋装置对骨料进行搅拌，大粒径在螺旋装置的作用下被逐步筛选，从顶端的出料口排出，从而实现骨料的清洗筛选。沉淀物进入细砂回收脱水筛进行筛分和脱水处理，筛选出的细砂（粒径＞0.075）进入成品堆场。 生产过程中的污水进入絮凝罐中（在药剂池中提前加入絮凝剂调好），加入絮凝剂，絮凝后进入沉淀池中，洗砂水经沉淀后再用水泵抽到洗砂机中回用洗砂。沉淀池沉渣经带式压滤机压滤后运至固废堆场干化后外售。 表2-5 运营期主要污染工序一览表 污染物类别; 编号; 污染物名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; G1; 装卸粉尘; 装卸; 颗粒物. G2; 堆场粉尘; 堆场. 废水; W1; 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. W2; 初期雨水; 降雨; SS. W3; 车辆冲洗废水; 车辆冲洗; SS. W4; 洒水降尘废水; 降尘; SS. W5; 生产废水; 洗沙; SS. 噪声; N; 设备噪声; 设备运行; Leq（A）. 固体废物; S1; 污泥; 沉淀池; 一般工业固体废物. S2; 废矿物油与含矿物油废物; 设备维护; 危险废物. S3; 废弃的含油抹布、劳保用品. S4; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. #### 废水循环、污泥处置流程图 生产废水 细砂回收机 絮凝罐 初沉池 二沉池 清水池 初期雨水 洗车废水 沉淀池 固废堆场 沉渣 沉渣 沉渣 压滤机 干化、外售 清水回用 图2-2 废水循环、污泥处置流程图 #### 4、项目物料平衡图 项目所来原料为各种建筑垃圾。原料含泥量在10-15%之间，本报告中选取平均值12.5%。即泥土产生量为7.5万吨。 原料60万吨 泥土7.5万吨 外售7.5万吨 产品52.5万吨 图2-3 物料平衡图（单位万t/a） #### 5、项目水平衡图 本项目水平衡根据产品含水率按5%计算。 初期雨水177.3 沉淀池 制洗砂系统 787500 清水池 洗车用水 5223 沉淀池4178.4 降尘用水492 生活用水324 泥渣 含水率60% 图2-4 营运期厂区水平衡（单位t/a） 蒸发损耗5% 39375 产品含水率5% 26250 150000 污泥 112500 压滤水37500 4178.4 蒸发损耗10% 60955.23 全部蒸发损耗 外排259.2 蒸发损耗20%，56.4 234724.53 5223 4920 324 150000 回用552775.47 609552.3 721875 新鲜水 240763.53 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，原常德市鼎城区志祥建材加工厂生产区域为进行封闭处理，本项目建设时需将生产区域及原料产品堆场区域建设封闭厂房。. |

## 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 一、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于常德市鼎城区谢家铺镇，本次区域环境质量现状根据《常德市生态环境局关于2020年1~12月环境质量状况》进行评价，鼎城区大气基本污染物环境质量现状数据如下。 表3-1 项目区域空气质量现状评价表 监测因子; 年评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 标准值/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 41; 35; 117; 不达标. PM10; 年平均浓度; 51; 70; 72.9; 达标. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 18; 40; 45; 达标. CO; 24h平均浓度95百分位; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 最大8h平均浓度90百分位; 130; 160; 81.3; 达标. 经判定PM10、SO2、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度、O3最大8小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度超标。因此判定本项目位于不达标区。 根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2020年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。2020年环境质量指标PM2.5年均值（40ug/m3）小于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。 ### 二、项目所在地区域地表水环境质量现状及评价 本次环评引用常德市生态环境局发布的《2020年常德市环境状况公报》中结论：2020年，常德市地表水23个监测评价断面中，22个断面水质为Ⅱ～Ⅲ类，其中Ⅱ类20个、Ⅲ类2个，占95.7%；1个断面（汉寿蒋家嘴）水质为Ⅳ类，占4.3%。 沅水流域：水质总体为优。7个监测断面中，7个断面水质为Ⅱ类。 澧水流域：水质总体为优。11个监测断面水质均为Ⅱ类。 环洞庭湖流域：水质总体为优。2个监测断面水质均为Ⅱ类。 ### 三、项目所在地声环境质量现状 本项目50m范围内无居民，无需进行噪声监测。 ### 四、生态环境现状评价 ①土地利用现状调查 据现场踏勘调查及相关资料，项目占地类型为工业用地，已进行硬化。 ②动植物现状调查 根据现场调查，项目所在区域植被较发育，主要生态植被有马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草、黄茅草、马桑、白栋、蕨科等灌草丛，林地主要树种有茶树、马尾松等。项目区调查范围内未发现有国家级和湖南省级野生重点保护植物分布，也无古树名木分布。 项目区内野生动物较少，偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和湖南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 五、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“环境和公共设施管理业”中的一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用，属于III类，根据导则中6.2.2，本项目占地0.3707hm2，属于小型项目，周边50m范围内无土壤敏感目标，可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。 本项目不进行土壤环境影响评价。 ### 六、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于U 城镇基础设施及房地产中的“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。由地下水环境导则4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 本项目不进行水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本评价考虑项目厂界外500m范围内大气环境保护目标，项目厂界外50m范围没有声环境保护目标，具体如下表 表3-3 大气环境保护目标 类别; 坐标（经纬度）; 保护目标; 规模; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 111.76095486,; 28.87159824; 丁家桥村居民; 约40户; 二类; S; 66~500. 111.76183462,; 28.87477398; 丁家桥村居民; 约21户; NE; 60~500. 111.75739288,; 28.87672663; 丁家桥村居民; 约14户; W; 300~500. 111.76359415,; 28.87818575; 丁家桥村居民; 约5户; N; 300~500. 50m范围内无居民。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求及无组织排放监控浓度限值。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称; 有组织; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度; 排放高度; 最高允许排放速率. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 1.0 mg/m3. 废水：初期雨水、车辆冲洗废水、场地冲洗废水经处理后回用于生产；生活污水经化粪池处理后排入池塘再排入项目北侧沟渠。 噪声：本项目位于铁路干线南侧，故项目厂界北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余3侧执行2类标准。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 固体废物：生活垃圾委托环卫部门处置；一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；危险废物转移执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量 控制 指标 | 项目车辆冲洗废水沉淀处理后回用；初期雨水经初期雨水沉淀池处理后回用于生产；员工生活污水依托居民四格式化粪池处理后用于项目南侧农田农灌。 项目运营期废气主要污染物为颗粒物。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197）及本项目排污特征，无需设置总量控制指标。 |

## 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用原常德市鼎城区志祥建材加工厂废弃场地作为生产场所，施工期仅进行生产设备及环保设施安装，对周边环境影响较小，因此本次环评对施工期不予评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 #### 1、废气污染源强分析 本项目生产为湿式生产，生产过程中无粉尘产生，主要产生粉尘为装卸粉尘及堆场粉尘，均为无组织排放。 （1）装卸粉尘（G1） 原料装卸过程产生的粉尘是本项目作业粉尘污染的主要来源之一。自卸汽车卸料起尘量，采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——起尘量，g/次； M——车辆吨位，40t； U——室内平均风速，m/s；取0.5m/s； 由计算可知，本项目装卸过程中起尘速率为4g/次。本项目原料装卸量为74.28万t/a，产品装卸量为65万t/a。则本项目的装卸次数为34820次/年。项目原料堆装卸倒运过程起尘量为0.138t/a。项目拟在车间顶部安装喷雾装置，对原料区进行洒水降尘，在此条件下进行装卸，除尘效率以80%计，则项目装卸原料时扬尘量为0.0276t/a。 （2）原料堆场粉尘、成品堆场粉尘（G5） 堆场主要的大气环境问题是粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下产生粉尘，呈无组织排放。堆场扬尘，参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公示： Q=4.23×10-4×V×4.9×S 其中：Q——粉尘产生量，kg/d S——堆场面积，㎡ V——室内平均风速，m/s，取0.5m/s。 本项目原料堆场的面积约为900m2，成品堆场面积1150m2，则计算得到原料堆场粉尘产生量为0.34t/a、成品仓库粉尘为0.435t/a。本次评价要求车间全封闭，车间顶部设置喷淋装置洒水抑尘，粉尘控制率取90%，则原料堆场粉尘排放量为0.034t/a，排放速率为0.00388kg/h；成品堆场粉尘排放量为0.0435t/a，排放速率为0.00497kg/h，均呈无组织排放。 表4-1 废气源强核算结果一览表 污染源; 工序; 污染物; 产生 情况; 治理措施; 排放情况. 无组织; 物料装卸; 颗粒物; 0.138t/a; 喷雾、洒水; 0.0276t/a、0.0115kg/h. 物料堆场; 颗粒物; 0.775t/a; 车间封闭、喷淋装置; 0.0775t/a、0.0044kg/h. 非正常工况下按集气设施、处理设施完全失效考虑。 表4-2 非正常工况下废气源强核算结果一览表 污染源; 工序; 污染物; 产生 情况; 排放情况. 无组织; 物料装卸; 颗粒物; 0.138kg/h; 0.138kg/h. 物料堆场; 颗粒物; 0.775kg/h; 0.775kg/h. #### 2、废气污染治理设施可行性分析 ①本项目采用封闭式原料堆场、成品堆场以及制砂生产车间，对暴露在室外的输送带密闭处理。 ②原料经过水洗之后破碎，破碎时产品含有一定的水分，机器内部处于有水状态，且设备密闭连接，无组织排放的粉尘极少，对周边环境影响不大。 ③加工出来的成品也含有部分水分，且成品在堆场只会短时间存放，定期洒水抑尘后，不会对周边大气环境造成影响。 ④装载车辆密闭运输，厂区出口建设规范的车辆洗车平台，厂区道路硬化，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，洒水抑尘。 ⑤装载车铲砂、及客户的运砂车进出入时会产生尾气，项目所在地较为空旷，扩散条件较好，对环境影响较小。 经上述处理后，营运期间产生的大气污染物对周围环境不产生直接影响。 #### 3、大气排放口基本情况 本项目无大气排放口。 #### 4、废气环境影响分析结论 本项目所在区域大气环境质量现状为不达标区，通过相关政策方案的实施，加快大气污染治理，预计区域空气质量将逐年好转。根据工程分析可知，本项目各废气排放源均采取相应可行技术进行治理，净化后满足达标排放要求。综上，本项目大气环境影响可接受。 #### 5、项目营运期废气监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019)及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ848-2017)，项目营运期废气监测计划如下： 表4-6 项目运营期大气污染源自行监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）. ### 二、废水环境影响和保护措施 #### 1、源强计算 本项目营运期废水主要是场地初期雨水、运输车辆冲洗废水、员工生活污水。 ①生活污水（W1） 本项目员工18人，员工仅在厂内就餐，不在厂区内住宿，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用水按60L/人.d计算。则用水量为1.08m3/d，324m3/a。污水按0.8系数计算约为259.2m3/a，类比常德市一般生活污水水质：COD（300mg/L）、BOD5（200mg/L）、NH3-N（35mg/L）、SS（200mg/L）、动植物油（40mg/L）。则污染物产生量为COD（0.07776t/a）、BOD5（0.0518t/a）、NH3-N（0.00907t/a）、SS（0.0518t/a）、动植物油（0.0104t/a）。本项目生活污水经化粪池处理后用于项目南侧农田农灌，本项目生活废水产生量较少，南侧农田可以完全收纳。 ②初期雨水（W2) 项目生产过程中有粉尘产生，因此在下雨天会产生含悬浮物的初期雨水。为了避免污染附近地表水体，核算雨水收集池大小是否能够满足收集需求按照以下公式计算： 首先计算项目所处地区的暴雨强度，计算公式如下： 其中: q——暴雨强度（L/s·hm2）（q=167i)； P——重现期，重现期取1年； t——降雨历时，本次取15min。 经计算，本项目所在区域暴雨强度为193.06L/s·hm2。 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）雨水设计流量计算公式： N=±2[(a+b)−(d+c)]λ 其中：Qs——雨水设计流量（L/s）； q——暴雨强度（L/s·hm2）； ψ——径流系数，本次取0.85（各种屋面、混凝土或沥青路面为0.85~0.95）； F——汇水面积，汇水面积以裸露地面（扣除绿化面积）计，因此本项目取0.06hm2。 经计算，项目雨水设计流量约为9.85L/s，暴雨持续时间按照10min计算，雨水量约为5.91m³，此为最大一次降水量。本项目初期雨水经厂区四周排水沟收集后经沉淀池处理后回用于生产。常德市平均每年大雨以上天数约为30天，因此本项目年初期雨水量5.91m3×30=177.3m3/a。初期雨污水中的污染因子主要为SS，类比同类项目，初期雨水中SS的初始浓度约为1000mg/L，产生量约为0.177t/a。初期雨水经初期雨水沉淀池处理后回用。 ③车辆冲洗废水(W3) 项目建成后，本项目的装卸次数为34820次/年。车辆冲洗用水为150L/辆·次，则项目清洗车辆用水量为5223m3/a（17.41m3/d），废水产生系数按0.8计，则可收集废水为4178.4m3/a（13.93m3/d），车辆冲洗废水经导流沟导入废水处理系统，经处理后循环使用。该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度类比为800mg/L，产生量约为3.34t/a。 ④洒水降尘废水(W4) 项目原料堆场及成品堆场均需要进行洒水降尘，项目原料及产品堆场面积合为1150m2，按平均0.4L/m2次，每天洒水2次。本项目工作日为300天，则堆场洒水抑尘用水量为1.64m3/d、492m3/a。这部分水全部蒸发损耗。 ⑤生产废水 项目生产废水主要是滚筒洗矿及螺旋洗砂过程中产生的废水。在生产过程中需对建筑垃圾进行清洗以去除其中夹带的土壤，通过洗砂回收细砂骨料。 根据生产需求以及建设方提供的经验数据，洗砂过程中用水量约为1.5吨水/吨产品，企业洗砂用水量约78.75万t/a，项目洗砂废水（泥浆水）经细砂回收机处理，再经絮凝罐沉淀后进入沉淀池中沉淀处理，最后进入清水池回用于生产。根据物料平衡、水平衡可知，洗砂废水产生量为721875m3/a，洗砂废水中主要污染物为SS。泥渣在沉淀池中沉淀下来，定期（3天左右）用挖机清理沉淀下来的沉渣，用压滤机压滤制成含水率60%的泥饼后外运制砖。企业拟在初沉池边设置堆场，固废堆存应设置防雨顶棚，定期将泥饼外运。 项目各类废水产生情况如下表所示： 表4-7 项目废水产生情况一览表 废水类别; 污水产生量; 项目; 主要污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 冲洗废水; 4178.4m3/a; 浓度值mg/L; /; /; 800; /; /. 产生量t/a; /; /; 3.34; /; /. 初期雨水; 177.3m3/a; 浓度值mg/L; /; /; 1000; /; /. 产生量t/a; /; /; 0.177; /; /. 生活污水; 259.2m3/a; 浓度值mg/L; 300; 200; 200; 35; 40. 产生量t/a; 0.07776; 0.0518; 0.0518; 0.00907; 0.0104. 降尘废水; 492m3/a; 浓度值mg/L; /; /; /; /; /. 产生量t/a; /; /; /; /; /. 生产废水; 721875m3/a; 浓度值mg/L; /; /; /; /; /. 产生量t/a; /; /; 9.28; /; /. #### 2、废水产污环节及治理措施 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排污口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. W1; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 经化粪池处理后作农肥，不外排; 不排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; /; 不设排口; /. W2; 初期雨水; SS; 处理后回用于生产; 不排放; TW002; 初期雨水处理设施; 沉淀池; /; 不设排口; /. W3; 车辆冲洗废水; SS; 循环使用，不外排; 不排放; TW003; 冲洗废水处理设施; 沉淀池; /; 不设排口; /. W4; 降尘废水; SS; 蒸发; 不排放; TW004; /; /; /; 不设排口; /. W5; 生产废水; SS; 循环使用，不外排; 不排放; TW005; 生产废水处理设施; 絮凝+沉淀+压滤; /; 不设排口; /. #### 3、废水处理设施可行性分析 （1）废水处理措施 本项目营运期废水主要是场地初期雨水、车辆冲洗废水、员工生活污水降尘废水和生产废水。其中，初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处理后回用于生产；生活污水经化粪池处理后进入池塘，再排入项目北侧沟渠进行农灌。车辆冲洗废水经洗车平台收集至车辆冲洗废水处理系统，经处理后循环利用，生产废水经絮凝+沉淀+压滤后循环利用。 项目生活污水处理依托居民化粪池处理后。 （2）废水回用可行性分析 根据工程分析，本项目需要洗沙用水78.75万m3/a，本项目收集初期雨水、洗车水、洗沙处理后水回用于洗沙，此三项目水量产生量为613730.7m3/a，还需补充新鲜水量，可完全进行回收利用， 项目生产废水（泥浆水）产生量为721875m3/a（300.78m3/h）。废水经絮凝罐、细沙回收机、压滤机处理后，进入初沉池，初沉池设计容积为500m3，本项目洗砂废水中的大部分的泥渣经絮凝罐和压滤机、初沉池处理后，进入二沉淀池，二沉池容积为800m3。3天为一个周期，每3天需将沉淀池底部清淤，保证沉淀池废水不外溢。经沉淀后的上清液进清水回用池回用于生产，清水池的水由于一直处于回用状态，因此，清水池的容量设计无特殊要求，清水池容积为200m3。 另外，本评价要求建设单位定期、及时对沉淀池底泥浆清理，以免影响洗砂循环水水质。泥浆废水、降雨淋溶水等经沉淀池处理后，回用于洗砂工序，不外排。经沉淀后的底部沉渣经压滤机压成泥饼将含水率降至60%后外售砖厂。为防止废水下渗引起地下水的污染问题，或者废水溢出沉淀池，本环评要求项目建设单位对沉淀池及清水池采取硬化处理。本项目生产废水不外排，不会对区域地表水产生影响。 #### 4、排污口基本情况 本项目不设废水排放口 ### 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声污染源强分析 本项目噪声主要来源冲击破、洗砂机、装载机等生产设备，根据《噪声控制工程》（作者高洪武主编）以以及常德市周边已生产砂石场正常工况下噪声监督性监测数据，项目主要噪声强度如表4-9。 表4-9 设备噪声源强 噪声源名称; 声级; 特征; 防治措施. 场区; 鄂破机; 95~105; 连续性; 规范行车管理制度，厂区内禁止鸣笛；噪声设备主要采取减振、加强场界四周绿化，隔音减噪. 振动筛; 80~95; 连续性. 制砂机; 85~90; 连续性. 洗砂机; 70~85; 连续性. 冲击破; 95~105; 连续性. 锥坡; 锥坡; 80~95; 连续性. 装载机; 70~82; 间断性. 汽车运输噪声; 75~85; 间断性. 本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声，噪声等级为70-105dB（A）。环评提出如下措施： （1）生产车间均为封闭式厂房，厂房封装尽量隔音。 （2）对制砂机、破碎机、振动筛等设备采取减振降噪措施，制砂机和破碎机是产生噪音的主要部位，在设备四周加装隔音板进行降噪。 （3）加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 （4）场地内部空地及厂界四周种植绿色植物，采用大乔木和低矮灌木相结合的形式，形成绿化吸声带形。 （5）本项目夜间不得生产，也不得进行物料运输。 （6）加强职工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。 采取以上措施后，对项目噪声进行预测，噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式，公式如下： a、建设项目噪声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAI) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）第9条声环境影响评价中的9.2.1评价方法和评价量：“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量”。本项目为新建项目，噪声预测及评价按新建项目工程噪声贡献值作为评价量。 按照以上预测模式及工程分析确定的源强对项目四周厂界外1m处噪声进行预测，计算结果列于表4-10。 表4-10 噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点名称; 昼间. 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值. 1; 厂界东侧; 50.22; /; 50.22; 60. 2; 厂界南侧; 59.88; /; 59.88; 60. 3; 厂界西侧; 52.48; /; 52.48; 60. 4; 厂界北侧; 56.72; /; 56.72; 60. 从以上预测结果可知，项目四周厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准。 类比海南鹭山再生资源有限公司建筑垃圾回收再利用项目，根据《海南鹭山再生资源有限公司建筑垃圾回收再利用项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，海南鹭山再生资源有限公司生产成品砂28万m3，在才有低噪声设备、基础减震，设置厂房隔声后，厂界外10m敏感点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。（类别资料详见附件） 本项目最近的居民为60m，且中间间隔石长铁路线，采取本环评建议措施后可满足相应声环境标准。 2、运输噪声对环境影响分析 项目营运期砂石通过载重车外运，运输道路为场区道路搭接至项目东面道路。载重车运输噪声对沿线居民会产生一定的影响。本次环评要求：加强运输车辆管理，经过居民区时不得鸣笛并控制速度，可最大程度降低对沿线敏感点的影响。 3、项目营运期噪声监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ848-2017)，项目营运期噪声监测计划见下表： 表4-11 项目营运期噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 次/季度. ### 四、固废环境影响分析和保护措施 #### 1、固体废物产生情况 （1）一般固废 ①污泥（S1） 根据建设单位提供资料，项目原料年使用量为60万吨，含泥量在10-15%之间（选取中值12.5%），即原料中的泥土含量为7.5万t/a，洗砂废水进入细沙回收机中进行细砂回收，细砂回收后的废水再经絮凝罐中加入絮凝剂沉淀，沉淀后的废水进入带式压滤机中压滤，该部分沉渣收集至沉渣暂存场，沉淀池底部会有沉渣产生，需定期清理，该部分沉渣清理后运至沉渣暂存场。沉渣总产生量为18.75万t/a（含水60%）。 （2）生活垃圾（S4） 项目劳动定员18人，按照每人每天产生垃圾1.0kg，工作日以300d/a计算，则生活垃圾的产生量为5.4t/a。 （3）危险废物 本项目危险废物包括设备在检修和维护过程中产生的废矿物油与含矿物油废物；废弃的含油抹布、劳保用品。 ①废矿物油与含矿物油废物（S2） 项目使用机油会产生废油桶，油桶产生量约0.01t/a。设备检修过程中会产生少量废矿物油，根据建设单位提供资料，每次检修废润滑油产生量约为1kg/次，本项目每年检修为50次，则对生产设备进行维修、更换润滑油过程中会产生废矿物油，废矿物油产生总量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），废油桶、废矿物油为危险废物，废物类别：HW08，废物代码900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。 ②废弃的含油抹布、劳保用品（S3） 项目机械设备在维护维修过程中会产生一定量的含油抹布及手套，产量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），油抹布及手套属于危险废物，废物类别：HW49，废物代码900-041-49。 危险废物分类收集暂存，委托有资质的单位处理。 表4-12 固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 固废属性; 产生量; 处置方式. 1; 污泥; 污水处理系统; 一般固废; 18.75t/a; 外售综合利用或回收利用. 2; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 5.4t/a; 交由环卫部门处置. 3; 废矿物油与含矿物油废物; 设备维护; 危险废物; 0.06t/a; 分类收集暂存，委托有资质的单位处理. 4; 废弃的含油抹布、劳保用品; 0.05t/a. #### 2、固体废物环境管理 （1）生活垃圾 厂区内员工日常生活产生的生活垃圾，交由环卫部门统一清运。 （2）一般固体废物环境管理 一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，淤泥经压滤后堆放至淤泥堆场，定期外卖处置。 （3）危险废物收集的环境管理要求 本项目产生的危险废物包括废矿物油与含矿物油废物、废弃的含油抹布、劳保用品，收集后暂存在厂区危废暂存间，定期委托具有处理危废资质的单位处理，不外排。 依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目应采取以下措施： ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。 ⑤应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 （3）危险废物贮存的环境管理要求 本项目所在厂区内设立单独的危险废物暂存间，面积约5m2，可容纳本项目产生的危险废物。在按上述要求建设的前提下，预计不会对周边环境空气、地下水、土壤等造成不利影响。本项目危险废物贮存情况见下表。 表4-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产废 位置; 占地面积/m2; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 废矿物油与含矿物油废物; HW08; 900-249-08; 生产车间; 5; 废矿物油桶装；废弃包装物开口朝上平放; 0.06t; 1年. 废弃的抹布及劳保用品; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.05t; 1年. 本项目危险废物贮存设施应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单以及相关国家及地方法律法规的要求进行建设，主要包括： ①建立危险废物单独贮存场所，且贮存容器应耐腐蚀、耐压、密封，禁止混放不相容固体废物，禁止危险废物混入非危险废物中储存。 ②危险废物贮存场所要做到防风、防雨、防晒，并针对危险废物设置环境保护图形标志和警示标志。 ③危险废物贮存场所内地面应做表面硬化和基础防渗处理，且表面无裂隙，同时建筑材料必须与危险废物兼容，并将液态危废暂存在防渗托盘上。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复或更换破损容器。 ④贮存危险废物时按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ⑤险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施等。 ⑥危险废物贮存单位应建立危险废物贮存台账制度，做好危险废物出入库交接记录。 （4）危险废物运输的环境管理要求 本项目的运输过程主要指将厂区内已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间的内部转运。已装好的危险废物在内部转运到临时贮存设施时可能发生倾倒、撒漏到厂区地面或车间地面造成对土壤、地下水等的不利影响。为此，本项目应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求采取如下措施： ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）做好危险废物厂内转运记录。 ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上等。 本项目危险废物产生位置和危险废物贮存设施距离较近，运输路线均在厂区内，厂区地面除绿化外均为硬化处理，在采取上述措施的情况下预计危险废物在厂区内部运输不会对周围环境造成不利影响。 （5）危险废物委托处置的环境管理要求 本项目产生的危险废物拟交由有资质的单位处理。在选择处置单位时，应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。在满足上述条件下，本项目危险废物交有资质单位处理途径可行。 综上所述，本项目固体废物去向明确合理、处置措施可行，不会对周边环境造成二次污染。 ### 五、环境风险分析及风险防范措施 #### 1、评价依据 ①涉及风险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 A 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2 ，...，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 ②本企业危险物质数量与临界量比值（Q） 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，该项目涉及的风险物质为机油、危险废物，具体情况如下表所示： 表4-14 危险物数量与临界量比值（Q）计算明细表 危险物质; 厂内最大储存量/t; 临界量/t; Q值. 油类物质; 0.025; 2500; 0.00001. 危险废物（废矿物油与含矿物油废物）; 0.06; 2500; 0.000024. 危险废物（废弃的含油抹布、劳保用品）; 0.05; 100; 0.0005. 合计; 0.000534. 根据上表计算得知，本企业所涉及的危险物质数量与临界量比值：Q=0.000534＜1；因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》，该项目的环境风险潜势为I，只需做简单分析即可。 表4-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV＋、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. #### 建设项目环境风险分析 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 建筑垃圾废弃物综合利用建设项目. 建设地点; 湖南省; 常德市; 谢家铺镇. 地理坐标; 经度; 111°45′38.592″; 纬度; 28°52′38.551″. 主要危险物质及分布; 危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 在物料的仓储过程，如管理操作不当或意外事故，存在着油类物质火灾/爆炸伴生/次生污染。一旦发生这类事故，将对周围环境产生较大的污染影响。 （1）大气环境风险 油类物质发生火灾对环境的污染影响主要来自矿物油燃烧释放的有害气体。火灾发生时将不可避免的对厂区敏感点产生一定的影响。火灾过程中产生的有害气体的浓度在此距离范围内会得到有效的扩散与稀释，对周围最近村庄环境空气质量只产生暂时性影响。但不会对人体健康造成损害。 （2）水环境风险 项目矿物油发生火灾时，将产生大量的消防废水，该废水中含有大量的悬浮物，若直接排放，对项目周边的水质影响较大。因此，建设项目生产过程中应严控消防废水对周围地表水环境的影响。. 风险防范措施要求; （1）制定完善的安全操作规程，做好操作人员的培训教育。 （2）厂区按照相关规范要求建立内部三级防控体系，可将事故泄漏及污杂物控制在储存区。 （3）工人上岗前，须进行相关危险品常识及操作规程的考核，考核合格后方能上岗。 （4）针对可能出现的现场事故，如油桶泄漏等，进行必要的防范演练。. 填表说明. ### 六、环保投资 本项目产生的废水、废气、噪声和固废经采取相应防治措施后，对周围环境的影响较小。项目总投资500万元，主要环保投资见表4-17，共计99万元，占项目总投资的19.8%。 4-17 工程主要环保投资一览表 类别; 环保设施名称; 投资估算（万元）. 废气; 定期洒水抑尘; 5. 噪声; 减振、隔声设施设备，对原料堆场、制砂车间厂房、成品堆场建设密闭厂房，制砂车间采用隔音板; 50. 固体废物; 固体废物处理设施（垃圾桶）及垃圾清运、 危废暂存间（5m2）; 15. 固废堆棚（350m2）. 废水; 化粪池、雨水导流沟、洗车平台、药剂池及配套水泵絮凝罐; 10. 初沉池（500m3）、二沉池（500m3）、清水池（200m3）; 15. 生态; 厂区周边绿化、水土保持措施; 4. 合计; 99. |

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 装卸粉尘 | 颗粒物 | 封闭车间、洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 原料堆场、成品堆场粉尘 | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经化粪池处理后作农肥 | / |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 车辆冲洗废水沉淀处理后循环利用 | / |
|  | 初期雨水 | SS | 经初期雨水池沉淀处理后回用，不外排 | / |
|  | 洒水降尘废水 | SS | 蒸发损耗 | / |
|  | 生产废水 | SS | 经絮凝+沉淀+压滤后回用 | / |
| 声环境 | 机械噪声 | 等效连续A声级 | 设备减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类及4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 建设固废堆棚，淤泥压滤后外售砖厂综合利用处置；生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运。危险废物分类收集暂存，设危废暂存间，委托有资质的单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）制定完善的安全操作规程，做好操作人员的培训教育； （2）厂区按照相关规范要求建立内部三级防控体系，可将事故泄漏及污杂物控制在储存区； （3）工人上岗前，须进行相关危险品常识及操作规程的考核，考核合格后方能上岗； （4）针对可能出现的现场事故，如油桶泄漏等，进行必要的防范演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令 第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第11号令），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42，93、非金属废料和碎屑加工处理422中其他”，实施排污许可证登记管理。 2、排污口规范化建设 本项目不涉及排污口。 3、项目竣工环境保护验收 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。 |  |  |  |

建筑垃圾废弃物综合利用建设项目符合规划；符合建设项目环境保护管理条例要求；项目建设符合“三线一单”要求。在完善各项环保措施后，所产生的污染物可做到达标排放，从环境保护的角度分析，该项目的实施是可行的。

## 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.913t/a | 0 | 0.1051t/a | 0.1051t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 5.4t/a | 0 | 5.4t/a | +5.4t/a |
|  | 污泥泥沙 | 0 | 0 | 0 | 18.75t/a | 0 | 18.75t/a | +23.2t/a |
| 危险废物 | 废矿物油与含矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.06t/a | 0 | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废弃的抹布及劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①