- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  前河片乡镇小型生猪定点屠宰场项目

建设单位（盖章）：常德市金树湾农牧发展有限公司

编制日期：        二零二二年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 前河片乡镇小型生猪定点屠宰场项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨胜利 | 联系方式 | 13975631710 |
| 建设地点 | 湖南 省常德市鼎城区黄土店镇上街社区1组尹窝冲 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度40分56.862秒， 28 度44分31.021秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1351牲畜屠宰 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 13-屠宰及肉类加工 135*-其他屠宰 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1808.48 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《黄土店镇土地利用总体规划（2006-2020）年（2016年调整完善方案》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 常德市金树湾农牧发展有限公司项目地块位于黄土店镇上街社区1组尹窝冲，面积约1808平方米。该项目系区政府审批的全区二个定点屠宰场之一，用地不符合《黄土店镇土地利用总体规划（2006-2020）年（2016年调整完善方案》。按照省自然资源厅自资发（2022）35号“超出土地利用总体规划的项目，可由市或县级人民政府预支规模指标并在项目用地审查意见中附图承诺纳入国土空间规划，不再修改土地利用总体规划。”的规定，现拟将该地块用地纳入黄土店镇国土空间规划。根据鼎城区黄土店自然资源所2022年12月6日出具的项目建设用地证明，该项目规划建设用地指标已纳入鼎城区黄土店镇国土空间规划，作为集体建设用地。常德市鼎城区自然资源局出具了本项目地块红线图。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与“三线一单”的符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 根据湖南省人民政府关于印发 《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发【2018】20号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省土地面积的20.23% 。 全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”： “一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于常德市鼎城区黄土店镇上街社区，所处区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围，但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，本项目所在地不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 项目所在地区环境质量现状基本能够满足环境功能区划要求，环境空气质量除Pm2.5外各指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，环境质量现状良好。 本项目运营期废气均可实现达标排放，对周围大气环境质量影响较小；本项目废水收集预处理后经管网进入黄土店镇污水处理厂，对地表水环境影响较小，不会对地下水和土壤造成污染；噪声通过厂房隔声、基础减振、距离衰减后厂界能够达标；固废能合理处置。项目各污染物经治理后对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量，因此本项目基本符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低；本项目选用了高效、先进的设备，自动化程度较高，提高了工作效率。综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单的符合性分析 根据2021年2月常德市人民政府发布《常德市"三线一单"生态环境管控要求暨环境管控单元生态环境准入清单》： 本项目位于鼎城区黄土店镇，根据《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》，本项目环境管控单元编码ZH43070330001；单元名称许家桥回族维吾尔族乡/尧天坪镇/草坪镇/斗姆湖街道/黄土店镇/石门桥镇；单元分类一般管控单元；单元面积667.91km2；涉及许家桥回族维吾尔族乡/尧天坪镇/草坪镇/斗姆湖街道/黄土店镇/石门桥镇；区域主体功能定位国家级农产品主产区；经济产业布局乡村田园风光旅游、综合服务等。主要环境问题和重要敏感目标：黄土店镇：黑臭水体治理尚未完成，城镇污水管网和集中污水处理设施未配套，存在水产养殖和畜禽养殖污染，常德市鼎城祥荣矿业有限公司污染地块遗留环境问题未解决。具体管控要求如下。 表1-3 三线一单符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目落实情况. 空间布局 约束; （1.1）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （1.2）许家桥回族维吾尔族乡3个村（民族村、中堰村、兴旺冲村）、斗姆湖街道、石门桥镇10个村及社区（石门桥村、青龙岗村、八斗湾村、范家潭村、何家堤村、二岗桥村、乌塘岗村、伍家嘴村、上街社区、下街社区）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。 （1.3）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。; 本项目不涉及重金属污染物排放；本项目用地不涉及生态保护红线. 污染物排放管控; （2.1）促进产业结构调整，严控污染物排放增量，强化环境监管执法，严守生态保护红线，加快清洁能源替代利用，推动工业污染源稳定达标排放，抓好机动车尾气污染治理，加强扬尘污染治理，严禁露天焚烧秸秆，加强生活面源整治，强化城镇生活污染治理，推进农业农村水污染防治，大力推进黑臭水体整治，防治地下水污染，保障饮用水水源安全，严控工矿企业土壤污染，控制污染源头，强化重金属污染治理，全面启动历史遗留土壤污染问题治理。 （2.2）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。以保障农产品质量、人居环境安全和饮用水水源地安全为出发点，以受污染耕地及拟开发建设居住、商业、学校、医疗、养老机构和公共服务设施等项目的污染地块为重点，强化土壤污染治理和修复。 （2.3）开展餐饮油烟治理专项行动。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 （2.4）加强林地草地园地土壤环境管理。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒高残留农药。对生产、销售高毒高残留农药的行为进行打击。完善生物农药、引诱剂管理制度。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。 （2.5）采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。; 本项目用地符合要求，项目建设对土壤影响较小，项目废水经预处理后进入黄土店镇污水处理厂. 环境风险 防控; （3.1）新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”原则，有明确具体的重金属污染物排放总量来源；无明确总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （3.2）加强重金属风险管控。建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进区域遗留废渣污染等问题整治，到2020年，全面改善重金属监控断面环境状况。 （3.3）重点监管有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等重点行业企业，以及产粮（油）大县、绿色食品（原料）基地、县级以上城市建成区等区域，重点监控土壤中镉、汞、砷、铅、铬、锑等重金属和多环芳烃、石油烃、卤代烃等有机污染物。 （3.4）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.5）依据国家标准设置水源地保护标志标牌，加强水源地宣传保护。严格按照饮用水源水质监测指标委托第三方机构每月进行监测，监测结果对外公布，接受社会监督。加强饮用水水源地监管，定期巡查。 （3.6）加强重污染天气应对。推进大气污染防治联防联控，构建大气污染防治立体网络。提升重污染天气预报预警能力，修订完善应急预案，对重点行业企业实行差异化的错峰生产。完善生态环境、气象会商研判机制，加强重污染天气预报预警专业队伍和能力建设。 （3.7）斗姆湖街道、石门桥镇定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。; 本项目不涉及重金属；项目废水经预处理后进入黄土店镇污水处理厂，场内污水设施均采取防渗处理，项目建设对地下水影响较小，环评要求企业建立健全环境风险防范制度，建议企业制定单独的环境应急预案. 资源开发效率要求; （4.1）能源：积极推进新能源开发利用，大力实施能源节约战略。强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快能源结构调整。到2020年底前，单位GDP能耗较2015年下降12%。 （4.2）水资源： （4.2.1）建立预警体系，发布预警信息，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束。从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的地区限制审批新增取水。严格规范取水许可审批管理，全面开展农业取水许可管理。实施规模化高效节水灌溉工程，积极推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。 （4.2.2）2020年，全区万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元工业增加值用水量比2015年下降29.2%，农田灌溉水有效利用系数达到0.527。 （4.3）土地资源 （4.3.1）禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.3.2）切实保护现有的森林资源，通过荒山绿化、封山育林等措施积极培育人工林特别是防洪护堤林、农田防护林、水源涵养林、水土保持林，实行护、造、管相结合，逐步提高森林覆盖率。 （4.3.3）到2020年，许家桥回族维吾尔族乡耕地保有量不低于4060.00公顷，基本农田保护面积不低于3259.41公顷，建设用地总规模控制在1304.79公顷以内，城乡建设用地规模控制在1033.78公顷以内，城镇工矿用地规模控制在36.44公顷以内。尧天坪镇耕地保有量不低于4210.00公顷，基本农田保护面积不低于3545.13公顷，建设用地总规模控制在811.83公顷以内，城乡建设用地规模控制在764.48公顷以内，城镇工矿用地规模控制在36.85公顷以内。草坪镇耕地保有量不低于3100.00公顷，基本农田保护面积不低于2596.13公顷，建设用地总规模控制在657.24公顷以内，城乡建设用地规模控制在558.68公顷以内，城镇工矿用地规模控制在47.16公顷以内。斗姆湖街道耕地保有量不低于1855.00公顷，基本农田保护面积不低于1477.13公顷，建设用地总规模控制在1252.33公顷以内，城乡建设用地规模控制在818.95公顷以内，城镇工矿用地规模控制在396.11公顷以内。黄土店镇耕地保有量不低于4780.00公顷，基本农田保护面积不低于3482.90公顷，建设用地总规模控制在1244.75公顷以内，城乡建设用地规模控制在996.82公顷以内，城镇工矿用地规模控制在84.23公顷以内。石门桥镇耕地保有量不低于3649.00公顷，基本农田保护面积不低于2768.24公顷，建设用地总规模控制在2155.49公顷以内，城乡建设用地规模控制在1894.91公顷以内，城镇工矿用地规模控制在1016.42公顷以内。; 本项目位于鼎城区黄土店镇上街社区，用地不涉及基本农田、生态保护红线。项目使用电作为能源。. 综上所述，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符。 2、产业政策符合性分析分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类“十二、轻工中24、年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”，年屠宰生猪15万头及以下的屠宰建设项目属于限制类发展项目。本项目屠宰规模为年屠宰生猪20000头。因此其属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类。 根据《生猪屠宰管理条例》，在边远和交通不便的农村地区，可以设置仅限于向本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰场点，具体管理办法由省、自治区、直辖市制定。 根据《湖南省生猪屠宰管理条例》在边远和交通不便的农村地区，可以设置小型生猪屠宰点。其设置方案由乡镇人民政府提出，县级人民政府商务主管部门会同畜牧兽医、环境保护以及其他有关部门对设置方案审核后，编制本地区小型生猪屠宰点设置规划，报同级人民政府批准后实施，并报上一级人民政府备案。 根据《鼎城区人民政府专题会议纪要（第42次）》（常德市鼎城区人民政府办公室 2022年6月24日 ）关于乡镇生猪定点屠宰场建设工作的会议纪要： 5月26日，区委常委、区政府副区长李娟在区政府301会议室主持召开会议，专题调度乡镇生猪定点屠宰场建设工作。会议经过认真讨论，形成一致意见，现纪要如下: 会议指出:科学合理设置乡镇生猪定点屠宰场，是有效解决乡镇肉品供应及品质保证难、本地小散养猪户正常销售宰杀难、个体屠户私屠滥宰等突出问题的有效举措，对非洲猪瘟等重大动物疫情防控及食品安全监管具有重要意义。各相关单位要高度重视，紧密配合，依法依规抓好项目建设。 会议明确: 1.原则同意在中河口镇和黄土店镇各设立一个年设计屠宰能力在2万头以上的乡镇小型生猪定点屠宰场。屠宰场生猪产品供应范围原则上限于所在乡镇及其相邻周边乡镇。 2.中河口镇、黄土店镇应积极作为，依法依规确定投资建设主体，科学选址、规范建设，做好驻场检疫人员的派驻，确保检疫力量和检疫工作正常开展。 3.区农业农村局要按《湖南省畜禽屠宰场审批程序指南》(湘农发〔2021〕3 号)文件规定的设置程序，会同区自然资源局、市生态环境局鼎城分局等部门进行审查把关、现场验收，并报区人民政府审批。经批准后新设立的乡镇定点屠宰场，由区农业农村局逐级上报，纳入农业农村部全国畜禽屠宰行业管理系统。 4.区畜牧水产事务中心要加强对驻场官方兽医的工作指导和监管。 本项目为鼎城区人民政府指定的小型生猪屠宰点，解决黄土店镇镇及周边生猪屠宰的需求，同意本项目的建设。 3、选址合理性分析 本项目选址位于鼎城区黄土店镇上街社区1组尹窝冲。该项目系区政府审批的全区二个定点屠宰场之一，根据鼎城区黄土店自然资源所2022年12月6日出具的项目建设用地证明，该项目规划建设用地指标已纳入鼎城区黄土店镇国土空间规划，作为集体建设用地。常德市鼎城区自然资源局出具了本项目地块红线图。 项目场地开阔，周边居民点分布较少。项目周围无国家重点保护的文物、古迹，水源地、自然保护区等环境敏感目标，符合《湖南省生猪屠宰管理条例》等的要求。 综上所述，本项目选址合理。 4、与《建设项目环境保护管理条例》的符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： 表1-4 《建设项目环境保护管理条例》节选 序号; 《建设项目环境保护管理条例》; 本项目; 符合情况. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目位于鼎城区黄土店镇上街社区，为鼎城区人民政府指定的小型生猪屠宰点，用地纳入黄土店镇国土空间规划; 符合. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目位于大气环境质量不达标区，PM2.5月均值超标，其余监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2021年环境质量指标PM2.5年均值（41ug/m3）低于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。; 符合. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目采取的污染防治措施可以确保污染物排放达标; 符合. 4; 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目属于新建项目; 符合. 5; 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本项目基础资料数据为业主提供，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 综上，本项目符合建设项目环境保护管理条例要求。 5、与《生猪屠宰管理条例》符合性分析 生猪屠宰管理条例第五条指出生猪定点屠宰厂(场)的设置规划需由省、自区、直辖市人民政府商务主管部门会同畜牧兽医主管部门环境保护部门以及其他有关部门，按照合理布局、适当集中、有利流通、方便群众的原则，结合本地实际情况制订，报本级人民政府批准后实施。并且应当将生猪定点屠宰标志牌悬挂于厂(场)区的显著位置。同时指出生猪定点屠宰厂(场)应当具备下列条件： ①有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件。 ②有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间以及生猪屠宰设备和运载工具。 ③有依法取得健康证明的屠宰技术人员。 ④有经考核合格的肉品品质检验人员。 ⑤有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施。 ⑥有病害生猪及生猪产品无害化处理设施。 ⑦依法取得动物防疫条件合格证。 本项目建成后将有配套的屠宰设备、检疫设施和人员，所聘用员工要求必须全部取得健康证，项目建成后生活水源由自来水管网提供。同时，本次评价将对本项目产生的三废及病死猪提出严格的处理措施和要求，故本项目与生猪屠宰管理条例相符。 6、与《畜类屠宰加工通用技术条件》相符性分析 根据《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）第 5 节要求，本项目屠宰场应具备以下条件： ①车间应设置与屠宰量相适应待宰车间、屠宰加工间、检疫检疫室等； ②厂（场）内应分置非清洁区、半清洁区和清洁区。分设产品和人员出入口，同时要求原料、产品各行其道，不交叉污染； ③厂（场）内应配置与屠宰加工量相适应的同步检验装置； ④屠宰点（场）内应设置污水处理设施，污水排放应符合GB13457 的规定。 本项目屠宰车间内设置有待宰猪圈、屠宰加工区、检疫室、化验室，场区设置有单独的生猪进场口，配套建设有生产废水处理设施，建设满足以上条件，因此本项目符合《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）的要求。 7、与《食品生产通用卫生规范》符合性分析 根据《食品生产通用卫生规范》（GB14882-2013）：厂区不应选择对食品有显著污染的区域。 本项目位于城镇边缘，周边环境质量良好，无对食品有显著污染的因素存在。 综上所述，本项目符合《食品生产通用卫生规范》要求。 8、与《湖南省生猪屠宰管理条例》（2020修正版）符合性分析 2011年7月29日湖南省人民代表大会常务委员会发布《湖南省生猪屠宰管理条例》： - 在边远和交通不便的农村地区，可以设置小型生猪屠宰点。其设置方案由乡镇人民政府提出，县级人民政府商务主管部门会同畜牧兽医、环境保护以及其他有关部门对设置方案审核后，编制本地区小型生猪屠宰点设置规划，报同级人民政府批准后实施，并报上一级人民政府备案。 - 新建生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点的选址，应当距离生活饮用水水源保护区和医院、学校等公共场所以及居民住宅区五百米以外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动。已建成的生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点不符合前款规定要求的，应当搬迁或者改造。 本项目位于鼎城区黄土店镇上街社区，为鼎城区人民政府指定的小型生猪屠宰点，用地纳入黄土店镇国土空间规划，项目500m范围内无生活饮用水水源保护区、医院、学校等公共场所、居民住宅区。项目符合《湖南省生猪屠宰管理条例》（2020修正版）中相关要求。 9、与《湖南省农业农村厅关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》湘农发〔2022〕3号符合性分析 文件要求如下： 一、坚持科学规划。边远和交通不便的农村地区可设置小型生猪定点屠宰场点。各地应按照《生猪屠宰管理条例》规定，本着便民、科学、合理的原则，制定小型生猪屠宰场点设置规划，经县级人民政府批准后组织实施。小型生猪定点屠宰场点设置应明确建设地点、屠宰规模、生猪产品供应范围。原则上，小型生猪定点屠宰场点的设置地点应距离县城40公里以上或车程60分钟以上。 二、实行总量控制。鼓励现代化的生猪定点屠宰企业完善冷鲜配送设施，实行肉品冷链配送，最大范围扩大对所在县市区农村地区的肉品供应。凡是通过冷链配送能够保障肉品供应的乡镇，不再新增设置生猪定点屠宰场点，逐步压缩过剩产能，遏制重复建设。交通便利、配送体系健全的地区应逐步减少直至取消小型生猪定点屠宰场点。山区、林区等交通不便地区的设置数量应严格控制。县域内小型生猪定点屠宰场点的设置数量，原则上不超过该县乡镇数量的25%。已超过设置数量的，应合理撤并，逐步减少。未达到设置数量的，应从严控制。 三、严格设置标准。小型生猪定点屠宰场点的设置条件应符合乡村规划、动物防疫、生态环保、肉品品质等法律法规和政策规定。对现有小型生猪定点屠宰场点不符合设置要求的，依据有关法律、行政法规、地方性法规等规定进行处理。新建小型生猪定点屠宰场点的年设计屠宰能力应在2万头以上，对辐射人口数量少的边远山区可适当放宽。 四、提升发展质量。积极组织开展小型生猪定点屠宰场点标准化创建。新建屠宰场点内实行待宰、屠宰、肉品销售分区管理和机械化屠宰，净污道和出入场车道分离，建设运输车辆洗消通道和必要的冷藏设施。现有小型生猪定点屠宰场点应实施技术、工艺和设备改造，提升现代屠宰技术和设施设备水平，3年内基本达到标准化建设要求。坚决淘汰手工屠宰等落后工艺和落后产能。对环保不达标或存在生产安全、动物防疫等重大风险隐患的问题企业依法予以关停、取缔。 五、强化检疫监督。依法设置的小型生猪定点屠宰场点，应按规定配备与屠宰规模相适应的兽医卫生检验人员，纳入国家动物检疫证明电子出证系统，与检疫出证相关联，实现精准监管。当地动物卫生监督机构应按每个小型生猪定点屠宰场点配备不少于2人的标准，足额派驻官方兽医，对屠宰的生猪实施检疫。 六、明确供应范围。小型生猪定点屠场点生猪产品的供应范围原则上限于所在乡镇及其相邻周边乡镇，具体范围由县级人民政府进行明确。支持小型生猪定点屠宰场点延伸产业链条，推进养宰销一体化发展。对实行地方猪养殖、特色化养殖、品牌化经营的跨区域年养宰销2万头以上的一体化企业，其小型生猪定点屠宰场点的生猪产品可在自有肉品专卖店内销售。 七、规范设置程序。新建、扩建、迁建小型生猪定点屠宰场点，应按《湖南省畜禽屠宰场审批程序指南》(湘农发〔2021〕3 号)规定的设置程序，由县级农业农村部门商自然资源、生态环境等部门按程序进行审查把关、现场验收，报县级人民政府批准。经批准后新设立的小型生猪定点屠宰场点，由县级农业农村部门逐级上报，纳入农业农村部全国畜禽屠宰行业管理系统，实行统一管理。 本项目为鼎城区人民政府指定的小型生猪屠宰点，用地纳入黄土店镇国土空间规划。项目距离县城40公里以上，年设计屠宰能力2万头，供应范围为黄土店镇及其周边乡镇。本项目建成后将有配套的屠宰设备、检疫设施和人员，其中检疫人员不少于2人。设置有待宰猪圈、屠宰加工区、检疫室、化验室，场区设置有单独的生猪进场口，配套建设有生产废水处理设施。同时，本次评价将对本项目产生的三废及病死猪提出严格的处理措施和要求。 综上所述，本项目符合《湖南省农业农村厅关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来： 常德市金树湾农牧发展有限公司成立于2022年5月20日，公司位于鼎城区黄土店镇下街社区二组，主要经营牲畜屠宰、肉制品批发销售，是鼎城区前河片区唯一重点屠宰企业。本项目为鼎城区人民政府指定的小型生猪屠宰点，拟解决黄土店镇镇及周边生猪屠宰的需求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第682号令的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），项目属于“十、农副食品加工业 13-屠宰及肉类加工 135*-其他屠宰”，应编制环境影响报告表。常德市金树湾农牧发展有限公司委托湖南博登环保科技有限公司对前河片乡镇小型生猪定点屠宰场项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对所在地及周围环境现状进行了实地踏勘收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 - 项目组成。 本项目位于湖南省常德市鼎城区黄土店镇上街社区1组尹窝冲，占地面积为1808.48m2，建设内容包含屠宰车间、综合办公室、检疫室、化验室等，同时配套建设公用、环保设施，建成后年屠宰生猪20000头。项目主要建设内容见下表： 表2-1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 屠宰车间; 1F，占地面积约400m2，包含宰杀通道、电葫芦室、宰杀台、理杂台、冷水池、自动脱毛机、开水池及解剖区。预计年屠宰生猪20000头，日平均屠宰56头，日屠宰峰值100头; 新建. 辅助工程; 待宰圈; 10个，占地面积约280m2，用于存放待宰生猪，配套卸猪台、卸猪通道、急宰处理场等. 综合办公室; 1F，占地面积约20m2，主要用作人员办公. 门卫室; 1F，占地面积约15m2，用于管理车辆、人员进出. 检疫室、化验室; 1F,检疫室、化验室各一间，占地面积均约15m2，用于生猪等的检疫. 宿舍; 1F，两间，每间占地面积约20m2，用于员工住宿. 食堂; 1F，占地面积约35m2，为员工供餐. 卫生间; 1F，占地面积约16m2. 锅炉房; 设置一台48kw电热蒸汽发生器提供热蒸汽. 公用工程; 给水; 乡镇自来水管网. 排水; 本项目采用雨污分流制，雨水流入周边沟渠；生活污水经化粪池处理、屠宰废水经污水处理站（格栅+调节+絮凝沉淀+水解+好氧+SBR）处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中表3畜类屠宰加工三级标准中污染物浓度限值及黄土店镇污水处理厂进水水质要求后，经专管排入市政污水管网，经黄土店镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002)一级A标准后排入枉水东支河. 供电; 接乡镇电网，设80kva变压器，不设备用电源. 供热; 一台48kw电热蒸汽发生器提供热蒸汽. 储运工程; 冷冻室; 1F，占地面积约16m2，用于存放检疫不合格牲畜及副产品等. 保管室; 1F，占地面积约16m2，用于原辅材料、设备等的存放. 环保工程; 废气; 污水处理区恶臭; 污水处理设施产生恶臭的区域加盖、适时喷洒除臭剂. 待宰圈、屠宰车间恶臭；场区; 待宰圈及时清洗、清运粪便；屠宰车间通风，及时清洗清运；适时喷洒除臭剂；增加周边及场区绿化. 废水; 屠宰废水; 经场区生产废水处理设施（格栅+调节+絮凝沉淀+水解+好氧+SBR）处理后经污水管网进入黄土店镇污水处理厂；场区生产废水处理设施设计处理规模为60m3/d. 生活污水; 经化粪池预处理后排入黄土店镇污水处理厂处理. 噪声; 消声、隔声、基础减振等. 固废; 待宰圈粪便通过干清粪方式收集后外运作为有机肥原材料；残渣（肠容物）溶于废水；残渣（碎肉渣及内脏不可食用部分等）委托环卫部门处理；检疫不合格牲畜及副产品暂存于冷冻库，定期交由常德无害化处理中心进行无害化处理；污水处理设施浮渣、沉渣及污泥作为有机肥外运处置；检疫化验室废弃物由驻场官方兽医统一收集处置；生活垃圾交由环卫部门处理，设垃圾桶. 2、项目产品方案 表 2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品; 单位; 规模. 1; 白条肉; 吨/年; 1760. 2; 猪血、猪心、猪毛以及内脏等副产品; 吨/年; 220. 备注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018），猪的活屠重为110kg/头。产品率以80%计算，副产品含猪血、猪心、猪毛以及内脏等副产品，产品率按10%计算，另10%为不可食用部分。. 3、项目原辅材料 项目主要原辅材料用量及能源消耗见下表： 表2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名 称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 生猪; 20000; 头/年; 外购. 2; 除臭剂; 0.1; 吨/年; 外购，用于除臭. 3; 絮凝剂; 4; 吨/年; PAM、PAC. 4; R22制冷剂; 1.5; 吨/年; 冷库厂家配送. 5; 消毒剂（稀戊二醛溶液）; 0.1; 吨/年; 设备消毒. 6; 消毒剂（二氯异氰尿酸钠）; 0.3; 吨/年; 场区消毒. 7; 水; 20646.41; 吨/年; 自来水管网. 8; 电; 18; 万kw·h; 乡镇电网. （1）絮凝剂 ①PAM PAM:聚丙烯酰胺，英文名称为 Poly(acrylamide)，CAS号为 9003-05-8，分子式为(C3H5NO) n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。 ②PAC PAC聚合氯化铝，化学式Al2 Cln(OH) 6-n ，是一种净水材料、无机高分子混凝剂，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。主要用于净化饮用水和给水的特殊水质处理，如除铁、除氟、除镉、除放射性污染、除漂浮油等。也用于工业废水处理，如印染废水等。使用投加PAC混凝絮凝剂是目前物化法脱氮除磷常用处理方法，比传统净水产品更具有显著除浊、脱氮除磷以及油，COD和B0D等作用功能，主要是用于预处理或生化后处理。加之PAC的凝聚除浊脱色及pH范围比传统净水剂要宽的多，而且在使用的过程当中不必为水温影响处理效果担心，操作更是简易方便，有利于生物法的组合处理，所以PAC现在在水处理领域的脱氮除磷工艺当中鲜为常见。 （2）R22制冷剂 二氟一氯甲烷，又名氯二氟甲烷、一氯二氟甲烷、氟里昂-22，简称为HCFC-22，化学式为CHClF2，分子式:CHF-143/HFC-125，是一种含氢的氟氯代烃，为无色有轻微发甜气味的气体。R-22作为当今使用最广泛的中低温制冷剂，主要应用于家用空调、商用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷，冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。 （3）消毒剂 ①稀戊二醛溶液：消毒防腐剂，无色或微黄色的澄清液体；有特臭。对革兰阳性和革兰阴性细菌均具有杀菌作用，对芽孢、抗酸杆菌、真菌和病毒也有效。作用较甲醛强2~10倍。实践中常用于设备消毒，消毒浓度不得低于2%。 ②二氯异氰尿酸钠（DCCNa）：一种有机化合物，分子式为C3Cl2N3NaO3，常温下为白色粉末状晶体或颗粒，有氯气味。二氯异氰尿酸钠是一种常用的消毒剂，具有很强的氧化性，对各种致病性微生物如病毒、细菌芽孢、真菌等有很强的杀生作用，是一种适用范围广，高效的杀菌剂。对场地进行消毒时，需先对场地进行清洗，再进行消毒。 4、项目生产设备 表 2-4 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 待宰圈; 200m2; 个; 10; /. 1; 液压刮毛机; 200型; 台; 1; /. 2; 提升机; TS-1600; 台; 1; /. 3; 不锈钢烫毛池; 1.5m*4m*0.65m; 台; 1; /. 4; 凉水池; 2.5m*2m*065m; 台; 1; /. 5; 主动装置; 套; 1; /. 6; 被动装置; 套; 4; /. 7; 卸猪器; 套; 1; /. 8; 传感温度表; 0-120℃; 块; 1; /. 9; 麻电器及麻电箱; 台; 1; /. 10; 解剖轨; 米; 35; /. 11; 批发轨及回空轨; 米; 110; /. 12; 自动线; 米; 45; /. 13; 套脚链; 套; 30; /. 14; 双滑轮; 套; 100; /. 15; 撑猪档; 套; 100; /. 16; 电热蒸汽发生器; N=48kw; 台; 1; 蒸汽产量32kg/h. 17; 内脏处理器; 套; 3; /. 18; 冷冻库; 16m2; 间; 1; /. 19; 污水处理设施; 套; 1; /. 5、劳动定员及工作班制 本项目劳动定员10人，年工作360天，实行一班8小时工作制，均在场区内食宿。 6、公用工程 （1）给水 给水系统：乡镇自来水管网供给，场内管网沿道敷设，接各用水单元，可满足用水需要。 ①生活用水 本项目职工人数为10人，均在场区内食宿，年工作时间360天。参照《湖南省用水定额地方标准》（DB43/T388-2020），员工用水按140L/人·d 计，则生活用水量为504m3/d（1.4m3/a）。 ②屠宰用水 本项目生产废水主要为屠宰废水，根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）附录C，本项目规模为屠宰<1500头/天，废水产生系数为7.291吨/吨-活屠宰。生猪屠宰废水包括栏舍冲洗、猪尿、宰前冲洗、烫毛、宰后冲洗及场区冲洗等过程产生的废水，项目活屠宰量约2200吨，则本项目生猪屠宰废水产生量为16040.2m3/a。屠宰废水产污系数按80%计算，则项目屠宰用水量为20050.25m3/a。 ③电热蒸汽发生器用水 电热蒸汽发生器蒸汽产量32kg/h，企业年运行360天，每天8小时，蒸汽产量92.16t/a，用于生产，则电热蒸汽发生器用水量为92.16t/a。 （2）排水 本项目采用雨污分流制，雨水流入周边沟渠；生活污水经化粪池处理、屠宰废水经污水处理站（格栅+调节+絮凝沉淀+水解+好氧+SBR）处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中表3畜类屠宰加工三级标准中污染物浓度限值及黄土店镇污水处理厂进水水质要求后，经专管排入市政污水管网，经黄土店镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002)一级A标准后排入枉水东支河。 项目水平衡 100.8 化粪池 504 403.2 403.2 生活用水 16443.4 管网 4010.05 20050.25 16040.2 一体化处理设施 16040.2 屠宰用水 20646.41 新鲜水 92.16 电热蒸汽发生器 92.16 92.16 生产使用 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供配电 本项目用电由乡镇电网提供，设80kva变压器，可以满足本项目用电需求。 （4）供热 本项目采用一台48kw电热蒸汽发生器供热。 7、平面布置 - 本项目场区整体呈不规则矩形。进场大门位于场区东南临黄唐公路，场区东北角为生猪进场口，设消毒池；进场大门南侧自东向西依次为门卫室、综合办公室、检疫室、化验室、宿舍、食堂；食堂北侧依次为卫生间、保管室、冷冻室；冷冻室西侧为污水处理站；污水处理站西侧为待宰圈；屠宰车间位于场区东北区域，其中屠宰车间西侧为锅炉房及待宰通道、东侧为宰杀解剖区。 - 具体平面布置见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目施工期主要工艺流程见下图： 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 项目施工采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有挖掘机、装载机、大型载重车、振捣机、切割机、混凝土运送车、电锯、升降机、风镐、电锤、载重卡车等。主要施工工艺有： 基础施工过程先用挖掘机进行基坑开挖，并辅以人工开挖，土石方就近堆放于基坑两侧，待基础施工后用于回填并压实；多余土石方及时外运，以防雨水冲刷造成水土流失，污染物以施工噪声和建筑垃圾为主，会产生施工扬尘。 主体工程施工主要施工机械有砂轮切割机、塔吊、施工升降机、物料提升机、电动吊篮钢筋对焊机等，污染物以建筑垃圾、施工噪声、施工扬尘为主。 装修过程主要设备有钻孔机、切割机，污染物主要是噪声和装修废气。 设备安装、绿化主要产生材料包装、植物树枝等固体废物。 - 运营期 项目运营期工艺流程及产排污环节见下图： 图2-3 工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： ①入场检疫 检疫主要采取“查验资料及畜禽标识”的方式进行，生猪入场门时查验《动物检疫合格证明》有效、证物相符、畜禽标识符合要求、临床检查健康，方可入场，并回收《动物检疫合格证明》。场（厂、点）方须按产地分类将生猪送入待宰圈，不同货主、不同批次的生猪不得混群。 持证核对品种及头数，发现不符，及时查明原因，直到认为没有可疑疫情时允许卸下，借过磅验级之际，留神观察牲畜健康状态，对可疑者应做进一步诊断，必要时组织会诊。当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，就地灭杀，确保人畜的安全。 ②宰前检疫：宰前检疫主要采取“临床检查”的方式，包括群体检查和个体检查法。从静态、动态和食态等方面进行检查，主要检查生猪群体精神状况、外貌、呼吸状态、运动状态、饮水饮食情况及排泄物状态等，或通过视诊、触诊和听诊等方法进行检查，主要检查生猪个体精神状况、体温、呼吸、皮肤、被毛、可视黏膜、胸廓、腹部及体表淋巴结，排泄动作及排泄物性状等。检疫员深入到待宰圈内观察待宰牲畜休息、饮食和行动状态，发现异常，随时剔出进行仔细检查，必要时采取急宰后剖检诊断。宰前检疫是在临宰前对待宰牲畜进行一次普查，确保其健康，是减少屠宰过程中病与健相互污染，保证产品质量的有效措施。 ③淋浴 健康的生猪进屠宰区之前，首先要进行淋浴，洗掉猪体上的污垢和微生物，以减少对生猪胴体的污染。 ④电麻 采用麻电器击晕待宰生猪，生猪暂时失去知觉，处于昏迷状态，以便刺杀放血。 ⑤宰杀放血 击晕后的生猪用扣脚链拴住一后腿，通过提升装置将生猪提升后宰杀放血，收集后外售。 ⑥烫毛、刮毛、清洗 将放血好的猪放入浸烫池，浸烫池的水温一般控制在58-62℃之间，热水由锅炉房管道输送提供；烫毛后的猪通过刮毛机进行脱毛处理，然后在将刮完毛的猪放进凉水池清洗。 ⑦开膛 开膛去脏，取出的内脏通过检查清洗后作为猪副产品出售。 ⑧解剖、清洗 将猪解剖后，立即用水清洗残留的污染物，以免增加微生物的污染。 ⑨复检 将胴体、内脏等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》的有关规定，卫生检验后屠体的处理如下：检验合格经盖章后方能交由猪肉供应商作为食品出售，本项目根据客户需要出售鲜肉；不合格产品同病死猪一同送到无害化处理中心处理。 表2-11 运营期主要污染工序一览表 污染物类别; 编号; 污染物名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; G1; 待宰圈、屠宰车间、污水处理站等恶臭; 待宰圈、屠宰、污水处理; NH3、H2S. 废水; W1; 屠宰废水; 屠宰; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. W2; 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 噪声; N1; 设备噪声; 设备运行; Leq（A）. N2; 猪叫声; 猪叫. 固体废物; S1; 粪便; 屠宰、圈养; 一般工业固体废物. S2; 残渣（肠容物、碎肉渣及内脏不可食用部分等）; 屠宰. S3; 猪血、猪毛、猪心以及内脏; 屠宰. S4; 污水处理设施浮渣、沉渣及污泥; 污水处理. S5; 检疫不合格牲畜及副产品; 检疫. S6; 员工生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. S7; 检疫化验室废弃物; 检疫; 危险废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目用地为空地，无历史遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境空气质量现状调查与评价 1、环境空气质量现状调查与评价 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于常德市鼎城区黄土店镇，本次区域环境空气质量现状根据《常德市生态环境局关于2021年12月全市环境质量状况的通报》进行评价，其基本污染物环境质量现状数据如下。 表3-1 项目区域2021年1~12月环境空气质量现状评价表 监测位置; 监测因子; 年评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 标准值/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. 鼎城区; PM2.5; 月均浓度; 41; 35; 117.14; 达标. PM10; 月均浓度; 54; 70; 77.14; 达标. SO2; 年平均浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均浓度; 21; 40; 52.5; 达标. CO; 24h平均浓度95百分位; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 最大8h平均浓度90百分位; 135; 160; 84.375; 达标. 经判定PM10、SO2、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度、O3最大8小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5月均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此判定为不达标区。 根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2020年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。2021年环境质量指标PM2.5月均值（41ug/m3）小于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。 （2）特征因子调查 本项目其他污染物为恶臭气体，本次评价引用《常德市鼎城区黄土店镇污水处理设施及管网建设项目》中湖南华科监测有限公司2019年11月25日-12月1日的监测数据，监测点位基本信息如下： 表3-2 项目其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1黄土店镇污水处理厂厂区内; 111.66740163; 28.74446807; H2S、NH3; 2019年11月25~12月1日; 西; 1500. 监测结果如下： 表3-3 项目其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/(ug/m3); 监测浓度范围/(ug/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. G1; NH3; 7天; 200; 20-40; 20; 0; 达标. G1; H2S; 7天; 10; ND; 0; 0; 达标. 根据监测结果，项目所在区域的特征因子氨、硫化氢环境质量达标。 3.2水环境质量现状调查与评价 本项目废水经污水管网排往黄土店镇污水处理厂处理，黄土店镇污水处理厂处理达标后排入枉水。本次评价引用常德市2020年12月地表水环境质量月报的相关数据，详细情况见下表： 表 3-4 2020年12月项目所在区域地表水环境质量现状 序号; 支流 名称; 所在地; 断面名称; 断面属性; 水质类别. 本 月; 上 月; 去年 同期. 1; 枉水; 鼎城区; 阳南桥; 县界（鼎城—经开区）、市考核; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 由上表数据表明，枉水所有监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅱ类水质标准要求；说明本项目纳污水体的水质较好。 3.3声环境质量现状调查与评价 项目周边50m范围内无声环境敏感目标。 3.4土壤、地下水环境质量现状调查与评价 项目用水为自来水，不涉及地下水的抽取，区域地下水环境不敏感；项目周边为林地，周边土壤环境敏感程度为不敏感，故可不开展地下水和土壤环境现状调查和评价。 3.5生态环境质量现状调查与评价 项目区内人类活动频繁，无珍稀野生保护植物，项目区植被种类少，类型单一，主要是常见的杂草以及桑树、柏树等树木，无天然林、无珍稀植物和古树名木。区域内生物多样性程度较低，无珍稀保护野生动物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目性质及周围环境特征，确定本项目的环境保护目标。环境保护目标具体情况见下表。表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 中心坐标/m; 保护对象; 保护内容/规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 111.68390774; 28.74192030; 黄土店镇散户居民; 约20户，80人; 二类区; E; 110-500. 111.68253129; 28.74132468; 黄土店镇散户居民; 约25户，100人; 二类区; S; 50-500. 111.68067628; 28.74036574; 黄土店镇散户居民; 约10户，40人; 二类区; W; 400-500. 111.68423049; 28.74391643; 黄土店镇散户居民; 约10户，40人; 二类区; N; 250-500. 表3-6 其他环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 功能、规模; 相对方位及距离; 环境功能区划. 地表水环境; 枉水东支河; 农业用水区，小河; W，1.4km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 枉水; 中河; N，14.5km. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气： 恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值二级要求，具体见表3-7。 - 表3-7大气污染物最高允许浓度一览表 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.5. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. - 废水： 执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中表3畜类屠宰加工三级标准中污染物浓度限值及黄土店镇污水处理厂进水水质要求。见表3-9。 表3-8 项目外排污水执行标准 单位：mg/L（除pH外） 污染物名称 执行标准; 污染物最高允许排放浓度. pH(无量纲); CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油; 总磷. GB13457-1992 表3畜类屠宰加工三级标准; 6-8.5; 500; 300; /; 400; 60; /. 黄土店镇污水处理厂进水水质要求; 6-9; 230; 110; 25; 200; /; 3. 本项目执行标准; 6-8.5; 230; 110; 25; 200; 60; 3. 噪声： 施工期：建设项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 运营期：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准限值见下表。 表 3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 标准限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 表 3-10 工业企业厂界噪声限值 单位：dB（A） GB12348-2008; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 固体废物：生活垃圾交由环卫部门清运；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；病死猪暂存于冷冻库，定期交由常德无害化处理中心进行无害化处理；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水排放量为16443.4m3/a，项目产生的废水排入黄土店镇污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（COD：50mg/L、NH3-N：5（8）mg/L）。 COD总量：16443.4×103×50 mg/L×10-9=0.82217t/a NH3-N总量：16443.4×103×8mg/L×10-9=0.1315472t/a 表3-11 废水污染物总量控制建议指标 [单位：t/a] 企业需购买排污权。 水污染物; 排放标准计算量; 建议总量控制指标. COD; 0.82217; 0.83. NH3-N; 0.1315472; 0.14. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废水环境影响分析 建设单位拟依托镇区周边居民现有化粪池消化处理施工期产生的生活污水，不得随意排放。 施工废水含有石油类污染物及大量悬浮物直接排放将对环境造成较大的污染。本环评提出，建设单位应修建隔油沉淀池对施工废水进行简单隔油、沉淀处理后回用于施工机械车辆清洗、场地洒水等，不向外排放，对环境影响小。另外，建议建设单位在厂区出入口处设置洗车平台，对进、出场车辆进行清洗。 2、废气环境影响分析 施工过程产生的扬尘会对项目周围环境产生影响，建筑材料运输车辆会对道路两侧敏感保护目标产生不良影响，施工机械尾气排放也会污染大气环境。 ①施工扬尘 建设方应采取如下措施来减轻运输车辆扬尘对道路两侧敏感保护目标的不利影响： （1）对施工作业面、临时土堆、施工道路勤洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量。根据一般情况下的洒水实验效果，每天洒水4~5次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围内，可见洒水后扬尘对周围的居民影响很小。 （2）施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/hr。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（20km/hr计）情况下的1/3。 （3）避免在大风天气进行水泥、沙石等的装卸作业，对细砂、水泥、临时土堆等易扬尘材料堆场加盖帆布之类围布进行遮蔽，防止扬尘的扩散；对施工场地内的建筑垃圾以及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （4）施工材料运输车辆运输水泥、砂石等材料，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施，避免土石方和水泥等洒落形成粉尘，对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理。 （5）在施工场地出口设置车辆冲洗区，车辆出工地要进行清洗，以免带携带泥土至外面道路形成道路扬尘。 （6）施工单位应会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开交通繁忙的路段和两侧敏感点较多的路段，以缓解运输扬尘对路线两侧敏感点的影响。 采取上述措施后，施工扬尘对周围环境影响很小，施工扬尘会随着施工期的结束而消失。 ②施工机械尾气 在施工作业中，各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，但排放量很小，且排放点分散，很容易稀释在大气中，对大气环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 为进一步降低噪声影响，建设单位采取相应的降噪措施。 ①建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声及振动的机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②在施工场地搭建临时施工棚，将小型高噪声施工机械尽量安排在棚内施工，减轻噪声对外传播。 ③施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，施工员工休息时尽量避免大声喧哗，避免因施工噪声产生纠纷。 ④加快施工进度，减少施工噪声的产生时间。 以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，本项目在施工期对声环境质量的影响可降至最低。 4、固体废物环境影响分析 ①建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如钢筋、铁丝等，不能回收利用的可以作为场地回填土回填处理，不能回填的收集后外运至垃圾中转站，经过处理后对环境影响小。 ②生活垃圾 生活垃圾含有大量的有机物质，易腐烂产生恶臭、滋生蚊蝇，若不及时处理，则将对周围居民生活产生一定影响。施工过程中应对生活垃圾定点收集、及时清运并交由环卫部门一并外运处置。 采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，对周围环境产生影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目的建设有可能造成的水土流失包括:建设时将破坏原有区块的水土环境；施工期间场地平整将造成表土流失。 在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，水土流失现象。从而对地表植被、溪流水体、土壤结构等产生潜在的危害。 拟采取的防治措施: ①对施工场地及时平整、压实，并尽可能的在裸露地表铺设人工覆盖物。 ②制定土地整治计划。搞好该项目区域特别是开挖边坡的植被绿化，广种花草树木，工程建成后应无裸露地面，使水土保持功能逐步加强。 综上所述，在落实以上要求的前提下，项目施工期对外环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气环境影响和保护措施 1、源强计算 本项目恶臭主要为待宰间圈舍粪尿臭味、屠宰加工过程中产生的腥臭及污水处理系统产生的恶臭等。 恶臭是多组分低浓度的混合气体，其化学成分可达几十到几百种，各成分之间既有协同作用也有拮抗作用。根据相关文献统计，与屠宰场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类。国外研究出7种主要与屠宰场有关的恶臭物质的浓度与臭气浓度之间的关系，详见下表。 表4-1 恶臭物质浓度与臭气强度的关系 臭气浓度; 氨; 硫醇; 硫化氢; 甲基硫; 二甲硫; 三甲胺; 乙醛. 1; 0.1; 0.0001; 0.0005; 0.0001; 0.0003; 0.0001; 0.002. 2; 0.5; 0.0007; 0.006; 0.002; 0.001; 0.001; 0.01. 2.5; 1.0; 0.002; 0.02; 0.01; 0.005; 0.005; 0.05. 3; 2; 0.004; 0.06; 0.05; 0.02; 0.02; 0.1. 3.5; 5; 0.01; 0.2; 0.2; 0.07; 0.07; 0.5. 4; 10; 0.03; 0.7; 0.8; 0.2; 0.2; 1. 5; 40; 0.2; 8; 2; 3; 3; 10. 臭气特征; 刺激臭; 刺激臭; 臭蛋味; 刺激臭; 刺激臭; 臭鱼味; 刺激臭. 由上表可知，屠宰场主要的恶臭气体为NH3、H2S。 ① 待宰圈、屠宰车间臭气 待宰圈、屠宰车间产生的臭气物质主要包括H2S、NH3等恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会滋生大量蚊蝇，影响环境卫生。恶臭气体中以 H2S、NH3成分较多，均为无组织排放。 参考《肉联厂对周围大气的污染及其卫生防护距离分析》（辛峰等，环境与职业医学，2012年1月，第29卷第1期），有关文献数据，屠宰每头猪无组织恶臭污染物NH3、H2S排放源强分别介于0.000038～0.00034kg/h、0.0000006～0.000013kg/h之间。本项目屠宰量约56头/d，则NH3、H2S排放源强分别为0.002128~0.01904kg/h、0.0000336～0.000728kg/h，本环评取最大值，故恶臭污染物NH3、H2S排放速率分别为0.01904kg/h、0.000728kg/h，屠宰作业每日工作时间为8h，年工作360天，则本项目氨与硫化氢的排放量分别为0.0548352t/a、0.00209664t/a。 待宰圈及时清洗、清运粪便，喷洒除臭剂；屠宰车间恶臭通过及时清洗清运，车间加强通风；场区适时喷洒除臭剂，重点针对待宰圈及屠宰车间区域；同时加强场区绿化，选择枝叶繁茂，具有较强净化空气和抗污染能力的植物，灌木和高大乔木相结合，高低搭配，有效隔离和净化场区空气。去除效率按20%计。 ②污水处理站臭气 参考美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1gBOD5可产生0.00012gH2S和0.0031gNH3，本项目污水处理站BOD5去除量约为6.9454t/a，则污染物H2S和NH3的产生量分别为：0.000833t/a、0.02153t/a。 污水处理站恶臭通过对产生恶臭的区域加盖，污水处理区适时喷洒除臭剂进行控制。同时加强场区绿化，选择枝叶繁茂，具有较强净化空气和抗污染能力的植物，灌木和高大乔木相结合，高低搭配，有效隔离和净化场区空气。去除效率按20%计。 表4-2 项目废气产排情况一览表 产排污环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 治理措施; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放形式. 待宰圈、屠宰; NH3; 0.0548352; 待宰圈及时清洗、清运粪便；屠宰车间通风，及时清洗清运；适时喷洒除臭剂；增加周边及场区绿化; 20%; 0.04387; 无组织排放. H2S; 0.00209664; 0.00168. 污水处理; NH3; 0.02153; 污水处理设施产生恶臭的区域加盖、适时喷洒除臭剂; 20%; 0.0172. H2S; 0.000833; 0.0007. 合计; NH3; 0.0763652; 待宰圈及时清洗、清运粪便；屠宰车间通风，及时清洗清运；污水处理设施产生恶臭的区域加盖；适时喷洒除臭剂；增加周边及场区绿化; 20%; 0.06107. H2S; 0.00292964; 0.00238. 2、废气污染治理设施可行性分析 项目恶臭废气主要采取待宰圈及时清洗、清运粪便；屠宰车间通风，及时清洗清运；污水处理设施产生恶臭的区域加盖；适时喷洒除臭剂；增加周边及场区绿化等措施。符合《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）表6-屠宰及肉类加工工业排污单位无组织排放控制要求表中要求。 3、废气达标排放分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN对项目面源进行估算。 ①污染源及其参数表 由于污水处理站、屠宰车间及待宰圈都较为靠近，污染源合计为一个面源预测。 表4-3 主要无组织废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 中心坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 年排放量（t/a）; 年排放时间（h）; 排放速率（kg/h）. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效高度(m). 场区恶臭; 111.676914; 28.745216; 99.00; 30; 25; 8; NH3; 0.06107; 8760; 0.00697. H2S; 0.00238; 8760; 0.000272. ②评价因子和评价标准 表4-4 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（µg/m3）; 标准来源. NH3; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准. H2S; 10. ③估算模型参数表 表4-5 估算模型参数表 参 数; 取 值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.6. 最低环境温度/℃; -13.2. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率 / m; /. 是否考虑 岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. ④污染源估算模型计算结果 使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式对本项目大气污染源进行估算，估算结果如下表所示。 表4-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; NH3; 200.0; 10.519000; 5.259500; /. 矩形面源; H2S; 10.0; 0.410498; 4.105000; /. 表4-7 废气无组织排放达标情况表 单位：mg/m3 无组织面源; 污染 工序; 污染 因子; 计算结果; 排放标准; 是否 达标. 最大落地浓度. 污水处理站、屠宰车间; 屠宰、污水处理; NH3; 10.519000; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值二级要求（1.5mg/m3）; 达标. H2S; 0.410498; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值二级要求（0.06mg/m3）; 达标. 环境防护距离 根据农业农村部于2020年09月04日发布的《关于调整屠宰项目选址卫生防护距离的建议答复》（农办议[2020]92 号），“在环评领域，确定屠宰项目选址防护距离时，参照有关标准进行了优化调整，要求考虑恶臭污染物无组织排放源强以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求计算大气环境防护距离，作为屠宰类建设项目选址以及周边规划控制的依据，以减轻对周围环境保护目标的不利影响”。 大气环境防护距离： 本项目所有污染源产生的废气污染物在厂界外短期贡献浓度及附近区域环境质量均能达到相应评价标准，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离： 本评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》中推荐模式中的卫生防护距离模式计算NH3、H2S的卫生防护距离。 根据计算，本项目NH3卫生防护距离为1.72m，H2S卫生防护距离为1.72m。根据级差的规定：“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m 时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m”、“当按两种或两种以上有害气体的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级”。故本项目的卫生防护距离为100m。同时根据《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012），小型肉类加工厂应设置100m的卫生防护距离。故本项目卫生防护距离为100m。 综上所述，本环评建议本项目最终设置100m的环境防护距离 (详见附图)，建议企业将100m环境防护距离范围内的民房租用为员工宿舍。 4、废气环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目各废气排放源均采取相应可行技术进行治理，净化后满足达标排放要求，预计项目建成后不会对其产生明显不利影响。综上，本项目大气环境影响可接受。 5、项目营运期废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），项目投产后，企业应定期组织废气监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展废气监测。项目监测计划具体如下表所示。 表4-8 项目废气监测计划 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 无组织废气; 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 半年. 二、废水环境影响和保护措施 1、源强计算 （1）生活污水 本项目员工10人，均不在厂食宿，参考《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），用水量按照140L/人•d 计，用水量约为1.4m3/ d（504m3/ a）。产污系数按0.8计，项目生活污水产生量为1.12m3/d（403.2m3/a）。根据常德市城市生活污水的平均污染物排放水平，本项目的生活污水中污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油初始浓度约为300mg/L、200mg/L、200mg/L、35mg/L、40mg/L，则污染物年产生量分别为：0.12096t、0.08064t、0.08064t、0.014112t、0.016128t。生活污水经化粪池处理后进入黄土店镇污水处理厂。 （2）生产废水 本项目生产废水主要为屠宰废水，根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）附录C，本项目规模为屠宰<1500头/天，废水产生系数为7.291吨/吨-活屠宰。生猪屠宰废水包括栏舍冲洗、猪尿、宰前冲洗、烫毛、宰后冲洗及场区冲洗等过程产生的废水，项目活屠宰量约2200吨，则本项目生猪屠宰废水产生量为16040.2m3/a。 屠宰废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，排放水质类比《桃源县漳江生猪定点屠宰场升级改造项目建设项目环境影响报告表》中对废水进水浓度的监测结果，污染物浓度分别为1130mg/L、523mg/L、154mg/L、1200mg/L、3.69mg/L，则污染物产生量分别为：18.125t/a、8.389t/a、2.470t/a、19.248t/a、0.0592t/a，屠宰废水经场区生产废水处理设施处理达标后经污水管道进入黄土店镇污水处理厂。 2、废水污染防治措施及达标性分析 项目生活污水经化粪池处理、屠宰废水经场区生产废水处理设施处理达标后经污水管道进入黄土店镇污水处理厂。 ①污水处理设施可行性分析 A、生活污水 化粪池的基本原理：化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池属最初级污水处理阶段，可去除50％的悬浮杂质（粪便、较大病原虫等），并使积泥在厌氧条件下分解为稳定状态。其沉淀原理类似于平流式沉淀池，分为酸性发酵和碱性发酵两个阶段。第一阶段为酸性发酵阶段，产生H2S、硫醇、吲哚、粪臭素等有害气体和腐臭味，粪便污水pH为5.0～6.0。悬浮杂质吸附气泡浮于水面后，又因气体释放而沉入池底，循环的沉浮运动使悬浮杂质块逐渐变小，粪块中的寄生虫卵也随之剥离沉入池底。第二阶段是碱性发酵阶段，第一阶段产生的氨基酸在甲烷基作用下分解为CO2、CH4、氨，池内粪液pH为7.5左右。为减少污水与污泥的接触时间，也使酸性发酵、碱性发酵两个过程互不干扰，并便于清掏，化粪池一般设两格或三格。 根据《化粪池污水处理能力研究及其评价》（王红燕等，兰州交通大学学报，2009年2月）：生活污水经化粪池处理后，COD、BOD5年平均去除率分别达到 83.6%、51.1%，本项目COD、BOD5去除率按50%计算，SS、氨氮、动植物油按照30%进行计算，经该工艺处理后的生活污水能够达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中畜类屠宰加工三级标准水质要求。 表4-9 本项目生活污水达标分析表 产污环节; 污染物名称; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水403.2m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 200; 200; 35; 40. 产生量（t/a）; 0.12096; 0.0806; 0.0806; 0.014112; 0.016128. 处理效率（%）; 50; 50; 30; 30; 30. 出厂排放浓度（mg/L）; 150; 100; 140; 24.5; 28. 出化粪池排放量（t/a）; 0.06048; 0.04032; 0.056448; 0.0098784; 0.0112896. GB13457-1992表3畜类屠宰加工三级标准及黄土店镇污水处理厂进水水质要求; 230; 110; 200; 25; 60. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. B、生产废水 废水处理能力：项目场区污水处理设施设计处理能力60t/d，根据污染源分析，废水量为16040.2t/a，约44.556t/d，处理能力满足废水处理需求。考虑到企业日屠宰峰值为100头，废水产生量为80.201t/d，企业需设计足够容量的调节池以满足废水处理需求。 废水处理工艺：项目废水处理设施采取的工艺为格栅+调节+絮凝沉淀+水解+好氧+SBR。 生产废水处理工艺流程图见下图。 屠宰废水 污水收集池 人工格栅 污水调节池 污水泵 一体化净水设备 PAC、PAM 污泥外运处置 水解池 反硝化水泵回流 好氧池 SBR2号 SBR1号 潜水泵1号 潜水泵2号 黄土店镇污水处理厂 图4-1 生产废水处理工艺流程图 工艺流程说明： ①车间出水收集进污水收集池，经格栅自流进入调节池，在调节池中调节水量、均化水质。调节池设置机械清渣装置，定期清理池内沉渣。 ②调节池出水由泵提升进入一体化净水设备，通过加入PAC、PAM，进行絮凝反应，去除悬浮物，絮凝沉淀后进行泥水分离。 ③在水解池异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化。 ④在好氧池存在好氧微生物及消化菌，其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；在充足供氧条件下，硝化菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-，通过回流控制返回至水解池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮。 ⑤好氧池出水自流进入SBR，通过对活性污泥间歇曝气，以悬浮生长的微生物在好氧条件下对有机物、氨氮等污染物进行降解，SBR出水通过泵送进污水管网。 ⑥格栅浮渣、调节池清理出的沉渣及一体化净水设备絮凝沉淀产生的污泥均作为有机肥外运。 根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018），进入城镇污水处理厂的屠宰废水治理可行技术：①预处理：粗（细）格栅；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮；其他。②生化法处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O法）；膜生物反应器（MBR）法；其他。③除磷处理：化学除磷（注明混凝剂）；生物除磷；生物与化学组合除磷；其他。本项目采用格栅+调节+絮凝沉淀+水解+好氧+SBR，属于可行技术。 根据污水处理设施设计单位提供资料，本项目生产废水达标分析见下表： 表4-10 本项目生产废水达标分析表 污染物名称 执行标准; 排放情况. COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); 动植物油(mg/L). 生产废水进水水质; 1130; 523; 1200; 154; 3.69. 去除效率; 82.3%; 82.8%; 87.5%; 87%; 41.8%. 生产废水出水水质; 200; 90; 150; 20; 2.15. GB13457-1992表3畜类屠宰加工三级标准及黄土店镇污水处理厂进水水质要求; 230; 110; 200; 25; 60. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. ②污水处理站受纳可行性分析 根据《常德市鼎城区黄土店镇污水处理设施及管网建设项目环境影响报告表》，常德市鼎城区黄土店镇污水处理厂近期规模（至2020年年底）为900m3/d，远期规模（至2030年）为1200 m3/d。，处理工艺采用“格栅+调节池+A2O+MBR+紫外消毒”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 黄土店镇污水处理厂纳污范围为黄土店镇规划镇中心区域的居民产生的生活污水，黄土店镇镇区的市政污水管网已在市政道路改造过程中一并修建完成。本项目废水经新铺设的1km专管接入黄土店镇污水管网，污水经市政污水管网进入黄土店镇污水处理厂。 黄土店镇污水处理厂近期设计规模为900m3/d，目前运行负荷在80%左右，本项目污水量约45.676t/d，仅占污水处理厂处理能力的5%，黄土店镇污水处理厂能接纳本项目的污水容量。 综上所述，本项目废水进黄土店镇污水处理厂处理不会对其造成冲击影响。 表4-11 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 1; 2. 废水类别; 综合废水; 生活污水. 污染物种类; 化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油; 化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量. 排放去向; 黄土店镇污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 污染治理设施; 污染治理设施编号; TW001; TW002. 污染治理设施名称; 生产废水处理设施; 生活污水处理设施. 污染治理设施工艺; 格栅+调节+絮凝沉淀+水解+好氧+SBR; 化粪池. 排放口编号; DW001. 排放口名称; 废水总排口. 排放口设置是否符合要求; R是 £否. 排放口类型; 主要排放口. 排放口地理坐标; 经度; 111.68257434. 纬度; 28.74176717. 受纳污水处理厂信息; 名称; 黄土店镇污水处理厂. 污染物种类; pH（无量纲）; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 出水水质（mg/L）; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 1. 表4-13 废水污染物排放信息表 污染物种类; pH（无量纲）; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 排放浓度（mg/L）; 6-9; 50; 10; 10; 8; 1. 排放量（t/a）; /; 0.82217; 0.164434; 0.164434; 0.1315472; 0.0164434. 注：废水总排放量为16443.4m3/a。. 3、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018），项目投产后，企业应定期组织废水监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展废水监测。项目监测计划具体如下表所示。 表4-14 项目废水监测计划 内容; 监测点位; 污染物指标; 监测频次. 废水; 废水排放口（DW001）; 流量、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油、大肠菌群数; 半年. 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声污染源强分析 项目噪声主要来源于生产设备及猪叫，各噪声源强为75-95dB（A），主要噪声源情况见下表。 表4-15主要生产设备噪声强度 噪声源; 名称; 噪声强度dB（A）; 降噪措施及效果; 排放强度dB（A）. 屠宰车间; 猪叫声; 75-95; 设备均布置在厂房内，选择低噪声设备，固定基础、基础减振、加强设备维修保养等，设备降噪效果可达20dB（A）以上; 75. 提升机; 70-85; 65. 液压刮毛机; 75-85; 65. 不锈钢烫毛池、凉水池; 75-85; 65. 锅炉房; 风机; 80-95; 75. 根据上表，本次评价使用“环安噪声环境影响评价系统”对项目噪声影响进行预测，预测参数见图4-1，根据预测结果，厂界噪声预测结果见表4-1和图4-2。 图4-1 项目噪声计算参数 表4-17 项目场界噪声预测结果 单位：dB（A） 方位; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 厂界最大值（东侧厂界）. 贡献值; 49.52; 42.31; 40.45; 48.66; 49.52. 背景值; /; /; /; /; /. 评价值; 49.52; 42.31; 40.45; 48.66; 49.52. 标准值; 60; 60; 60; 60; 60. 图4-2 项目厂界噪声预测等声级线图 根据计算结果可知，项目厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的昼间要求。 2、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018），项目营运期噪声监测计划见下表： 表4-18 项目营运期噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 次/季度. 四、固废环境影响分析和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目产生的固废主要为粪便、残渣（肠容物、碎肉渣及内脏不可食用部分）、猪毛、猪血、猪心以及内脏、污水处理设施浮渣、沉渣及污泥、检疫不合格牲畜及副产品等以及员工生活垃圾等。 （1）粪便 本项目年屠宰猪20000头，从进厂到被屠宰在待宰圈禁食静养时间为12~24小时，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）表A.2，猪粪的产生量按2.0kg/头·d计，则本项目正常运营过程中猪粪的产生量为40t/a。产生的猪粪采用干清粪的方式收集，外运作为有机肥原材料，对周围环境影响较小。 （2）残渣（肠容物、碎肉渣及内脏不可食用部分） 该项目屠宰车间产生的固体废弃物主要为肠容物、碎肉渣及内脏不可食用部分，年总产生量为220t/a。肠容物等清洗时溶于废水中，其他部分委托环卫部门处理。 - 猪血、猪毛、猪心以及内脏 猪血、猪心、猪毛以及内脏产生量约为220t/a，均收集后作为副产品外售。 （4）污水处理设施浮渣、沉渣及污泥 本项目污水处理站废水量为16040.2t/a，进水水质SS浓度1200mg/L，出水水质SS浓度150mg/L，估算污水处理设施浮渣、沉渣及污泥产生量为17t/a。污水处理站浮渣、沉渣及污泥作为有机肥外运处置。 （5）检疫不合格牲畜及副产品 根据建设单位提供资料可知，检疫不合格牲畜及副产品总产生量为约为0.8t/a，严格按照农业部《病死动物无害化处理技术规范》进行收集与暂存（存放在冷冻库），定期交由常德市无害化处理中心进行无害化处理。 （6）检疫化验室废弃物 本项目场区内设置有检疫室、化验室，主要用于生猪的检疫，检疫过程中将产生少量废弃物，产生量约为0.03t/a，该废物属于危险废物“HW01 医疗废物 900-001-01 非特定行业”。由驻场官方兽医统一收集处置。 （7）生活垃圾 本项目员工10人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，项目年工作360日，则生活垃圾量为10kg/d，3.6t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，对周围环境影响较小。 表4-19 固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 固废属性; 产生量t/a; 处置方式. 1; 粪便; 待宰圈; 一般固体废物; 40; 通过干清粪方式收集后外运作为有机肥原材料. 2; 残渣（肠容物、碎肉渣及内脏不可食用部分）; 屠宰; 220; 肠容物等溶于废水中，其他部分委托环卫部门处理. 3; 猪血、猪毛、猪心以及内脏; 屠宰; 220; 外售. 4; 污水处理设施浮渣、沉渣及污泥; 污水处理; 17; 作为有机肥外运处置. 5; 检疫不合格牲畜及副产品; 检疫; 0.8; 暂存于冷冻库，定期交由常德市无害化处理中心进行无害化处理. 6; 检疫化验室废弃物; 检疫; 危险废物; 0.03; 由驻场官方兽医统一收集处置. 7; 生活垃圾; 员工省生活; 生活垃圾; 3.6; 交环卫部门处理. 2、固体废物环境管理 （1）生活垃圾 项目生活垃圾委托环卫部门处理，设垃圾桶。 （2）一般固体废物环境管理 一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定，各类废物分类收集暂存。待宰圈粪便通过干清粪方式收集后外运作为有机肥原材料；残渣（肠容物）溶于废水；残渣（碎肉渣及内脏不可食用部分等）委托环卫部门处理；检疫不合格牲畜及副产品暂存于冷冻库，定期交由常德无害化处理中心进行无害化处理；污水处理设施浮渣、沉渣及污泥作为有机肥外运处置；检疫化验室废弃物由驻场官方兽医统一收集处置。 检疫不合格牲畜及副产品暂存： 根据农业部发布的《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）要求，收集和暂存过程中应当做好以下措施： ①包装材料符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求；包装材料的容积、尺寸和数量与需处理病死及病害动物和相关动物产品的体积、数量相匹配，且包装后应进行密封。 ② 采用冷冻方式进行暂存，防止无害化处理前病死及病害动物和相关动物产品腐败。 ③ 暂存场所做到防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。 ④ 暂存场所应设置明显警示标识。 ⑤ 定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。 项目拟设置1间冷库，用于存放检疫不合格牲畜及副产品，同时购置相应的包装材料，冷库防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒，要求设置明显警示标识，定期对冷库进行清洗消毒。本项目采取措施后能够满足《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求，对周边环境影响较小。 （3）危险废物的环境管理要求 本项目产生的危险废物为检疫化验室废弃物，由驻场官方兽医统一收集处置。 综上所述，本项目固体废物去向明确合理、处置措施可行，不会对周边环境造成二次污染。 五、土壤、地下水环境影响分析 本项目可能对地下水、土壤造成影响的因素主要是来自屠宰车间、自建污水处理站等，环评要求对这些构筑物进行重点防渗（硬化、防渗、防漏措施），针对屠宰车间、自建污水处理站等水积存的区域作为重点防渗区处理。地下水、土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目拟采取的地下水、土壤的防治措施如下所述。 1、源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量。 ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时加强对防渗工程的检查若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2、分区防治措施 将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为三类地下水污染防治区域：非污染防治区（办公室、锅炉房等）、一般污染防治区（场区内道路、厕所等）、重点污染防治区（屠宰车间、冷冻室及污水处理设施等水积存的区域）。防渗工程设计依据污染防治分区，选择相应的防渗方案，非污染防治区防渗层的参透系数不应大于1.0×10-7cm/s。一般污染防治区的防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s)等效；重点污染防治区的防渗性能应与6.0m厚粘土层(渗透系数1.0×10-10cm/s）等效。 本项目一般污染区防渗措施：做好防雨、防渗、防腐措施，地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。场区内道路：地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系≤1.0×10-7cm/s。 评价认为，经采取以上防治措施后，不会对地下水、土壤造成污染影响。 六、环境风险分析及风险防范措施 1、评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》建设项目风险源调查，调查建设项目危险物质数量和分布情况，生产工艺特点，收集危险物质安全技术说书等基础资料。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，选取代表性环境风险物质。 本项目营运期涉及环境风险物质为二氯异氰尿酸钠。 对本项目涉及物质进行风险识别的具体判定过程见下表。 表4-21 本项目生产过程涉及物质风险识别表 序号; 物质; CAS号; 临界量/t; 最大暂存（在线）量/t; 临界量比值Q. 1; 二氯异氰尿酸钠; 2893-78-9; 5; 0.3; 0.06. 合计; 0.06. 注: 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。 ## 2、风险识别 本项目运行存在的物质风险：二氯异氰尿酸钠存储不当引起火灾等。 本项目运行存在的主要事故风险因素是：屠宰废水处理设施故障和不经处理直接外排；专管破裂导致污水溢流等。 ## 3、环境风险分析 ①二氯异氰尿酸钠存储风险分析 二氯异氰尿酸钠为强氧化剂。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。与含氮化合物(如氨、尿素等)反应生成易爆炸的三氯化氮，受热或遇潮易分解释出剧毒的烟气。 ②废水事故排放风险分析 本项目生产废水属于含高浓度有机废水，污染因子浓度较大，如果场区废水外泄，将导致废水没有经过处理直接排放，对污水处理厂造成冲击。 屠宰废水处理设施故障的发生一般有两种起因。一种是人为因素造成，比如维修保养不到位、管理人员监管失职，操作人员失误等。第二种是客观因素造成，比如突发长时间停电导致处理设施不能正常运转，特大暴雨和洪水冲毁排水管道，重型车辆、基建施工损坏进排水管道等。屠宰废水处理设施故障发生后，如果不及时得到有效的处置，会导致屠宰废水直排或处理不达标，对污水处理厂造成冲进，影响污水处理厂出水水质。 ### ③专管泄露风险分析 ### 项目废水预处理后经专管接入市政管网，若专管发生破裂，将导致废水未经黄土店镇污水处理厂处理直接排放，对区域地表水环境造成不利影响。 ### 4、环境风险防范措施及应急要求 ①二氯异氰尿酸钠储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。与易（可）燃物、铵盐、含氮化物、氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 ②建立健全屠宰废水处理设施安全运转的各项规章制度，认真做好对废水处理设施的维修保养工作。 ③加强对屠宰废水处理设施安全运转的监管工作，消除一切影响屠宰废水处理设施安全运转的隐患。 ④加强对废水处理设施的运行管理，设置事故收集池，一旦出现事故性排放，应立即停止处理出水排放，废水进事故池储存，排除故障后，再进行正常运行，坚决不允许废水不经处理直接排放。 ⑤专管的铺设、接口处理：严格按照设计规范要求，加强过程质量控制，加大检查力度，以保证施工质量。 ⑥对管道进行认真验收，不合格的管道不允许出现在工程中，施工过程对管道进行保护。 ⑦专管应加强检查，及时发现，及时修复，避免因管道破裂，污水溢流。 ⑧事故处置工作完成后，要及时进行现场清理，妥善处理善后事宜，消除各种现场隐患。 ⑨制定突发环境事件应急预案并备案，确定故应急处理的领导机构，明确相关人员的责任；落实好相关的事故应急处理措施，配备足够的事故应急处理器材，安排一定的事故应急处理经费。 ## 5、分析结论 项目设计、建造和运行要科学规划、合理布置，保证工程质量，严格安全生产制度，严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，防止事故扩大。建设单位只要按照设计要求严格施工，认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 ### 建设项目名称; ### 前河片乡镇小型生猪定点屠宰场项目. ### 建设地点; ### 湖南省; ### 常德市; ### 鼎城区; ### 黄土店镇. ### 地理坐标; ### 经度; ### 111°40′56.862″; ### 纬度; ### 28°44′31.021″. ### 主要危险物质及分布; 保管室. ### 环境影响途径及危害后果; 二氯异氰尿酸钠存储不当引起火灾等；本项目生产废水属于含高浓度有机废水，污染因子浓度较大，如果场区废水外泄，将导致废水没有经过处理直接排放，对污水处理厂造成冲击；项目废水预处理后经专管接入市政管网，若专管发生破裂，将导致废水未经黄土店镇污水处理厂处理直接排放，对区域地表水环境造成不利影响。. ### 风险防范措施要求; ①二氯异氰尿酸钠储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。与易（可）燃物、铵盐、含氮化物、氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 ②建立健全屠宰废水处理设施安全运转的各项规章制度，认真做好对废水处理设施的维修保养工作。 ③加强对屠宰废水处理设施安全运转的监管工作，消除一切影响屠宰废水处理设施安全运转的隐患。 ④加强对废水处理设施的运行管理，设置事故收集池，一旦出现事故性排放，应立即停止处理出水排放，废水进事故池储存，排除故障后，再进行正常运行，坚决不允许废水不经处理直接排放。 ⑤专管的铺设、接口处理：严格按照设计规范要求，加强过程质量控制，加大检查力度，以保证施工质量。 ⑥对管道进行认真验收，不合格的管道不允许出现在工程中，施工过程对管道进行保护。 ⑦专管应加强检查，及时发现，及时修复，避免因管道破裂，污水溢流。 ⑧事故处置工作完成后，要及时进行现场清理，妥善处理善后事宜，消除各种现场隐患。 ⑨制定突发环境事件应急预案并备案，确定故应急处理的领导机构，明确相关人员的责任；落实好相关的事故应急处理措施，配备足够的事故应急处理器材，安排一定的事故应急处理经费。. ### 填表说明; ### /. 七、环保投资 项目总计投资300万元，环保投资60万元，环保投资占总投资比例为20%。具体环境保护设施投资见下表4-23。 表4-23 建设项目环保投资一览表 时期; 污染控制类型; 控制措施; 环保投资（万元）. 营运期; 废气污染防治工程; 待宰圈及时清洗、清运粪便；屠宰车间通风，及时清洗清运；污水处理设施产生恶臭的区域加盖；适时喷洒除臭剂；增加周边及场区绿化; 10. 废水污染防治工程; 污水处理站、化粪池、配套管网; 30. 噪声污染防治工程; 隔声、减振、消声处理; 5. 固体废物处置工程; 垃圾箱、冷冻库等; 15. 风险防治工程; 风险物质存储规范；屠宰废水处理设施及专管安全运转的监管等. 土壤土壤及地下水防治措施; 污水处理站、屠宰车间、冷冻室等易渗场地均采取相应的防渗防泄漏措施. 合计; 60. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 场界 | 待宰圈、屠宰车间恶臭 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 待宰圈及时清洗、清运粪便；屠宰车间通风，及时清洗清运；污水处理设施产生恶臭的区域加盖；适时喷洒除臭剂；增加周边及场区绿化 | - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 |
|  |  | 污水处理站恶臭 |  |  |  |
| 地表水环境 | 废水总排口DW001 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 化粪池处理后进入黄土店镇污水处理厂 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中畜类屠宰加工三级标准及黄土店镇污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 生产废水经格栅+调节+絮凝沉淀+水解+好氧+SBR处理后进入黄土店镇污水处理厂 |  |
| 声环境 | 机械噪声 |  | 等效连续A声级 | 设备减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 待宰圈粪便通过干清粪方式收集后外运作为有机肥原材料；残渣（肠容物）溶于废水；残渣（碎肉渣及内脏不可食用部分等）委托环卫部门处理；检疫不合格牲畜及副产品暂存于冷冻库，定期交由常德无害化处理中心进行无害化处理；污水处理设施浮渣、沉渣及污泥作为有机肥外运处置；检疫化验室废弃物由驻场官方兽医统一收集处置；生活垃圾交由环卫部门处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化，屠宰车间、冷冻室及污水处理设施等易渗场地均并采取相应的防渗防泄漏措施，渗透系数达到相关要求，以防止土壤及地下水环境污染。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 对施工场地及时平整、压实，并尽可能的在裸露地表铺设人工覆盖物。 制定土地整治计划。搞好该项目区域特别是开挖边坡的植被绿化，广种花草树木，工程建成后应无裸露地面，使水土保持功能逐步加强。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定突发环境事件应急预案并备案；建立健全各项规章制度；妥善存储风险物质；加强对屠宰废水处理设施及专管安全运转的监管工作。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令 第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第11号令），本项目属于八、农肥食品加工13 -13.屠宰及肉制品加工135 中“年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的”，属简化管理，企业需申请取得排污许可证。 2、排污口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24 号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应在废水、废气处理设施进出口设置采样口。 建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 3、项目竣工环境保护验收 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。 |  |  |  |  |

- 六、结论

常德市金树湾农牧发展有限公司前河片乡镇小型生猪定点屠宰场项目符合《常德市"三线一单"生态环境管控要求暨环境管控单元生态环境准入清单》，无明显环境制约因素，不存在《建设项目环境保护管理条例》中不予批准的情形。项目在施工和生产过程中落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施后，其产生的废水、废气和噪声污染物均可达标排放，固废安全合理处置，环境风险可控，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 0.06107t/a | / | 0.06107t/a | 0.06107t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00238t/a | / | 0.00238t/a | 0.00238t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.82217t/a | / | 0.82217t/a | 0.82217t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.1315472t/a | / | 0.1315472t/a | 0.1315472t/a |
| 一般工业 固体废物 | 粪便 | / | / | / | 40t/a | / | 40t/a | 40t/a |
|  | 残渣（肠容物、碎肉渣及内脏不可食用部分） | / | / | / | 220t/a | / | 220t/a | 220t/a |
|  | 猪血、猪毛、猪心以及内脏 | / | / | / | 220t/a | / | 220t/a | 220t/a |
|  | 污水处理设施污泥 | / | / | / | 3.473t/a | / | 3.473t/a | 3.473t/a |
|  | 检疫不合格牲畜及副产品 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | 0.8t/a |
| 危险废物 | 检疫检疫室废弃物 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | 0.03t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 本工程大气污染物排放基本情况一览表

| 污染源项 |  | 治理措施 | 排放 形式 | 排放口编号 | 排放口坐标 | 排放口类型 | 污染 因子 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 产污设备 |  |  |  |  |  |  | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值 （kg/h） |  |
| 厂界 |  | 待宰圈及时清洗、清运粪便；屠宰车间通风，及时清洗清运；污水处理设施产生恶臭的区域加盖；适时喷洒除臭剂；增加周边及场区绿化 | 无组织 | / |  |  | H2S | 0.06 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 1.5 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 20(无量纲） | / |  |

- 本工程废水污染物排放基本情况一览表

| 废水类别 | 产生环节 | 污染治理设施 |  | 排放口 编号 | 排放口坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 排放口 类型 | 污染物种类 | 排放浓度限值 （mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施名称 | 污染治理设施 工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产废水 | 屠宰 | 生产废水处理设施 | 格栅+调节+絮凝沉淀+水解+好氧+SBR | DW001 | 经度：111.68257434 纬度：28.74176717 | 间接排放 | 黄土店镇污水处理厂 | 主要排放口 | pH | 6-8.5（无量纲） | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）及黄土店镇污水处理厂进水水质要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODcr | 230 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 110 |  |
| 生活污水 | 员工生活 | 生活污水处理设施 | 化粪池 |  |  |  |  |  | NH3-N | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 3 |  |