[image: image1.wmf]å

=

ú

û

ù

ê

ë

é

-

8

1

1

.

0

)

(

10

i

L

Li

r

pi

△

[image: image16.jpg]HEORS

SRR

BEXRFERPDEET





建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       废塑料回收造粒项目            
建设单位（盖章）：   鼎城区红顺再生资源厂   
编制日期：二〇二四年三月
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	废塑料回收造粒项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	唐建勇
	联系方式
	13077290060

	建设地点
	常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区工业园路桥南工业园内

	地理坐标
	（经度：111度41分3.867秒，纬度：28度59分19.312秒）

	国民经济

行业类别
	C4220 非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42---85 非金属废料和碎屑加工处理422

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	30
	环保投资（万元）
	16

	环保投资占比（%）
	53
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	□否

☑是 项目已开工建设，根据《中华人民共和国行政处罚法》第36条、《生态环境行政处罚办法》第19条中有关规定，其未批先建违法行为已超出了规定的追诉期限，不符合立案条件。 鼎城区生态环境保护综合行政执法局已对该项目涉嫌“未批先建”行为下发了有关情况说明。 
	用地（用海）

面积（m2）
	600

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于非金属废料和碎屑加工处理，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定的限制、淘汰类项目的范畴，属于鼓励类。项目的建设符合国家产业政策的要求。
根据国家发展和改革委员会、商务部发布的《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规[2020]1880号），本项目不属于市场准入负面清单中的禁止准入类项目。项目的建设符合国家及地方产业政策。
2、选址合理性

（1）本项目位于常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区工业园路桥南工业园内，租赁湖南省双豹粮食机械有限公司的闲置厂房，根据湖南省双豹粮食机械有限公司国有土地使用证（国用【2012】第10047号），本项目租用地块地类用途为工业用地。此外，根据桥南工业园园区管理办公室的选址意见书，项目选址符合园区规划。

（2）项目所在地交通便利，方便运输。

（3）项目所在区域给排水、电力、通讯等基础设施完善，可保证本项目的正常生产需求。

项目区附近无自然保护区、无风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，符合区域规划。

因此，本项目选址合理。

桥南工业园历史发展及现状情况： 

常德桥南经济开发区成立于1994年3月。2006年，经国家发改委审核批准，常德桥南经济开发区更名为“湖南常德鼎城经济开发区”（国家发改委公告2006第8号文），开发区级别为省级开发区，核准面积为431.7ha，整合了“鼎城桥南工业园”和“灌溪工业园”；鼎城经济开发区 桥南片位于常德市江南城区武陵镇玉霞大道中段，北抵桥南市场，南望德山开发区。为规范省级开发区管理，根据湖南省人民政府（湘政函【2012】88号）文件规定，“湖南常德鼎城经济开发区”后更名为“湖南常德鼎城高新技术产业园区”。 2015年10 月，湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会委托湖南省环境保护科学研究院编制《湖南常德鼎城高新技术产业园调区扩区环境影响报告书》，同年11月6日湖南省环境保护厅以“湘环评【2015】79号”对该环境影响报告书进行了批复。湖南常德鼎城高新技术产业园总规划面积为1328.41ha，范围涵盖石板滩片区、灌溪片区，一区两园，桥南片区调出了常德鼎城高新技术产业园，但桥南工业园的管理机构一直存在。2016年5月，湖南省发改委以“湘发改函【2016】145号”批复了湖南常德高新技术产业区调扩区方案。湖南常德高新技术产业区调扩区方案为：调出原桥南片区四至范围用地260ha、原灌溪工业园用地65.64ha（其中渐安路以东42.67ha、百家坪路以为和高压线控制绿化带以南22.87ha），保留用地104.46ha，规划面积由430ha，调整至910.68ha，四至范围为东至老渐河和金丹路，南至五岗大道、西至中联大道和老渐河、北达纬二路。2017年2月，中华人民共和国国务院以“国函【2017】18号”同意常德高新技术产业园区升级为国家高新技术产业开发区，定名为常德高新技术产业开发区。核准面积为 378.43ha，主要包括桥南片区和灌溪片区的7个地块。2018年3月，《中国开发区审核公告目录（2018年版）》认定常德高新区核准面积为 378.43ha，主导产业为设备制造、非金属矿制品。

目前，桥南工业园区已经形成大片工业聚集区，本项目租赁湖南省双豹粮食机械有限公司厂房，项目南临工业园路，西侧分布有同达机械制造有限公司，北侧分布南星机械厂等。原桥南工业园区有一部分已经划入常德高新区技术产业开发区范围，具体如下：根据最新编制的《常德高新技术产业开发区规划环境影响报告书》（二O二二年十月）规划内容及《湖南省发展和改革委员会湖南省自然资源厅关于发布常德高新区技术产业开发区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号）：“常德高新技术产业开发区由灌溪片区、石板滩片区和桥南片区构成，分别位于灌溪镇、石板滩镇和鼎城区，开发区面 积共861.96公顷。南片区——沅江以西，大湖路以东，鼎城路以南，洪福路以北的桥南综合服务区。”。

本项目位于湖南省常德市鼎城区郭家铺街道桥南工业园区，洪福路以南区域，在原鼎城区桥南工业园区，为历史形成的工业聚集区。项目为2017年8月租赁湖南省双豹粮食机械有限公司闲置厂房（于2023年1月补签厂房租赁合同）投产建设，属于现有的工业企业，故项目位于桥南工业园是合理的。
3、“三线一单”相符性分析
（1）生态红线区域保护规划的相符性

本项目位于常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区工业园路桥南工业园内，根据《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》（常政发〔2020〕10号）的通知，经分析，本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。

（2）环境质量底线相符性

由环境现状调查可知，建设项目所在区域环境空气质量不达标，为实现常德市环境空气质量达标，根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2021年环境质量指标PM2.5年均值（41ug/m3）小于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。地表水环境、声环境等均满足相应的功能区划要求，具有一定的环境承载力。根据分析，本项目的建设不会改变区域环境功能属性，项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线相符性

本项目生产所需能耗主要是电能，属于清洁能源，用水、用电由市镇供水管网、电网供给；项目建设不涉及基本农y田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。

（4）环境准入清单相符性

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。  

结合《常德市“三线一单”生态环境分区管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》的通知（常政发〔2020〕10号）文件中鼎城区生态环境准入清单ZH43070320004郭家铺街道/红云街道/玉霞街道。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 表1-1  项目与“三线一单”文件符合性分析一览表

《常德市“三线一单”生态环境分区管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》——鼎城区生态环境准入清单ZH43070320004郭家铺街道/红云街道/玉霞街道管控单元
空间布局约束

（1.1）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。

（1.2）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。

（1.3）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。

（1.4）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。
本项目位于常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区桥南工业园内；项目不涉及重点污染物及重金属污染物排放；本项目主要能耗为水电，属清洁能源；项目建设地点不在生态保护红线范围内。

符合

污染物排放管控

（2.1）推动工业污染源稳定达标排放。推进排污许可制度，到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发，实现排污许可“一证式”管理，督促企业严格按证排污。

（2.2）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。以保障农产品质量、人居环境安全和饮用水水源地安全为出发点，以受污染耕地及拟开发建设居住、商业、学校、医疗、养老机构和公共服务设施等项目的污染地块为重点，强化土壤污染治理和修复。

（2.3）依法禁止露天焚烧垃圾和燃放烟花爆竹，开展餐饮油烟治理专项行动。市城市建成区和各区县市建成区大中型（3个灶头以上）餐饮企业和单位食堂安装高效油烟净化装置，在有6个灶头以上的大型餐饮场所试点安装在线监控设施。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。

（2.4）整治城市建成区黑臭水体。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。
1.本项目生产过程不涉及土壤污染。

2.本项目不属于餐饮服务项目。

3.本项目生活垃圾定期交环卫部门处置。

符合

环境风险防控

（3.1）加强重污染天气应对。推进大气污染防治联防联控，构建大气污染防治立体网络。提升重污染天气预报预警能力，修订完善应急预案，对重点行业企业实行差异化的错峰生产。完善生态环境、气象会商研判机制，加强重污染天气预报预警专业队伍和能力建设。
（3.2）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
（3.3）依据国家标准设置水源地保护标志标牌，加强水源地宣传保护。严格按照饮用水源水质监测指标委托第三方机构每月进行监测，监测结果对外公布，接受社会监督。加强饮用水水源地监管，定期巡查。

（3.4）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。
本项目位于桥南工业园内，不涉及饮用水源保护地；项目生产过程不涉及危险化学品，不存在环境风险。
符合

资源开发效率要求

（4.1）能源：积极推进新能源开发利用，大力实施能源节约战略。强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快能源结构调整。到2020年底前，单位GDP能耗较2015年下降12%。

（4.2）水资源

（4.2.1）建立预警体系，发布预警信息，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束。从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的地区限制审批新增取水。强化城镇节水，加快推进城镇供水管网改造，推动供水管网独立分区计量管理，加快推广普及生活节水器具，推进学校、医院、宾馆、餐饮、洗浴等重点行业节水技术改造，全面开展节水型公共机构、居民小区建设。

（4.2.2）加强地下水监督管理。实行地下水取用水总量和水位控制，加强矿泉水和地热水取用水管理，区县市人民政府（管委会）要依法规范机井建设管理，限期关闭未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络，实现对全市地下水水位、水量的动态有效监测。

（4.2.3）2020年，全区万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元工业增加值用水量比2015年下降29.2%，农田灌溉水有效利用系数达到0.527。

（4.3）土地资源

（4.3.1）禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。

（4.3.2）到2020年，郭家铺街道耕地保有量不低于108.00公顷，基本农田保护面积不低于65.41公顷，建设用地总规模控制在1285.99公顷以内，城乡建设用地规模控制在1118.57公顷以内，城镇工矿用地规模控制在1074.04公顷以内。红云街道建设用地总规模控制在594.11公顷以内，城乡建设用地规模控制在551.42公顷以内，城镇工矿用地规模控制在551.42公顷以内。玉霞街道建设用地总规模控制在469.28公顷以内，城乡建设用地规模控制在436.03公顷以内，城镇工矿用地规模控制在436.03公顷以内。
1.项目能耗为电能，属于清洁能源。
2.本项目用水由市政管网提供，不采取地下水。

3.项目不占用基本农田。

符合

4、与《湖南省环境保护条例》相符性分析 

《湖南省环境保护条例》中：第二十二条 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区。根据桥南工业园园区管理办公室的选址意见书，项目选址符合园区规划；项目所在地的用地性质为工业用地；本项目选址于鼎城区桥南工业园区，属于历史形成的工业聚集区。综上，本项目与《湖南省环境保护条例》相符。
5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析

表1-2  《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析

防治工作方案要求

本项目情况

符合性分析

VOCs治理重点地区、重点行业、重点污染物的企业须加强对VOCs的排放进行控制。

本项目位于湖南省常德市，位于VOCs重点地区，本项目对产生的VOCs进行收集处理后排放。

符合

提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

本项目位于常德市鼎城区桥南工业园内。项目VOCs拟采取倍量削减替代；本项目加强废气收集，在生产车间产生的有机废气通过二级活性炭处理后经15m高排气筒高空排放，符合VOCs排放重点行业环保准入要求。

符合

由上表可知，本项目位于湖南省常德市，为VOCs治理重点地区；本项目对产生的VOCs采取有效的收集治理措施，VOCs能实现达标排放，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的防治要求。
6、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》
根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》：推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放；2019年底前完成全省6000余家加油站油气回收治理。到2020年，全面完成VOCs排放量较2017年减少9%的目标任务。本项目安装有机废气处理装置，符合《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的要求。

7、与《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》的符合性分析

《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》中要求新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施重点控制活性强的VOCs，通过源头削减（VOCs原材料替代）、过程控制（防止“跑、冒、滴、漏”、工艺优化等）及末端治理（新建去除设施）等措施，强化环境管理手段（排污收费、经济激励、环境执法等）减少VOCs排放量。
根据《常德市蓝天保卫战专项行动（2017-2019年）实施方案》：常德市开展工业涂装、包装印刷、家具制造、食品加工和医药生产等行业的VOCs治理，根据《2018年度常德市大气污染防治特护期实施方案》，推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。推动有机化工、工业涂装、包装印刷、家具制造等重点行业挥发性有机物污染治理，严格控制储存、装卸、生产过程中挥发性有机物排放，全面完成省生环委下达的年度挥发性有机物减排任务。本项目VOCs排放可实现区域内倍量削减替代，并要求建设单位落实到排污许可证中。本项目位于常德市鼎城区桥南工业园内，同时项目加强废气收集，在造粒工序会产生有机废气，热熔机上方设置集气管，经收集的有机废气通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后，由15m高排气筒排放，可减少VOCs排放量。
8、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 

根据《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》：“（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。”项目主要从事再生泡沫颗粒，造粒阶段会产生有机废气，在热熔机的出料口上方安装集气管，废气经集气管收集后经二级活性炭吸附装置处理，再由一根15m高排气筒排放，可减少废气的无组织排放与逸散，符合要求。
9、项目平面布置合理性分析
（1）本工程在满足生产工艺的条件下，结合厂址地形地貌、主导风向、交通运输、气象条件、总体规划和周边环境保护目标的相对位置关系，以及项目经营和发展的要求，厂区总平面设计在满足工艺要求前提下，流程顺畅，物流合理，厂容厂貌整齐美观。

（2）本项目建设一栋封闭式厂房，根据生产要求以及工艺流程布置，所有设备均布置在厂房内部。
综上，从环保角度来看，本项目总平面布置合理。
10、与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（生态环境部 /国家发改委/商务部2012年第55号）相符性分析
表1-3 与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析
规范要求

本项目建设情况
符合性
①禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品(如输液器、血袋)等。无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动。
本项目租用湖南省双豹粮食机械有限公司原有厂房，土地现状为工业用地，无新增用地，不在居民区内；项目生产的再生塑料子不用于生产厚度小0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋；项目回收的废塑料不含被危险化学品/农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗塑料制品（如输液器/血袋）等；本项目从事废弃泡沫造粒，不属于废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动。
符合
②废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网;禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。
项目产生的废滤网委托符合环保要求的单位集中处理，不露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。
符合
由以上分析可知，本项目的建设符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（生态环境部、国家发改委、商务部2012年第55号）的要求。

与《废塑料综合利用行业规范条件》（中国工业和信息部2015年第81号）相符性分析

表1-4 与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析

废塑料综合利用行业规范条件规定
本项目情况
符合性
企业的设立和布局要求：①废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料,不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物。②新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求,采用节能环保技术及生产装备。
本项目原材料为冷压泡沫块，来源于收购点收购，不含受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物；本项目用地租赁湖南双豹粮食机械有限公司的原有厂房，不新增用地，土地现状为工业用地；企业拟采用节能环保技术及生产装备。
符合
资源综合利用及能耗要求：①企业应对收集的废塑料进行充分利用,提高资源回收利用效率,不得倾倒、焚烧与填埋。②塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。③塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。
企业将收购的废旧泡沫进行再生造粒生产，不倾倒、焚烧与填埋；本项目综合电耗200千瓦时/吨废塑料，低于500千瓦时/吨废塑料；综合新水消耗为0.03吨/吨废塑料，综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料
符合
工艺与装备要求：①新建及改造、扩建塑料再生加工企业应采用先进技术、工艺和装备,提高废塑料再生加工过程的自动化水平。②塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中,造粒设备应具有强制排气系统,通过集气装置实现废气的集中处理;过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理,禁止露天焚烧。
本项目采用先进技术、工艺和装备，废旧泡沫再生加工过程的自动化水平高；本项目具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备，破碎废气经布袋除尘处理后接入DA001排气筒与造粒产生的废气经二级活性炭吸附处理后合并经15m高排气筒排放，废气过滤网委托符合环保要求的单位处理，不进行焚烧。
符合
环境保护要求：①企业加工存储场地应建有围墙,在园区内的企业可为单独厂房,地面全部硬化且无明显破损现象。②企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专]贮存场地内,无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。③企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土油脂、添加物等夹杂物,应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件,应委托其他具有处理能力的企业处理,不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。④企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施,中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水,必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施,禁止使用盐卤分选工艺。⑤再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施,通过净化处理,达标后排放。⑥对于加工过程中噪音污染大的设备,必须采取降噪和隔音措施,企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
本企业储存及生产均在标准厂房内，地面全部硬化；废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房内；本项目回收的废旧泡沫为周边废旧收购点收购的废旧泡沫，不含受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物；本项目无生产废水产生及排放，生活污水经市政污水管网接入污水处理厂；本项目破碎产生的废气经布袋除尘处理后和造粒产生的废气经二级活性炭吸附处理后，统一经15m高排气筒排放；企业噪声经降噪和隔音措施处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。
符合
由以上分析可知，本项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（中国工业和信息部2015年第81号）的要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况
鼎城区红顺再生资源厂租赁湖南双豹粮机有限公司位于常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区工业园路桥南工业园内的闲置工业厂房，建设废塑料回收造粒项目。项目投资30万元，利用冷压泡沫块原料生产再生泡沫颗粒，建设一条规模为年产1000t泡沫颗粒的生产线。项目于2017年8月启动建设，2017年10月建成投产，目前处于停产状态。2024年3月20日鼎城区生态环境保护综合行政执法局已对本项目涉嫌“未批先建”行为下发了有关情况说明。根据《中华人民共和国行政处罚法》第36条、《生态环境行政处罚办法》第19条中有关规定，环境违法行为终了至今已超过6年，未批先建违法行为已超出了规定的追诉期限，不符合立案条件。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，本项目类别属于“三十九、废弃资源综合利用业42”中“85非金属废料和碎屑加工处理422”，环评类别属于“报告表”。因此，本项目应编制建设项目环境影响报告表。
2、项目组成

本项目利用厂区内闲置生产厂房建设一条年产1000t泡沫颗粒的生产线，租用厂房建筑面积为600m2，厂区的进出口设置在南侧，方便原材料运输以及成品的运输，员工办公生活区位于生产区东侧办公区，其项目组成详见下表。
表2-1 项目组成一览表
建设内容

工程建设内容与规模
备注
主体工程
厂房
生产厂房：面积约600m2，位于项目内北侧，整体为封闭式厂房
依托
辅助工程

办公、生活区：用于员工办公、生活休息等。
依托

公用工程

给水

项目员工生活用水由城镇自来水管网接入。
依托

排水

无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管，经城市污水管网后进入江南污水处理厂处理。冷却水循环使用不外排。雨水排入雨水管网最后入沅江。
已建循环水池，依托原厂化粪池、管网
供电

由城镇电网接入。
依托
环保工程

废水

处理

无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管，经城市污水管网后进入江南污水处理厂处理。冷却水循环使用不外排。
依托原厂化粪池、管网
废气

处理
破碎阶段
通过软连接管对破碎机投料口颗粒物收集后，采用布袋除尘器处理，尾气引至排气筒DA001排放。
新增软连接管

造粒阶段
在热熔机上方设置集气管，收集的废气经二级活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒DA001排放。
-
噪声

控制

厂房封闭、主要设备基础减震、墙体隔声。
依托封闭厂房
固废

处置
生活垃圾：交由环卫部门每日清运。
-
一般工业固废：废包装材料、废滤网交由废品回收公司回收处理。

-
危险废物：废活性炭，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。
新增

储运工程

仓库

不单独设置，原辅材料及产品堆放在厂房内。
依托
3、生产设备
项目主要生产设备见下表：

表2-2 主要生产设备明细表
序号

设备名称
型号
数量
1
破碎机
900型
1台

2
上料机
/
1台

3

热熔机
400型
1台

4

切粒机
160型
1台

5
冷却水循环系统
5m3/h，循环冷却水池有效容积10m3
1套
4、主要原辅材料及能源消耗

项目主要的原辅材料及能源消耗情况见下表：

表2-3 主要原辅材料及能源消耗表

序号

原材料名称

单位

年用量

备注
主要原辅材料

1

冷压泡沫块
t/a
1000
周边购入，储存在厂房内
主要能源消耗

1
水
m3/a
生产、生活用水
2
电
万kw·h/a
4.50
生产、生活用电
主要原辅材料理化性质：

泡沫：聚丙烯（PP)塑料，比重0. 9~0.91g/cm3，成型收缩率1.0~2.5%，熔点在160℃~175℃，分解温度为350℃左右。聚丙烯的力学性能一般，拉伸强度较低，抗蠕变性不好，耐冲击性好。化学性能好，几乎不吸水，与绝大多数化学药品不应。PP塑料加工温度范围很宽，不易分解，热解过程中由于分子间的剪切挤压发生断链、分解、降解过程中产生游离单体废气，主要为非甲烷总烃。

本项目原料为周边工厂产生的废包装材料，主要成分为PP泡沫，原料干净无其他杂质，不需要清洗。原料不含农药污染农用废旧塑料，不含医疗废物和危险废物的废塑料，不含卤素废塑料。依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》，该类物质不属于危险废物和限制物品，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》中的要求，同时本项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364—2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。

环评要求建设单位不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。

5、生产规模

本项目产品规模详见下表。
表2-4 产品生产规模一览表
序号

产品

规模
单位
1
再生泡沫颗粒
1000
t/a
6、建设项目平面布置
本项目位于常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区工业园路桥南工业园内，项目出入口设置在厂区南侧，与工业园路相通，方便交通运输，项目生产工序均布置在封闭式车间内，并且按照工艺流程顺序布置，能最大化的提高生产效率，节省空间，对较高噪声设备采取基础减振。
综上所述，从环保角度分析，本项目总平面布置合理。
7、公共设施

（1）给水

本项目生产生活给水由城镇自来水管网接入。

（2）排水

生产废水：本项目无生产废水排放；

生活污水：经化粪池处理后接入市政污水管网进入污水处理厂。

（3）供配电工程
项目用电由城镇电网接入，满足项目用电要求。

8、劳动定员及工作制度

劳动定员：项目工作人员共计5人。
工作制度：项目全年生产时间约300天，每年工作时间2400小时。 



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期主要污染源分析：

本项目厂房为租赁，无需土建施工。施工期的工程内容主要是生产设备的安装与调试，对环境的影响主要是安装设备产生的噪声。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，控制施工噪声，尽量选用低噪声设备作业，保证施工机械处于低噪声的状态，以达到噪声排放标准，减小施工期对周围环境的影响。
二、运营期主要污染源分析
1、本项目运营期主要生产工艺流程及产污环节如下：

[image: image17.jpg]L2

#IFRE: 12369 BERARER




[image: image18.jpg]af 5

mREY
oA

B RIFE R AP




[image: image19.jpg]










                    冷却水  循环水池



                       
图2-1 再生泡沫颗粒生产工艺流程图及产污环节图
2、工艺简要说明

破碎：外购的冷压泡沫块暂存于生产车间，生产时，将冷压泡沫块放置在传送带上传送至破碎机料斗内进行破碎，破碎过程为纯物理破碎，不添加其他助剂。此过程会产生颗粒物及噪声。

热熔成型：破碎完成的泡沫颗粒经过密闭管道输送至热熔机内，采用电加热的方式使泡沫颗粒融化，熔融后的泡沫颗粒经机头挤压成3~5mm的条状。此过程会产生废气以及噪声。
冷却：挤出、拉丝过程中产生的条状再生泡沫塑料通过冷却槽，冷却水没过塑料，使条状再生塑料快速冷却成型。冷却槽内冷却水通过进入循环水池自然冷却后循环使用，冷却水蒸发的损耗通过定期对循环水池补充新鲜水，冷却水不外排。
切粒：通过切粒机将条状再生塑料切割成3~5mm的再生塑料颗粒。此过程会产生噪声。

包装：利用包装机对产品进行打包装袋，包装完成后转移至成品暂存区暂存。此过程会产生废包装材料。
3、产污环节
废水：本项目的冷却水为循环使用，无生产废水产生。工作人员生活污水经化粪池处理后接入市政管网进入江南污水处理厂。
废气：本项目废气主要为破碎工序产生的粉尘，造粒工序产生的有机废气。有机废气经活性炭吸附处理后DA001排气筒排放，粉尘采取软连接+布袋除尘器收集处理后接DA001排气筒排放。
噪声：项目噪声主要为破碎机、热熔机、切粒机等设备运行时产生的噪声。

固废：本项目固体废物主要包括生活垃圾、废滤网、废包装材料、废活性炭等。

营运期项目主要污染物产排情况具体分析如下表：

表2-5  项目生产工序主要污染源及产污情况一览表

类别

污染源
主要污染物

产生浓度

、产生量
主要污染防治措施
排放去向
排放浓度

、排放量
废气

破碎
颗粒物
52mg/m3

 0.375t/a
软连接+布袋除尘
15m高排气筒DA001
2.34mg/m3  0.0169t/a
-
设置全封闭车间
无组织排放
0.0156kg/h
0.0375t/a
造粒
非甲烷总烃
48mg/m3 

0.35t/a
活性炭吸附
15m高排气筒DA001
21.6mg/m3  0.16t/a

废水

员工生活

生活废水

生活废水通过化粪池处理后接入市政管网，进入江南污水处理厂
噪声

生产设备

机械噪声

选用低噪声设备、封闭厂房及基础减震等降噪措施后可达标

固废

一般工业固废
废滤网
交由废品回收公司回收处理
废包装材料
危险废物

废活性炭
危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置
员工生活

生活垃圾
集中收集后，交由环卫部门处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁湖南双豹粮机有限公司位于常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区工业园路桥南工业园内的闲置工业厂房，建设废塑料回收造粒项目。项目于2017年8月启动建设，2017年10月建成投产，目前处于停产状态。2024年3月20日鼎城区生态环境保护综合行政执法局已对本项目涉嫌“未批先建”行为下发了有关情况说明。根据《中华人民共和国行政处罚法》第36条、《生态环境行政处罚办法》第19条中有关规定，环境违法行为终了至今已超过6年，未批先建违法行为已超出了规定的追诉期限，不符合立案条件。
根据现场勘查，项目厂区地面已硬化、化粪池已配套建设，有机废气采用活性炭吸附后由1根15m高排气筒排放，主要环境问题为厂区生产车间内平面布局不规范，原材料堆放凌乱，破碎工序未上粉尘收集处理措施，有机废气处理设施运转不正常，建议建设单位采用软连接+布袋除尘器对破碎工序产生的粉尘进行收集处理后有组织排放，对有机废气处理设施进行整改完善。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状调查与评价

（1）基本污染物

项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2022年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2022年1～12月常德市环境空气污染物浓度情况”，监测数据及达标情况，如下表所示：
表3-1  2022年度鼎城区域空气质量现状评价表  单位：ug/m3
污染物

年评价指标

评价标准

现状

浓度

最大浓度占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

60

8
13.33
达标

NO2
年平均质量浓度

40

17
42.5
达标

PM10
年平均质量浓度

70

58
82.86
达标

CO

百分位数日平均质量浓度

4

1.1
27.5
达标

O3
8h平均质量浓度（日均值）

160

150
93.75
达标

PM2.5
年平均质量浓度

35

40
114.29
不达标

*1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。

根据上表，项目所在区域的环境空气质量除PM2.5外，其他污染因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此，项目所在区域的空气环境质量属于不达标区。

为实现常德市环境空气质量达标，常德市出台了《常德市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（常政发[2018]15号），为了实现区域环境空气质量持续改善，常德市每年从燃煤污染控制、工业炉窑综合整治、重点行业挥发性有机物治理和配套监控设备、重点行业无组织排放治理方面实行减排工程，尽快实现区域环境质量达标。

根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2020年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。2022年环境质量指标PM2.5年均值（40ug/m3）小于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。
（2）特征污染物

针对本项目营运期产生的特征污染物，本环评委托湖南中昊检测有限公司于2023年9月6日~2023年9月8日对建设项目拟建地下风向环境空气质量现状进行为期三天的监测。监测结果见下表。

表3-2  项目所在地环境空气质量评价表

点位名称

污染物

评价标准/(mg/m3)

现状浓度/(mg/m3)

占标率/%

超标率/%

达标情况

G1
TVOC
0.6
0.145
24.2
/

达标

0.148
24.7
/

达标

0.131
21.8
/

达标

TSP
0.3
0.093
31.0
/
达标
0.088
29.3
/
达标
0.085
28.3
/
达标
由上表可知，项目所在地监测点TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，TVOC可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D1“其他污染物空气质量参考限值”。
2、水环境质量现状评价
根据《常德市生态环境局关于2022年12月全市环境质量状况的通报》中附件5“2022年12月地表水监测断面水质状况”，本项目区域地表水域水环境质量年度变化情况统计汇总如下。

表3-3  区域地表水水质年度变化状况表

序号

断面名称

考核市州

所在河流

断面属性

2022年12月水质类别

上年同期水质类别
1

枉水阳南桥
鼎城
枉水
市考核
Ⅱ
Ⅱ
综上所述，本项目所在区域地表水环境质量状况较好。
3、声环境质量现状评价

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。”结合现场调查，本项目厂界外东、南、西、北侧50米范围均无居民敏感点，因此不需要进行声环境质量现状监测与评价。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

	环境

保护

目标
	（1）环境空气保护目标
表3-5 环境空气主要环境保护目标

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离(m)
东经

北纬

孔家溶社区居民
111.686437
28.992886
居民
约50户
（GB3095-2012）2类环境空气功能区

NE
200-500
孔家溶社区居民
111.686684
28.988680
居民
约10户
E
210-340
孔家溶社区居民
111.686716
28.988498
居民

约55户

SE 
214-500
湖南同德职业学院
111.686545
28.991373
学生
约2500人
NE
352
孔家溶社区居民
111.681776
28.989318
居民
约43户
NW
273-500
孔家溶社区居民
111.681395
28.988680
居民
约18户
W
300-480
孔家溶社区居民
111.680156
28.988691
居民
约9户
SW
418-500
 （2）地表水环境保护目标

本项目生活废水经化粪池处理后，通过市政管网进入江南污水处理厂处理，尾水外排至枉水。

表3-6  本项目水环境保护目标

名称

坐标/m

保护对象

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离

X

Y

枉水
/
/
小河
III类

SE
1.5km



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水

生产废水：项目生产过程无废水产生；

生活污水：通过化粪池处理后接入市政污水管道，进入江南污水处理厂。运营期废水执行江南污水处理厂进水标准，并满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准。
表3-7 污水综合排放标准（单位：mg/L）

标准

CODcr
BOD5
NH3-N

SS

TP
TN
动植物油

（GB8978-1996）表4三级标准

≤500

≤300

--

≤400

--

--

≤100
江南污水处理厂进水水质要求

≤350

≤150

≤30

≤210

≤3.0

≤45

--

本项目执行标准

≤350

≤150

≤30

≤210

≤3.0

≤45

≤100
2、废气
（1）有机废气

根据《排污证申请与核发技术规范—废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中对废塑料加工工业废气排放执行标准的要求，项目排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。
表3-8  大气污染物综合排放标准限值
污染物名称

有组织排放

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）
颗粒物
120
3.5
周界外浓度最高点1.0
非甲烷总烃
120
10
周界外浓度最高点4.0
厂区内VOCs无组织排放标准

 项目运营期生产过程厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃）无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内非甲烷总烃无组织排放监控要求，具体限值见下表。

表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

污染物
特别排放限值mg/m3
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC
6
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
20
监控点处任意一次浓度值
3、噪声
施工期：排放噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））
营运期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2

008）3类标准。
 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB（A））
厂界方位

噪声功能区类别

昼间

夜间

厂界

3类

65
55
4、固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾收集后，由环卫部门清运处置，生活垃圾执行《生活垃圾填场污染标准》（GB16889-2008）中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

	总量

控制

指标
	①废水总量控制指标核算
项目年排放废水总量152m3/a，COD、氨氮按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准核算。（COD、氨氮分别按50mg/L、8 mg/L计算）

COD的排放总量=50 mg/L×152m3/a÷1000000≈0.0076t/a

氨氮的排放总量=8mg/L×152m3/a÷1000000≈0.0012t/a
②废气总量控制指标的核算
根据本项目工程分析，本项目VOCs（以非甲烷总烃计）总排放量为0.16t/a。

③本环评建议项目主要污染物排放总量见下表
表3-8  本项目建议总量控制指标  单位：t/a

污染物类别

污染物名称

总量控制目标（t/a）

废气

VOCs（以非甲烷总烃计）
0.16
废水

COD

0.0076
氨氮
0.0012
根据《大气污染防治行动计划》、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》以及《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》，本项目排放的挥发性有机物实行区域内VOCs排放倍量削减替代。本项目挥发性有机物排放总量为0.16t/a。根据《常德市蓝天保卫战专项行动（2017-2019年）实施方案》：常德市开展工业涂装、包装印刷、家具制造、食品加工和医药生产等行业的VOCs治理，根据《2018年度常德市大气污染防治特护期实施方案》，推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。推动有机化工、工业涂装、包装印刷、家具制造等重点行业挥发性有机物污染治理，严格控制储存、装卸、生产过程中挥发性有机物排放，全面完成省生环委下达的年度挥发性有机物减排任务。推进市城区汽车4S店及修理厂挥发性有机物治理，柳叶湖、常德经开区、鼎城区完成辖区内所有汽车4S店及大型汽车修理厂挥发性有机物治理，鼎城区完成40家以上。加强加油站、汽车4S店等重点场所挥发性有机物排放监管，确保稳定达标排放。推广实施水性漆替代油性漆，鼓励包装印刷、家具制造（木制品加工）行业全面推行挥发性有机物含量低的油墨、水性漆等。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目厂房为租赁，无需土建施工。施工期主要为生产设备的安装与调试，对环境的影响主要为施工场地设备安装产生的噪声。本项目位于工业园内，对周边影响较小，但仍需按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求进行施工，对施工噪声加强控制，尽量选用低噪声设备作业，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态，做到噪声达标排放。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气环境影响分析

本项目运营期废气主要为：破碎工序产生的粉尘，造粒工序产生的有机废气（非甲烷总烃）。
（1）粉尘

项目原料为冷压泡沫块（PP），投入破碎机破碎成碎料过程会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册的产污系数可知，颗粒物产污系数：375g/t-原料。本项目冷压泡沫块原料用量为1000t/a，则颗粒物产生量为0.375t/a，本项目破碎生产线年生产2400h，则破碎机颗粒物最大产生速率为0.156kg/h，浓度为52mg/m3。项目设置软连接对破碎机投料口处颗粒物进行收集，收集后的颗粒物经袋式除尘器处理后排放。软连接收尘效率按90%计，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》，布袋除尘器对颗粒物去除率为95%。处理后的废气引至排气筒DA001排出厂房。配套引风机风量为3000m3/h。则本项目破碎粉尘废气经排气筒排放量为0.0169t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为2.34mg/m3。
Ⅰ、项目破碎工序产生的大气污染物
利用本手册进行产污核算得出的污染物产生量与排放量仅代表了特定行业、工艺、产品、原料在正常工况下污染物产生与排放量的一般规律。

①污染物产生量按以下公式进行计算： 

污染物产生量=污染物对应的产污系数×产品产量（原料用量）

G产i=P产×Mi
其中：G产i工段i某污染物的平均产生量；

P产工段某污染物对应的产污系数；

Mi工段i的产品总量/原料总量。

②利用污染物去除量计算公式（如下）进行计算： 

污染物去除量=污染物产生量×污染物去除率=污染物产生量×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率

R减i=G产i×ƞr×kr 

其中：R减i工段i某污染物的去除量；

ƞr工段i某污染物采用的末端治理技术的平均去除效率；

kr工段i某污染物采用的末端治理设施的实际运行率。

③计算工段污染物排放量

污染物排放量=污染物产生量-污染物去除量=污染物对应的产污系数×产品产量（原料用量）-污染物产生量×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率。

④计算企业污染物排放量 

同一企业某污染物全年的污染物产生（排放）总量为该企业同年实际生产的全部工艺（工段）、产品、原料、规模污染物产生（排放）量之和。

E排=G产-R减=∑（G产i-R减i）=∑[P产×Mi（1-ƞr×kr）]
为减小对周边居民影响，企业需进一步落实本项目所提出废气防治措施及建议。

技术可行性分析：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，通常处理效率可达99%以上。对照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），企业破碎工序采取布袋除尘的设施为推荐的可行技术，污染治理措施可行。
（2）造粒有机废气（非甲烷总烃）
造粒工序通过热熔机电加热的方式将泡沫碎料升温至160oC左右，使其熔融，因此在该工序产生的废弃主要为聚丙烯（PP）熔融产生的有机废气，以非甲烷总烃计。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中-废弃资源综合利用行业系数手册中4220非金属废料和碎屑加工处理行业，废PE/PP造粒过程挥发性有机物产污系数为350克/吨-原料。本项目冷压泡沫块原料用量为1000t/a，则本项目造粒工序非甲烷总烃产生量为0.35t/a。项目年生产2400h,则造粒工序非甲烷总烃产生速率为0.146kg/h，浓度为48mg/m3。有机废气采取集气管收集后，通过二级活性炭吸附处理，最终经15m排气筒DA001排出厂房。二级活性炭吸附效率约为55%，配套引风机风量为3000m3/h。则本项目造粒有机废气经排气筒排放量为0.16t/a，排放速率为0.066kg/h，排放浓度为21.6mg/m3。
技术可行性分析：
活性炭吸附工艺为经合理布风，使有机废气均匀地通过固定吸附床内的吸附材料层过流断面，在一定停留时间内，由于吸附材料表面与有机废气分子间相互作用发生物理吸附，废气中的有机成份吸附在活性炭表面积，使废气得到净化。本项目采用活性炭吸附，去除率为55%。
对照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，废弃资源综合利用行业系数手册中4220非金属废料和碎屑加工处理行业，废PE/PP造粒工序使用“活性炭吸附”治理技术为推荐的可行技术。因此项目造粒工序采取的活性炭吸附污染防治设施为可行技术。
（4）达标分析
1）有组织排放达标分析

①破碎工序粉尘

破碎工序废气经处理后颗粒物的排放浓度为2.34mg/m3，接入DA001排气筒后排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值（100mg/m3）。
①造粒工序废气
造粒工序废气经处理后非甲烷总烃的排放浓度为21.6mg/m3。经15m高排气筒（DA001）高空排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值（120mg/m3）。 
②排气筒高度合理性分析：
根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关要求，排气筒高度应不低于15m，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。本项目周围200m范围内最高建筑物为厂房约5m，项目造粒废气排气筒设置为15m，故项目DA001排气筒高度设置合理。
2）本项目有组织废气产排情况详见下表。

 表4-1  项目营运期有组织废气产排放情况一览表 
产污节点

产污

环节

污染物

种类

废气量（t/a）

产生

浓度（mg/m3）

排放

形式

治理设施

有组织排放口编号

污染物排放浓度（mg/m3）

污染物排放速率（kg/h）

排污口

基本情况

GB 16297-1996
污染防治设施名称

编号

处理能力

收集效率

治理工艺及去除率

是否为可行技术

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

破碎工序
破碎工序
颗粒物
0.375
52
有组织
布袋除尘
TA002
/
90%
95%
是
DA001
2.34
0.007
高度15m、一般排放口
120
3.5
造粒工序
造粒工序

非甲烷总烃
0.35
48
有组织
活性炭吸附
TA001
/
100%
55%
是
DA001
21.6
0.066
120
10
3）无组织废气排放控制要求
本评价建议对未收集的无组织废气采取以下措施：

①增强企业领导的守法观念，提高员工的环保观念；

②积极推进清洁生产制度的实施。建议建设单位增加生产车间的排气设备，保证车间的空气环境质量；

③项目生产车间均设置在封闭厂房内。
在采取以上措施前提下，类比同类工程，其无组织废气对周边环境影响较小。
（5）本项目废气治理工艺流程图



（6）本项目废气环境监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）制定本项目的监测计划。本项目运营期废气环境监测要求如下。

表4-2  营运期废气环境监测要求
内容

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

废气监测

有组织
排气筒DA001
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
非甲烷总烃
1次/半年

无组织
厂界上风向G1、

下风向G2、G3
非甲烷总烃、颗粒物
1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2、水环境影响分析

（1）生产废水

本项目冷却工序年用水量100m3/a，冷却水后段进入循环池回用，生产过程无废水排放。
（2）员工生活污水

项目工作人员总计5人，年工作300天。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水定额按38m3/人·a计，则生活用水量为0.6m3/d，即190m3/a；按80%产污效率计算，生活污水排放量为0.48m3/d，即152m3/a，污染物主要为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，根据同类项目验收监测生活污水水质数据，其产生浓度分别为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，本项目生活污水污染物产排情况如下表。
表4-3 生活废水产排情况一览表

                     项目

主要污染物

CODCr
BOD5
SS
氨氮
动植物油
生活废水152m3/a

产生浓度（mg/L）

250
120
200
30
15
产生量(t/a)

0.038
0.018
0.030
0.005
0.002
三格式化粪池%
15
30
50
3
10
处理后废水

排放浓度（mg/L）

212.5
84
100
29.1
13.5
排放量(t/a)

0.0323
0.0126
0.015
0.0049
0.0018
经化粪池处理后进入江南污水处理厂。
废水处理设施可行性分析：

三格式化粪池处理技术：三格式化粪池是一种兼有沉淀污水中的悬浮物质和使粪便污泥进行厌氧消化作用的腐化沉淀池。其特点是构造简单、维护管理方便，是处理少量粪便污水的常用构筑物。三格式化粪池的第一室为总容积的二分之一，其余两室均为四分之一。

在三格式化粪池的进口应设置导流装置，室与室之间和化粪池出口处应设置拦截污泥浮渣的措施，每室的上方应有通气孔洞。

当生活污水经过三格式化粪池时，固体杂质借助重力作用沉淀下来，在适当的环境下，由于厌氧微生物的作用，沉淀污泥进行厌氧发酵，污水和污泥中的部分有机物被分解，并产生甲烷气、硫化氢气和二氧化碳气。由于三格式化粪池中的水流速度很小，所以污水中的悬浮物的沉淀效果较高，污泥在池内进行厌气分解的结果，使其体积也显著缩减。

三格式化粪池规模：本项目生活废水产生量约0.48m3/d，本次评价考虑1.25的安全系数，建议采取三格式化粪池处理能力不低于0.6m3/d。此外，对于建设的三格式化粪池，建议严格控制三格式化粪池基坑四周的用水点，在基坑四周做好排水措施、修建排水沟，防治人工或雨水流入坑内，同时妥善处理各种管道渗漏水。






图4-1  项目排水流程图（单位：m3/a）
本项目实行雨污分流制。雨水排入雨水管网。员工生活污水经过化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江南污水处理厂进水水质要求，排入市政污水管网，进入江南污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求排入枉水河，最终进入沅水。

江南污水处理厂设计处理规模为1.5万m3/d。该项目于2008年10月获得常德市鼎城区环保局批复（常环项字【2008】99号），2010年建成投入使用。2018年7月，江南污水处理厂提标改造，并扩容至处理规模为3万m3/d。使江南污水处理厂处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入枉水河。于2018年10月19日通过常德市鼎城区环境保护局审批，审批文号为常鼎环审字[2018]46号，2019年9月进行了提标改造工程项目竣工自主验收。本项目生活废水排放量为0.48m3/d（152m3/a），仅占江南污水处理厂的0.0016%，不会对江南污水处理厂造成冲击。本项目位于常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区工业园路桥南工业园内，工业园路已铺设管网，本项目废水可接入城市管网。
综上，项目废水处理措施可行。
（3）本项目废水环境监测要求

项目无生产废水排水，生活废水通过三格式化粪池处理后进入江南污水处理厂，属间接排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），可不开展废水污染物环境监测。
3、声环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。
（1）噪声排放情况
项目噪声主要为机械噪声、空气动力性噪声等。

机械噪声源主要为破碎机、热熔机等，噪声源强为75-85dB(A)，均在室内布置，并采取了相应的减振等降噪措施。结合车间建设情况及设备采取的其他降噪措施，工程噪声设备源强及防治措施效果见下表。
 表4-4  工程主要噪声设备及防治措施一览表

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置（m）

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

（声压级/距离声源距离）/dB（A）/m

声功率级/dB（A）
X

Y

Z

声压级/dB（A）
建筑物外距离

1

车间

热熔机
/

90/1
101
厂房封闭、选用低噪声设备、设备减振

29
6
1

4
77.9
8：00-18：00

15

62.9
1

2

破碎机
/

95/1
106
28
10
2
2
88.9
8：00-18：00
15

73.9
1
3

切粒机
/
85/1
96
27
3
1

4
72.9
8：00-18：00
15
57.9
1
项目拟采取的噪声防治措施如下：

①尽可能选用环保低噪型设备，车间内各设备合理的布置，尽量布置在远离居民区一侧，且设备作基础减振等防治措施，从源头上降低噪声水平；

②撞机等高噪声源设备置于封闭的室内；

③撞机采取减振基座；

④高噪声设备机房安装隔声门窗；厂房内设备噪声经墙体进行隔声处理；

⑤在运行过程中，维护设备使其保持最佳状态，降低因设备磨损产生的噪声。
表4-5  噪声防治措施及投资表
噪声防治措施名称

噪声防治措施规模

噪声防治措施效果

噪声防治措施投资/万元

噪声源控制措施

选用低噪声设备

采取减振基座
源头降噪
2
噪声传播途径控制措施

隔声门窗

墙体隔声

声屏障降噪
1
合计
3
（2）固定噪声源预测评价

①预测模式的选取

噪声预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的几何发散衰减模式进行计算。预测软件采用环安的噪声环境影响评价系统。本次环评声源声级以表6.4.1-1给的最终排放值为模拟参数进行模拟计算。模拟过程考虑了几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）和地面效应（Agr），未考虑声传播过程中的方向性衰减和厂房建筑的阻挡衰减等。

1）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 
Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1）
式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； 
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 
Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 
式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； 
Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； 
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 
2）预测点的A声级LA(r)可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级

LA(r)=10lg｛
[image: image20.png]1-5llsT0)



｝ （A.3） 
式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； 
Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； 
ΔLi ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 
3）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 
LA（r）=LA（r0）-Adiv（A.4） 
式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； 
LA(r0) ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； 
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB(A)。 
②预测结果

利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状下，这些声源对边界声环境叠加的影响，输入导则计算软件，厂区厂界预测结果见表4-6。

通过模式计算，预测结果详见下表：
表4-6   厂区厂界噪声贡献值及敏感点噪声预测值  单位：dB（A）
序号
噪声源
隔声后源强值

衰减后的噪声值

厂界东
厂界南
厂界西
厂界北
1
热熔机
62.9
22.9
39.97
36.87
39.37
2
破碎机
76.9
37.34
51.79
48.94
53.37
3

切粒机
57.9
18.81
37.07
28.35
34.37
噪声贡献值

/

37.55
52.2
49.24
53.59
现状值

/

/
/
/
/
预测值

/

/
/
/
/
标准限值

/

65
65
65
65
达标情况

/

达标

达标
达标
达标
本项目夜间不生产，由上表可知，项目营运期厂界四周噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求，东侧居民点噪声。同时，评价要求车间为全封闭结构，以尽量减小噪声对周边环境的影响。

（3）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，制定项目运营期噪声监测计划如下表4-7。
表4-7 营运期噪声环境监测要求
内容

监测点位

监测控制项目

监测频率

执行排放标准

噪声

厂界四周外1m各设一个点
连续等效声级
一季度一次

东、南、西、北边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）3类标准
4、固体废物影响分析
项目主要固体废物主要为生活垃圾、废活性炭等。

（1）生活垃圾

本项目员工共计5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，项目年工作300天，则产生的生活垃圾量为2.5kg/d，0.75t/a。生活垃圾交由环卫部门每日清运处置。

（2）一般工业固废
在项目生产过程中产生的废滤网以及废包装材料，收集后由回收公司回收处置，实现资源综合化利用。
（3）危险废物
根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7），项目产生的危险废物：废活性炭 。
项目废气处理设施采用二级活性炭吸附，需定期更换活性炭；3个月更换一次。活性炭对有机废气的吸附量约为0.2t废气/t活性炭，根据前文分析，有机废气吸附量为0.19t/a，故项目所需活性炭量为0.95t/a，吸收有机废气后为1.14t/a，则废活性炭的产生量为1.14t/a，废活性炭属于《国家危险废物名录（2021）》中编号HW49其他废物，废物代码 900-039-49 VOCs治理过程中产生的废活性炭”，经统一收集后交由危险处理资质的单位处理。  
本项目的生产设备维护均委外进行，其废矿物油不暂存于厂内，由委外单位带走处理，本项目无废油产生。

表4-8  建设项目固体废弃物利用处置方式表
序号

固废名称

产生工序

属性

废物代码

危险废物类别
产生量（t/a）

处置方式

1

生活垃圾
员工生活

一般固废

/

/
0.75
由环卫部门外运
2
废包装材料
包装
一般固废

/

/
0.02
收集后由相应的回收单位回收处置
3
废滤网
挤出
一般固废
/
/
0.1
收集后由相应的回收单位回收处置

4
废活性炭

废气处理
危险废物
900-039-49 
HW49
1.14
暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置
危废暂存间管理要求：

本项目危险废物暂存场所位于车间东侧，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治方法（修订）》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，采用专门的容器分类收集暂存废活性炭、废润滑油等危险废物，并定期及时交由有资质的危废处置单位进行统一处置，同时，在危废收集、贮存、转运过程中应严格实行转移联单制度。

贮存条件和贮存容量必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)的相关要求。 
①危废间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； 
②危废间应有完善的防渗措施和渗漏收集措施； 
③防渗措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求，防渗要求：6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； 
④渗漏收集措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求： 
⑤地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 
⑥必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 
⑦设施内要有安全照明设施和观察窗口。危废间应配备通讯设备、防爆照明设施和观察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施（结合贮存的危废性质设置洗眼器、灭火沙、灭火器、收集桶、吸收棉、沙土、防爆泵等）。 
⑧用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 
⑨应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。（存放液体类危废的危废间四周应有围堰，围堰容积要满足总储量的1/5）。 
⑩不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 
⑪危废库内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。
⑫堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 
⑬衬里放在一个基础或底座上。 
⑭衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 
⑮不相容的危险废物不能堆放在一起。

⑯总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。 
不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 
⑰不同种类危险废物应有明显的过道划分（应设置搬运通道、人员运输通道），墙上张贴对应的危废名称。 
⑱装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘（或围堰）内并在容器粘贴危险废物标签。 
⑲固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。 
综上所述，拟建项目建成运行后，项目产生的固体废弃物能得到妥善处理，对周边外环境的不利影响较小。
5、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目可不开展地下水评价。本项目生产过程不涉及地下水的污染，且项目车间地面全硬化，无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后进入江南污水处理厂，固体废物合理处置等，生产活动中不会对地下水产生影响。
6、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目不需开展土壤环境影响评价。
本项目生产过程不涉及土壤污染，且项目车间地面全硬化，固体废物均合理处置，因此，项目运营对土壤环境影响较小。
7、环境风险影响分析
环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分表，结合本项目实际情况，确定本项目环境风险评价等级。环境风险评价级别见表4-9。

表4-9  风险评价等级划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

表4-10  风险因子计算表
名称

最大储存量（t)

临界量（t)

q1 /Q1

废活性炭

1.14
50
0.0228
总计

0.0228
由上表可知，拟建项目Q=0.0228，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（1）建设项目环境风险简单分析
本项目环境风险简单分析内容见下表。
表4-11  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

废塑料回收造粒项目
建设地点

常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区工业园路桥南工业园内

地理坐标

经度：111度41分3.867秒，纬度：28度59分19.312秒

主要危险物质及分布

本项目主要危险物质为废活性炭，均位于厂房车间西南侧区域

环境影响途径及危害后果

活性炭如遇明火、火花则可能发生火灾爆炸事故，燃烧产生CO、SO2、NOx等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染；如发生火灾等事故，消防废水拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。
风险防范措施要求

风险防范措施：

（1）建立完善的化学品管理制度，按《易燃易爆化学品消防安全监督管理办法》等相关法规的规定进行化学品的管理。

（2）危险废物暂存区域要按规分类存放，在危险废物暂存区域内设置托盘。

（3）坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备需做出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护。

（4）厂房建筑物间距符合防火规范；厂区总平面布局符合事故防范要求，根据生产工艺和项目特点配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道。

（5）对厂区内容易引发重大突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记，对环境危险源、危险区域定期组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。在危险区域应设置必备的应急救援设施、通讯工具等，提高企业事故应急能力。同时应对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高员工事故应变能力。

应急要求：

针对本项目可能发生的泄漏、火灾等事故，简要提出如下应急措施：

（1）应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由雨湖区政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。

（2）根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

（3）细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域生态环境部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。

（4）组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。

（5）严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。

（6）事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。

（7）制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

（8）制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。

（9）定期安排有关人员进行培训与演练

（10）在企业邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

填表说明:无

（2）环境风险应急预案
根据生态环境部有关文件的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患及突发性事故的应急办法等。本项目环境保护应急预案应包括内容见表4-12。
表4-12 本项目环境风险应急预案内容一览表
序号

项目

主要内容

1
应急计划区

风险物质储存区、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单位、住户等。

2
应急组织结构

应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人.应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由常德市生态环境局鼎城区分局、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。

3
预案分级响应条件

根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

4
报警、通讯联系方式

细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域生态环境部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。

5
应急环境监测

组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。

6
抢救、救援控制措施

严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。

7
人员紧急撤离、疏散计算

事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。

8
事故应急救援关闭程序

制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）

9
事故恢复措施

组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。

10
应急培训计划

定期安排有关人员进行培训与演练。

11
公众教育和信息

在油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

8、环保投资
项目总投资30万元，其中环保投资16万元，占总投资额的53%，环保投资情况见下表。
表4-13 环保投资一览表

类别

工期

项目

内容

工程总投资

万元

营运期

废水

生活废水：三格式化粪池
依托
废气

软连接+布袋除尘器
15m排气筒DA001
5
活性炭吸附
4
噪声

设备基础减振、厂房封闭

3
固废

生活垃圾：收集设施
1
一般工业固废：分类收集、定期交专门回收部门回收处置
1
危险废物：危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置
2
合计

/

16



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	破碎粉尘
	颗粒物
	软连接+布袋除尘+15m排气筒DA001
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值

	
	造粒废气
	非甲烷总烃
	集气管+二级活性炭+15m排气筒DA001
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值

	地表水

环境
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、

氨氮、动植物油
	依托原厂化粪池处理后经城市污水管网进入江南污水处理厂
	执行江南污水处理厂进水标准，及《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准

	声环境
	生产设备
	噪声
	厂房封闭、主要设备基础减震、合理空间布局
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	
	车辆行驶
	
	加强管理、厂内禁鸣
	

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生活垃圾
	交由环卫部门每日清运

	
	废包装材料
	收集后交回收公司回收处置

	
	废滤网
	

	
	废活性炭
	暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	项目四周绿化

	环境风险

防范措施
	严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》

《建筑设计防火规范》等；企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

	其他环境

管理要求
	A、排污许可制度

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（部令 第11号）规定，本项目排污许可管理类别见下表。
 表5-1 排污许可管理类别一览表
行业类别

重点管理

简化管理
登记管理
三十七、废弃资源综合利用业42-93非金属废料和碎屑加工处理422
废电池、废油、废轮胎加工处理
废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理
其他
经查询，本项目不在重点管理类别中，属于简化管理类别，因此，本项目应执行排污许可简化管理。建设单位应按照排污许可管理制度的要求在发生实际排污行为之前申领取得排污许可证，并且根据生态环境部关于建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求进行验收。
表5-2  本工程大气污染物排放基本情况一览表
污染源项

治理措施

排放

形式
排放口编号
排放口坐标

排放口类型
污染

因子
标准值
执行标准

生产工艺
产污设备
浓度限值（mg/m3）

速率限值

（kg/h）

破碎
破碎机
布袋除尘
有

组

织

DA001
111.684583、28.988694
一般排放口
颗粒物
100
3.5
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2016）

表2中限值
造粒
热熔机

活性炭吸附
有组

织

VOCs
120
10
厂界

厂房密闭+车间通风排气
无组织

/

非甲烷总烃
4.0
/

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
/
颗粒物
1.0
/
表5-1 本工程废水污染物排放基本情况一览表

废水类别

产生环节

污染治理设施

排放口

编号

排放口坐标

排放方式

排放去向

排放口

类型

污染物种类

排放浓度限值

（mg/L）
执行标准

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

生活废水
员工生活
化粪池

厌氧
DW001

东经111.68483
；北纬28.988512
间接排放

江南污水处理厂

一般排放口

COD
350
江南污水处理厂进水标准，及《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准。
BOD
150
SS
210
NH3-N
30
动植物油

100
B、排污口规范建设要求

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣） 必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图（见附图），设置规范化监测采样孔，排污口的规范化要符合有关环保要求，环境保护图形标志见下图。

废气排放口标识

噪声排放源标识

一般固废标识

C、企业自主环保验收建议： 

关于《建设项目竣工环保验收暂行办法》相关内容如下：

1、建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括：

①建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件；

②建设项目竣工环境保护验收技术规范；

③建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定。

④建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

表5-2 “竣工”环保验收内容一览表
类型
污染源
验收项目环保措施
预期治理效果
监测项目
验收标准
废气
破碎颗粒物
软连接+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）
达标排放
颗粒物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
造粒有机废气
集气管+两级活性炭+15m排气筒（DA001）
非甲烷总烃
废水
冷却水
冷却循环水池
循环利用 
/
/
生活废水
经化粪池处理后排入市政管网
达标排放
CODCr、
BOD5、
SS、

氨氮、

动植物油
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江南污水处理厂进水水质要求
固体废物
一般固废
生活垃圾收集后交环卫部门处置；废滤网及废包装材料外售回收公司
不外排
/
/
废活性炭
暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置
合理处置
/
/
噪声
各噪声源
选用低噪声设备；各噪声源基础减振、安装消声器、隔声罩或置于室内。
厂界达标
dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  3类
 


六、结论
	本项目符合国家产业政策、选址可行。项目营运过程不可避免地对环境产生不良影响，建设单位在落实本报告表中所提各项环保措施的前提下，项目营运期对地表水、环境空气、声环境等不会产生明显影响，固体废物可以得到有效处置，生态影响可得到控制，对环境的影响在可接受的程度，从环保角度出发，项目在该地块的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表
	           项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气t/a
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.16
	/
	0.16
	+0.16

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0169
	/
	0.0169
	+0.0169

	废水t/a
	生活废水
	/
	/
	/
	152
	/
	152
	+152

	生活垃圾t/a
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.75
	/
	0.75
	+0.75

	一般工业

固体废物t/a
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	
	废滤网
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	危险废物t/a
	废活性炭
	/
	/
	/
	1.14
	/
	1.14
	+1.14


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 

附图1 本项目相对桥南工业园区位置关系图

[image: image2.jpg]BRI R AT T A& X i ) 1% 5 40 A K

2z

iR FEEUARE
X
i
« ‘b F!
0 200 500 1000m

T

&

B

@] —szam
[(ROREE 2N
pEE
[T@T] mmse
DEN =
Wl s

& masmsssmse
Bl —xTume
B =xTums
[® ] siesimaimt
E ok
W s

[®] =m
i
(@] rza
[® ] memas
L& ] &
RIRSI 1

e
F==49 musnms

03





附图2 地理位置图

[image: image3.jpg]BEWEHEAME (2009-2030)
GImX)
[ SR,





附图3 监测点位图
[image: image4.png]




附图4 周边环境关系图

[image: image5.png]



[image: image6.png]A s FEGER|

BRERE g

ad GAEIRRR) il L

l

* > oy HIBHL

biie IR A

X

EEHAK
BEE EFEEE
FFig]
(it
EHBIEAER
T TRARURERES EHBFAER

—>  [RAEKHEEKE





附件1 营业执照
[image: image7.jpg]Gi— 3k & 5 m

92430703MAC TPIPEXM M % Eﬂ?ﬁ@
@ %) x%@

H Ak 2t

VE M B # 203%0sH1E

A . >3 5 5 oy Sy
72 E jpms ZE 3P ff WEE R s
X Tk b by

i L%

ﬁ%@

)
\# 9/
2023;\ b

Lﬁvgmi

A2

http://wwy. gSXt. gov: cn




附件2 租赁合同

[image: image8.jpg]TR S ﬁ’ﬁ*%n&_

IR AL A TR

HL 5 (97 ) 380 145 43 SR e bL AT PR 25 )
ARALTT(Z.97): B} UE 5 ﬁulom ZhZ(nX!n
~ () R LR P A A A

R R AT KA, W, ZUSU50E 14 L, S
AR B3 S 205 R 1 T, X005 3 P S 5 [

—. BB
7 HUHLEE 29710055 0 TSR 9 T T 30 X b B b
RITAVEAA, HLYE 5 ST % 600 -7 K (R 4 A BT | B 2600 -
ARG, RS
=\ T RA FIRALE R

IHEHEREN b A HR, wasle S A2 Bk, mmEs
&, BB OITTSFN, AR G DI, WL,

= MERBIES LA
B RO, % BHEEARENART_ R, e NAR
T 500007, a8, MEGREN_S RH—K, o@D . Witk

9. FAt 2k
AN, (EFES BRTRANK, B(AA RN, . RiESER
BB Z. 7 A&48.

fi. | B ERERMEERIE
1. BRI BRI, SR 3 0 A 82 B O A B R 7, i

JEHI 3 HHATYHERE  SEIAREEI, 27 RAgErs, R m R AR,
2, HGHlE, 277N AR BRI R R, B2 ERA

B EBER, B B B R R SRR SRR A M, 207 R et

LTI, WAL, SR Mz AE,
AT, A GRIEZ) fs KR ikt T 1

Ao H77RLIBAD XS AL %) B IS«

4 HGHIE, Z77 AR H O A SR AT R S R R R, (BAER
WIR) %, BAEH 275 6 5, RGIMEINZ 7 A &M, B iRl

EfT#ME, SRR TR, MAHRMITMAES, T ikeT

FIE 4 HFT (R A 2 A RS«
PR BAATRE, F87, MARRT 3 FIBAZ 7. KBS, ZRT O

%
&

SR, EFLEGFTLAREIE. W, 24ER, LVERHZ)

BTk i

N [ RERA
B ; RAEE T A BERE, i




[image: image9.jpg]B BN I fih AT et 5
Lo BSOS R A 0 R o A0 B AL AT

TS

2, AR, R OTATAUBR I YN 205 W . 24 A T,

3 RSN, 75T M RER R R, W EARRIRIAE, T
NN

Ay RSO, T 53 B8 OB AE 6 A A T EL AR AR 2, T I R
FIF T SAMESL, BU A 610 20700 = YMOEAME, V5207574

5 AN, T 2000 0 RIR S PRI man e, A ne k.

6 FHGIN, 2075 RIS A L B AL RS Ay — Y0 9, B R Adet
WA, BTN S%M A, IFAALE LR L ’

7y RLEENAN], ARFLNR) GRS, ARHA BN 2K, B
Bfil e, ANfE R N B B A NGB, 3 ELARHLALE B3 J2 A 2 ) — ) e
AT E AR H SR, 5T SRR 22 K A AR 4
255 2 YR8 S0 U A ST S SR P B B AT 7R IF 24 09 28 o3
A AT AR AR A M LA A R . R MA T AR SR, B
FRam R AT Wy o

8. FTMN/R, FIOTMASHMAIZREN, 2758 Mokl SR
H, ZJ5RUEE, BN REER— YRR, #h2kiaE.

9. MZITAMBURTILERSE, SHFNEREREHRE, WHH

FREFRARFARE. B RR%.

I\ FHApthgak :

1, FFEHIE, WFTRALIEERNEY, MBEZ 4 RMARARS.
FAFEHE, NZITRABHTES, FHARERYRARENNE.

2, FAFHIE, WEFAGER BTN 25 EREETERNTE, aRy

P!
AH: (TR
)oz/} £ bR H




附件3 土地证及红线图

[image: image10.png]



[image: image11.jpg]fw==5£15.4u..l‘,ﬁ

LIRA | wasm e RAY

i | T SR R R 4 T L

i % | oz-01-20-0124 MW Y
% (Hig) T I
ERBCRAL | ik AL

| gy
LULU LA PP 0

SHn

BB (hEAREMEEZ). (hiE
ARFEFE T HEEE) fn (PEARK
FERSTETEERE) SEEAM, A
RAP T M E AR S A, 3 L E
A 85 BIC RAIERT 5 LA F], &
HERE, ETBIE, MRUIE,

=





[image: image12.png]



[image: image13.png]



附件4 选址意见书
[image: image14.jpg]IR X 40 AR BEUR) T 4F 7 5000 i Y42,
R UL A = I H
Hehk & WA

77 I X AT R

450 X 20 G0 7 e gt Wl A

Tl el A, L5 5 e LS AR oA AR 5 P “4
HiH, HiH AR T Tk, &

7% 5000 M HLIARURL

i X AR, %50 E ik T AT





附件5  情况说明

[image: image15.jpg]ARSI A TR

KT MR IR B8 R RE
RLIR E ke R Ak Se 247 AE R IF BB

S8, MMXAIREEFIR RER EWOERIRE F 2017 4 8 A/E3h
B, 2017 4F 10 ARAER=, BEE 30 A7, ZEERNERIT A REA
A eE o X SR R SR L PR A B IR B 22 R R SR A R T i A 7=
%, NEEEETAESEEE.

BHEIE, ZHEEFEEETHLTESDBIT 6 F, RIF (PEA
RAMETEAETIE) 5 36 4% (EFHRATBALTIINE) 58 19 K2 HE,
HAMERBRTHOED THEREFMR, AFELEEE. RAK
BRE S %A TN EFEREET AT LR, YIS SRS R £ 4%
fE-





报批稿











冷压泡沫块
































渣





噪声








布袋除尘器





粉尘








破碎机


























渣





噪声








热熔机（挤塑）




















渣





DA001





活性炭吸附





废气








冷却槽














渣





切粒机





噪声








成品入库





软连接+布袋除尘





破碎颗粒物





15m排气筒DA001


有组织排放





活性炭吸附





造粒废气





152





190





进入江南污水处理厂





化粪池





生活用水





290





新鲜水





100





冷却池





冷却用水





循环使用





本项目位置








PAGE  

_1234567890.unknown

